Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XLII/737/05

Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

z dnia 9 listopada 2005 roku.

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

„ŻWIRKI” W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA USTALEŃ PLANU NA ŚRODOWISKO

## SPIS TREŚCI

### 1. Informacje ogólne

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Określenie zasięgu terenu objętego prognozą

  - Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy

  - Podstawy prawne i materiały wyjściowe

1.5. 	Powiązania z innymi dokumentami

2. Stan istniejący – analiza i ocena

  - Charakterystyka istniejącego stanu środowiska i zagospodarowania

  - Charakterystyka sąsiedztw

  - Istniejące problemy ochrony środowiska

  - Tendencje do zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń projektowanego mpzp

3. Projektowane zagospodarowanie – analiza i ocena

  - Cele ochrony środowiska

  - Opis projektowanego zagospodarowania

  - Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych mpzp

  - Ocena warunków zagospodarowania terenu określonych w mpzp wynikających z potrzeb ochrony środowiska

  - Ocena wpływu projektowanego zagospodarowania na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi

  - Możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania ustaleń planu na środowisko przyrodnicze

  - Rozwiązania alternatywne do projektu planu

  - Przewidywane metody analizy realizacji projektowanego dokumentu

  - Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

  - Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Spis rysunków

- Prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze  		  skala 1:1000

1. INFORMACJE OGÓLNE

  - Przedmiot i cel opracowania

(art. 41 ust. 2 pkt. 1 Prawa ochrony środowiska)

Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko przyrodnicze ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszaru zawartego pomiędzy: od zachodu ul. Żwirki, od północy granica z działką nr ew. 133 (teren kolejki wąskotorowej), od wschodu ul. Parkową i od południa granica z działką nr ew. 409 - ujęcie wody „Żwirki”.

Obszar objęty zmianą planu jest mniejszy w stosunku do poprzedniego planu, z jego granic wyłączono ulice: Żwirki i Parkową oraz teren pomiędzy stadionem a ujęciem wody „Żwirki” (działki nr ew.: 177/4 i 177/6).

Treść prognozy została opracowana w dostosowaniu do wymagań zawartych w obowiązujących przepisach:

- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz. 1667).

Głównym celem prognozy jest zaprezentowanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi, jakie mogą wynikać z realizacji ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego, dla którego potrzeb powstała prognoza oraz wskazanie metod zmniejszenia potencjalnych uciążliwości.

  - Określenie zasięgu terenu objętego prognozą

(art. 41 ust. 2 pkt 9 i pkt 10 Prawa ochrony środowiska)

Obszar objęty opracowaniem obejmuje teren położony w południowej części miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Granice obszaru wyznaczają

- od zachodu – wschodnia linia rozgraniczająca ul. Żwirki,

- od północy – południowa granica działki nr ew. 133 – teren kolejki wąskotorowej,

- od wschodu – zachodnia linia rozgraniczająca ul. Parkowej,

- od południa – północne granice działek nr ew.: 177/4 i 177/6.

Jest to teren usług sportu, ze stadionem do gry w piłkę nożną i budynkami towarzyszącymi.

  - Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy

(Art. 41 ust. 2 pkt 9 Prawa ochrony środowiska)

Przeanalizowano dane zebrane w trakcie wizji terenowej, dostępne materiały kartograficzne, opracowania dotyczące środowiska przyrodniczego oraz dokumenty planistyczne dotyczące obszaru objętego opracowaniem oraz jego otoczenia. Zebrane informacje posłużyły do nakreślenia obrazu funkcjonowania obszaru w chwili obecnej i porównania go z przewidywanym jako skutek realizacji ustaleń planu.

  - Podstawy prawne i materiały wyjściowe

(§5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.11.2002 r.)

Podstawy prawne:

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717ze zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 ze zm.),

- ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.),

- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. Nr 16, poz. 1266),

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm.),

- ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 ze zm.),

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z Nr 62, poz. 628 ze zm.),

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr  132, poz. 622 ze zm.),

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 ze zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz. 1667);

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.);

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),

- rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 116, poz. 503),

- rozporządzenie RM z dnia 5 listopada 1991 r. w sprawie ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody (Dz. U. Nr 116, poz. 504 z późn. zm.),

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 1987 r. w sprawie szczegółowych zasad ochrony powierzchni ziemi (Dz. U. Nr 4, poz. 23),

- rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu (Dz. U. Nr 55, poz. 355),

- rozporządzenie zawarte w MP Nr 13 poz. 24 z dnia 28 stycznia 1985 r. w sprawie warunków technicznych i zapewnienia odpowiednich stref ochronnych dla linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia,

- rozporządzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430),

- rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

- rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 6 kwietnia 1995 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. Nr 41, poz. 214),

- rozporządzenie MOŚZNiL z dnia 6 stycznia 1995 r. w sprawie ochrony zwierząt (Dz. Nr 13, poz. 64),

- rozporządzenie RM z dnia 11 marca 1977 r. w sprawie ochrony przed powodzią (Dz. U. Nr 10, poz. 39, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 lutego 2001 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U Nr 15 poz. 16),

- Uchwała Nr XIX/296/2004 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr ew. 133 – teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkowa, od południa: granicą z dz. Nr 409 – ujecie wody „Żwirki” dla terenów oznaczonych symbolami 4US, 5U, 6M.

Opracowania planistyczne i publikacje:

- Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr ew. 133 – teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkowa, od południa: granicą z działką nr 409 – ujecie wody „Żwirki” - oprac. Elżbieta i Krzysztof Muszyńscy, Łódź, październik 2005 r.,

- Opracowanie ekofizjograficzne dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego – oprac. „WMW-projekt”, Łódź, sierpień 2003,

- Prognoza skutków wpływu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granica z działką nr 133 – teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkowa, od południa: granica z działką nr 409 – ujecie wody „Żwirki” na środowisko przyrodnicze – oprac. dr inż. ogrodnik Halina Jaroszewska, Łódź, styczeń 2002 r.,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego zatwierdzone Uchwałą Nr XVI/276/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 listopada 1999 r.,

- Szponar A., 2003, Fizjografia urbanistyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

  - Powiązania z innymi dokumentami

(art. 41 ust. 2 pkt 1 Prawa ochrony środowiska; §5 ust. 1, 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.11.2002 r.)

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/276/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 listopada 1999 r., dla obszaru objętego opracowaniem wyznaczono jako funkcję preferowaną realizację programu sportu, rekreacji i wypoczynku.

Obecnie trwa opracowywanie zmiany ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W opracowanym projekcie zmiany studium – w fazie przed skierowaniem projektu do uzgodnień z instytucjami (grudzień br.) - utrzymano dotychczasową funkcje omawianego obszaru, przeznaczając go pod usługi z dużym udziałem zieleni (m.in. usługi sportu).

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla którego potrzeb sporządzono niniejszą prognozę, obejmuje część obszaru, dla którego obecnie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty: od zachodu: ul. Żwirki, od północy: granicą z działką nr ew. 133 – teren kolejki wąskotorowej, od wschodu: ul. Parkowa, od południa: granicą z działką nr 409 – ujecie wody „Żwirki”. Plan ten został zatwierdzony uchwałą Nr III/30/2002 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2002 r. Obecna zmiana planu dotyczy terenów oznaczonych w ww. planie symbolami:

- 4US – teren przeznaczony pod obiekty i urządzenia sportowe,

- 5U – teren przeznaczony pod usługi,

- 6M – teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową.

Uchwałą Nr XIX/296/2004 z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim podjęła decyzję o przeznaczeniu ww. terenów na cele sportowe, rekreacyjne i turystyczne.

2. STAN ISTNIEJĄCY – analiza i ocena

2.1. Charakterystyka istniejącego stanu środowiska i zagospodarowania

(art. 41 ust. 2 pkt 2, 3 Prawa ochrony środowiska; §3 ust. 2 pkt a Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.11.2002 r.)

#### Środowisko przyrodnicze

Obszar objęty opracowaniem jest płaski, za wyjątkiem ukształtowanej na potrzeby stadionu skarpy.

Większość obszaru stanowią tereny aktywne biologicznie, pokryte zielenią. Dominuje zieleń niska – murawy. Drzewostan budują głównie: lipy szerokolistne, jarzębiny, głogi, wierzby, modrzewie, lipy sadzone pojedynczo lub w układach szpalerowych. Najcenniejszy drzewostan, wskazany w projekcie planu do zachowania, stanowią: szpalery jarzębin usytuowane wzdłuż ul. Żwirki, szpalery strzyżonych lip szerokolistnych wzdłuż terenów kolejki wąskotorowej oraz grupa zadrzewień (głogi, jarzębiny, modrzewie, wierzby) w rejonie wjazdu na teren obiektu od strony ul. Żwirki. Mniej atrakcyjny drzewostan rośnie wzdłuż ul. Parkowej oraz na południu omawianego obszaru

Duża ilość zieleni oddziałuje korzystnie na mikroklimat tej części miasta.

Zagospodarowanie

Południową część obszaru opracowania zajmuje stadion sportowy należący do Z.K.S. „Concordia”. W bezpośrednim otoczeniu stadionu zlokalizowane są budynki towarzyszące. W północnej części obszaru znajdują się boiska treningowe oraz boisko do gry w piłkę ręczną. Poza terenami zajętymi pod zabudowę, aktywność biologiczna utraciły także tereny zajęte pod nawierzchnie asfaltowe ciągów komunikacyjnych.

Obszar zagospodarowany jest ponadto elementami infrastruktury technicznej: wodociąg wzdłuż wschodniej granicy obszaru Ø 150, studnia głębinowa nr VIb, linie energetyczne niskiego napięcia.

2.2. Charakterystyka sąsiedztw

(art. 41 ust.2 pkt 3 Prawa ochrony środowiska)

W sąsiedztwie obszaru objętego opracowaniem znajdują się tereny o następujących funkcjach:.

- od północy – teren kolejki wąskotorowej nieczynnej oraz park im. ks. Józefa Poniatowskiego,

- od wschodu – ul. Parkowa wraz z przylegającymi do niej terenami os. Krakowskie Przedmieście z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz poniżej ul. Studziennej tereny otwarte pól i łąk,

- od południa – tereny nieczynnych basenów oraz ujęcia wody „Żwirki”,

- od zachodu – ul. Żwirki wraz z przylegającymi do niej terenami zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Są to sąsiedztwa o nieuciążliwym charakterze, a w przypadku terenu parku na północy i otwartych niezabudowanych terenów na południowym-wschodzie – o bardzo korzystnym wpływie.

###### Powiązanie ekologiczne

Obszar objęty opracowaniem leży poza ciągami ekologicznymi i obszarami o dużej aktywności i wartościach przyrodniczych lub krajobrazowych. Tereny tego typu znajdują się w sąsiedztwie omawianego obszaru – park im. ks. Józefa Poniatowskiego o dojrzałym pielęgnowanym drzewostanie, jest miejscem bytowania wielu gatunków zwierząt i obiektem pozytywnie kształtującym klimat lokalny miasta. Przedłużeniem tras spacerowych Parku jest, stanowiąca zachodnie sąsiedztwo obszaru objętego planem, ul. Żwirki obsadzona trzema szpalerami jesionów tworzącymi malowniczą zacienioną aleję. Od wschodniej strony obszar opracowania łączy się z terenami otwartymi sięgającymi aż do doliny cieku Śrutowy Dołek (dopływ rzeki Strawy).

##### . Istniejące problemy ochrony środowiska

##### (art. 41 ust. 2 pkt 4 Prawa ochrony środowiska)

Obecne zagospodarowanie i użytkowanie obszaru objętego opracowaniem nie stwarza praktycznie żadnej uciążliwości dla środowiska. Użytkowanie obiektów tj. boiska sportowe (główne i treningowe) wiąże się jedynie z ingerencją człowieka polegającą na utrzymaniu zbiorowisk murawowych. Na terenach roślinności niepielęgnowanej – obrzeża nasypu stadionu głównego, teren wokół boiska do piłki ręcznej – można zaobserwować sukcesję zbiorowisk synantropijnych z typowymi gatunkami roślin tj. klon jesionolistny, topola, nawłoć, wrotycz.

  - Tendencje do zmian środowiska przy braku realizacji ustaleń projektowanego mpzp

(§ 3 ust. 2 pkt.a Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.11.2002 r.)

W przypadku braku realizacji zamierzeń inwestycyjnych określonych planem, polegających na przebudowie stadionu i jego zadaszeniu oraz wprowadzeniu obiektów kubaturowych na dotychczas niezabudowane tereny, w środowisku przyrodniczym omawianego terenu nie nastąpiłyby żadne znaczące zmiany, w stosunku do stanu istniejącego.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE – analiza i ocena

3.1. Cele ochrony środowiska

(art. 41 ust. 2 pkt 5 Prawa ochrony środowiska)

Zgodnie z §3 tekstu planu celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest przekształcenie obszaru objętego planem w sposób umożliwiający uporządkowanie terenu przeznaczonego pod usługi sportu z jednoczesną ochrona walorów środowiska przyrodniczego.

Realizacji przyjętych założeń służą zawarte w planie ustalenia, dotyczące całego obszaru objętego opracowaniem:

- na całym obszarze wprowadzono obowiązek:

- ochrony cennych egzemplarzy drzew zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,

- ogrzewania lokalnego budynków ze źródeł ekologicznie czystych,

- gromadzenia odpadów na posesji w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia z utrzymaniem tych urządzeń w stanie zgodnym z obowiązującymi wymogami sanitarnymi,

- w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznej, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowić mogą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska, czasowego przechowywania w szczelnych pojemnikach na terenie działki i transportowania na miejsce składowania wyznaczone dla tych odpadów;

- w obrębie całego obszaru objętego planem zakazano:

- wprowadzania zanieczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów ściekowych,

- realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem rozbudowy stadionu.

Respektowanie powyższych ustaleń planu (wraz z pozostałymi dotyczącymi uzbrojenia, zasad zagospodarowania) powinno zabezpieczyć w odpowiednim stopniu ochronę walorów przyrodniczych i krajobrazowych obszaru objętego opracowaniem oraz jego bezpośredniego sąsiedztwa.

3.2. Opis projektowanego zagospodarowania

Przeznaczeniem całego obszaru objętego planem są usługi sportu i rekreacji – wyznaczono dwa tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1US i 2US. Zgodnie z ustaleniami planu na terenach US mogą być lokalizowane urządzenia terenowe i obiekty kubaturowe dla sportu i rekreacji. W ramach terenu 2US plan zakłada przebudowę istniejącego stadionu wraz z trybunami, z możliwością przykrycia stadionu i trybun zgodnie z zasadami określonymi w planie.

Dla terenów 1US i 2US określone zostały w tekście planu:

- zasady zagospodarowania tj. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym nieprzekraczalna linia zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki zabudowy, określone w §13 i §14,

- zasady obsługi w zakresie wyposażenia w infrastrukturę techniczną oraz adaptacji, rozbudowy i budowy systemów infrastrukturalnych w obszarze obowiązywania ustaleń planu, określone w §12,

- zasady obsługi w zakresie komunikacji określone w §11;

- stawki procentowej, na podstawie których ustala się opłatę za wzrost wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, określonej w § 15.

Ustalenia planu określone zostały w tekście planu oraz na rysunku planu.

  - Ocena rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych mpzp

(§3 ust. 2 pkt b Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.11.2002 r.)

Zgodność z uwarunkowaniami określonymi w opracowaniu ekofizjograficznym

W opracowaniu ekofizjograficznym obszar objęty planem został zaliczony do strefy terenów zurbanizowanych i nie był z tego względu przedmiotem analizy uwarunkowań ekofizjograficznych.

Zgodność z przepisami prawa dotyczącymi ochrony środowiska.

Ustalenia planu respektują wszystkie wymogi określone w przepisach ogólnych i szczegółowych z zakresu ochrony środowiska; szczegółowy wykaz aktów prawnych uwzględnionych przy tworzeniu planu zawiera p. 1.4 prognozy. Plan nie określa granic terenów górniczych, granic terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, gdyż takie tereny nie występują w obszarze opracowania.

#### Ochrona różnorodności biologicznej

Zgodnie z zapisami planu obowiązuje zachowanie powierzchni biologicznie czynnej i zagospodarowanej zielenią urządzoną w ilości minimum 80% w ramach terenu 1US oraz 10% dla terenu 2US. W projekcie planu nakazano ochronę cennych egzemplarzy drzew (wskazanych na rysunku planu).

#### Proporcja terenów o różnych formach użytkowania

Cały obszar objęty opracowaniem będzie użytkowany jako teren usług sportu. Największą powierzchnię zajmują i nadal będą zajmowały boiska – główne i treningowe. Wzrośnie powierzchnia terenów zabudowanych, plan umożliwia lokalizację urządzeń terenowych i obiektów kubaturowych dla potrzeb sportu i rekreacji w strefie określonej na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.

  - Ocena warunków zagospodarowania terenu określonych w mpzp wynikających z potrzeb ochrony środowiska

(§3 ust. 2 pkt c Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.11.2002 r.)

Dla terenów 1US i 2US określono nieprzekraczalne linie zabudowy, udział powierzchni czynnej biologicznie, intensywność zabudowy mające na celu kształtowanie projektowanej zabudowy w sposób planowy i racjonalny z punktu widzenia ochrony zasobów przyrodniczych.

Zapisy planu odnoszą się także do ochrony walorów estetycznych, krajobrazowych obszaru objętego opracowaniem i jego otoczenia, np.: obowiązuje zakaz sytuowania blaszanych i plastikowych kiosków od strony parku i ciągów komunikacyjnych zakaz stosowania ogrodzeń z typowych prefabrykatów betonowych, maksymalna wysokość nowej zabudowy 20 m w ramach terenu 2US.

Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej zawarte w planie mają na celu minimalizację negatywnych skutków zwiększenia powierzchni terenów zainwestowanych:

- odprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych i wód opadowych będzie się odbywało do miejskiej sieci kanalizacji zlokalizowanej w ul. Żwirki i ul. Parkowej,

- obowiązuje odprowadzanie z powierzchni utwardzonych wód opadowych spełniających wymagania określone w przepisach szczególnych do kanalizacji deszczowej projektowanej w ul. Żwirki (odbiornikiem tych wód będzie ciek Śrutowy Dołek),

- plan ustala ogrzewanie lokalne budynków ze źródeł czystych ekologicznie.

Pełne zaopatrzenie obszaru objętego planem w infrastrukturę gwarantuje brak uciążliwości związanych z realizacja nowych obiektów.

  - Ocena wpływu projektowanego zagospodarowania na środowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi

(art. 41 ust. 2 pkt 6 Prawa Ochrony Środowiska; § 3 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.11.2002 r.)

Projektowane zagospodarowanie będzie się wiązało z następującymi zjawiskami:

- wprowadzeniem gazów lub pyłów do powietrza - źródłami ich emisji na obszarze badań będą budynki, nie powinny one jednak stwarzać w omawianym zakresie dużych uciążliwości, gdyż w planie ustalono zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych z lokalnych źródeł ciepła z obowiązkiem stosowania technologii i paliw bezpiecznych ekologicznie (mogą to być np. gaz, olej opałowy lekki, elektryczność), wyklucza się tym samym stosowanie paliw, w tym m.in. węgla, koksu, związanych przy spalaniu z emisją szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń;

- wytwarzaniem odpadów - w zakresie gospodarki odpadami w planie ustalono: obowiązek gromadzenia odpadów w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia, z obowiązkiem ich utrzymania zgodnie z wymogami sanitarnymi; w przypadku powstawania odpadów z grupy niebezpiecznej, które ze względu na pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny i inne właściwości stanowić mogą zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska, plan nakazuje ich czasowe przechowywanie w szczelnych pojemnikach na terenie działki, a następnie przetransportowanie ich na wyznaczone miejsce składowania;

- wprowadzaniem ścieków do wód lub ziemi – w ramach całego obszaru objętego opracowaniem obowiązuje zapisany w ustaleniach ogólnych tekstu planu zakaz wprowadzania ścieków nieoczyszczonych do wód powierzchniowych i do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanałów i zbiorników ściekowych; docelowo wszystkie ścieki bytowo-gospodarcze będą odprowadzane kanałami sanitarnymi do układu centralnego;

- wykorzystywaniem zasobów środowiska – na obszarze objętym opracowaniem nie występują złoża surowców;

- zanieczyszczeniem gleby lub ziemi – na obszarze objętym planem nie przewiduje się lokalizacji obiektów, których funkcjonowanie mogłoby przy respektowaniu wytycznych planu powodować zanieczyszczenie gleby lub ziemi;

- przekształceniem naturalnego ukształtowania terenu – posadowienie projektowanej zabudowy nie będzie wymagało naruszenia w istotny sposób istniejącej rzeźby terenu;

- emitowaniem hałasu – największym źródłem uciążliwości akustycznej, ale o sporadycznej uciążliwości, będzie stadion główny w trakcie rozgrywania meczy, dodatkową uciążliwość będzie stanowił hałas komunikacyjny na dojazdowej do stadionu ul. Żwirki;

- emitowaniem pól elektromagnetycznych – emitorami pól elektromagnetycznych w ramach obszaru objętego opracowaniem będą linie elektroenergetyczne napowietrzne o napięciu 15kV; dla tras ich przebiegu obowiązują maksymalne strefy bezpieczeństwa 12 m z tytułu bezpiecznej pracy w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych; w strefie bezpieczeństwa obowiązuje zakaz lokalizacji budynków na stały pobyt ludzi, możliwość lokalizacji innych obiektów po uzyskaniu opinii właściwego Zakładu Energetycznego;

- ryzykiem wystąpienia poważnych awarii – zgodnie z ustaleniami planu nie przewiduje się lokalizacji na obszarze nim objętych żadnych obiektów mogących stanowić ryzyko wystąpienia poważnych awarii.

Wpływ ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego:

- powietrze: określone w planie dopuszczalne źródła ciepła należą do bezpiecznych ekologiczne, stan sanitarny powietrza zależeć więc będzie od wyłącznie od przestrzegania przez przyszłych użytkowników tego terenu ww. wymogu planu oraz od napływu zanieczyszczeń z zewnątrz;

- powierzchnię ziemi i gleby: roboty budowlane związane z lokalizacją nowej zabudowy spowodują naruszenie istniejącej powierzchni glebowej (pod budynkami nastąpi unieczynnienie gleby) oraz ukształtowania terenu (zmiany te ze względu na niewielkie urozmaicenie rzeźby terenu, nie będą znaczące);

- wody powierzchniowe i podziemne: źródłem zaopatrzenia projektowanej zabudowy w wodę będzie miejska sieć wodociągowa; awaryjnym źródłem zaopatrzenia w wodę dla celów przeciwpożarowych będzie studnia głębinowa Nr VIb; ścieki będą odprowadzane do kanalizacji miejskiej; plan zakazuje wylewania ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu; nie powinno więc nastąpić pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych;

- klimat: nie powinny nastąpić żadne zasadnicze zmiany w stosunku do stanu istniejącego;

- zwierzęta i rośliny: wprowadzenie nowej zabudowy oraz urządzeń terenowych będzie się odbywało kosztem terenów zajętych obecnie przez roślinność, zmniejszy się więc powierzchnia biologicznie czynna; najcenniejsze egzemplarze drzew podlegają ochronie przed wycięciem;

- ekosystemy i krajobraz: plan przestrzega zasad estetyki i spójności z otaczającym krajobrazem miejskim realizowanych obiektów architektoniczno-budowlanych; wyraża się to m.in. w przyjętych w planie ustaleniach w zakresie kompozycji i kształtowania projektowanej zabudowy (np. w zakresie wysokości budynków, ich wykończenia, lokalizacji);

- zdrowie ludzi - na obszarze objętym opracowaniem nie dopuszcza się lokalizacji obiektów związanych z pobytem stałym ludności; użytkowanie terenu w sposób określony planem (sport i rekreacja) nie będzie skutkowało negatywnym wpływem na zdrowie użytkowników terenu .

W projekcie planu nie wyznaczono terenów, które należy chronić przed hałasem, w celu zapewnienia najlepszego stanu akustycznego środowiska (wg klasyfikacji z art. 113 ust. 2 pkt. 1 i art. 114 ustawy „Prawo ochrony środowiska”). Na terenach 1US i 2US, zgodnie z ustaleniami planu, nie będzie lokalizowana zabudowa mieszkaniowa, szpitale, domy opieki społecznej ani zabudowa związana ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, a więc nie istnieje potrzeba ochrony jego środowiska akustycznego, w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo ochrony środowiska” art. 113 i art. 114.

  - Możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania ustaleń planu na środowisko przyrodnicze

(art. 41 ust. 2 pkt 7 Prawa ochrony środowiska; §3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.11.2002 r.)

Na całym obszarze objętym planem zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu może być wymagane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem rozbudowy stadionu.

Negatywne oddziaływanie ustaleń planu na środowisko przyrodnicze będzie się przejawiało: unieczynnieniem gleby pod zabudową, pogorszeniem klimatu akustycznego terenu w trakcie rozgrywania meczy, imprez związanym także ze wzmożeniem ruchu na drogach położonych w sąsiedztwie. Hałas ten będzie miał charakter maksymalnego, krótkotrwałego poziomu dźwięku, jego uciążliwość dla mieszkańców terenów sąsiednich będzie zmniejszona dzięki odpowiednio ukształtowanej niecce stadionu.

Pozostałe oddziaływania nie będą miały negatywnego charakteru – warunki określone w planie to wykluczają.

Żaden z obiektów projektowanych na obszarze objętym planem nie wpłynie na pogorszenie klimatu akustycznego obiektów sportowych.

  - Rozwiązania alternatywne do projektu planu

(Art. 41 ust. 2 pkt. 8 Prawa ochrony środowiska)

Zaproponowane w projekcie planu rozwiązania w zakresie przeznaczenia terenu, sposobu jego zagospodarowania, warunków dla projektowanej zabudowy oraz zasad obsługi technicznej i komunikacyjnej, gwarantują prawidłowe funkcjonowanie omawianego obszaru.

Nie istnieje potrzeba wskazania alternatywnego w stosunku do przedstawionego w projekcie planu rozwiązania w zakresie zagospodarowania obszaru.

  - Przewidywane metody analizy realizacji projektowanego dokumentu

(Art. 41 ust. 2 pkt 10 Prawa ochrony środowiska)

Metoda analizy realizacji projektowanego dokumentu (planu mpzp) polega na ocenie: projektowanego oddziaływania oraz skuteczności przewidywanych w ustaleniach planu działań zapobiegających, ograniczających, kompensujących negatywne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze.

  - Transgraniczne oddziaływanie na środowisko

(Art. 41 ust. 2 pkt 11 Prawa ochrony środowiska)

Realizacja ustaleń planu nie będzie skutkowała transgranicznym oddziaływaniem na środowisko.

  - Streszczenie w języku niespecjalistycznym

(art. 41 ust. 2 pkt 11 Prawa ochrony środowiska)

Prognoza oddziaływania na środowisko jest dokumentem sporządzanym obowiązkowo dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone dla potrzeb „Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującego obszar zawarty pomiędzy: od zachodu ul. Żwirki, od północy granica z działką nr ew. 133 (teren kolejki wąskotorowej), od wschodu ul. Parkową i od południa granica z działką nr ew. 409 - ujęcie wody „Żwirki” wykonanego na zlecenie Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Opracowanie to poddaje analizie stan środowiska przyrodniczego obszaru, jego zagrożenia i potencjalne zmiany w wyniku realizacji ustaleń planu.

Stan środowiska przyrodniczego na omawianym obszarze jest dobry. W planie zaproponowano przeznaczenie części terenu wokół stadionu i boisk treningowych dla lokalizacji urządzeń terenowych i obiektów kubaturowych dla sportu i rekreacji.

W przypadku respektowania wszystkich zapisów planu nie nastąpią żadne istotne zmiany w funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego omawianego obszaru.