ZAKŁAD    BUDOWNICTWA DROGOWEGO I OGÓLNEGO "DROGBUD" Zielona Góra ul. Strumykowa 21 b/11

65-729 ZIELONA GÓRA UL. ENERGETYKÓW 7/ 104 I 119	             tel.:  (68)  452-17-08

NIP: 973-052-59-49	             kom. 0-696 348-074      e-mail: tawy@wp.pl

ROK ZAŁOŻENIA 1985      	     REGON: 970673759                    fax.: (68)  454-17-09

TYTUŁ OPRACOWANIA:

ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULIC: KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE, S. ŻEROMSKIEGO, PRZEDBORSKIEJ I ŚLĄSKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

FAZA OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY

TOM  VI

OBIEKT:       			PRZEBUDOWA KANALIZACJI TP SA

LOKALIZACJA:       		obręb: 21

Nr. działki: 426/1, 461, 472/2, 426/2, 460, 107/5

obręb: 32 			obręb: 33

Nr. działki: 42, 40 		Nr. działki: 243, 2							obręb: 34

Nr. działki: 531/2, 531/1, 638

INWESTOR:			MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

UL. PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10

| BRANŻA | PROJEKTANCI | DATA | PODPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| telekomunikacyjna PROJEKTANT: | JAN GĘBSKI uprawnienia nr 1647/99/U | 30.06.2011r. |  |
| SPRAWDZAJĄCY: | Zbigniew Chudziński upr. nr 2069/00/U | 30.06.2011r. |  |

Zielona  Góra 30.06.2011 r.

Spis  treści

Rozbudowa skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście-Żeromskiego- Śląska.

Piotrków  Trybunalski.

1. Strona tytułowa								str. 1

2. Spis treści									str.2-3

A. Przebudowa kanalizacji i kabli TPSA.

    - Opis techniczny								str. 4-5

    - Tabela Nr 1 Przebudowa kanalizacji i kabli TPSA	 	 		str. 6

    - Wykaz materiałów zasadniczych, współrzędne geodezyjne		str. 7

B. Przebudowa linii światłowodowych

- Opis techniczny									str. 8-12

- Wykaz materiałów zasadniczych						str.13

Projekt przebudowy kanalizacji – (plan 1:500)		 		rys. T-1 – str. 14

Schemat przebudowy kanalizacji			 	 		rys. T-2 – str. 15

Schemat przebudowy kabli miedzianych ul. Przedborska	 		rys. T-3 – str. 16

Schemat przebudowy kabli miedzianych ul. Krakowskie Przedm.	rys. T-4 – str. 17

Schemat przebudowy kabli światłowodowych				rys. T-5 – str. 18

Plan trasy kabli OTK (plan orientacyjny)					rys. T-6 – str. 19

C. Dokumenty formalno – prawne						str. 20

- Opinia do PB – przebudowa kanalizacji TP – Łódź dn. 21.09.11		str. 21-22

- Opinia do trasy przebudowy kanalizacji TP – Łódź dn. 21.09.11		str.23-24

- Decyzja do ułożenia w pasie drogowym – MZDiK dn. 22.09.11		str. 25-27

- Warunki techniczne TP – Łódź  z dn. 21. 12. 2010				str. 28-30

- Wytyczne do wykonania projektu przebudowy kabli światłowodowych                                           – TP Dz.G.Z Katowice z dn. 2.09.2011						str. 31

- Opinia ZUDP – 255/2011 Piotrków Trybunalski z dn. 11.09.2011		str. 32-34

- Uprawnienia  nr 1647/99/U Jan Gębski					str. 35

- Uprawnienia nr 2069/00/U Zbigniew Chudziński				str. 36

- Zaświadczenie z LOIIB								str.37-38

D. Karty katalogowe producentów

- Studnie telekomunikacyjne (oznaczenie, gabaryty)			str. 39

- Osprzęt światłowodowy – mufy FOSC 400					str. 40

- Kabel światłowodowy Z-XOTKtd12J						str. 41-42

A. Przebudowa kanalizacji i kabli TPSA.

OPIS   TECHNICZNY

Do projektu budowlanego na przebudowę kanalizacji TP SA

Lokalizacja: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście; Żeromskiego, Przedborska i Śląska w Piotrkowie Trybunalskim.

I. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora – Urząd Miasta Piotrków Trybunalski.

- Decyzja o warunkach zabudowy ( inwestycja celu publicznego).

- Warunki Nr TOT SSBU/ASK. 215-44548/11 TP Katowice dn. 1.06.2011r.

- Inwentaryzacja kanalizacji i sieci TP w terenie.

- Ustalenia telefoniczne z TP Łódź.

- Mapa do celów projektowych – wykonana luty 2011r.

- Projekt drogowy: Rozbudowa skrzyżowania 1:500.

II. Zakres opracowania.

- Demontaż istniejącej kanalizacji i studni .

- Montaż kanalizacji i studni poza miejsca kolizji.

- Zabezpieczenie kanalizacji pod  projektowanymi jezdniami.

- Przełożenie kabli magistralnych i rozdzielczych.

III. Dane techniczne.

III.1. Projektowana kanalizacja ( Tabela Nr 1 )

- Rury DVK 110  ;   L = 39,00m

- Rury HDPEp 125 ; L =106,00m

- Rury HDPEp  110; L = 39,00m

-Rury A 160PS ( 2 dzielne); L=120,00m

III.2. Projektowane studnie.

SKR -2  ( A, A1, C1 ) ,  szt.3

SK- 6     ( E1 )   szt.1

SKR 1   ( B )    szt. 1

III.3. Prace demontażowe  - tabela nr 1

III.4. Montaż kabli magistralnych i rozdzielczych wg tabeli nr 2.

IV. Opis prac projektowych.

Prace zostały tak zaprojektowane aby zminimalizować przerwę w łączności na obwodach kablowych.

E t a p  1

a/ wybudować studnie A1  ( SKR – 2 )

b/ rozbudować studnie C1 , B  ( SKR – 2)

c/ rozbudować studnie  E1 do gabarytu SK 6

d/ ułożyć kanalizację do studni j.w. zgodnie z rys. Nr 1 i 2.

E t a p 2

Ułożyć Kable magistralne i rozdzielcze relacji : (G- E1- C2 ) wg wykazu w tabeli nr 2. Kable przeciągnąć w nowej kanalizacji i zakończyć w studniach G, C2 , B wykonując złącze równolegle z kablami istniejącymi za pomocą łączówek UB-2. Po wykonaniu tych prac i sprawdzeniu łączy Kable kolidujące odciąć a połączenia osłaniać w zestawach XAGA.

V. Uwagi końcowe.

a/ Niniejsza dokumentacja służy do wydania  końcowej opinii technicznej przez TP Katowice.

b/ Wykonawca robót całość robót objętych projektem zgłosi do przedstawiciela TP SA w celu ustalenia terminu ich rozpoczęcia i zapewnienia nadzoru.

c/ Ustalić w TPSA opisy na montowanych kablach.

d/ Wszystkie prace związane z przebudową kanalizacji należy zlecić do wytyczenia geodezyjnego i wykonania pomiaru powykonawczego.

e/ Dokumentację powykonawczą przygotować do odbioru końcowego;

- protokoły z pomiarów geodezyjnych

- badania końcowe kabli prądem stałym i zmiennym,

- schematy kanalizacji i linii kablowych..

Opracował J. Gębski.

WYKAZ MATERIAŁÓW ZASADNICZYCH

Przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej TPSA i przełożenie kabli miedzianych

- Studnia kablowa rozdzielcza + pokrywa  SKR-2			4 kpl.

- Studnia przelotowa SK-6						1 kpl.

- Rura osłonowa giętka DVK110					71,0 m

- Rura osłonowa gładka przepustowa RHDPEp 125/7,1		228,0 m

- Rura osłonowa dzielona sztywna A160PS (AROT)		147,0 m

- Złączka M110T do osłon DVK					11 szt.

- Kabel XzTKMXpw 10x4x0,5						57,0 m

- Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5						130,0 m

- Kabel XzTKMXpw 25x4x0,5						151,0 m

- Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5						131,0 m

- Kabel XzTKMXpw 50x4x0,5						262,0 m

- Zestaw montażowy XAGA500-43/8-150-PO			3 kpl

- Zestaw montażowy XAGA500-55/12-300-PO			5 kpl

- Zestaw montażowy XAGA500-75/15-300-PO			14 kpl

|  | Współrzędne geodezyjne TPSA |  |
| --- | --- | --- |
| l.p. | X | Y |
|  | 5554333.55 | 4540721.93 |
|  | 5554333.55 | 4540720.90 |
|  | 5554332.86 | 4540720.90 |
|  | 5554332.86 | 4540721.93 |
|  | 5554333.21 | 4540721.92 |
|  | 5554331.65 | 4540732.33 |
|  | 5554332.01 | 4540732.53 |
|  | 5554331.23 | 4540732.11 |
|  | 5554330.96 | 4540732.63 |
|  | 5554331.74 | 4540733.05 |
|  | 5554341.63 | 4540741.99 |
|  | 5554331.80 | 4540732.90 |
|  | 5554341.99 | 4540742.95 |
|  | 5554342.57 | 4540741.92 |
|  | 5554341.89 | 4540741.53 |
|  | 5554341.30 | 4540742.56 |
|  | 5554353.62 | 4540729.69 |
|  | 5554353.75 | 4540730.37 |
|  | 5554354.93 | 4540730.14 |
|  | 5554354.80 | 4540729.46 |

B. Przebudowa linii światłowodowych

OPIS   TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego dla linii światłowodowych TP SA

Lokalizacja: Rozbudowa skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście; Żeromskiego, Przedborska i Śląska w Piotrkowie Trybunalskim.

I. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora – Urząd Miasta Piotrków Trybunalski.

- Decyzja o warunkach zabudowy ( inwestycja celu publicznego ZRID).

- Warunki nr TOTSSBU/ASK 215-36683/10 z dn.24.10.2010r.

- Opinia do trasy przebudowy kanalizacji Nr TOT SSBU/ASK. 215-44548/11 TP Katowice dn. 1.06.2011r.

- Pismo TP – Madajski Jacek – Wytyczne do projektu linii światłowodowych z 02.09.2011r.

- Opinia ZUDP-255/2011 Piotrków Trybunalski z dn.01.09.2011r.

- Inwentaryzacja kanalizacji i sieci TP w terenie.

- Ustalenia telefoniczne z TP Łódź.

- Mapa do celów projektowych – ( 1: 500- sprawdzona styczeń 2011r.

- Projekt drogowy: Rozbudowa skrzyżowania ulic; Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Śląska w Piotrkowie Trybunalskim .

II. Opis prac projektowych.

- Stan istniejący.

Na terenie projektowanego skrzyżowania ulic znajduje się kanalizacja TP. W niej wciągnięte są Kable miedziane oraz światłowodowe linie OKZ 92039, OKO 92002 i OKD 61. W związku z kolizją kanalizacji TP zostanie ona przebudowana wraz z kablami. Kanalizacja występuje pomiędzy studniami na odcinku kanalizacji relacji : A-C-F-G. na przebudowę kanalizacji sporządzono projekt który uzyskał pozytywną opinię ZUDP Nr 255/2011 ( w załączeniu).

2. Projektowana przebudowa.

2.1. Zakres przebudowy kanalizacji pierwotnej.

a/ kolizja kanalizacji :A-C-F-G,  		L=41,00m

b/ projekt trasy kanalizacji ; A-B, 	L= 21,00m

Przebudowa kanalizacji pierwotnej przedstawiona została na rysunkach  1 i 2.

2.2. Zakres przebudowy linii OTK

Zgodnie z warunkami TP z dn. 21.10.2010r. i pismem z 2.09.2011r. zaprojektowano przełożenie linii OTK;

a/ OKZ 92039(12J0 kierunek HOST      (                   )   L=

b/ OKO 92002(12J) kierunek szafa optyczna u. 3 Maja ( A1,A, B, B1)    L=176,00m

c/ OKd 61 ( 20J + 4Jp) kierunek HOST   ( C,D,B0   L=45,00m.

- Opis przebudowy kabli OTK.

Zaprojektowano przebudowę zgodnie z pismem TP z dn. 2.09.2011r. i przedstawiono na rys.  Nr 3.

a/ Przebudowa kabla TP OKD61 ( Z-XOTKtsd 20J +4Jp)

Kabel wraz z istniejącą kanalizacją wtórną i rurą rezerwową HDPE 32 przełożyć na       odcinku kolizyjnym od studni A do studni B. W tym celu należy:

- rozpiąć kabel w istniejącym złączu FOSC ( studnia C)

- wycofać kabel na kolizyjnym odcinku : C-D-B,   L=30,00m oraz C-A,  L= 15,00m

- wprowadzić wycofane odcinki kabla CDB na nowy odcinek BA a zapas wykorzystać do celów montażu nowego złącza w studni A.

- zmontować nowe złącze przelotowe FOSC 400 w studni A. Zapasy istniejącego wycofanego kabla nawinąć na nowy stelaż zapasu SZ-2 .

Uwaga: Przebudowa nie wymaga zastosowania nowego kabla. Przed wciągnięciem rozpiętych odcinków CDB i CA ułożyć na odcinku AB rurę roboczą i rezerwową HDPE 32.

b/ Przebudowa kabla TP OKO 92002 (Z-XOTKtsd 12J)

Istniejący kabel wraz z kanalizacją wtórną HDPE 32 przebudować na odcinku studnie A1, A,C,B,B1,  L=128,00m.

Sposób przebudowy następujący;

- Ułożyć nowa kanalizację wtórną HDPE 32 L=120,0m po trasie nowej kanalizacji

(   A1,A,B,B1)  L= (40+21++450=106,00m

- Przeciąć kabel 12J w studniach A,B

- Wycofać istniejący kabel na odcinkach

A-A1: L=40,00m ( zapas w studni A1)

B-B1 ;  L=45,00m ( zapas w studni B1)

- Wciągnąć nowy kabel 12J do kanalizacji HDPE32; L=120,00m po trasie ; A1, A, B, B1.     Przyjęto kabel L= 176,00m ( zapasy 2 x 35,00m)

- w studni A1 i B1 wykonać nowe złącza FOSC 400 a opisane zapasy projektowanego kabla i wycofanych odcinków istniejącego nawinąć na projektowanych stelażach SZ-2 ( w obu kierunkach).

c/  Przebudowa kabla TP OKZ 92039 ( Z-XOTKtsd12J).

Istniejący kabel wraz z istniejącą kanalizacją wtórną ( HDPE O32) przebudować ( przełożyć) na odcinku A-B  bezkolizyjnym od studni kablowej ozn. Jako „b’ – studnia ‘A” poprzez wykorzystanie złącza na kablu OKZ92039 ( złącze znajduje się w studni B) i wycofanie kabla na kolizyjnym odcinku B-D-C-A i wprowadzenie kabla w nowy odcinek. W studni A montować zdemontowane  złącze ze studni B typu FOSC 400 oraz stelaż zapasu ze studni „A’. W projekcie przewidziano nową kasetę FOSC400 –B4 oraz dołożenie rury wtórnej HDPE 32 ( odcinek B-A-A1);  L=21+44 =45,00m

III. Pomiary linii światłowodowej

Ze względu na moment wykonywania pomiarów w procesie technologicznym budowy linii światłowodowej , jak również ich zakres wyróżniamy :

- Pomiary przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych , które

wykonuje się po dostarczeniu kabla na plac budowy . Polegają one na

sprawdzeniu reflektometrem z jednej strony odcinka instalacyjnego

ciągłości optycznej i tłumienności jednostkowej dla fal o długości 1310 nm i

1550 nm .

- Pomiary w trakcie budowy linii światłowodowej , na które składają się pomiary kontrolne , reflektometryczne dla fali 1550 nm potwierdzające         parametry światłowodu , przed montażem złączy .

- Pomiary w trakcie montażu linii światłowodowej , na które składają się :

- pomiary kontrolne , reflektometryczne dla fali 1550 nm potwierdzające

parametry światłowodu , przed montażem złączy .

- pomiary reflektometryczne zmontowanego odcinka linii światłowodowej

wykonane w obu kierunkach dla fal 1310 nm i 1550 nm sprawdzające

poprawność wykonanych połączeń . Po uzyskaniu pozytywnych

wyników tych pomiarów dla wszystkich włókien światłowodowych w

kablu należy przystąpić do ostatecznego zamknięcia mufy złączowej .

- pomiary reflektometryczne z obu stron zmontowanej linii światłowodowej dla fal 1310 nm i 1550 nm , na wszystkich włóknach światłowodowych . Należy zlokalizować i poprawić ewentualne wadliwe połączenia . Wykresy reflektometryczne należy zapisać w formie elektronicznej (na dyskietkach komputerowych ) i jako załącznik przekazać inwestorowi z dokumentacją powykonawczą . Stanowić one będą charakterystyki wzorcowe (odniesienia) wybudowanej linii światłowodowej .

Na podstawie wykonanych pomiarów należy określić długości optyczne nowo wybudowanych odcinków linii , tłumienności całkowite i jednostkowe odcinków i oraz tłumienności połączeń .

4) Pomiary przy odbiorze linii światłowodowej , na które na które składają się :

- pomiary dla każdego toru optycznego włączonego do pracy :

- pomiary reflektometryczne właściwości transmisyjnych prowadzone z

obu stron włókna dla fal 1310 nm i 1550 nm , dokonywane pomiędzy

przełącznicami  ,

- pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną ,

- pomiar wypadkowego pasma przenoszenia torów optycznych ,

- pomiar reflektancji optycznych złączy rozłącznych .

- pomiary dla torów optycznych aktualnie nie przewidzianych do pracy :

- pomiary reflektometryczne właściwości transmisyjnych prowadzone z

obu stron włókna dla fal 1310 nm i 1550 nm dokonywane pomiędzy

przełącznicami,

- pomiary tłumienności wynikowej torów metodą transmisyjną ,

IV. Uwagi końcowe

- Przed rozpoczęciem prac objętych tym opracowaniem inwestor ma  obowiązek pisemnie wystąpić przynajmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem o wyznaczenie upoważnionego przez TPSA przedstawiciela w celu sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami.

- Pismo inwestora należy kierować do Telekomunikacja Polska – Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług w Katowicach ul. Ordona 13 .9 fax : 32-204- 01-01

- Zakończenie prac ujętych w tym opracowaniu należy zgłosić do TP SA ,  co najmniej 14 dni przed planowanym odbiorem.

- Na wtórnikach światłowodów w studniach mocować przywieszka z opisem kabli OTK wg ustaleń z TP.

- Przestrzegać przepisów BHP oraz porządkowych w czasie wykonywania robót na drogach publicznych.

- Szczególną ostrożność zachować przy pracach prowadzonych w styczności z włóknami światłowodów ( ich ostre końce mogą spowodować skaleczenia).

- Podczas prowadzenia pomiarów parametrów transmisyjnych zachować ostrożność na promieniowanie laserowe niebezpieczne dla wzroku.

Wykaz materiałów zasadniczych

Kable OTK i kanalizacja wtórna

Światłowody OKD 601

Linia ODK61  20J+4Jp

- Kabel Z-XOTKtsd 20J+4Jp	przemieszczenie A-B 	L=45,00m

- Rura HDPE 32/2,9m, 					L=100,00m

- Stelaż zapasu SZz-2 ( nowy )				szt.1

- Mufa przelotowa FOSC-400 B4 ( nowe )			szt.1

- Kaseta światłowodowa FOSC-400 B4			szt.1

Linia OKO 92002  12J

1.	Kabel Z-XOTKtsd 12J					L=110+(2x35)=180,00m

2.	Rura HDPE 32/2,9m, 					L=106+14=120,00m

3.  	Stelaż zapasu SZz-2 ( nowy )				szt.2

- Mufa przelotowa FOSC-400 B4 ( nowe )		szt.2

- aseta światłowodowa FOSC-400 B4			szt.2

Linia OKZ 92039  12J

1.	Kabel Z-XOTKtd 12J przemieszczenie 			L=45,00m

2.	Rura HDPE 32/2,9m, 					L=30,00m

3.  	Stelaż zapasu SZ-2 przenieść z B do A			szt.1

- Mufa przelotowa FOSC-400 B4 przenieść z B do A 	szt.1

- Kaseta światłowodowa FOSC-400 B4			szt.1

Uwaga: Dołączamy kartę katalogową kabla Z-XOTKtsd12J nr ( DGT-1712) otrzymaną z TELEFONICA SA . W karcie producent podaje kolory włókien i parametry kabla.