PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Na remont budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Mikołaja Kopernika 1 w ramach programu Trakt Wielu Kultur – etap II

Inwestor:

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PASAŻ RUDOWSKIEGO 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Stadium:

Program Funkcjonalno Użytkowy – CZĘŚĆ OGÓLNA (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego)

| Zespół projektowy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| architektura | Ewa Katarasińska | UAN.IV.7342/53/91 |  |
| BRANŻA: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| architektura | Anna Nowak | GP.IV.7342/154/94 |  |
| BRANŻA: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| instalacyjna | Henryk Bąkowicz | UAN-IV-10220/46/82 |  |

# Spis treści:

| Oświadczenie projektantów | 3-3 |
| --- | --- |
| Uprawnienia projektantów | 4-8 |
| Wpis do Izby | 9-11 |
| Przedmiot opracowania | 12-12 |
| Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień | 12-12 |
| Podstawa opracowania | 12-12 |
| Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych | 12-13 |
| Ogólny zakres prac | 13-13 |
| Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia | 14-14 |
| Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych | 14-14 |
| Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia | 14-16 |
| Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych | 16-18 |
| Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego | 18-20 |
| Materiały udostępnione przez zamawiającego wykorzystane w opracowaniu | 20-21 |
| Załączniki: | 22-32 |
| - Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane | 22-22 |
| - Zalecenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków | 23-28 |
| - Warunki wydane przez PWiK w Piotrkowie Tryb. na podłączenie obiektu do kanalizacji deszczowej | 29-29 |
| - Wyniki badań stopnia zasolenia tynków zewnętrznych | 30-31 |
| - Plan sytuacyjny w skali 1:500 | 32-32 |
| - Wycena prac projektowych | 33-33 |

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że program funkcjonalno-użytkowy Na remont budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Mikołaja Kopernika 1 w ramach programu Trakt Wielu Kultur – etap II został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Zespół projektowy:

- Ewa Katarasińska

- Anna Nowak

- Henryk Bąkowicz

za zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. Anna Nowak

za zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. Anna Nowak

za zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. Anna Nowak

za zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. Anna Nowak

zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. Anna Nowak

za zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. Anna Nowak

za zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. Anna Nowak

za zgodność z oryginałem

mgr inż. arch. Anna Nowak

- CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- Przedmiot Opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Program funkcjonalno- użytkowy na remont budynków I Liceum Ogólnokształcącego położonego w Piotrkowie Trybunalskim przy Alei Mikołaja Kopernika 1 w ramach programu „Trakt Wielu Kultur” -etap II

- Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

- 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

- 45261910-6 Wymiana rynien i instalacji odgromowej

- 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

- 45262650-2 Roboty w zakresie okładania

- 45262690-4 Remont starych budynków

- 45320000-6 Roboty izolacyjne

- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

- 45443000-4 Roboty elewacyjne

- 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 45453100-8 Roboty renowacyjne

- PODSTAWA OPRACOWANIA;

- Umowa z Inwestorem: Miastem Piotrków Trybunalski Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski

- Zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi , Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30.12.2002 r., 20.02.2006 r., 14.09.2009 r., oraz 15.06.2012r  dotyczące planowanych prac w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim

- Archiwalna dokumentacja techniczna

- Materiały będące w posiadaniu służb ochrony konserwatorskiej

- Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji opracowana przez dr inż. Jana Kozickiego w sierpniu 2012 r. wraz opinią mykologiczno-budowlaną

- Wizja lokalna, odkrywki i pomiary, próbki pobrane w celu określenia rodzaju zawartych w tynkach soli

- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJACE WIELKOŚĆ OBIEKTU ORAZ ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

W zakres przedmiotowego opracowania wchodzą budynki I Liceum Ogólnokształcącego tworzące kompleks obiektów kubaturowych składający się z budynków oznaczonych na planie sytuacyjnym literami A, B, C, D o następujących powierzchniach i kubaturach:

- OBIEKT NR 1- BUDYNEK A (Collegium Novum)

Powierzchnia użytkowa budynku – 2.600,0m2

Kubatura budynku – 10.800,0m3

- OBIEKT NR 2 – BUDYNEK B (Sala gimnastyczna)

Powierzchnia użytkowa budynku – 418,1m2

Kubatura budynku – 2.511,6 m3

- OBIEKT NR 3 BUDYNEK C (Collegium Antiquum)

Powierzchnia użytkowa budynku – 755,0m2

Kubatura budynku – 4.033,8m3

- OBIEKT NR 4 BUDYNEK D (Budynek gospodarczy)

Powierzchnia użytkowa budynku – 93,2m2

Kubatura budynku – 635,2m3

- OGÓLNY ZAKRES PLANOWANYCH PRAC:

- Kompleksowy remont wszystkich elewacji (czyszczenie, uzupełnienie ubytków tynków, odtworzenie lub uzupełnienie istniejących detali architektonicznych, zabezpieczenie powierzchni przed działaniem czynników atmosferycznych poprzez pomalowanie farbami silikonowymi, według kolorystki uzgodnionej z WKZ)

- Rozebranie do poziomu posadowienia przypory w narożniku południowo-zachodnim budynku A oraz jej ponowne wykonanie wraz z powiększonym fundamentem posadowionym na nośnym lub wymienionym gruncie, zgodnie z opracowanym projektem konstrukcyjnym i wykonawczym

- Odtworzenie w miarę możliwości izolacji poziomej ścian fundamentowych metodą iniekcji krystalicznej

- Wykonanie nowej izolacji pionowej ścian fundamentowych w budynku A, izolacji pionowej wschodniej ściany budynku B, południowej ściany budynku C oraz izolacji pionowej ściany wschodniej, północnej i zachodniej w budynku D

- Wymiana pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej na budynku A (połacie zachodnia i wschodnia, południowa i część połaci północnej) oraz wymiana pokrycia na klatce schodowej w budynku C

- Wymiana rynien i rur spustowych na wszystkich budynkach na rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,6 mm wraz z wykonaniem systemu przeciwoblodzeniowego w postaci kabli grzejnych

- Wymiana wszystkich obróbek blacharskich na budynkach A, B, C i D poza obróbką blacharską gzymsu wieńczącego na budynku C od strony południowej, która ze względu na dobry stan techniczny będzie jedynie przemalowana. Nowe obróbki należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej o grub. 0,6mm

- Prace naprawcze więźby dachowej na budynku A polegające na wymianie i uzupełnieniu zniszczonych elementów oraz wymianie łacenia pod dachówkę na połaciach, na których będzie wymieniane pokrycie to jest na połaciach południowej, zachodniej, wschodniej i częściowo północnej

- Wymiana więźby dachowej i pokrycia na budynku sanitariatów (niższa część budynku A)

- Wymiana pokrycia wraz z poszyciem na budynku D

- Zabezpieczenie przeciwpożarowe elementów więźby dachowej na budynku A i D

- Zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych na wszystkich budynkach

- Odgruzowanie przewodów wentylacyjnych i odtworzenia wentylacji grawitacyjnej w budynku A

- Wymiana stolarki okiennej w budynku C i D z zachowaniem historycznego wyglądu – podziałów, zdobień, kolorystyki

- Wymiana pozostałej niewymienionej stolarki drzwiowej (drzwi wejściowe, wrota garażowe)

- Wykonanie nowych krat w oknach piwnicznych i niskiego parteru w budynku A oraz w oknach parteru w budynku C od strony ulicy Pijarskiej

- Podłączenie rur spustowych na elewacji północnej, zachodniej i wschodniej budynku A, rur spustowych na elewacji wschodniej budynku B, rur spustowych na elewacji południowej i wschodniej budynku C oraz rur spustowych na elewacji zachodniej budynku D, a także wpustów podwórzowych, do kanalizacji deszczowej, poprzez wykonanie stosownych przyłączy zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK w Piotrkowie Tryb.

- Sprawdzenie, oczyszczenie i ewentualna naprawa podłączenia do kanalizacji deszczowej rur spustowych na elewacji południowej i wschodniej budynku A, rur spustowych na elewacji północnej budynku C oraz rur spustowych na elewacji wschodniej budynku D, które zostały wcześniej włączone do kanalizacji deszczowej

- Wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku A, wzdłuż wschodniej ściany budynku B oraz  wzdłuż południowej ściany budynku C i włączenie drenażu do instalacji kanalizacji deszczowej

- Wykonania nowych nawierzchni po wykonaniu robót izolacyjnych, drenażu i kanalizacji deszczowej

- Obłożenia schodów wejściowych do poszczególnych budynków kamieniem naturalnym w postaci płyt piaskowca hydrofobizowanego powierzchniowo

- AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotowa inwestycja jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej, a obiekt jest  wpisany do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków

- Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę należy uzyskać pozytywną decyzję Konserwatora Zabytków odnośnie proponowanych rozwiązań.

- W budynkach wchodzących w skład kompleksu prowadzone są i będą prowadzone zajęcia dydaktyczne

- Stan techniczny obiektów wymaga pilnej ingerencji w celu zapobieżenia ich dalszej degradacji oraz remontu zabytkowej substancji w celu zachowania w jak najlepszym stanie technicznym dla przyszłych pokoleń

- SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWYCH

- OBIEKT NR 1- BUDYNEK A

Powierzchnia dachów krytych dachówką – 552,0+337,4+102,0+102,0= 1 093,4m2, z czego do wymiany:

- połać zachodnia – 102,00m2

- połać wschodnia – 102,00m2

- połać południowa – 337,40m2

- połać północna – 53,00m2                     Razem: 594,40m2

Powierzchnia dachu krytego papą (w całości do wymiany) – 61,38m2

Powierzchnia dachów krytych blachą miedzianą podlegających wymianie – 59,5m2

Powierzchnia elewacji – 2 640,90m2

Powierzchnia okien – 282,75m2

Powierzchnia drzwi wejściowych – 9,00m2

- OBIEKT NR 2- BUDYNEK B

Powierzchnia dachu – 259,56m2

Powierzchnia elewacji – 153,90m2

Powierzchnia okien – 32,78m2

Powierzchnia drzwi wejściowych – 8,45m2

- OBIEKT NR 3- BUDYNEK C

Powierzchnia dachu – 466,37m2 + klatka schodowa – 51,36m2 (do wymiany)

Powierzchnia elewacji – 525,26m2 (147,0+141,44+236,82)m2

Powierzchnia okien – 61,62m2

Powierzchnia drzwi wejściowych – 5,66m2

- OBIEKT NR 4- BUDYNEK D

Powierzchnia dachów – 143,45m2

Powierzchnia elewacji – 195,30m2

Powierzchnia okien – 4,00m2

Powierzchnia wrót garażowych – 7,75m2

- OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania w zakresie przygotowania terenu budowy

W ramach przygotowania terenu budowy należy w szczególności:

- przewidzieć zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich

- przewidzieć zabezpieczenia do pracy na wysokości i w głębokich wykopach wg planu BIOZ

- przygotować zaplecze budowy

- przewidzieć koordynację prac z użytkowaniem budynku.

Wymagania w zakresie architektury

- należy dokonać remontu i odtworzenia zniszczonych istniejących detali architektonicznych, wymiany pokrycia dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, oraz  nawierzchni ciągów pieszo jezdnych.

- wszystkie prace remontowe muszą być zaopiniowane i zatwierdzone przez Służbę Ochrony Zabytków.

- W związku z tym, że prace remontowe posiadają charakter konserwatorski i będą realizowane w obszarze zabytkowym winny być wykonywane przez osobę uprawnioną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich i architektonicznych a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 poz. 1579 z 2004r.)

- Na wykonanie prac konserwatorskich konieczne jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac przedkładając dokumentację projektową.

- Do wykonania zadania należy użyć materiały wysokiej jakości, stosowane przy remontach obiektów zabytkowych, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające wymagane deklaracje zgodności i certyfikaty

- Gwarancja na przyjęte rozwiązania i wykonanie robót powinna wynosić minimum 5 lat

Wymagania w zakresie konstrukcji

Przed wymianą pokrycia dachowego należy wykonać prace naprawcze więźby dachowej wg wytycznych wcześniej wykonanej ekspertyzy technicznej i ewentualnych rysunków konstrukcyjnych. Podczas wymiany obróbek blacharskich i naprawy gzymsów wieńczących należy skontrolować stan końcówek wszystkich krokwi i ewentualnie uszkodzone wymienić.

Na budynku sanitariatów należy wymienić całą konstrukcję więźby dachowej wraz z pokryciem. Przekroje elementów drewnianych dobrać w projekcie konstrukcji.

Wymagania w zakresie instalacji

- Wskazane jest wykonanie kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z dachów oraz studzienek przy oknach piwnicznych, a także wpustów podwórzowych, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez PWiK oraz koncepcją opracowaną w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym. Przy wszystkich rurach spustowych do wysokości minimum 1,5m zastosować żeliwne podrynniki wraz z rewizjami (analogiczne jak na elewacji południowej i wschodniej

- Wykonać drenaż opaskowy wokół budynku A oraz wzdłuż wschodniej ściany budynku B i południowej ściany budynku C oraz włączyć go do kanalizacji deszczowej.

- Zarówno drenaż jak i kanalizację deszczową należy wykonać na podstawie opracowanych projektów

- Na elewacjach należy zlikwidować wszystkie instalacje prowadzone luzem lub w rurach ochronnych, ukrywając je w wykonanych wcześniej bruzdach

- Ze względu na zły stan techniczny należy wymienić całkowicie instalację odgromową

Wymagania w zakresie wykończenia

- Elewacje – końcowe malowanie bardzo dobrej jakości farbami silikonowymi według kolorystyki zaproponowanej w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, uzgodnionej ze służbami konserwatorskimi

- Dach – dachówka ceramiczna karpiówka DK18 gładka w kolorze czerwonym (ceglastym)

- Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie z blachy tytanowo cynkowej o grubości 0,6mm, a w przypadku elewacji południowej budynku C, obróbki blacharskie gzymsu wieńczącego malowane w kolorze blachy tytanowo-cynkowej

- Stolarka okienna w budynku C i D, drewniana odtworzona wg istniejącej wyposażona w nawiewniki okienne

- Stolarka drzwiowa (drzwi wejściowe) odtworzona na wzór drzwi już wymienionych

- Nawierzchnia schodów wejściowych –  płyty z piaskowca zabezpieczonego hydrofobowo

- Nawierzchnia opasek wokół budynków – kostka granitowa spoinowana ułożona na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem

- Nawierzchnia parkingów – kostka betonowa naśladująca starobruk układana na podbudowie z kruszywa łamanego

- Nawierzchnia ciągów pieszych – kostka betonowa nieregularna pochodząca z rozbiórki istniejących ciągów pieszych

- WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Warunki wykonania robót

- Roboty budowlane można rozpocząć po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę, po uprzednim zgłoszeniu rozpoczęcia robót do PINB

- Wszystkie roboty należy wykonać wg polskich Norm i obowiązujących przepisów budowlanych i przeciwpożarowych, pod nadzorem technicznym osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane

- Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom polskich przepisów a wykonawca obowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności, lub certyfikatu zgodności z Polską Norma lub aprobaty technicznej, gwarantującej bezpieczne, trwałe i bezawaryjne użytkowanie,

- Dla materiałów wyszczególnionych w obowiązujących i publikowanych katalogach (KNNR, KNR, KNRW, KNP, ORGBUD i innych) należy stosować zasady określone w założeniach ogólnych i szczegółowych katalogów w szczególności należy stosować warunki i normy tam wskazane,

- Materiały, które nie maja odniesienia w publikowanych katalogach a dopuszczone są do stosowania w budownictwie, należy stosować zgodnie z obowiązującymi kartami wyrobów i instrukcjami producentów, normy zużycia należy stosować zgodnie z zaleceniami producentów i dystrybutorów wyrobów.

- Do wykonania robót należy zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy, nakłady sprzętu powinny wynikać z katalogu nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.

- Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy i wynikać z projektu organizacji budowy

- Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami i obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno ujętych jak i nie ujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp., przed wykonaniem lub zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie

- Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowanych w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem , że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki,

- Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością, zgodnie z postanowieniami umowy,

- Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i siłę roboczą niezbędne dla wykonania, wykończenia i usunięcia usterek w takim zakresie w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy,

- Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy oraz za metody i technologię użyte przy budowie,

- Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki bezpieczne pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz,

- Wykonawca winien wykonać wszystkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych do i na terenie należącym zarówno do Zamawiającego jak i osób trzecich,

- Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postanowieniami, odszkodowaniami i kosztami jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia,

- Wykonawca winien zastosować wszystkie racjonalne środki w celu zabezpieczenia dróg dojazdowych do Placu Budowy od uszkodzenia przez ruch związany z działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby szczególny ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac Budowy ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg Wykonawca powinien zabezpieczyć i powetować zamawiającemu wszelkie roszczenia jakie mogą być skierowane w związku z tym bezpośrednio przeciw Zamawiającemu, oraz podjąć negocjacje i zapłacić roszczenia w wyniku zaistniałych szkód.

- Wykonawca jest gospodarzem na Placu Budowy i dlatego odpowiada za przekazany teren robót do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do użytkowania, odpowiedzialność dotyczy w szczególności obowiązków wynikających z przepisów BHP, przeciwpożarowych i porządkowych,

- Wykonawca jest zobowiązany sporządzić przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniający specyfikę obiektu i warunki prowadzenia robót budowlanych,

- Wykonawca opracuje i przedstawi Inwestorowi projekt organizacji robót i harmonogram rzeczowy robót do akceptacji. Powyższy projekt i harmonogram winien uwzględniać fakt, że roboty prowadzone będą w czynnym obiekcie szkolnym

- Przed rozpoczęciem robót wymagających zajęcia pasa drogowego, Wykonawca winien uzyskać stosowne zezwolenie na jego zajęcie i ponieść związane z tym opłaty

- Do obowiązków Wykonawcy należy prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowanie oraz przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu Zamawiającemu

Sposób prowadzenia robót:

- Roboty budowlane winny być wykonywane wg Polskich Norm oraz wynikać z założeń ogólnych i szczegółowych do katalogów, stanowiących podstawę sporządzania kosztorysu wykonawczego,

- Organizację i zagospodarowanie placu budowy wykonawca wykona na własny koszt

- Wszelkie roboty rozbiórkowe zostaną wykonane ręcznie z zastosowaniem elektronarzędzi

- Wszelkie materiały rozbiórkowe, zwłaszcza zasolone tynki należy poddać utylizacji

Warunki odbioru

- DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Dokumentacja projektowa będzie uznana za wykonaną zgodnie z warunkami zamówienia po przekazaniu projektu budowlanego Zamawiającemu, uzyskaniu pozwolenia na budowę i przekazaniu Zamawiającemu Projektów Wykonawczych, Specyfikacji Technicznych, Przedmiarów Robót i Kosztorysów Inwestorskich opracowanych zgodnie z wymogami SIWZ.

- ROBÓT BUDOWLANYCH:

Częściowe:

- Za zakończone elementy robót na podstawie protokołów robót,

Końcowe:

- Wykonawca (kierownik robót) zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy: potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu oznacza osiągniecie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę,

- Jeśli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia :jeśli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, jeśli wady nie nadają się do usunięcia to: jeśli nie uniemożliwiają one użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od Umowy lub zażądać przedmiotu odbioru po raz drugi

- Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad,

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych,

- Zamawiający wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem-aż do usunięcia tych wad,

- Badania odbiorcze

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokoły

- Zamawiający ustala następujące odbiory:

- Odbiór końcowy

- Odbiór po okresie rękojmi

- Odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancyjnym

- CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

- OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Załącznik nr 1

- PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dz. U. 2011 nr 85 poz. 458 Ustawa z dnia 18 marca 2011 o zmianie ustawy- Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw

Dz. U. 2013 poz. 2 Ustawa z dnia 9 listopada 2012 o zmianie ustawy- Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dz. U.2011 nr 186 poz. 1100 Ustawa z dnia 15 lipca 2011 o zmianie ustawy- Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy- Ordynacja podatkowa

Dz. U. 2011 nr 233 poz. 1381 Ustawa z dnia 16 września 2011 o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Dz. U. 2012 poz. 1278 Ustawa z dnia 24 października 2012 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dz. U. 2010 nr 121 poz. 809 Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane   (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 - Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane)

Dz. U. 2011 nr 87 poz. 484 Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (od 20.02.2013. obowiązuje- Dz. U. 2012 poz. 1271 -Ustawa z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi)

Dz. U. 2010 nr 152 poz. 1016 Ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Dz. U. 2002 nr 213 poz. 1803 Ustawa z dnia 4 grudnia 2002 r. zmieniająca ustawę o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawę o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy oraz ustawę - Kodeks karny skarbowy

Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535 Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług i Dz. U. 2009 nr 3 poz. 11 Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym

Dz. U. 2012 poz. 1530 Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług (od 1 04.2013 obowiązuje - Dz. U. 2013 poz. 35 - Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw)

Dz. U. 2010 nr 226 poz. 1477 Ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dz. U. 2011 nr 153 poz. 901 Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1597 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Dz. U. 2009 nr 119 poz. 998 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Dz. U. Nr 120, poz. 1126 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. Nr 130, poz. 1389 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Dz. U. 2011 nr 42 poz. 217 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989 - 1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej. Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

Przepisy konserwatorskie

Inne obowiązujące polskie normy i przepisy

- INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

  - WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH

W posiadaniu Zamawiającego

  - ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW

Załącznik nr 2

  - INWENTARYZACJA ZIELENI

Nie dotyczy

  - POSIADANE RAPORTY W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWSKA

Nie dotyczy

  - POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU LUB INNYCH UCIĄŻLIWOSCI

Nie dotyczy

  - INWENTARYZACJA LUB DOKUMETACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

W posiadaniu Zarządcy obiektu

  - WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZYŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCYCH SIECI

Załącznik nr 3 – Warunki wydane przez PWiK w Piotrkowie Tryb. na podłączenie obiektu do kanalizacji deszczowej

  - DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE

Brak

  - DODATKOWE BADANIA PRZEPROWADZONE W TRAKCIE OPRACOWYWANIA PFU

Badania stopnia zasolenia tynków zewnętrznych – Załącznik nr 4

  - ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMOWIENIA.

Zamawiający oczekuje, że wykonawca opracuje i przedłoży do oceny projekt budowlany (przed uzyskaniem pozwolenia na budowę), dotyczący przedmiotowych budynków objętych rewitalizacją oraz zagospodarowanie terenu wokół tych obiektów. W szczególności obejmie on branże:

- architektoniczną (projekt remontu elewacji i wymiany pokrycia dachowego wraz z projektem izolacji pionowych i poziomych, projekt rozbiórki komina w budynku D)

- konstrukcyjną (projekt przypory w narożniku południowo-zachodnim wraz z projektem fundamentu oraz projekt wymiany elementów więźby dachowej i projekt udrożnienia przewodów kominowych)

- drogową (projekt nawierzchni parkingu i ciągów pieszych)

- instalacyjną (projekt kanalizacji deszczowej na terenie wraz z podłączeniem rur spustowych i wpustów podwórzowych do kanalizacji oraz projekt opaskowego drenażu odwadniającego)

- elektryczną (projekt wymiany instalacji odgromowej)

Zamawiający zgłosi uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Wykonawca uzyska wymagane przepisami uzgodnienia i zgody, w tym pozwolenie na budowę.

Przed złożeniem przez wykonawcę dokumentacji do pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji przez zamawiającego odnośnie proponowanych rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym.

Do zakresu zobowiązań wykonawcy, w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również opracowanie:

- projektów wykonawczych, stanowiących podstawę robót budowlanych oraz

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

- przedmiarów i kosztorysów uproszczonych stanowiących podstawę do rozliczenia wykonanych robót

- zatwierdzonych przez zarządcę drogi projektów czasowej organizacji ruchu

Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu-funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewnić :

- harmonogram realizacji inwestycji

- harmonogram płatności

- MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

[1] Dokumentacja geologiczno–inżynierska dla gruntu pod budowę kotłowni przy Liceum im. Chrobrego w Piotrkowie, ul. Pijarska. Dokumentacja opracowana w Spółdzielni pracy Wiertniczo–Geologicznej „HYDROODWIERT” w Kielcach, autor opracowania mgr G. Słowiok. Kielce, marzec 1961r.

[2] Inwentaryzacja architektoniczno–konserwatorska. Liceum Ogólnokształcące im. B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Mikołaja Kopernika. Dokumentacja opracowana w Przedsiębiorstwie Państwowym, Pracownie Konserwacji Zabytków O/Łódź. Autorzy opracowania M. Pustelnik, W. Szygendowski, Łódź czerwiec 1984r.

[3] Ocena stanu technicznego budynku „A” I LO im. B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Opracowanie wykonane w Instytucie Inżynierii Budowlanej PŁ. Autorzy opracowania dr inż. A. Januszkiewicz, dr inż. J. Pawlica, Łódź październik 1984r.

[4] Ekspertyza budowlana dotycząca stanu technicznego konstrukcji dachu, płaskich stropów i fundamentów zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim. Ekspertyza opracowana w Pracowni Projektowej Wandy i Andrzeja Gołębiewskich „ARCHiKON”, autorzy opracowania inż. Czesław Szindler, mgr inż. Andrzej Gołębiewski, Warszawa, czerwiec – lipiec 1992r.

[5] Projekt techniczny. Ganek przy I. l. O. im B. Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim ( wejście frontowe)

[6] Ekspertyza geotechniczna dotycząca budynku I Liceum Ogólnokształcącego im B. Chrobrego w Piotrkowie trybunalskim. Ekspertyza opracowana w COBO STOL – GIPS Sp. z o.o. Warszawa, autor opracowania mgr inż. R. Malinowski, Warszawa, czerwiec 1992r

[7] Warunki gruntowo–wodne w południowo–zachodniej części budynku I L.O. im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Mikołaja Kopernika 1. Opinia wykonana w Zakładzie Prac Geologiczno Badawczych – Rafał Janosik. Opracowali: geolog mgr Jan Jeziorski, mgr Jan Jakusik, Piotrków Trybunalski, sierpień 2012.

[8] Projekt techniczno-roboczy na wykonanie kotłowni przy Liceum im. B. Chrobrego w Piotrkowie Tryb. opracowany przez inż. arch. Jadwigę Kubala – styczeń 1962r.

[9] Projekt techniczno-roboczy z inwentaryzacją Sali Gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym im. B. Chrobrego w Piotrkowie Tryb. opracowany przez inż. Karola Michalaka – marzec 1961r.

[10] Ekspertyza w sprawie stanu technicznego dachu głównego budynku oraz stropów, tynków sufitowych i ściennych oraz sztukaterii w auli LO im. B. Chrobrego opracowana przez mgr inż. arch. Franciszka Kędzierskiego – sierpień 1966 r.

[11] Projekt techniczny klatki schodowej w zespole budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim opracowany przez arch. Roberta Florka – listopad 1994r.

[12] Ekspertyza techniczna elementów konstrukcyjnych budynku i opinia mykologiczno – budowlana,  opracowana w związku z planowanym remontem elewacji  budynków I Liceum Ogólnokształcącego  w Piotrkowie Trybunalskim, Al. Mikołaja Kopernika 1,  w ramach programu „TRAKT WIELU KULTUR” – etap II opracowana przez zespół: doc. dr inż. Jan Kozicki, doc. dr inż. Jan Jeruzal, doc. dr inż. Ryszard Peła – wrzesień 2012r.

Opracowała: