Tytuł opracowania:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Na remont budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Mikołaja Kopernika 1 w ramach programu Trakt Wielu Kultur – etap II

Inwestor:

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PASAŻ RUDOWSKIEGO 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Stadium:

Program Funkcjonalno Użytkowy – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – BUDYNEK C TOM IV - COLLEGIUM ANTIQUUM (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego)

| Zespół projektowy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Architektura | Ewa Katarasińska | UAN.IV.7342/53/91 |  |
| BRANŻA: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Architektura | Anna Nowak | GP.IV.7342/154/94 |  |
| BRANŻA: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Instalacyjna | Henryk Bąkowicz | UAN-IV-10220/46/82 |  |

# Spis treści:

| OGÓLNY OPIS BUDYNKU C | 3-3 |
| --- | --- |
| OPIS DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIEJ | 3-6 |
| SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWYCH | 6-6 |
| OPIS USZKODZEŃ I WYTYCZNE NAPRAWY USZKODZONYCH ELEMENTÓW | 6-12 |
| WNIOSKI Z EKSPERTYZY MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZY ZAKRESIE REMONTU OBJĘTEGO NINIEJSZYM OPRACOWANIEM | 13-13 |
| SPOSÓB NAPRAWY STWIERDZONYCH USZKODZEŃ | 13-19 |
| DRENAŻ OPASKOWY | 19-19 |
| KANALIZACJA DESZCZOWA | 19-19 |
| SYSTEM PRZECIWOBLODZENIOWY | 19-19 |

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – BUDYNEK C – COLLEGIUM ANTIQUUM

- OGÓLNY OPIS BUDYNKU C (COLLEGIUM ANTIQUUM):

Zabudowania I Liceum Ogólnokształcącego wzniesiono w latach 1754-1804 jako budynki Kolegium Jezuickiego, potem Pijarów. W roku 1833 nastąpiła zmiana użytkownika, którym zostało gimnazjum rosyjskie. Po odzyskaniu niepodległości w 1918r. do budynku wprowadza się Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, które zajmuje powyższy kompleks aż po dzień dzisiejszy.

Budynek Starego Kolegium jest najstarszym budynkiem całego kompleksu. Według przekazów historycznych, budynek C był początkowo dłuższy, a jego obecny obrys został ustalony w wyniku częściowej rozbiórki w roku 1850 oraz dobudowy klatki schodowej w latach 90-tych XX wieku.

Budynek o wymiarach rzutu 26,75 x 12,51m ma układ konstrukcyjny mieszany tzn. ścianami nośnymi są ściany podłużne (dwie zewnętrzne i jedna wewnętrzna) oraz ściany poprzeczne obciążone sklepieniami ceramicznymi nad piwnicami i parterem, wykonane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Do szczytu wschodniego dobudowano w latach 90-tych XX w klatkę schodową o wymiarach 4,02 x 10,72 m. Przy ścianach klatki schodowej widoczne są dwie przypory murowane z cegły usytuowane w narożnikach budynku „C”. Na użytkowym poddaszu znajduje się muzeum Liceum, na 1 piętrze – pracownia informatyczna i biblioteka a na parterze – archiwum, pokój pedagoga szkolnego i sala katechetyczna.

Jest to budynek murowany, podpiwniczony na znacznej powierzchni.

Konstrukcja pierwotna zachowała się w dolnej części to jest w piwnicach i na parterze. Piwnice sklepione kolebkowo, niskie, w niektórych fragmentach użytkowanie jest utrudnione bądź niemożliwe, posadzka w pomieszczeniach piwnicznych cementowa, wykonana na izolacji przeciwwilgociowej z dwóch warstw papy asfaltowej.

Parter budynku również jest sklepiony kolebkowo, a w części korytarzowej – płasko. Stolarka okienna w elewacji frontowej (od ulicy Pijarskiej) jednolita w wyglądzie, drewniana, w złym stanie technicznym, w całości winna zostać wymieniona. Stolarka na elewacji podwórzowej (południowej) o zróżnicowanych wymiarach, również do wymiany.

Elewacje budynku - proste bez żadnych ozdób architektonicznych, otynkowane. Jedynie gzyms wieńczący jest stosunkowo mocno wyeksponowany poprzez swój bogaty profil.

- OPIS DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIEJ

Usytuowanie

Budynki I Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim usytuowane są w południowej części starego miasta, poza granicą dawnych murów obronnych miasta. Od strony zachodniej zostały dobudowane do Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej (d. Kościół św. Franciszka Ksawerego). W środku kompleksu znajdują się tereny rekreacji szkolnej oraz parking dla samochodów osobowych. Od strony północnej i wschodniej przylegają do kompleksu ulice miejskie – Pijarska i Krakowskie Przedmieście. Od południa – od strony wejścia głównego – znajdują się tereny zielone.

Cały zespół liceum jest zamknięty w obrębie ulic Mikołaja Kopernika, Farnej i Pijarskiej, przy której bezpośrednio do ściany kościoła przylega budynek Collegium Antiquum, wznoszony razem z kościołem po roku 1706.

Pierwotnie dziedziniec szkolny był obudowany ze wszystkich stron budynkami, które na przestrzeni lat zostały rozebrane – vide: Szkic rekonstrukcyjny z końca XVIII wieku.

Do głównego budynku od strony północnej został dobudowany także budynek kotłowni.

Zespół jezuicki. Próba rekonstrukcji widoku kompleksu w końcu XVIII wieku

Opis budynku C – Collegium Antiquum

Budynek murowany, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, podpiwniczony na planie prostokąta o wymiarach w rzucie 26,75 x 12,51m, usytuowany osią podłużną w kierunku wschód – zachód.

Dach dwuspadowy o spadku 69% kryty dachówka ceramiczną karpiówką w koronkę.

Z zachowanej dokumentacji wynika, że budynek był, co najmniej dwukrotnie przebudowywany. W latach 80-tych XX wieku, strop nad 1 piętrem wykonany był jeszcze na belkach drewnianych a konstrukcję dachu drewnianego na całej długości budynku stanowiły wiązary krokwiowo – jętkowe podparte dwoma ramami stolcowymi. Dach pokryty był dachówkami ceramicznymi. W czasie kolejnego remontu w latach 90-tych XX w wymieniono konstrukcję dachu, co umożliwiło adaptację poddasza na muzeum Liceum Ogólnokształcącego, wymieniono strop nad 1 piętrem, wzmocniono istniejące sklepienia ceramiczne nad piwnicami i 1 piętrem oraz przy ścianie zachodniej wykonano dodatkowe schody łączące 1 piętro z poddaszem użytkowym. Ponadto w sekcji skrajnej (od strony kościoła) przywrócono pierwotny wystrój architektoniczny budynku tzn. wykonano „facjatę” z oknem widoczną na elewacji północnej. Zmiana w architekturze dachu spowodowała również zmianę konstrukcji dachu w tej części budynku. W kolejnym etapie remontu budynku do wschodniej ściany szczytowej dobudowano klatkę schodowa, w której wykonano schody żelbetowe.

Konstrukcja budynku

Fundamenty – ławy fundamentowe wykonane są z kamienia łamanego na zaprawie wapiennej, a ich wysokość wynosi ok. 30 cm. Posadowione są w sposób bezpośredni na rodzimych gruntach.

Ściany murowane – w piwnicy z cegły pełnej i kamienia łamanego na zaprawie wapiennej, na parterze i 1 piętrze z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Z uwagi na zarysowanie ścian (patrz orzeczenie z 1965r.) przy ścianie szczytowej wschodniej wykonano trzy murowane przypory o zmiennym przekroju na wysokości budynku. Głębokość posadowienia budynku w stosunku do istniejącej podłogi w piwnicy wynosi ok. 0,8 m. W czasie ostatniego remontu zwiększono grubość zewnętrznej ściany południowej (od strony dziedzińca). Na wysokości piwnicy wykonano dodatkową ściankę betonową na długości od szczytu wschodniego do ściany budynku „B” a na pozostałej wysokości budynku domurowano ściankę z pustaków ceramicznych i otynkowano zaprawą cementowo – wapienną.

Ściany działowe – z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej

Stropy – Sklepienia ceramiczne półkoliste nad piwnicami wzmocniono poprzez wykonanie na sklepieniu płaszcza żelbetowego o grubości 8 cm z betonu B15 zbrojonego siatką 12x12 cm z prętów Ø 8 mm ze stali 34GS. Pachwiny sklepień do połowy wysokości wypełniono betonem a następnie keramzytem lub gruzem z gazobetonu. Posadzki w pomieszczeniach wykonano na podkładzie cementowym 3,0 cm i izolacji przeciwwilgociowej z dwóch warstw papy.

Część stropów nad parterem w postaci sklepień ceramicznych półkolistych (nad trzema pomieszczeniami) wzmocniono identycznie jak sklepienia nad piwnicą budynku a następnie wykonano stropy z płyt ceramicznych Kleina na belkach stalowych opartych na ścianach poprzecznych. Podłogę z deszczułek drewnianych ułożono na podkładzie cementowym. W sekcji skrajnej wschodniej przy dobudowanej klatce schodowej zachowano istniejący strop Kleina (belki dwuteowniki NP, 180 co 1,0m, płyta ceramiczna). Natomiast w sekcji skrajnej zachodniej zaprojektowano strop na belkach stalowych dwuteownikach 200 rozstawionych, co 1,3 m z wypełnieniem w postaci żelbetowych płyt prefabrykowanych o grubości 50 mm opartych na dolnych stopkach belek stalowych. Strop odciążył istniejące sklepienie. W węższym trakcie budynku tzn. nad korytarzem wykonano strop w postaci płyty ceramicznej Kleina typu średniego zbrojonej bednarką 26x2 mm na belkach stalowych dwuteownikach 140 rozstawionych 1,06 – 1,27 m. Nad 1 piętrem w obu traktach budynku wykonano stropy w postaci płyt ceramicznych Kleina (płyta żeberkowa) na belkach stalowych: w trakcie nad korytarzem – I 140 jak w stropie nad parterem oparte na ścianach podłużnych, w trakcie szerszym tj. nad pomieszczeniami z dwuteowników NP 160 opartych na ścianach poprzecznych. Posadzka na poddaszu z płytek ceramicznych ułożonych na podkładzie cementowym z izolacją przeciwwilgociową z dwóch warstw papy ułożonych na płycie pilśniowej porowatej 12,5 mm.

Dach – Budynek w części głównej (z wyjątkiem sekcji zachodniej nad schodami i facjatą) przekryto dachem dwuspadowym o konstrukcji podobnej do konstrukcji drewnianych dachów z wiązarami jętkowymi podpartymi dwoma ramami stolcowymi z tym, że drewniane krokwie 10 x 16 cm, rozstawione, co 70 cm, podparto na murłacie 12x12cm oraz na płatwi pośredniej 12x12 cm połączonej śrubami z belką stalową – ryglem ramy stolcowej utworzonej przez zespawanie dwóch ceowników 160. Dodatkowo każda krokiew połączona została trzema śrubami M16 z ryglem ramy za pośrednictwem dwóch nakładek z blachy 100 x 6 mm przyspawanych do rygla ramy. Układ warstw dachu ocieplonego jest następujący:

- „werizol antiflam” gr. 1,5 cm (okładzina wewnętrzna)

- deski 19 mm

- paroizolacja

- krokwie 10 x 16 cm

- wełna mineralna 3 x 5 cm (pomiędzy krokwiami)

- deski 19 mm

- listwy drewniane 80 x 19 mm

- łaty drewniane 60 x 40 mm

- pokrycie dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie w koronkę.

W sekcji skrajnej zachodniej (nad schodami i facjatą) zmieniono konstrukcję dachu. Zastosowano belki stalowe dwuteowniki NP160 oparte na ścianach poprzecznych murowanych z cegły ceramicznej pełnej. Na dolnych stopkach belek oparto żelbetowe płyty WPS o grubości 6 cm wykończone od spodu tynkiem na siatce 1,5 cm. Na górnych stopkach umieszczono krokwie drewniane 6,3 x 8,5 cm. Izolację termiczną dachu stanowią trzy warstwy płyt z wełny mineralnej 3 x 5 cm. Na krokwiach ułożono deski 19 mm a na nich listwy 80 x 19 mm oraz łaty drewniane 60 x 40 mm dla pokrycia dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie. Pokrycie dachu wymieniono na początku XXI wieku.

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – z blachy stalowej ocynkowanej

Stolarka okienna – drewniana skrzynkowa, okna 2-skrzydłowe, 4-kwaterowe, część skrzydeł posiada lufciki do przewietrzania, okna dachowe - stalowe

Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drewniana

Schody zewnętrzne – betonowe obłożone płytkami typu gres

Tynki zewnętrzne – cementowo-wapienne, z ozdób architektonicznych na elewacji budynku został zachowany jedynie gzyms wieńczący ora ozdobna listwa na elewacji klatki schodowej.

- SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWYCH

- Powierzchnia dachu – 466,37m2 + klatka schodowa – 51,36m2

- Powierzchnia elewacji – 525,26m2 (147,0+141,44+236,82)m2

- Powierzchnia okien – 61,62m2 + okna dachowe 7,79m2

- Powierzchnia drzwi wejściowych – 5,66m2

- OPIS USZKODZEŃ I WYTYCZNE NAPRAWY USZKODZONYCH ELEMENTÓW

Konstrukcja dachu

Po ostatniej wymianie pokrycia dachu w roku 2001 stan techniczny pokrycia bardzo dobry. Widoczne są jedynie nieliczne ubytki pojedynczych dachówek (fot. nr 1)

Fot. nr 1 – Dach nad budynkiem C – widoczne pojedyńcze ubytki dachówki karpiówki

Stan techniczny obróbek blacharskich gzymsu wieńczącego oraz ogniomurów dobry (fot. nr 2). Z tego też względu obróbki należy jedynie pomalować bardzo dobrej jakości farbą np. poliwinylową przeznaczoną do stosowania na blachę ocynkowaną, w kolorze grafitowym, czyli zbliżonym do koloru blachy tytanowo-cynkowej. Obróbki na klatce schodowej oraz facjacie, a także rynny i rury spustowe należy wymienić na nowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,6mm.

Wymianie podlegać też będą wszystkie okna dachowe ze względu na nieszczelność i zły stan techniczny. Przy wymianie okien należy zastosować systemowe kołnierze uszczelniające z blachy tytanowo-cynkowej przeznaczone do pokryć z dachówki ceramicznej oraz obrobić ośćieża okienne płytą gipsowo-kartonową GKF.

Fot. nr 2 Budynek C - Obróbka blacharska gzymsu i pasa nadrynnowego – stan techniczny dobry

Ściany zewnętrzne – zarysowania elewacji

- Elewacja północna

Stan techniczny zewnętrznej ściany północnej (od strony ul. Pijarskiej) jest zły ze względu na liczne uszkodzenia wyprawy zewnętrznej w postaci widocznych rys (pęknięć wyprawy), ubytków i odspojenia warstwy wyprawy od muru. Pęknięcia powstały także w murze. W miejscach większych uszkodzeń wyprawy zaobserwowano, że tynk zewnętrzny składa się z dwóch warstw. Pierwszą warstwę starszej i słabszej wyprawy pokryto cienką warstewka 3-5 mm zaprawy cementowo – wapiennej położonej w czasie kolejnego remontu. W udostępnionych dokumentacjach projektowych brak jest informacji o stanie muru i wyprawy zewnętrznej oraz wyników obserwacji rozwoju stanu zarysowania w czasie eksploatacji budynku. Jedynie z ekspertyzy budynku opracowanej w 1965 roku można przypuszczać, że nierównomierne osiadanie ścian budynku, które spowodowało uszkodzenia sklepień ceramicznych oraz ściany południowej i szczytowej wschodniej wpłynęło również na deformację i uszkodzenia muru w ścianie północnej. Układ rys widocznych na elewacji północnej budynku przedstawiono w załączniku graficznym do Ekspertyzy [12]. Natomiast na fot. nr 2-7 przedstawiono aktualny stan wyprawy zewnętrznej na poszczególnych częściach elewacji północnej. Znaczny stopień zużycia wyprawy oraz pęknięcia w murze z cegły powodują konieczność naprawy ściany północnej i wzmocnienie uszkodzonego muru.

Likwidacja rys na ścianie północnej zalecana jest także ze względu na zabezpieczenie przed wodą z opadów atmosferycznych wnikającą w szczeliny, która działa destrukcyjnie na trwałość wyprawy i muru i cegły.

Ze względu na zły stan wyprawy zewnętrznej na elewacji północnej budynku C (odparzenia wierzchniej cienkiej warstwy z zaprawy cementowo-wapiennej, pęknięcia, ubytki), a także przede wszystkim, ze względu na znaczny stopień zasolenia tynków zewnętrznych i obecność szkodliwych związków w postaci azotanów i siarczków (patrz załącznik nr 5 do części ogólnej niniejszego opracowania) i to zarówno w strefie cokołowej jak i w wyższych partiach muru (próbki pobrano na wysokości ok. 2,5 m ponad poziomem terenu) zaleca się w pierwszej kolejności usunąć tynk zewnętrzny na całej powierzchni ściany aż do odsłonięcia cegieł ceramicznych pełnych.

UWAGA! Tynk należy w całości poddać utylizacji, nie wywozić na wysypisko.

Przed całkowitym skuciem tynku należy pogłębić wszystkie widoczne na wyprawie tynkarskiej rysy o charakterze konstrukcyjnym.

Zabezpieczenie ściany północnej przed pękaniem zaleca się wykonać metodą zmonolityzowania przez zszycie (przy rysach o rozwartości powyżej 0,5mm) prętami stalowymi Ø 6 mm (stal St0) o długości minimum 60 cm umieszczonymi na zaprawie cementowo-wapiennej 1:1:6 w bruzdach wykonanych na zewnątrz budynku w spoinach wspornych muru o głębokości 25-30 mm w rozstawie około 25 - 30 cm tj., w co trzeciej spoinie wspornej na całej wysokości rysy pionowej.

Zaprawę cementowo-wapienną 1:1:6 należy przygotować z dodatkiem środka zwiększającego przyczepność dodawanego do wody zarobowej w ilości 1: 4 (zgodnie z instrukcją producenta). Na odcinku ściany z rysą (pęknięcie muru) pogłębiamy bruzdy, o długości minimum 60 cm w spoinach wspornych muru symetrycznie do linii rysy. Pręty Ø 6 mm umieszczamy w zaprawie po oczyszczeniu bruzdy i zwilżeniu wodą. Następnie odtwarzamy wyprawę zewnętrzną tzn. uzupełniamy wszystkie ubytki zaprawą cementowo-wapienną 1:1:6 (klasy M5) z dodatkiem środka uplastyczniającego w ilości 1:5 do wody zarobowej.

Po wzmocnieniu muru można przystąpić do odtworzenia wyprawy na elewacji północnej, przygotowanej z zaprawy cementowo-wapiennej, co najmniej klasy M5. Alternatywnie do wykonania tynku zaleca się użyć gotową zaprawę tynkarską np. zaprawa tynkarska lekka (LW) na bazie wapienno-cementowej do wykonywania tynków podkładowych zewnętrznych i wewnętrznych. Spełnia wymagania normy PN EN 998-1. Dzięki mineralnym - lekkim wypełniaczom wykazuje bardzo niskie naprężenia wewnętrzne i wysoką elastyczność, wysoce dyfuzyjna µ < 25, która charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i schnięcia oraz dzięki swojej optymalnej recepturze i zawartości mikrowłókien minimalizuje ryzyko powstawania rys skurczowych.

Fot. nr 2 Ściana północna, po lewej widoczne zniszczenia wskutek zalewania przez wody opadowe, po prawej stronie widoczna cienka warstwa tynku nałożonego na tynk właściwy i spękania tynku

Fot. nr 3 Ściana północna – widoczne zniszczenia w strefie cokołowej, według badań zasolenia tynki zawierają szkodliwe sole (średnie ilości chlorków, małe ilości siarczanów i duże ilości azotanów)

Fot. nr 4 Pęknięcie ściany północnej (od ul. Pijarskiej) od gzymsu aż po cokół

Fot. nr 5 Ściana północna widoczna zniszczona stolarka okienna i nieudolne naprawy muru materiałami z rozbiórki (kawałki dachówek)

Fot. nr 6 Gzyms wieńczący wymagający przemurowania

Fot. nr 7 Przypora ściany wschodniej przy klatce schodowej, widoczne zniszczenia

wskutek niewłaściwego obsadzenia obróbki blacharskiej

- Elewacja południowa

Fot. nr 8 Budynek C – elewacja południowa – widoczne liczne rys skurczowe

Stan techniczny elewacji południowej przedstawia się zdecydowanie korzystniej w porównaniu z pozostałymi elewacjami (fot. nr 8). Widać jedynie siatkę rys skurczowych oraz widoczne są niewielkie zasolenia tynków szczególnie w strefach drzwi wejściowych do budynku (fot. nr 9). W związku z tym tynk w strefie cokołowej należy skuć do cegły, a całą elewację wyszpachlować elastyczną masą szpachlową, wzmacniając siatką z włókna szklanego zatopioną w warstwie szpachlówki.

Fot. nr 9 Ściana południowa - widoczne wysolenia wskutek krystalizacji soli mineralnych, konieczne zabezpieczenie poprzez zastosowanie tynków renowacyjnych w strefie cokołowej

- Elewacja wschodnia

Elewacja wschodnia to elewacja klatki schodowej, która została dobudowana w latach 90-tych XX wieku. Stan techniczny elewacji dobry. Powierzchnię elewacji należy przygotować do malowania i malować bardzo dobrej jakości farbami elewacyjnymi

Fot. nr 10 Budynek C - elewacja wschodnia i północna

- WNIOSKI Z EKSPERTYZY MAJĄCE ZASTOSOWANIE PRZY ZAKRESIE REMONTU OBJĘTEGO NINIEJSZYM OPRACOWANIEM

W czasie przeglądu budynku przeprowadzonego w dniach 16 i 28 sierpnia 2012 r. przez doc. dr inż. Kozickiego [12], stwierdzono, że wykonany ostatnio remont i modernizacja oraz klatka schodowa dobudowana do szczytu wschodniego zdecydowanie poprawiły stan techniczny budynku, usprawniły układ funkcjonalny oraz estetykę pomieszczeń na kondygnacjach.

W stropach tj. we wzmocnionych sklepieniach ceramicznych i w nowych płytach ceramicznych Kleina na belkach stalowych nie stwierdzono rys na wyprawach, ubytków i pęknięć w elementach, co mogłoby świadczyć o złym stanie technicznym i ewentualnie o przeciążeniach danego ustroju budowlanego, a tym samym o zagrożeniu bezpieczeństwa konstrukcji. Podobnie w dobrym stanie technicznym znajduje się dach nad budynkiem. Brak oznak przeciążenia elementów drewnianych oraz stalowych ram stolcowych. Ponad to brak przecieków wody do pomieszczeń na poddaszu potwierdza, że pokrycie dachu dachówką karpiówką podwójnie (w koronkę) zachowało się w dobrym stanie zaledwie po kilkunastu latach eksploatacji.

We wszystkich pomieszczeniach piwnic tynki uległy korozji. Uszkodzenia te są charakterystyczne dla krystalizacji soli przy powierzchni muru. Stan taki występuje, gdy brak jest lub są nieskuteczne izolacje przeciwwilgociowe ścian podziemnej części budynku, co powoduje wnikanie i przemieszczanie się w murach wody wskutek kapilarnego podciągania i napływu bocznego. Podczas oględzin piwnic w styczniu 2013 r. stwierdzono działające ogrzewanie oraz napływ świeżego powietrza poprzez kanały w ścianach zewnętrznych od strony ulicy Pijarskiej. W wyniku takiej cyrkulacji w piwnicach nie czuć zapachu stęchlizny, a powierzchnia wewnętrzna murów z cegły jest sucha. Zgodnie z przeprowadzoną w miesiącu sierpniu 2012r. ekspertyzą mykologiczną [12] nie stwierdzono obecności mikroflory pleśniowej lub utworów grzybów domowych. Jednocześnie wobec niewykorzystywania piwnic do żadnych celów, głównie ze względu na brak komunikacji, oraz względnie dobrego stanu murów piwnic nie planuje się wykonywać w piwnicy izolacji poziomych ani pionowych na zewnątrz ścian piwnicznych.

- SPOSÓB NAPRAWY STWIERDZONYCH USZKODZEŃ

Roboty związane z pokryciem, konstrukcją dachu i obróbkami blacharskimi

Pokrycie dachu zostało wymienione w roku 2000. Dachówka karpiówka ułożona w koronkę jest w bardzo dobrym stanie technicznym. Stwierdzono jedynie pojedyncze ubytki dachówki (fot. nr 1), które wymagają uzupełnienia. W tym celu należy przy pomocy zwyżki uzupełnić w miarę możliwości wszystkie brakujące dachówki.

Należy także zdjąć rynny i rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Odtłuścić i pomalować dobrej jakości farbami obróbki blacharskie gzymsu wieńczącego oraz pasa nadrynnowego na elewacji południowej. Obróbka gzymsu wieńczącego na ścianie północnej wymaga wymiany ze względu na małą staranność wykonania. Należy skontrolować obróbki na facjacie i o ile ich stan techniczny nie będzie budził zastrzeżeń należy je pozostawić i pomalować farbą poliwinylową. Natomiast rynny i rury spustowe należy wymienić.

UWAGA! Jeżeli po zdjęciu rynien okaże się, że stan techniczny powyższych obróbek nie jest zadowalający, konieczna będzie ich wymiana. Wymianie podlegać też będą obróbki blacharskie ogniomurów. Należy także wymienić wszystkie obróbki blacharskie parapetów okiennych i wykonać nowe nakrywy przypór na ścianie wschodniej. Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej tytanowo-cynkowej o grubości 0,6mm.

Naprawa kominów

W budynku wyprowadzone ponad dach są jedynie dwa kominy na połaci północnej przy facjacie. Stan techniczny kominów nie jest zadowalający. Z tego tez względu konieczne jest poddanie kominów renowacji. Jednocześnie wszystkie wyloty przewodów kominowych ponad dachem muszą być zabezpieczone kratkami wentylacyjnymi zabezpieczonymi siatką stalową o oczkach 10x10mm.

Ponadto należy dokładnie zbadać stan tynków na kominach ponad dachem. Wszystkie głuche tynki należy odbić i wykonać nowe, a brakujące uzupełnić. Betonowe nakrywy kominów należy oczyścić z porostów, zagruntować i wyszpachlować zgodnie z poniższą technologią:

warstwa sczepna

Warstwę sczepną należy wykonać z systemowej zaprawy mineralnej, wiążącej na bazie cementu. Uszkodzone miejsca należy zmoczyć wodą, a następnie na jeszcze matowo wilgotne podłoże oraz stal zbrojeniową nanieść przez wcieranie szczotką warstwę sczepną z hydraulicznie wiążącej zaprawy zmieszanej z wodą. Nowy beton, jastrych, należy nakładać metodą „świeże na świeżym”.

| Materiał | Zużycie |
| --- | --- |
| Systemowa zaprawa do wykonywania warstwy sczepnej | 2,0 kg/m2 |

zaprawa naprawcza

Wszystkie ubytki betonowego podłoża należy uzupełnić jednokomponentową, modyfikowaną tworzywem sztucznym, wiążącą na bazie cementu suchą zaprawą naprawczą PCC (POLYMER CEMENT CONCRETE  czyli beton polimerowo–cementowy). Ubytki należy wypełnić nakładając metodą „świeże na świeże”, gotową zaprawę zmieszaną jedynie z wodą. Nakładamy na jeszcze świeżą warstwę sczepną za pomocą kielni lub szpachelki lub urządzeniami do natryskiwania. Głębsze ubytki muszą być wypełnione w kilku procesach roboczych, przy czym każdej z warstw pośrednich należy nadać szorstką powierzchnię.

| Materiał | Zużycie |
| --- | --- |
| Zaprawa naprawcza | 18,0 kg/m2/1cm |

szpachlowanie

Po naprawieniu ubytków całą powierzchnię betonowych nakryw należy wyszpachlować jednokomponentową, modyfikowaną tworzywem sztucznym, wiążącą na bazie cementu zaprawą o uziarnieniu ok. 0,5 mm, przeznaczoną do szpachlowania, wyrównywania i wygładzania powierzchni betonowych. Zaprawę należy nanosić na wstępnie zwilżoną powierzchnię, jako zacierane na szorstko szpachlowanie, a następnie metodą „świeże na świeże” nanieść zaprawę wygładzającą na żądaną grubość.

| Materiał | Zużycie |
| --- | --- |
| Zaprawa do szpachlowania | 1,7 kg/m2/1 mm |

Po naprawie nakryw kominów należy zamontować nową instalację odgromową oraz zabezpieczyć hydrofobowo powierzchnie poziome i całość kominów malować farbami silikonowymi.

Naprawa tynku na gzymsach

Uszkodzone fragmenty gzymsu (fot. nr 6) w postaci większych dziur i wyrw należy odtworzyć poprzez nadmurowanie nowej warstwy z cegły ceramicznej pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 (1:1:6), a następnie odtworzyć tynki na gzymsie metodą ciągnioną, przy użyciu szablonu. Nowy tynk powinien być o składzie i wytrzymałości jak najbardziej zbliżonym do oryginalnych zapraw w podłożu. Należy zminimalizować ilość używanego cementu do sporządzanych zapraw. Alternatywnie do wykonania tynku zaleca się użyć gotową zaprawę tynkarską np. zaprawa tynkarska lekka (LW) na bazie wapienno-cementowej do wykonywania tynków podkładowych zewnętrznych i wewnętrznych. Spełnia wymagania normy PN EN 998-1. Dzięki mineralnym - lekkim wypełniaczom wykazuje bardzo niskie naprężenia wewnętrzne i wysoką elastyczność, wysoce dyfuzyjna µ < 25, która charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i schnięcia oraz dzięki swojej optymalnej recepturze i zawartości mikrowłókien minimalizuje ryzyko powstawania rys skurczowych.

Uszkodzenia ścian w postaci występujących na ich powierzchni rys i pęknięć

Technologię naprawy rys i pęknięć występujących na powierzchni ściany omówiono w pkt. III

UWAGA!

Jeśli po skuciu tynku zewnętrznego (dotyczy to przede wszystkim ściany północnej) stwierdzi się silnie skorodowane warstwy cegły, jak te widoczne w warstwie cokołowej na elewacji północnej (fot. nr 3) należy dokonać przemurowań na głębokość minimum ½ cegły z przewiązaniem każdej warstwy na 1 cegłę. Do przemurowań używać cegły pełnej klasy 15 MPa i zaprawy cementowo-wapiennej klasy M5 (1:1:6).

Naprawa nadproży nad otworami okiennymi

Zarysowane nadproża okienne należy naprawić analogicznie jak ściany w oparciu o systemowe rozwiązania lub wg poniższej technologii. Pręty zbrojeniowe o średnicy Ø 6mm należy zagiąć na końcach pod kątem prostym. Długość zagiętych końców powinna wynosić minimum 10cm. Pręty układamy w każdej spoinie muru na całej wysokości nadproża. Zagięte końce prętów powinny sięgać po 40 cm poza pionowe krawędzie otworu, stąd długość całkowita pręta należy dobrać do szerokości otworu.

Zalecenia dodatkowe

- Prace remontowe elewacji budynku powinny być przeprowadzone pod nadzorem inwestorskim przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

- Prace remontowe powinny być sukcesywnie i precyzyjnie dokumentowane, co jest ważne wobec zabytkowego charakteru budynku

- Wykonana w/w dokumentacja powykonawcza będzie niezmiernie pomocna przy wykonywaniu okresowych przeglądów budynku.

Prace naprawcze tynków na elewacji wschodniej i południowej

Na elewacjach wschodniej i południowej budynku, wykonanych z tynku cementowo-wapiennego widać niewielką ilość uszkodzeń takich jak odspojenia, ubytki i spękania oraz wyraźne rysy. Widoczne są niewielkie zasolenia tynków szczególnie w strefach drzwi wejściowych do budynku (fot. nr 8). W celu przeprowadzenia kompleksowej naprawy powierzchni elewacji należy przedsięwziąć następujące działania:

Przygotowanie podłoża

- Przed przystąpieniem do prac należy zmyć wodą pod ciśnieniem powierzchnię całej elewacji. Jednym z rozwiązań może być zmycie elewacji za pomocą myjki wysokociśnieniowej wyposażonej w agregat do podgrzewania wody. Zastosowanie myjki wysokociśnieniowej pozwoli także na ocenę ewentualnych miejsc odspojenia tynku

- Usunąć wszystkie odspojone od podłoża tynki (dające głuchy odgłos podczas mycia ciśnieniowego lub ostukiwania)

- Miejsca porażone biologicznie w postaci kolonii glonów, grzybów i pleśni należy oczyścić poprzez zeszczotkowanie, zeskrobanie lub zdrapanie, a następnie przemyć gotowym do użycia preparatem do zwalczania glonów na elewacjach

- Po przeschnięciu zaimpregnować całość preparatem głęboko penetrującym, wzmacniającym podłoże. Jest to specjalny środek gruntujący na bazie rozpuszczalnikowej oraz o działaniu wzmacniającym na podłoża krytyczne wewnątrz i na zewnątrz.

- Po umyciu i zagruntowaniu należy wykonać nowe tynki zacierane na gładko. Wszystkie tynki ponad strefą cokołu (na elewacji północnej granicą tą będzie górna krawędź okien parteru) należy wykonać, jako tynk o składzie i wytrzymałości jak najbardziej zbliżonym do oryginalnych zapraw w podłożu. Należy zminimalizować ilość używanego cementu do sporządzanych zapraw. Alternatywnie do wykonania tynku zaleca się użyć gotową zaprawę tynkarską np. zaprawa tynkarska lekka (LW) na bazie wapienno-cementowej do wykonywania tynków podkładowych zewnętrznych i wewnętrznych. Spełnia wymagania normy PN EN 998-1. Dzięki mineralnym - lekkim wypełniaczom wykazuje bardzo niskie naprężenia wewnętrzne i wysoką elastyczność, wysoce dyfuzyjna µ < 25, która charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i schnięcia oraz dzięki swojej optymalnej recepturze i zawartości mikrowłókien minimalizuje ryzyko powstawania rys skurczowych.

- Cokół na elewacji południowej do wysokości stwierdzonych zasoleń +30 cm, powinien zostać wykonany z tynków renowacyjnych posiadający certyfikat WTA

- Ubytki w profilach ciągnionych - gzymsach międzypiętrowych, wykonać ściśle na wzór istniejących, techniką ciągnioną z narzutu. Zaleca się stosowanie specjalistycznych zapraw do naprawy i renowacji sztukaterii na elewacjach oraz do wykańczania profili i gzymsów.

Naprawa rys i spękań w pozostawionych tynkach:

- Metoda „żyłowania” - rysy ustabilizowane, nieruchome o rozwartości 0,5÷1,0 mm poszerzyć, zagruntować środkiem gruntującym i wypełnić konfekcjonowaną, mineralną hydrofobową, wysoce dyfuzyjną, szpachlówką elewacyjną, zbrojoną włóknem

- Pojedyncze rysy o rozwartości 0,3÷0,5 mm szpachlować mineralną hydrofobową, wysoce dyfuzyjną, szpachlówką elewacyjną, zbrojoną włóknem z zatopieniem pasa siatki z włókna szklanego szerokości min. 30 cm. W przypadku większej ilości takich spękań siatkę zatopić na całej powierzchni.

- Powierzchnie o rysach o rozwartości mniejszej do 0,3 mm szpachlować cało powierzchniowo warstwą grubości min. 3 mm

Powierzchniowa naprawa elewacji

Całość powierzchni płaskich elewacji szpachlować zbrojoną masą szpachlową - mineralną hydrofobową, wysoce dyfuzyjną, szpachlówką elewacyjną, zbrojoną włóknem w celu uzyskania jednorodnej struktury pod malowanie. W miejscach występowania rys i pęknięć wtopić siatkę o gramaturze 650.

W strefie cokołowej elewacji południowej – do ok. 0,8m od poziomu terenu oraz na elewacji północnej do górnej krawędzi okien parteru należy wykonać tynki renowacyjne zgodne ze standardem WTA

Obrzutka

W celu wykonania obrzutki proponujemy zastosować przyczepną, przeznaczoną do natryskiwania, hydraulicznie wiążąca zaprawę. Obrzutkę należy wykonać nie w pełni kryjąco tzn. na 50-70 % powierzchni.

Zużycie - ok. 6,0 kg/m2

Tynk renowacyjny

W celu wykonania tynku renowacyjnego proponujemy zastosować hydraulicznie wiążącą, gotową suchą zaprawą wyprodukowaną z dobranych kruszyw i dodatków regulujących. Nakłada się ją na odpowiednio przygotowane podłoże. Miesza się na budowie z wodą. Właściwości: dobra paroprzepuszczalność, niewielka zdolność do pochłaniania wody kapilarnej, duża zawartość porów, mały stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, łatwa obróbka (możliwość nanoszenia agregatem). Zużycie materiału na każdy cm nałożonej warstwy wynosi 10 kg/m2.

Zużycie - ok. 20 kg/m2/2cm

Drobnoziarnisty tynk renowacyjny

Tynk stosowany jest szczególnie do wyrównywania i wygładzania w systemie renowacji zawilgoconych murów piwnicznych. Nakładany jest na tynk renowacyjny. Drobnoziarnisty tynk jest łatwy w obróbce, a po wyschnięciu pozostaje paroprzepuszczalny oraz odporny na mróz i warunki atmosferyczne. Po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz jego całkowitym wyschnięciu może być pokrywany paroprzepuszczalną powłoką malarską

Zużycie - ok. 4,0 kg/m2/3mm

Na elewacji północnej, ze względu na dużą zawartość soli azotowych należy dodatkowo wykonać po obrzutce, tynk podkładowy.

W celu wykonania tynku proponujemy zastosować materiał, który jest mineralnym tynkiem podkładowym. Może on być stosowany zarówno, jako zaprawa wyrównująca, jak i porowaty tynk podkładowy stosowany pod tynkiem renowacyjnym. Ten porowaty tynk podkładowy odznacza się następującymi właściwościami: zdolność magazynowania soli, duża paroprzepuszczalność i siła osuszająca, ekstremalna zawartość porów, odporność na mróz i warunki atmosferyczne, bardzo łatwa obróbka, niewielkie zużycie materiałów, możliwość podawania pompą, optymalnie dobrane wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu, niewielka zdolność kapilarnego wchłaniania wody. Zużycie materiału na każdy cm nałożonej warstwy wynosi 11 kg/m2. Do kalkulacji przyjęto grubość tynku 2cm.

Zużycie: ok. 11 kg/m2/1cm

Wykonanie powłok malarskich

Pierwsze malowanie wykonać w całości farbą gruntująco podkładową. Może to być farba podkładowa zwiększająca przyczepność, do stosowania pod farby na bazie żywic silikonowych.

Następnie należy elewację pomalować farbą wypełniająco – szlamującą np. farba silikonowa, wypełniająca, do stosowania, jako warstwa pośrednia lub wierzchnia.

Malowanie końcowe wykonać dwukrotnie barwionymi farbami krzemoorganicznymi. Jest to silikonowa, kapilarnie hydrofobowa, matowa farba elewacyjna. Nowoczesne połączenie kombinacji żywic silikonowych i nano-cząstek kwarcu. Pomalowana elewacja jest w pełni odporna na zamakanie (wysoka hydrofobowość kapilarna), a jednocześnie posiada wysoką paroprzepuszczalność dla pary wodnej.

Malowanie elewacji wykonać farbami według poniższej kolorystyki, po akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

- Ściany malować w nawiązaniu do kolorystyki przyjętej dla Kościoła O.O. Jezuitów

- Gzymsy, pilastry malować w nawiązaniu do kolorystyki przyjętej dla Kościoła O.O. Jezuitów

- Cokół malować w nawiązaniu do kolorystyki przyjętej dla Kościoła O.O. Jezuitów

Zalecenia dla wykonawcy.

Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich należy zabezpieczyć stolarkę drzwi wejściowych od strony podwórza przed niszczącym działaniem wody opadowej poprzez zamontowanie daszku krytego poliwęglanem.

Wszystkie działania konserwatorskie muszą być poprzedzone próbami wykonanymi w nieeksponowanych miejscach, pod nadzorem konserwatora prowadzącego.

Okna

Wszystkie okna w budynku C muszą być wymienione. Należy zastosować okna drewniane zespolone, identyczne w wyglądzie i podziałach zgodnych ze starą stolarką okienną, szklone szybą niskoemisyjną, U=1,0 W/m2*K. Okna należy malować w kolorze białym. Wszystkie okna w elewacji północnej na parterze budynku należy wyposażyć w kraty stalowe montowane w ościeżach zewnętrznych otworów okiennych. Kraty należy malować w kolorze grafitowym, a wykonane powinny być według wzoru na fotografii nr 14.

Drzwi zewnętrzne

Wszystkie drzwi zewnętrzne w budynku C muszą być wymienione. Należy zastosować drzwi drewniane identyczne w wyglądzie i podziałach jak nowe drzwi w budynku B. Drzwi należy malować w kolorze brązowym.

Kratki wentylacyjne

W miejscach istniejących otworów wentylacyjnych na elewacji północnej (szt. 5) po zdemontowaniu starych kratek wentylacyjnych, zamontować stalowe kratki wentylacyjne 20x20cm z żaluzjami malowane w kolorze cokołu bądź grafitowym. Kratki mocować w miarę możliwości na jednym poziomie.

Schody zewnętrzne

Ze względu na bardzo zły stan techniczny okładzin obu schodów zewnętrznych na elewacji południowej (fot. nr 11 i 12), między innymi popękane i odparzone płytki na skutek braku lub niewłaściwej izolacji przeciwwilgociowej, należy całkowicie wymienić okładziny schodów.

Fot. nr 11 Wyjście przy budynku B                       Fot. nr 12 Wyjście z klatki schodowej

Po rozebraniu okładziny schodów z płytek gresowych, należy oczyścić i zagruntować betonowe podłoże. Następnie należy wykonać izolację podłoża za pomocą szlamów izolacyjnych.

Jest to elastyczna, jednokomponentowa mikrozaprawa uszczelniająca. Materiał nanosi się przy pomocy twardych pędzli. Nakładanie uszczelnienia powinno być wykonywane w dwóch operacjach roboczych, przy czym za każdym razem należy pokrywać całą powierzchnię. Minimalna grubość naniesionego materiału musi wynieść 2 mm.

zużycie: 3,0 kg/m2

Po wykonaniu izolacji i jej wyschnięciu można okładać nawierzchnię stopni i podstopnic płytami piaskowca według wzoru jak poniżej na fotografii nr 13.

Fot. nr 13 – Przykładowa forma schodów wejściowych do budynku Starego Kolegium

Fot. nr 14 – Przykładowa krata stalowa montowana na elewacji północnej

Po wykonaniu robót izolacyjnych, podłączeniu rur spustowych do kanalizacji deszczowej oraz wykonaniu drenażu opaskowego i zasypaniu wykopu, należy wykonać przy budynku opaskę z kostki granitowej, w celu zabezpieczenia cokołu budynku przed wodą rozbryzgową.

Ponadto należy wykonać, w miarę możliwości w budynku wentylację grawitacyjną, w oparciu o istniejące przewody kominowe, ponieważ brak wentylacji zniweczy wszystkie podejmowane zabiegi renowacyjne.

DRENAŻ OPASKOWY

Zgodnie z opisem dotyczącym budynku A – Nowego Kolegium

KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z opisem dotyczącym budynku A – Nowego Kolegium

SYSTEM PRZECIWOBLODZENIOWY

Zgodnie z opisem dotyczącym budynku A – Nowego Kolegium

Opracowała: