Tytuł opracowania:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Na remont budynków I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. Mikołaja Kopernika 1 w ramach programu Trakt Wielu Kultur – etap II

Inwestor:

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, PASAŻ RUDOWSKIEGO 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Stadium:

Program Funkcjonalno Użytkowy – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – BUDYNEK D TOM V - BUDYNEK GOSPODARCZY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego)

| Zespół projektowy: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BRANŻA: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Architektura | Ewa Katarasińska | UAN.IV.7342/53/91 |  |
| BRANŻA: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Architektura | Anna Nowak | GP.IV.7342/154/94 |  |
| BRANŻA: | Imię i Nazwisko: | Nr uprawnień: | Podpis: |
| Instalacyjna | Henryk Bąkowicz | UAN-IV-10220/46/82 |  |

# Spis treści:

| Ogólna charakterystyka obiektu: | 3-3 |
| --- | --- |
| Opis do inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej | 3-6 |
| Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowych | 6-6 |
| Opis uszkodzeń elementów konstrukcji | 6-12 |
| Kolejność prac remontowych i sposób naprawy uszkodzeń | 12-18 |
| Kanalizacja deszczowa | 18-19 |
| Zabezpieczenia przeciwpożarowe | 19-21 |
| Opis do rozbiórki komina | 21-22 |
| System przeciwoblodzeniowy | 22-22 |

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA – BUDYNEK D – BUDYNEK GOSPODARCZY

- OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Zespół Jezuicki w Piotrkowie Trybunalskim należy do najwspanialszych zabytków, jakie przetrwały w mieście do naszych czasów i mimo niewątpliwie burzliwych dziejów pełni nadal funkcję oświatową. Od 1918 r., jako gimnazjum, a po drugiej wojnie światowej, jako liceum.

Gmachy Collegium Novum, jak określa się budynek główny położony przy Alei Mikołaja Kopernika oraz Collegium Antiquum, jak określa się budynek położony przy ul. Pijarskiej, były wielokrotnie, a zwłaszcza w XIX wieku, remontowane i adaptowane.  Po drugiej wojnie światowej poważniejsze prace remontowe przeprowadzono w roku 1967 w Collegium Novum, kiedy to podczas prac remontowych na elewacji budynku skuto bezmyślnie fragmenty barokowych podziałów komponujących między innymi dawne stiukowe dekoracje przyokienne.

I Liceum Ogólnokształcące w Piotrkowie Trybunalskim mieści się w budynkach dawnych kolegiów jezuickich – tak zwanego nowego kolegium pochodzącego z przełomu XVIII i XIX w. i starego kolegium, powstałego w końcu XVII w. z połączenia kilku kamienic mieszczańskich. Kolegia połączone są późniejszym budynkiem mieszczącym na parterze salę gimnastyczną, a na piętrze korytarz i pracownie przedmiotowe. Do nowego kolegium we wschodnim krańcu przylega od północy budynek mieszczący sanitariaty oraz budynek gospodarczy mieszczący węzeł cieplny i pomieszczenie garażowe w parterowej części.

W budynku starego kolegium dokonano w latach 80-tych XX wieku remontu kapitalnego. W trakcie prac zaadaptowano poddasze na salę tradycji szkoły, odgruzowano piwnice i wzmocniono konstrukcję murów i sklepień, wymieniono stropy i wzmocniono więźbę dachową. Wykonano także nową klatkę schodową łączącą piętro z salą tradycji na poddaszu.  Budynek główny szkoły trzykondygnacyjny, podpiwniczony, ze strychem nieużytkowym wybudowany około roku 1755 w technologii tradycyjnej. Budynek posadowiony był w linii murów obronnych miasta i dlatego nadano mu również charakter obiektu obronnego stosując powiększoną grubość murów i umieszczając początkowo wejście od strony miasta, gdzie poziom terenu jest około 3 m wyższy niż ze strony południowej. Wejście od strony południowej zostało wykonane w latach 80-tych wraz z częściową przebudową komunikacji wewnętrznej.

- OPIS DO INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIEJ

Usytuowanie

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego w Piotrkowie Trybunalskim usytuowany jest w południowej części starego miasta, poza granicą dawnych murów obronnych miasta. Od strony zachodniej został dobudowany do Sanktuarium Matki Bożej Trybunalskiej (d. kościół św. Franciszka Ksawerego). Od strony północnej przylegają do niego tereny rekreacji szkolnej oraz parking dla samochodów osobowych. Od strony południowej i wschodniej przylegają do budynku ulice miejskie. Budynek realizowany był od 1754 roku przez około 17 lat. Jest to budynek w stylu barokowym o symetrycznym układzie elewacji, czterokondygnacyjny. Na osi budynku znajduje się wejście główne do budynku szkoły od strony południowej.

Opis ogólny budynku D – Budynek gospodarczy

Cały zespół liceum jest zamknięty w obrębie ulic Mikołaja Kopernika, Farnej i Pijarskiej, przy której bezpośrednio do ściany kościoła przylega budynek Collegium Antiquum, wznoszony razem z kościołem po roku 1706.

Pierwotnie dziedziniec szkolny był obudowany ze wszystkich stron budynkami, które na przestrzeni lat zostały rozebrane – vide: Szkic rekonstrukcyjny z końca XVIII wieku.

Do głównego budynku od strony wschodniej został dobudowany budynek gospodarczy będący przedmiotem niniejszego opracowania. Jest to budynek parterowy ze strychem nieużytkowym, na planie prostokąta o wymiarach w rzucie 15,10x8,33m, usytuowany osią podłużną w kierunku północ – południe.

Budynek murowany z cegły pełnej na zaprawie wapiennej o grubości murów 38÷84cm. Dach dwuspadowy kryty blachą stalową ocynkowaną na deskowaniu ażurowym.

Zespół jezuicki. Próba rekonstrukcji widoku kompleksu w końcu XVIII wieku

Budynek początkowo posiadał bramę przejazdową od strony ulicy Krakowskie Przedmieście, która została zlikwidowana podczas remontu budynku w roku 1962 i adaptacji na potrzeby kotłowni lokalnej. Wybudowano także w tym czasie komin przylegający do szczytu budynku sanitariatów (później częściowo rozebrany ze względu na zły stan techniczny). Obecny wygląd budynku przedstawiony został na fotografii na stronie tytułowej.

Konstrukcja budynku

Fundamenty – ławy murowane z cegły na zaprawie wapiennej posadowione są w sposób bezpośredni na rodzimych gruntach. Według ekspertyzy geotechnicznej z 1992 r. opracowanej przez COBO STOL-GIPS Spółka z o.o. Warszawa ul. Wierzbowa 11, pod spodem fundamentów zalegają trzy rodzaje gruntów o różnych cechach takich jak: glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym, piasek drobny w stanie średnio zagęszczonym oraz pył piaszczysty w stanie twardoplastycznym.

Ściany wewnętrzne i zewnętrzne – wszystkie mury nośne wykonane są z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej. Ściany podłużne mają grubość ok. 84cm, przy czym część ściany podłużnej zachodniej ma grubość 64cm. Ściana szczytowa północna ma grubość 56cm, a południowa 38cm.

Ściany działowe – z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Strop – gęstożebrowy typu WPS na belkach stalowych NP180. Belki stropowe w rozstawie, co 1,0m.

Dach – dwuspadowy o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej. Krokwie o przekroju 7*14cm usytuowane są w rozstawie 1,0÷1,2m i oparte są na płatwiach i murłatach. Płatwie o wymiarach 12x14cm podparte są dodatkowo mieczami. Słupy o przekroju 14x14cm oparte są na stropie poprzez podwaliny z bali. Krokwie w wiązarach pełnych połączone są w poziomie płatwi kleszczami. Dach pokryty jest blachą stalową ocynkowaną w arkuszach łączonych na rąbek stojący na deskowaniu ażurowym (fot. nr 1).

Fot. nr 1 Dach nad budynkiem gospodarczym – wodok od spodu konstrukcji

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe – z blachy stalowej ocynkowanej, w bardzo złym stanie technicznym

Stolarka okienna – drewniana zespolona typu szwedzkiego jako konstrukcja połączonych ze sobą śrubami ram dwóch skrzydeł,  bez skrzynki, w bardzo złym stanie technicznym

Stolarka drzwiowa – wrota garażowe drewniane, listwowe, w bardzo złym stanie technicznym

Tynki zewnętrzne – wapienne i cementowo-wapienne, zostały zachowane jedynie nieliczne ozdoby architektoniczne jak np. pilastry na ścianie wschodniej (fot. nr 2) oraz gzymsy wieńczące

Fot. nr 2 Elewacja wschodnia budynku D – widoczne ozdobne pilastry

- SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH POWIERZCHNIOWYCH

Powierzchnia dachów – 143,45m2

Powierzchnia elewacji – 195,30m2

Powierzchnia okien – 4,00m2

Powierzchnia wrót garażowych – 7,75m2

- OPIS USZKODZEŃ ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

Konstrukcja dachu

Najbardziej zniszczonym elementem budynku jest nieczynny komin z byłej kotłowni zlokalizowanej w budynku gospodarczym. Po doprowadzeniu do budynku ciepła z sieci miejskiej, piece zostały rozebrane, a w miejscu kotłowni zamontowano wymiennik ciepła. Dziś komin od dawna nieczynny, oddzielił się od budynku sanitariatów do którego był dobudowany, jest mocno popękany i kwalifikuje się do pilnej rozbiórki. Notabene, został już częściowo rozebrany do poziomu dachu sanitariatów, ponieważ zagrażał bezpieczeństwu użytkowników budynku. Rozbiórka komina została uwzględniona w części kosztowej opracowania. Należy ją przeprowadzić po rozebraniu pokrycia dachowego, co umożliwi bezkolizyjne ustawienie rusztowania i ręczne rozebranie komina.

Mimo wieloletniego użytkowania obiektu więźba dachowa znajduje się we względnie dobrym stanie technicznym umożliwiającym jej dalszą eksploatację po wymianie pokrycia. Stwierdzone uszkodzenia dotyczą przede wszystkim:

- Uszkodzeń pokrycia dachowego, z uwagi na brak konserwacji, pokrycie dachu z blachy stalowej ocynkowanej uległo całkowitej korozji powierzchniowej (fot. nr 3)

- Pęknięć wzdłużnych elementów więźby dachowej, nieistotnych z punktu widzenia nośności

Po zdjęciu pokrycia dachu należy dokonać dokładnych oględzin elementów więźby dachowej, których w tym momencie nie można ocenić ze względu na brak możliwości inspekcji, jak choćby murłaty, czy górna część krokwi. W części kosztowej przyjęto do wymiany 20% elementów konstrukcyjnych takich jak krokwie oraz 50% murłat. Jednocześnie zostanie zdemontowane całkowicie deskowanie dachu.

Fot. nr 3 Zniszczone pokrycie dachu nad budynkiem D wskutek braku konserwacji

Fot. nr 4 – Fragment więźby dachowej nad budynkiem D – widoczna dobra jakość drewna

Ściany zewnętrzne – zarysowania elewacji

- Elewacja północna (szczytowa)

Stwierdzone uszkodzenia dotyczą przede wszystkim odspojeń tynku w strefie cokołowej, złej jakości i niestaranności wykonania tynku na pozostałej części ściany szczytowej (fot. nr 5), a także zarysowań

Fot. nr 5 Elewacja północna – widoczne pęknięcia ściany szczytowej

i pęknięć biegnących od ogniomuru do wieńca stropowego i dalej do fundamentu budynku. Ze względu na złą jakość muru ponad stropem, wskazane będzie jego rozebranie do poziomu stropu i ponowne wymurowanie z cegły pełnej klasy 150 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5, na wysokość min. 30 cm ponad połać dachową.

Poniżej stropu rysy na ścianie szczytowej nie przekraczają szerokości rozwarcia równej 1,0mm. Niemniej stwierdzone odspojenia tynku, kwalifikują cały tynk ze ściany szczytowej do zbicia.

- Elewacja zachodnia

Fot. nr 6 Elewacja zachodnia – widoczne znaczne zniszczenie tynków zewnętrznych

Z uwagi na znaczne zniszczenia muru w strefie cokołowej, które przy wrotach wjazdowych sięga praktycznie poziomu nadproża konieczne jest również zbicie całego tynku ze ściany zachodniej, co widać wyraźnie na fotografiach nr 7÷9.

Fot. nr 7 Zniszczony i odspojony tynk do wysokości wrót

Fot. nr 8 Zniszczony i odspojony tynk na ścianie podokiennej

Fot. nr 9 Pęknięcie ściany wymagające zszycia za pomocą stalowych prętów

- Elewacja wschodnia

Lokalizacja uszkodzeń elewacji została pokazana na fotografii nr 2, a szczegóły uszkodzeń pokazano na fot. nr 10-12 umieszczonych poniżej.

Fot. nr 10 Narożnik połnocno-wschodni - cały tynk od gzymsu do cokołu zniszczony i odspojony

Fot. nr 11 Pole pomiędzy pilastrami – całkowicie spękany i odspojony tynk, widoczne również pęknięcie biegnące od gzymsu do strefy cokołowej, wymagające zszycia na całej długości

Fot. nr 12 Elewacja wschodnia pole pomiędzy pilastrami – sytuacja j.w.

Pokazane zniszczenia wyprawy zewnętrznej kwalifikują się jedynie do całkowitego zbicia tynku z całej powierzchni ściany, ponieważ nie ma miejsc gdzie tynk nie byłby mocno zarysowany, nie miał zniszczonej powierzchni lub nie był odspojony od podłoża. W związku z tym należy go usunąć z powierzchni wszystkich ścian i wykonać nowy przy użyciu tradycyjnej zaprawy wapiennej lub gotowych tynków renowacyjnych o gładkiej fakturze.

Należy także odkopać ściany zewnętrzne do poziomu fundamentu i wykonać prace odgrzybiające i izolacyjne.

- KOLEJNOŚĆ PRAC REMONTOWYCH I SPOSÓB NAPRAWY USZKODZEŃ

Wymiana pokrycia na budynku gospodarczym

Budynek gospodarczy pokryty jest blachą stalową ocynkowaną układana na rąbek stojący na deskowaniu ażurowym. Konstrukcję dachu stanowi więźba dachowa dwuspadowa płatwiowo-kleszczowa. Pokrycie jest w bardzo złym stanie technicznym, skorodowane i nieszczelne. Natomiast więźba jest w stanie technicznym umożliwiającym jej dalsze użytkowanie.

Z tego też względu należy przewidzieć całkowitą wymianę pokrycia oraz impregnację elementów więźby dachowej i ewentualną wymianę niektórych zniszczonych elementów.

Wszystkie nowe elementy więźby dachowej winny być wykonane z tarcicy iglastej klasy minimum C27 według PN-B-03150:2000 o wilgotności nie przekraczającej 18%. Wszystkie elementy więźby dachowej powinny zostać zaimpregnowane poprzez dwukrotne smarowanie preparatami do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów - technicznych szkodników drewna. Jeden z dostępnych na rynku i powszechnie stosowanych preparatów to mieszanina soli amonowych kwasu fosforowego i siarkowego, związków boru oraz dodatków organicznych.

Elementy drewniane stykające się z murem powinny być w miejscu styku odizolowane papą asfaltową.

Poszycie dachu stanowić będą drewnopochodne, trójwarstwowe, frezowane płyty OSB-3 o grubości minimum 22 mm. Przed ułożeniem poszycia należy rozebrać nieczynny komin od byłej kotłowni oraz  przemurować od nowa ściany szczytowe wraz z  ogniomurami. Następnie należy założyć na ogniomurach obróbkę blacharską z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,6 mm, wykonać obróbki gzymsów (po ich wcześniejszej naprawie), zamontować rynny oraz rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej o grubości 0,6mm.

Spadek dachu należy zachować analogiczny do istniejącego. Pokrycie dachu należy wykonać z dachówki bitumicznej stylizowanej na pokrycie dachówką karpiówką.

Gont bitumiczny karpiówka

Długość pasów 1000mm, szerokość 340 mm, grubość min. 3,0mm. Wysokość części widocznej 145mm. Ciężar gontów ok. 10 kg/m2

UWAGA! Do wymiany pokrycia przystąpić w okresie wiosenno-letnim przy ustabilizowanej pogodzie!

Naprawa uszkodzeń konstrukcji wsporczej na gzymsach

Uszkodzone górne fragmenty gzymsu w postaci większych dziur i wyrw należy po zdemontowaniu  obróbki blacharskiej i zbiciu starych tynków, odtworzyć poprzez nadmurowanie nowej warstwy z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M4, a następnie odtworzyć tynki na gzymsie metodą ciągnioną, przy użyciu szablonu.

Uszkodzenia gzymsów i ścian w postaci występujących na ich powierzchni rys i pęknięć

Rysy o rozwartości powyżej 0,2mm ze względu na wodę z opadów wnikającą w szczeliny, muszą zostać zamknięte np. za pomocą elastycznych szpachlówek. W niniejszym opracowaniu przyjęto metodę wypełnienia warstwowego szpachlami elastycznymi. Większość rys zaczynających się na gzymsie przechodzi poprzez niższe partie ściany, aż do cokołu budynku. Z uwagi na powyższe zaleca się przy rysach o szerokości rozwarcia ponad 0,5mm naprawić powyższe fragmenty za pomocą zbrojenia muru wykonanego w technologiach systemowych lub zastosować opisaną niżej technologię.

W przypadku rys takich jak na zdjęciach powyżej (fot. nr 9, 11), należy „zszyć” pękniętą ścianę na całej długości każdej rysy pionowej przy pomocy prętów stalowych ɸ6 ze stali St0 o długości minimum 80 cm umieszczonymi w bruzdach o głębokości 25-30mm wykonanych w spoinach wsporczych (poziomych) w rozstawie co 25-30cm (w co trzeciej spoinie). Pręty obsadzamy na zaprawie cementowo-wapiennej 1:1:6 z dodatkiem środka zwiększającego przyczepność. Przed obsadzeniem prętów bruzdę należy dokładnie oczyścić sprężonym powietrzem z resztek zaprawy i pyłu oraz zwilżyć wodą. Po obsadzeniu pręta, którego końce (ok. 10 cm na każdą stronę) należy zagiąć pod kątem prostym tworząc swoistą klamrę, bruzdę należy wypełnić zaprawą cementowo-wapienną j.w. Następnie można przystąpić do odtwarzania wyprawy zewnętrznej.

UWAGA!

W przypadku wystąpienia silnie skorodowanych warstw cegły, należy dokonać przemurowań na głębokość minimum ½ cegły z przewiązaniem każdej warstwy na 1 cegłę. Do przemurowań używać cegły pełnej klasy 15 MPa i zaprawy cementowo-wapiennej klasy M4.

Obróbka wstępna rysy:

Rysę konstrukcyjno-budowlaną poszerzyć i pogłębić do szerokości i głębokości ok.1 cm na kształt litery U. Usunąć pył i nasączyć specjalnym środkiem gruntującym na bazie rozpuszczalnikowej oraz o działaniu wzmacniającym na podłoża krytyczne wewnątrz i na zewnątrz. Następnie rysy wypełnić systemową elastyczną szpachlówką. Jest to elastoplastyczna masa szpachlowa do wypełniania pęknięć w tynkach i rys w murach. Szpachlówkę należy ułożyć równo z powierzchnią, dopasować do faktury i pozostawić do całkowitego wyschnięcia

Wzmocnienie pasowe na gładkich powierzchniach:

Na wypełnioną rysę nałożyć obficie środek - elastoplastyczną, barwioną masę wzmocnioną włóknem do wykonywania warstw pośrednich oraz zatapiania siatki wzmacniającej podłoże, na szerokość przynajmniej 30 cm, a następnie na mokrym jeszcze materiale ułożyć specjalną włókninę elastyczną 10/10 o szerokości min. 20 cm. Po wyschnięciu całą powierzchnię pokryć warstwą pośrednią wykonaną z materiału jak wyżej.

Minimalne zużycie: 500 ml/m2.

Zalecenia dodatkowe

- Prace remontowe elewacji budynku, szczególnie w zakresie gzymsów dachowych powinny być przeprowadzone pod nadzorem inwestorskim przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

- Prace remontowe powinny być sukcesywnie i precyzyjnie dokumentowane, co jest ważne wobec zabytkowego charakteru budynku

- Wykonana w/w dokumentacja powykonawcza będzie niezmiernie pomocna przy wykonywaniu okresowych przeglądów budynku.

- Podczas przeprowadzenia prac remontowych elewacji budynku należy odkryć konstrukcję wsporczą gzymsów, ocenić stan techniczny jej zamocowania i ewentualnie zastosować nowe zwieńczenie budynku w poziomie gzymsów dachowych.

Prace naprawcze tynków na elewacji:

Ze względu na liczne i rozległe uszkodzenia tynków na wszystkich elewacjach, tynki nie będą naprawiane lecz w całości usunięte i po wykonaniu niezbędnych napraw oraz reperacji wszystkich rys i pęknięć według technologii opisanej powyżej, zostaną wykonane nowe tynki.

Nowy tynk powinien być o składzie i wytrzymałości jak najbardziej zbliżonym do oryginalnych zapraw w podłożu. Należy zminimalizować ilość używanego cementu do sporządzanych zapraw. Alternatywnie do wykonania tynku zaleca się użyć gotową zaprawę tynkarską np. zaprawa tynkarska lekka (LW) na bazie wapienno-cementowej do wykonywania tynków podkładowych zewnętrznych i wewnętrznych. Spełnia wymagania normy PN EN 998-1. Dzięki mineralnym - lekkim wypełniaczom wykazuje bardzo niskie naprężenia wewnętrzne i wysoką elastyczność, wysoce dyfuzyjna µ < 25, która charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i schnięcia oraz dzięki swojej optymalnej recepturze i zawartości mikrowłókien minimalizuje ryzyko powstawania rys skurczowych.

Przygotowanie podłoża

- Miejsca porażone biologicznie w postaci kolonii glonów, grzybów i pleśni należy oczyścić poprzez zeszczotkowanie, zeskrobanie lub zdrapanie, a następnie przemyć gotowym do użycia preparatem do zwalczania glonów na elewacjach

- Po przeschnięciu zaimpregnować całość preparatem głęboko penetrującym, wzmacniającym podłoże. Jest to specjalny środek gruntujący na bazie rozpuszczalnikowej oraz o działaniu wzmacniającym na podłoża krytyczne wewnątrz i na zewnątrz.

- Po umyciu i zagruntowaniu należy wykonać nowe tynki zacierane na gładko. Wszystkie tynki ponad strefą cokołu należy wykonać jako tynk o składzie i wytrzymałości jak najbardziej zbliżonym do oryginalnych zapraw. Należy zminimalizować ilość używanego cementu do sporządzanych zapraw. Alternatywnie do wykonania tynku zaleca się użyć gotową zaprawę tynkarską np. zaprawa tynkarska lekka (LW) na bazie wapienno-cementowej do wykonywania tynków podkładowych zewnętrznych i wewnętrznych. Spełnia wymagania normy PN EN 998-1. Dzięki mineralnym - lekkim wypełniaczom wykazuje bardzo niskie naprężenia wewnętrzne i wysoką elastyczność, wysoce dyfuzyjna µ < 25, która charakteryzuje się krótkim czasem wiązania i schnięcia oraz dzięki swojej optymalnej recepturze i zawartości mikrowłókien minimalizuje ryzyko powstawania rys skurczowych.

- Cokół do wysokości ok. 80 cm powinien zostać wykonany z tynków renowacyjnych posiadający certyfikat WTA

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian poniżej poziomu terenu

Po zakończeniu prac na elewacji i rozebraniu rusztowań należy odkopać ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu aż do poziomu ław fundamentowych.

Na podstawie przeprowadzonych oględzin stwierdzono, że zasadniczym źródłem zawilgocenia ścian jest woda opadowa, która wywiera niszczący wpływ na budynek poprzez:

- napływ boczny wywołany ukształtowaniem terenu ponieważ budynek D jest najniżej położonym budynkiem na terenie, w związku z czym woda napływa na tę część ściany zachodniej

- podciąganie kapilarne wobec braku lub niewystarczającej jakości izolacji poziomej

- woda deszczowa napływająca bezpośrednio z rur spustowych, których wyloty znajdują się bezpośrednio przy budynku, dopiero w ubiegłym roku włączono rury spustowe na elewacji wschodniej do kanalizacji deszczowej

Zakres prac naprawczych ścian zewnętrznych powinien objąć następujące przedsięwzięcia:

- demontaż nawierzchni z kostki bądź trylinki oraz odkopanie ścian do poziomu posadowienia

- usunięcie starych tynków aż do uzyskania nośnego podłoża, jeżeli to konieczne, zniszczony mur naprawić. Spoiny usunąć na głębokość ok. 2 cm. Powierzchnię muru oczyścić mechanicznie. Spoiny można naprawić stosując tynk podkładowy lub tynk renowacyjny.

- przygotowanie powierzchni ściany do wykonania wtórnej pionowej izolacji zewnętrznej poprzez odtłuszczenie, odpylenie i wyrównanie. Powierzchnia powinna być bez kawern, ubytków, wypukłości, pęknięć (luźne części należy usunąć, wypukłości powyżej 2 mm zlikwidować przez skuwanie, a ubytki i zagłębienia o głębokości powyżej 2 mm i rysy o szerokości większej niż 3-4 mm wypełnić systemową zaprawą naprawczą na bazie cementu.

Uwaga! Skute tynki, fragmenty cegieł, itp. usuwać codziennie z terenu budowy, nie dopuszczając do ich kontaktu ze zdrowym murem.

Prace naprawcze należy wykonać według poniższej technologii:

Hydroizolacja w gruncie

Gruntowanie podłoża

Gruntowanie podłoża wykonać koncentratem bitumicznej emulsji, o wysokiej odporności na zasady. Przed użyciem materiał rozcieńczyć z wodą w stosunku objętościowym 1:10. Roztwór nanosić szczotkami.

Zużycie – ok. 50ml/m2

Izolacja

Powierzchniową izolację wykonać z wysokoelastycznej, niezawierająca rozpuszczalników, dwuskładnikowej masy uszczelniającej na bazie tworzyw sztucznych i mas bitumicznych. Grubość wyschniętej warstwy powinna wynosić 4 mm przy obciążeniu woda pod ciśnieniem (wtedy dodatkowo należy izolację zazbroić siatką z włókna szklanego nr 2.

Zużycie – woda pod ciśnieniem:  masa uszczelniająca –  4,5 l/ m2 (grub. 4 mm)      				                        Siatka z włókna szklanego nr 2	– 1,05 m2 /m2

Strefa cokołowa – do ok. 0,8 m od poziomu terenu

Obrzutka

W celu wykonania obrzutki proponujemy zastosować przyczepną, przeznaczoną do natryskiwania, hydraulicznie wiążąca zaprawę. Obrzutkę należy wykonać nie w pełni kryjąco tzn. na 50-70 % powierzchni.

Zużycie - ok. 6,0 kg/m2

Tynk podkładowy

W celu wykonania tynku podkładowego proponujemy zastosować mineralny tynk podkładowy. Może on być stosowany zarówno jako zaprawa wyrównująca, jak i porowaty tynk podkładowy stosowany pod tynkiem renowacyjnym. Ten porowaty tynk podkładowy odznacza się następującymi właściwościami: zdolność magazynowania soli, duża paroprzepuszczalność i siła osuszająca, ekstremalna zawartość porów, odporność na mróz i warunki atmosferyczne, bardzo łatwa obróbka, niewielkie zużycie materiałów, możliwość podawania pompą, optymalnie dobrane wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu, niewielka zdolność kapilarnego wchłaniania wody. Zużycie materiału na każdy cm nałożonej warstwy wynosi 11 kg/m2.

Zużycie - ok. 11 kg/m2/1cm

Tynk renowacyjny

W celu wykonania tynku renowacyjnego proponujemy zastosować hydraulicznie wiążącą, gotową suchą zaprawą wyprodukowaną z dobranych kruszyw i dodatków regulujących. Nakłada się ją na odpowiednio przygotowane podłoże. Miesza się na budowie z wodą. Właściwości: dobra paroprzepuszczalność, niewielka zdolność do pochłaniania wody kapilarnej, duża zawartość porów, mały stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, łatwa obróbka (możliwość nanoszenia agregatem). Zużycie materiału na każdy cm nałożonej warstwy wynosi 10 kg/m2.

Zużycie - ok. 20 kg/m2/2cm

Drobnoziarnisty tynk renowacyjny

Tynk stosowany jest szczególnie do wyrównywania i wygładzania w systemie renowacji zawilgoconych murów piwnicznych. Nakładany jest na tynk renowacyjny. Drobnoziarnisty tynk jest łatwy w obróbce, a po wyschnięciu pozostaje paroprzepuszczalny oraz odporny na mróz i warunki atmosferyczne. Po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz jego całkowitym wyschnięciu może być pokrywany paroprzepuszczalną powłoką malarską

Zużycie - ok. 4,0 kg/m2/3mm

Wykonanie powłok malarskich

Po wyschnięciu nowych tynków, pierwsze malowanie wykonać w całości farbą gruntująco podkładową. Może to być farba podkładowa zwiększająca przyczepność, do stosowania pod farby na bazie żywic silikonowych.

Następnie należy elewację pomalować farbą wypełniająco – szlamującą np. farba silikonowa, wypełniająca, do stosowania jako warstwa pośrednia lub wierzchnia.

Malowanie końcowe wykonać dwukrotnie, barwionymi farbami krzemoorganicznymi. Jest to silikonowa, kapilarnie hydrofobowa, matowa farba elewacyjna. Nowoczesne połączenie kombinacji żywic silikonowych i nano-cząstek kwarcu. Pomalowana elewacja jest w pełni odporna na zamakanie (wysoka hydrofobowość kapilarna), a jednocześnie posiada wysoką paroprzepuszczalność dla pary wodnej.

Malowanie elewacji wykonać farbami np. według poniższej kolorystyki po akceptacji przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

- Ściany malować w nawiązaniu do kolorystyki przyjętej dla Kościoła O.O. Jezuitów

- Gzymsy, pilastry malować w nawiązaniu do kolorystyki przyjętej dla Kościoła O.O. Jezuitów

- Cokół malować w nawiązaniu do kolorystyki przyjętej dla Kościoła O.O. Jezuitów

Prace naprawcze po wewnętrznej stronie ścian

Ściany na całej powierzchni do sufitu

W celu właściwej ochrony powierzchni ściany wewnętrznej przed szybkim zniszczeniem na skutek krystalizacji soli spowodowanej wysychaniem ściany należy zastosować system tynków renowacyjnych.

System tynków renowacyjnych składa się z:

- obrzutki – jest to specjalna, hydraulicznie wiążąca zaprawa stosowana jako obrzutka poprawiająca przyczepność pod tynki renowacyjne i tradycyjne. Obrzutka powinna pokrywać 50% powierzchni ściany

- tynku podkładowego – jest to porowaty, dyfuzyjny i mineralny tynk podkładowy stosowany zarówno do wyrównywania podłoża jak i wykonywania warstwy magazynującej sole

- tynku renowacyjnego – zaprawa o dużej porowatości i przepuszczalności pary wodnej; może być stosowany także na zewnątrz budynku w strefie cokołowej budynku; jego parametry pozwalają na wysychanie muru (usuwanie wilgoci z muru do otoczenia), natomiast krystalizacja soli następuje w porach tynku

- szpachli wygładzającej

- farby dyfuzyjnej – skład mineralny i wysoka paroprzepuszczalność dla pary wodnej predestynują tę farbę do wszystkich prac w zakresie restauracji zabytków jak i renowacji budynków

Orientacyjna grubość poszczególnych warstw w systemie tynków renowacyjnych w zależności od stopnia zasolenia

| Stopień zasolenia | Układ warstw | Grubość [mm] |
| --- | --- | --- |
| Niski | Obrzutka | ≤ 5 |
|  | tynk renowacyjny | ≥ 20 |
| Średni | Obrzutka | ≤ 5 |
|  | tynk podkładowy | ≥ 10-20 |
|  | tynk renowacyjny | ≥ 10-20 |
| Wysoki | Obrzutka | ≤ 5 |
|  | tynk podkładowy | ≥ 10 |
|  | tynk renowacyjny | ≥ 15 |

Obrzutka

W celu wykonania obrzutki proponujemy zastosować przyczepną, przeznaczoną do natryskiwania, hydraulicznie wiążąca zaprawę. Obrzutkę należy wykonać nie w pełni kryjąco tzn. na 50-70 % powierzchni.

Zużycie - ok. 6,0 kg/m2

Tynk podkładowy

W celu wykonania tynku podkładowego proponujemy zastosować mineralny tynk podkładowy. Może on być stosowany zarówno jako zaprawa wyrównująca, jak i porowaty tynk podkładowy stosowany pod tynkiem renowacyjnym. Ten porowaty tynk podkładowy odznacza się następującymi właściwościami: zdolność magazynowania soli, duża paroprzepuszczalność i siła osuszająca, ekstremalna zawartość porów, odporność na mróz i warunki atmosferyczne, bardzo łatwa obróbka, niewielkie zużycie materiałów, możliwość podawania pompą, optymalnie dobrane wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie przy zginaniu, niewielka zdolność kapilarnego wchłaniania wody. Zużycie materiału na każdy cm nałożonej warstwy wynosi 11 kg/m2.

Zużycie - ok. 11 kg/m2/1cm

Tynk renowacyjny

W celu wykonania tynku renowacyjnego proponujemy zastosować hydraulicznie wiążącą, gotową suchą zaprawą wyprodukowaną z dobranych kruszyw i dodatków regulujących. Nakłada się ją na odpowiednio przygotowane podłoże. Miesza się na budowie z wodą. Właściwości: dobra paroprzepuszczalność, niewielka zdolność do pochłaniania wody kapilarnej, duża zawartość porów, mały stosunek wytrzymałości na ściskanie do wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu, łatwa obróbka (możliwość nanoszenia agregatem). Zużycie materiału na każdy cm nałożonej warstwy wynosi 10 kg/m2.

Zużycie - ok. 20 kg/m2/2cm

Drobnoziarnisty tynk renowacyjny

Tynk stosowany jest szczególnie do wyrównywania i wygładzania w systemie renowacji zawilgoconych murów piwnicznych. Nakładany jest na tynk renowacyjny. Drobnoziarnisty tynk jest łatwy w obróbce, a po wyschnięciu pozostaje paroprzepuszczalny oraz odporny na mróz i warunki atmosferyczne. Po zakończeniu zabiegów pielęgnacyjnych oraz jego całkowitym wyschnięciu może być pokrywany paroprzepuszczalną powłoką malarską

Zużycie - ok. 4,0 kg/m2/3mm

Malowanie – farba silikatowa

Malowanie tynku w strefie cokołowej na której wykonany będzie tynk renowacyjny proponujemy wykonać farbą wysokoprzepuszczalną dla pary wodnej, odporną na warunki atmosferyczne nie zawierająca rozpuszczalników. Materiał ten jest gotową do użytku farbą elewacyjną o składzie mineralnym na powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne. Jest ona odporna na alkalia.

Zużycie: Gruntowanie podłoża: i woda 5:1 do 1:1 części obj.) - ok. 0,15 l/m2.

Właściwa powłoka malarska - ok. 0,25 l/m2

Warstwy ochronno-termoizolacyjne na ściany zewnętrzne poniżej poziomu terenu

Na warstwy ochronno-termoizolacyjne (od zewnątrz) stosować płyty z polistyrenu ekstrudowanego. Zaleca się aby spełniały one min. poniższe wymagania:

Nasiąkliwość wody po trzystu cyklach zamarzania i odmarzania – max. 2 %.

Redukcja wytrzymałości mechanicznej nie może być przy tym większa niż 10 % w porównaniu do próbek suchych.

Nasiąkliwość na skutek dyfuzji pary wodnej - dla płyt o grubości 50 mm max. 5 %, dla płyt o grubość 100 mm max. 3 %, dla płyt o grubości 200 mm max 1,5 %

Nasiąkliwość przy długotrwałym zanurzeniu w wodzie – max 0,7 %.

Warstwy ochronne mogą być wykonane z polistyrenu ekspandowanego (styropian)

Okna

Okna w budynku gospodarczym w ilości dwóch sztuk należy wymienić na okna drewniane jednoramowe z szybą zespoloną.

Drzwi zewnętrzne

Wrota garażowe do pomieszczenia, w którym przechowywane są pojemniki na śmieci należy wymienić na rolowane w kolorze brązowym z poszyciem imitującym listwy drewniane. Według wzoru poniżej:

Kratki wentylacyjne

W miejscach istniejących otworów wentylacyjnych zamontować stalowe kratki wentylacyjne 25x25 malowane w kolorze czarnym bądź grafitowym

- KANALIZACJA DESZCZOWA

Po wykonaniu wszystkich robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej, należy dokonać inspekcji kanalizacji deszczowej, do której włączone są rury spustowe na elewacji wschodniej. W szczególności  w zakresie szczelności podłączeń żeliwnych podrynników, szczelności połączeń kołnierzowych rur, właściwego spadku i drożności przewodów odprowadzających wodę deszczową. W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy wymienić uszkodzone lub niesprawne fragmenty instalacji. Wskazane będzie przeprowadzenie próby szczelności. Po przeprowadzeniu tych prac będzie można przystąpić do zasypania wykopu.

Zgodnie z warunkami technicznymi TW/PW/2171/2012 z dnia 09.10.2012r. wydanymi przez PWiK w Piotrkowie Trybunalskim, istnieje możliwość włączenia do kanalizacji deszczowej wszystkich rur spustowych i wpustów podwórzowych zlokalizowanych od strony podwórza. Włączeniu do kanalizacji deszczowej podlegałyby między innymi 2 rury spustowe na budynku D (elewacja zachodnia i północna) oraz dwa wpusty podwórzowe na parkingu.

Wprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji może nastąpić zgodnie z opracowaną koncepcją do kanału deszczowego PCV ɸ315mm zlokalizowanego w ulicy Krakowskie Przedmieście. Kanalizacja winna być wykonana z rur PCV typoszereg  ciężki o litym przekroju ścianki i uzbrojona w studnie rewizyjne włazowe z betonu B-45. Ostatnia studnia na terenie działki wykonana będzie jako osadnikowa.

- ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE

Impregnacja drewna więźby dachowej

Obowiązek ochrony drewna budowlanego przed grzybami i owadami drewna, jego degradacją biologiczną, wynika z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Mimo tych wymagań, nadal w praktyce spotyka się przypadki, że drewnianych elementów więźby dachowej, w ogóle się nie impregnuje, szczególnie poszycia dachowego lub przeprowadza się ten zabieg w stopniu niedostatecznym. Wprawdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu więźby dachowe z drewna nie były impregnowane, ale przekroje poszczególnych elementów więźby były większe, a ich drewno posiadało dużą zawartość żywicy, która była dobrym impregnatem jak na owe czasy. W procesie impregnacji należy, szczególnie dokładnie nasycać drewno budowlane porażone grzybami pleśni i sinizny (Discula pinikola), oraz drewno poszycia (deski) koszów dachu, gdzie po wykonaniu prac dekarskich trudny jest dostęp i najmniejsze zacieki wody deszczowej, nie są widoczne, a powodują rozwój grzybów i korozję drewna. Dokładna impregnacja drewna zasiniałego jest podyktowana tym, że jak stwierdzono naukowo, drewno to jest biologicznie osłabione i w większym stopniu podatne na rozwój grzybów, które niszczą jego strukturę. Poza tym stwierdzono również, że drewno dobrze zaimpregnowane środkami chemicznymi jest nie tylko odporniejsze na jego szkodniki, ale posiada niższe własności higroskopijne i jest odporniejsze na wahania otaczającego go mikroklimatu poddasza.

Prace wstępne

Przed impregnacją więźby dachowej na budynku D, po zdjęciu pokrycia dachowego, konieczne są szczegółowe oględziny wszystkich jej elementów w celu oceny czy nie występują elementy zaatakowane przez szkodniki drewna. Przede wszystkim, z mykologicznego punktu widzenia należy określić zakres porażenia przez owady poszczególnych elementów drewnianych i ewentualny stopień ich zniszczenia. Pozwoli to na przedsięwzięcie odpowiednich procedur naprawczych.

Można przyjąć, że jeżeli elementy drewniane są zaatakowane przez larwy owadów do głębokości ok. 2 cm. zniszczone warstwy należy usunąć przez zestruganie lub ociosanie np. siekierą do tzw. „zdrowego drewna", czyli do warstw drewna, w których nie stwierdzono działalności owadów i dalej zastosować impregnację według jednej z wymienionych wyżej metod, prawdopodobnie jednak sposobem malowania lub natrysku.

Jeżeli natomiast zniszczenie elementów drewnianych sięga głębiej, np. od 2 cm do 4 lub 5 cm, należy fragmenty zniszczone przez owady wyciąć, np. specjalną piłą i w miejsce zniszczonego materiału wstawić uzupełnienia, tzw. wstawki (wzmocnienia) z nowego drewna. Drewno to powinno być zaimpregnowane. 
Jeżeli zniszczenie elementów jest na tyle duże, iż zagraża stateczności konstrukcji, należy je wszystkie sukcesywnie wymienić na nowe, odpowiednio zaimpregnowane.

Impregnacja powierzchniowa drewna więźby

W impregnacji drewna więźby dachowej, stosuje się na ogół metodę powierzchniową, w której preparat wnika w głąb drewna do 1–2 mm. Jest to zazwyczaj impregnacja wystarczająca, która zabezpiecza drewno przed zaatakowaniem grzybów czy owadów drewna, pod jednym warunkiem, że zaimpregnowane elementy nie stykają się bezpośrednio z warunkami atmosferycznymi. Skuteczność zabiegu nasycania drewna, zależy też od gatunku drewna, jego wilgotności, rodzaju impregnatu oraz od przyjętej technologii nakładania preparatu. Dlatego wymienione uwarunkowania muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu technologii impregnacji powierzchniowej. Drewno więźby dachowej może być impregnowane przez natrysk, ręczne nałożenie (pędzlem) lub zanurzanie (kąpiel). Metoda kąpieli może być stosowana jedynie do elementów więźby jeszcze nie zmontowanej. Natomiast w naszym przypadku mamy do czynienia z istniejącą więźbą dachową stąd możliwość zastosowania do impregnacji jedynie natrysku bądź smarowania.

Do konserwacji drewna w celu zabezpieczenia przed działaniem ognia, grzybów domowych, grzybów pleśniowych oraz owadów – technicznych szkodników drewna można zastosować wszystkie preparaty dostępne na rynku posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie, z których najpopularniejszy, a jednocześnie dający najbardziej zadowalające efekty to preparat mający postać granulatu proszkowego barwy białożółtej, będącego mieszaniną soli nieorganicznych z niewielkim dodatkiem soli organicznych - potęgującym działanie biochronne. Nadaje drewnu cechę niezapalności. Jednocześnie nie obniża wytrzymałości drewna, nie powoduje korozji stali. Do impregnacji stosuje się roztwory wodne preparatu.

Zawartość substancji biologicznie czynnych w przeliczeniu na 1 kg preparatu:

- tetraboran disodowy – 26 g,

- czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-C16-alkilodimetylo, chlorki – 17 g,

- butylokarbaminian 3-jodo-2-propynylu – 1,3 g

Zastosowanie
Preparat jest przeznaczony do impregnacji drewnianych elementów budowlanych znajdujących się wewnątrz budynków. W szczególności służy do zabezpieczania więźby dachowej, drewnianych elementów podpodłogowych, drewnianych ścian konstrukcyjnych i działowych oraz konstrukcji nośnych z drewna. Na zewnątrz może być stosowany bez kontaktu z gruntem, w warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziaływaniem wody i opadów atmosferycznych powodujących jego wymywanie. Preparat może być użyty w budynkach, a także pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowania żywności i obiektach przemysłu spożywczego, jednak zabezpieczone elementy nie mogą się stykać bezpośrednio ze środkami spożywczymi.
Przygotowanie roztworu i drewna

Preparat należy stosować jako 30–procentowy roztwór wodny. W celu przygotowania 30-procentowego roztworu należy stosować proporcję: 1kg preparatu na 2,3 litra wody. Preparat należy stopniowo wsypywać do wody (najkorzystniej o temperaturze ok. 50 C) mieszając, aż do jego całkowitego rozpuszczenia. Do impregnacji wgłębnej stosuje się roztwór o stężeniu kilku procent – stężenie należy dostosować do rodzaju i wilgotności drewna. Drewno przeznaczone do impregnacji powinno być zdrowe, w stanie czystym, nie pokryte farbą lub lakierem. Powierzchnie malowane należy oczyścić z farby. Jeżeli drewno uprzednio było impregnowane środkiem hydrofobizującym (utrudniającym wchłanianie wody), np. pokostem, wówczas impregnacja preparatem może być mało skuteczna. Barwienie drewna podczas impregnacji ułatwia rozpoznanie drewna zaimpregnowanego. W tym celu umieszczono wewnątrz opakowania dwie saszetki z barwnikami (do wyboru brąz i zieleń), z których jeden należy rozpuścić w roztworze roboczym. Nie należy stosować innego barwnika niż dołączony przez producenta. Pod wpływem promieniowania słonecznego drewno w sposób naturalny traci odcień wywołany barwnikiem kontrolnym. Stopień wybarwienia powierzchni drewna zaimpregnowanego nie świadczy o jakości zabezpieczenia. Przed impregnacją drewno powinno być doprowadzone do stanu powietrzno-suchego.

Wykonanie impregnacji

Roztwór nanosi się na powierzchnię drewna za pomocą pędzla, wałka lub dyszy rozpyłowej. Zabieg należy powtarzać kilkakrotnie, aż do naniesienia wymaganej ilości preparatu. Między kolejnymi nanoszeniami należy zachować kilkugodzinne przerwy, aby nastąpiło dobre wchłonięcie impregnatu. Smarowanie i natryskiwanie są metodami zalecanymi do impregnacji drewna już wbudowanego. W przypadku drewna, które jeszcze nie zostało wbudowane, bardziej poleca się metody zanurzeniowe, choć smarowanie i natryskiwania także mogą być stosowane.

Norma zużycia preparatu
Impregnacja powierzchniowa:
0,2 kg preparatu na 1 metr kwadratowy drewna (ok. 0,6 decymetra sześciennego 30% roztworu)
Impregnacja wgłębna:
40 kg preparatu na 1 metr sześcienny drewna.

Trwałość zabezpieczenia

Trwałość zabezpieczenia preparatem równa jest okresowi użytkowania drewna przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wypłukanie impregnatu powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

Przechowywanie i transport

Preparat przechowywać tylko w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, z dala od środków spożywczych i pasz. Temperatura poniżej 0 stopni Celsjusza nie szkodzi preparatowi. Przewozić krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający opakowania przed zniszczeniem i przesuwaniem się podczas jazdy.
Środki bezpieczeństwa

S 2-24/25-36/3-46: Chronić przed dziećmi. Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Karta charakterystyki dostępna na żądanie użytkownika prowadzącego działalność zawodową.

Postępowanie z odpadami i opakowaniami

Rozsypany produkt zebrać na sucho. Odpady, pozostałości roztworu impregnacyjnego i zużyte opakowania przekazać firmie zajmującej się zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów i opakowań.

VII. OPIS DO ROZBIÓRKI KOMINA

Komin był wybudowany dla odprowadzania spalin z kotłowni C.O., która ogrzewała cały kompleks szkolny.

Od wielu lat obiekt zasilany jest w ciepło z sieci miejskiej, w pomieszczeniu kotłowni zlokalizowany jest węzeł cieplny. Komin nie jest już potrzebny.

Komin ma wysokość ok. 15,0m oraz przekrój 1,6mx1,4m

Komin wybudowany jest w technologii mieszanej - murowany z cegły pełnej ceramicznej z wieńcami i trzpieniami żelbetowymi.

Komin jest wyposażony w stalowe klamry włazowe. Komin jest domurowany do budynku sanitariatów, dostęp do niego jest z trzech stron.

Stan techniczny konstrukcji komina jest zły, jest spękany i częściowo odspojony od ściany sanitariatów, ale jego stan jest stabilny i nie grozi awarią (fot. nr 13).

Opis sposobu rozbiórki

Ze względu na usytuowanie komina przyjmuje się, że rozbiórkę należy wykonać tradycyjnie ręcznie z użyciem narzędzi ręcznych – młotów kujących elektrycznych lub pneumatycznych.

Dla umożliwienia wykonania tych robot należy po obwodzie na całej wysokości zamontować rusztowanie z pomostami i rękaw lub rynnę do zrzucania gruzu z rozbiórki komina.

Rusztowanie winno być zakotwione do ściany szczytowej budynku sanitariatów.

Roboty należy wykonywać sukcesywnie od góry i stosownie do postępu obniżać równocześnie rusztowanie robocze.

Elementy stalowe i zbrojenie rozkutych elementów żelbetowych należy przecinać szlifierkami ręcznymi (kątowymi). Rozebrać należy całą część komina poniżej poziomu stropu nad parterem. Po zakończeniu rozbiórki należy tę część stropu zazbroić i zabetonować.

Wytyczne wykonania robot

- Roboty należy prowadzić pod nadzorem technicznym.

- Teren robot należy wygrodzić przed dostępem osób postronnych. Teren robot należy oznakować.

- Pracownicy wykonujący roboty winni być przeszkoleni z przepisów BHP i zapoznani z przyjętym sposobem wykonywania robot.

- Pracownicy winni mieć aktualne zaświadczenia lekarskie dopuszczające do pracy na wysokości.

- Do wykonania robot należy używać sprzętu atestowanego.

- Zamontowane rusztowanie winno być dopuszczone do wykonywania robót zgodnie z przepisami BHP.

- Gruz z rozbiórki komina należy wywieźć na wysypisko. Nie przewiduje się odzysku materiałów z rozbiórki (komin był murowany z cegły pełnej na mocnej zaprawie cementowej).

- Nie wolno prowadzić prac w czasie silnych wiatrów, w czasie burz lub opadów atmosferycznych.

Fot. nr 13 widok na górną część komina przymurowanego do ściany szczytowej budynku sanitariatów

- SYSTEM PRZECIWOBLODZENIOWY

Zgodnie z opisem dotyczącym budynku A – Nowego Kolegium

Opracowała: