Uchwała NR IX /123/ 2003

RADY MIASTA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

z dnia 30 czerwca 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmującego obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic: od północy: al. gen. Wł. Sikorskiego, od wschodu: Projektowaną 2, od południa: ulicą projektowaną Z 1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie projektowanej ulicy Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. i ul. Belzacką oraz od zachodu: granicą działek o nr. ewidencyjnych: 99/33, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29.

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; z 2003 r.: Dz. U. Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 26 i art. 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 139; Dz. U. Nr 41, poz. 412; Dz. U. Nr 111, poz. 1279, zm. z 2000 r.: Dz. U. Nr 12, poz. 136; Dz. U. Nr 109, poz. 1157; Dz. U. Nr 120, poz. 1268, zm. z 2001 r.: Dz. U. Nr 5, poz. 42; Dz. U. Nr 14, poz. 124; Dz. U. Nr 100, poz. 1085; Dz. U. Nr 115, poz. 1229; Dz. U. Nr 154, poz. 1804; zm. z 2002 r.: Dz. U. Nr 25, poz. 253; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 130, poz. 1112) w związku z uchwałami własnymi Nr XXVII/455/2000 z dnia 27 września 2000 r., Nr XXXVIII/668/2001 z dnia 26 września 2001 r. oraz Nr IX / 122 / 2003 z dnia 30 czerwca 2003 r.

Rada Miasta w Piotrkowie Trybunalskim postanawia, co następuje:

# ROZDZIAŁ I

# POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmujący obszar zawarty między liniami regulacyjnymi ulic:

| - od północy | - al. gen. Wł. Sikorskiego; |
| --- | --- |
| - od wschodu | - Projektowaną 2; |
| - od południa | - ulicą projektowaną Z1/2 wraz z częścią terenu po południowej stronie projektowanej ulicy Z1/2, stanowiącą rezerwę dla rozwiązań komunikacyjnych połączenia ulic projektowanych GP i Z, określonych w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego m. Piotrkowa Tryb. i ul. Belzacką; |
| - od zachodu | - granicą działek o nr. ewidencyjnych: 99/93, 99/43, 99/29, 99/30, 99/17, 99/9 w obrębie nr 29. |

- Szczegółowe granice obszaru objętego planem wyznaczone są na rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu, jest umożliwienie koncentracji inwestycji usługowo-produkcyjnych, ze stopniową eliminacją funkcji rolniczej oraz  nową organizację funkcji mieszkaniowej. Plan stanowić ma ofertę stwarzającą szansę na aktywizację tych terenów dla przyszłych inwestorów przy jednoczesnym określeniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego.

§ 3

Ilekroć w tekście niniejszej uchwały jest mowa o:

- przepisach szczególnych i odrębnych – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych (art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego);

- planie – należy przez to rozumieć ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz z rysunkiem planu, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

- przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać w co najmniej 70 % na danym terenie wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi;

- przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to rozumieć określone rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które wzbogacają przeznaczenie podstawowe, nie stwarzając uciążliwości dla funkcji podstawowej;

- terenie – należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczony symbolami literowymi, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

- powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu niezabudowaną i nieutwardzoną, z wytworzoną warstwą gleby, pokrytą trwałą roślinnością w formie zieleni niskiej i wysokiej, a także powierzchnie wód otwartych.

- strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej – obejmuje obszary, na których znajdują się zespoły i obiekty zabytkowe o wysokich wartościach. Ochronie podlega: komponowany układ przestrzenny, układ komunikacyjny, podziały parcelacyjne, historyczne linie zabudowy, zabytki architektury ujęte w rejestrze zabytków i ewidencji konserwatorskiej, układ cieków i zbiorników wodnych, zespoły zieleni komponowanej. Obowiązuje priorytet zachowania, odtwarzania i eksponowania walorów zabytkowych elementów układu urbanistycznego. Wszelkie naruszenia stanu istniejącego w zakresie funkcji, parcelacji, przekształcania i uzupełniania zabudowy oraz towarzyszących jej elementów środowiska przyrodniczego wymagają zezwolenia  Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- strefa „B” ochrony konserwatorskiej – obejmuje tereny położone poza obrębem miasta średniowiecznego, wykształcone od XIV do XX wieku wzdłuż głównych dróg wylotowych zawierające: historyczny układ komunikacyjny, zespoły zabudowy zabytkowej i tradycyjnej, reprezentatywnej dla różnych etapów rozwoju miasta oraz obszary komponowanej zieleni. Ochronie podlegają podstawowe elementy struktury urbanistycznej, w tym przede wszystkim: układ komunikacyjny, zabudowa zabytkowa i tradycyjna oraz zespoły komponowanej zieleni. Zmiany stanu istniejącego wymagają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

- strefa „E” ochrony ekspozycji – obejmuje obszary stanowiące zabezpieczenie właściwego eksponowania zespołów lub obiektów zabytkowych. Wszelkie inwestycje, mające wpływ na kształt panoram w bliższych lub dalszych planach wymagają opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie lokalizacji, gabarytów, formy i kolorystyki projektowanych obiektów.

ROZDZIAŁ II

USTALENIA OGÓLNE DLA CAŁEGO OBSZARU

§ 4

W planie ustala się:

- przeznaczenie terenów;

- linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania;

- warunki i zasady kształtowania zabudowy, oraz zagospodarowania terenu, a w tym linie zabudowy;

- zasady obsługi w zakresie komunikacji;

- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 5

- Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

- Następujące oznaczenia graficzne na rysunku, o którym mowa w ust. 1 są obowiązującymi ustaleniami planu:

- granica obszaru objętego planem;

- przeznaczenie terenów;

- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu;

- linie rozgraniczające ulice oraz klasy ulic;

- linie zabudowy nieprzekraczalne;

- strefa ochrony konserwatorskiej.

- Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach administracyjnych należy określać według zasad ustalonych w stosunku do terenów wyznaczonych liniami rozgraniczającymi, o których mowa w ust. 2 pkt 3, z uwzględnieniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej, o których mowa w § 10.

§ 6

Przedstawione na rysunku planu zasady lokalizacji sieci infrastruktury technicznej obowiązują w odniesieniu do poszczególnych klas ulic w zakresie:

- szerokości ulic w liniach rozgraniczających,

- szerokości pasa jezdni,

- zasad rozmieszczenia sieci infrastruktury technicznej rozumianej jako możliwość usytuowania poszczególnych rodzajów sieci w przekroju ulicy.

§ 7

Ustala się, pokazane na rysunku planu zalecane linie podziału terenów przeznaczonych w całości na działki budowlane, z możliwością ich zmiany pod warunkiem zachowania ustalonej minimalnej powierzchni działki.

§ 8

Na obszarze objętym planem wyznacza się tereny o następującym przeznaczeniu:

- zabudowa usług administracji, oznaczona na rysunku planu symbolem UA,

- zabudowa usług handlu, oznaczona na rysunku planu symbolem UH,

- zabudowa usług oświaty, oznaczona na rysunku planu symbolem UO,

- zabudowa produkcyjno-gospodarcza, oznaczona na rysunku planu symbolem PG,

- zabudowa przemysłowo-produkcyjna, oznaczona na rysunku planu symbolem PP,

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, oznaczona na rysunku planu symbolem MN,

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, oznaczona na rysunku planu symbolem MW,

- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z udziałem funkcji rzemiosła, oznaczona na rysunku planu symbolem MR,

- uprawy rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem RP,

- zieleń ogrodów działkowych, oznaczona na rysunku planu symbolem ZD,

- zieleń publiczna parkowa, oznaczona na rysunku planu symbolem ZP,

- zieleń niska, naturalna oznaczona na rysunku planu symbolem ZN,

- zabudowa usług związanych z obsługą ruchu samochodowego, oznaczona na rysunku planu symbolem KS,

- ciąg pieszo-jezdny, oznaczony na rysunku planu symbolem KJ,

- parkingi, oznaczone na rysunku planu symbolem KP,

- komunikacja, tj. ulice oznaczone na rysunku planu symbolem K, z dodaniem litery oznaczającej klasę ulicy:

- KZ	- ulica zbiorcza,

- KL	- ulica lokalna,

- KD	- ulica dojazdowa.

§ 9

Na obszarze objętym planem wyznacza się następujące tereny przeznaczone na cele obsługi komunikacyjnej:

- teren oznaczony na rysunku planu symbolem 01KZ przeznaczony na przebieg drogi klasy zbiorczej, dla której ustala się następujące warunki zagospodarowania:

- szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających 20,0 m wraz z poszerzeniami na skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu,

- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy; ruch jednokierunkowy z północy na południe,

- w liniach rozgraniczających ulicy możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,

- w liniach rozgraniczających ulic konieczność nasadzeń zieleni.

- możliwość lokalizacji elementów małej architektury jak słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci i elementy dekoracyjne,

- teren oznaczony na rysunku planu symbolem 02KZ przeznaczony na przebieg drogi klasy zbiorczej, dla której ustala się następujące warunki zagospodarowania:

- szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających 15,0 m wraz z poszerzeniami na skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu,

- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,5 m każdy; ruch jednokierunkowy z południa na północ na odcinku od ul. Belzackiej do al. Wł. Sikorskiego,

- obowiązuje zachowanie alejowego charakteru ulicy Dworskiej,

- zachowanie istniejącej zieleni wysokiej,

- w liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,

- możliwość lokalizacji elementów małej architektury jak słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci i elementy dekoracyjne,

- teren oznaczony na rysunku planu symbolem 03KZ przeznaczony na przebieg drogi klasy zbiorczej, dla której ustala się następujące warunki zagospodarowania:

- szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających 20,0 m wraz z poszerzeniami na skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu,

- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,0 m każdy,

- obowiązek nasadzenia zieleni wysokiej,

- w liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,

- możliwość lokalizacji elementów małej architektury jak słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci i elementy dekoracyjne,

- teren oznaczony na rysunku planu symbolem 04KL przeznaczony na przebieg dróg klasy lokalnej, dla których ustala się następujące warunki zagospodarowania:

- szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających 15,0 m wraz z poszerzeniami na skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu,

- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 3,0 m każdy,

- w liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,

- możliwość lokalizacji elementów małej architektury jak słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci i elementy dekoracyjne,

- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 05KD, 11KD, 12KD, 13KD, 14KD i 17KD przeznaczone na przebieg dróg klasy dojazdowej, dla których ustala się następujące warunki zagospodarowania:

- szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających 12,0 m wraz z poszerzeniami na skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu,

- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 2,5 m każdy,

- w liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,

- możliwość lokalizacji elementów małej architektury jak słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci i elementy dekoracyjne,

- teren oznaczony na rysunku planu symbolem 10KD przeznaczone na przebieg drogi klasy dojazdowej, dla której ustala się następujące warunki zagospodarowania:

- szerokość pasa w liniach rozgraniczających 16,0 m wraz z poszerzeniami na skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu,

- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 2,5 m każdy,

- w liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,

- możliwość lokalizacji elementów małej architektury jak słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci i elementy dekoracyjne,

- tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 09KD i 16KD przeznaczone na przebieg dróg klasy dojazdowej, dla których ustala się następujące warunki zagospodarowania:

- szerokość pasa ulicznego w liniach rozgraniczających 10,0 m wraz z poszerzeniami na skrzyżowaniach, zgodnie z rysunkiem planu,

- jedną jezdnię z dwoma pasami ruchu o szerokości 2,5 m każdy,

- w liniach rozgraniczających ulic możliwość lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przy uwzględnieniu wymagań określonych w przepisach szczególnych,

- możliwość lokalizacji elementów małej architektury jak słupy ogłoszeniowe, ławki, kosze na śmieci i elementy dekoracyjne,

- przekroje ulic oraz zasady rozmieszczenia sieci infrastruktury technicznej przedstawiono na rysunku planu,

- teren oznaczony na rysunku planu symbolem 29KJ przeznacza się na ciąg pieszo-jezdny o szerokości 5,0 m jako łącznik pomiędzy ul. Dworską a ul. Kasztanową.

§ 10

- Na obszarze objętym planem ustala się następujące zasady obsługi infrastrukturą techniczną:

- W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

- zaopatrzenie w systemie zbiorczym z ujęć i stacji wodociągu komunalnego m. Piotrkowa Trybunalskiego i projektowanych wodociągów w ul. Zwodzie, a także w ul. Dworskiej na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Belzackiej;

- doprowadzenie wody do odbiorców za pośrednictwem istniejącej sieci wodociągowej z wodociągu Ø 200 mm w ulicy Dmowskiego i projektowanych wodociągów w ul. Zawodzie a także w ul. Dworskiej na odcinku od ul. Folwarcznej do ul. Belzackiej;

- lokalizację w liniach rozgraniczających ulic, za zgodą i na warunkach zarządców ulic. Plan dopuszcza lokalizację wodociągów poza liniami rozgraniczającymi w uzgodnieniu z właścicielem lub użytkownikiem terenu;

- wyposażane sieci wodociągowej w hydranty p.poż. dla zabezpieczenia przeciwpożarowego  obiektów budowlanych;

- rozbudowę sieci wodociągowej w uzgodnieniu i na warunkach określonych przez zarządcę sieci.

- W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:

- odprowadzanie ścieków sanitarnych w systemie sieciowym do kanalizacji zbiorczej;

- odbiór ścieków sanitarnych poprzez układ istniejących i projektowanych kanałów do oczyszczalni komunalnej m. Piotrkowa Trybunalskiego z likwidacją istniejącego odprowadzenia ścieków do rzeki Strawki w parku;

- lokalizacja projektowanych kanałów w liniach rozgraniczających ulic, za zgodą i na warunkach zarządców ulic, oraz wzdłuż cieku wodnego od kanału sanitarnego wzdłuż ul. Dworskiej do kanału w ul. Energetyków.

- W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się odprowadzanie wód opadowych w mieszanym systemie kanalizacji sieciowym i powierzchniowym, gdzie:

- system sieciowy dotyczy adaptacji istniejących układów kanalizacji z możliwością ich rozbudowy;

- system powierzchniowy dopuszczony dla terenów zabudowy jednorodzinnej do czasu realizacji kanalizacji deszczowej.

- W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- zaopatrzenie z rejonowego systemu energetycznego poprzez wykorzystanie istniejących i projektowanych sieci kablowych  15 kV oraz niskiego napięcia;

- budowę stacji transformatorowych 15/0,4 kV wnętrzowych, których postulowane lokalizacje przedstawiono na rysunku planu; inne, wynikające z bieżących potrzeb lokalizacje stacji transformatorowych, nie będą wymagać zmiany niniejszej uchwały;

- lokalizacja kablowych sieci średniego i niskiego napięcia w liniach rozgraniczających ulic, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę ulic;

- wzdłuż linii napowietrznej 110 kV zachowuje się strefę ochronną w formie korytarza wolnego od zabudowy o szerokości po 18 m w obie strony od osi linii.

- W zakresie telekomunikacji ustala się:

- zaopatrzenie w łącza telefoniczne z sieci telekomunikacyjnej (istniejącej i projektowanej) w liniach rozgraniczających ulic, za zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę ulic.

- W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:

- zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych i grzewczych z miejskiej sieci gazowniczej średniego ciśnienia;

- budowę sieci gazowych w liniach rozgraniczających ulic, za zgodą i na warunkach zarządcy dróg. Plan dopuszcza lokalizację gazociągów poza liniami rozgraniczającymi w uzgodnieniu z właścicielem lub użytkownikiem terenu.

- W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

- zaopatrzenie nowej zabudowy z lokalnych wbudowanych źródeł ciepła opalanych paliwami ekologicznymi (gaz ziemny, olej opałowy niskosiarkowy);

- adaptację przebiegu istniejącego ciepłociągu w ulicach 11KD, 12KD i 13KD do obiektów budownictwa wielorodzinnego, na terenie 35 MW i obiektów przemysłowo produkcyjnych na terenie 39PP, z możliwością wykorzystania dla podłączenia przyszłych obiektów..

- W zakresie oświetlenia zewnętrznego ustala się:

- zasilanie oświetlenia ulic miejskich z miejskiej sieci oświetlenia ulic;

- lokalizacja sieci oświetlenia ulic w liniach rozgraniczających ulic, poza pasami jezdni.

- W zakresie gospodarki odpadami ustala się:

- obowiązek zbiórki odpadów stałych indywidualnie w miejscach wyznaczonych w obrębie każdej nieruchomości, wywóz odpadów w systemie zorganizowanym przez miasto.

- Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1 niniejszego paragrafu obowiązuje uzyskanie warunków technicznych zasilania od poszczególnych gestorów infrastruktury technicznej na etapie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

ROZDZIAŁ III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych pod funkcje usługowe, oznaczone symbolami UA, UM, UH i UO

§ 11

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 21 UA, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę  usług administracyjno-biurowych, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się lokalizację usług gastronomicznych i drobnych usług handlowych.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy;

- możliwość utrzymania istniejących obiektów;

- przy budowie nowych obiektów i przebudowie istniejących, wysokość ich nie może przekraczać 3 kondygnacji, liczonych od powierzchni terenu do gzymsu;

- wszelkie działania inwestycyjne w zasięgu strefy ochrony ekspozycji, pokazanej na rysunku planu, wymagają opinii odpowiednich służb ochrony zabytków;

- zachowanie minimum 50 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie trwałej roślinności;

- zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej nieruchomości, w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną od ulic oznaczonych symbolami 02 KZ i 17 KD.

§ 12

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 26 UA, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę usług administracyjno-biurowych.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy;

- możliwość utrzymania istniejących obiektów;

- przy budowie nowych obiektów i przebudowie istniejących, wysokość ich nie może przekraczać 3 kondygnacji;

- zachowanie minimum 50 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej poprzez wprowadzenie trwałej roślinności;

- zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu;

- zachowanie istniejącej zieleni wysokiej

- obsługę komunikacyjną od ulic oznaczonych symbolami 03KZ i 02KZ.

§ 13

Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu symbolem 34UH, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę związaną z usługami handlu, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się lokalizację usług gastronomicznych.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy,

- łączną powierzchnię sprzedażową obiektów do 100 m2,

- wysokość zabudowy nie przekraczającą 7 m, liczoną od powierzchni terenu do gzymsu,

- zapewnienie miejsc postojowych, w ramach terenu,

- obsługę komunikacyjną terenu od ulicy oznaczonej symbolem 10KD.

§ 14

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 36 UH, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę związaną z usługami handlu i gastronomii, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się lokalizację zabudowy mieszkaniowej

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy,

- łączną powierzchnię sprzedażową obiektów do 200 m2,

- wysokość zabudowy nie przekraczającą 7 m, liczoną od powierzchni terenu do gzymsu,

- zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu,

- obsługę komunikacyjną terenu od ulicy oznaczonej symbolem 16 KD.

§ 15

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 38 UO, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę związaną z usługami oświaty.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- utrzymanie istniejących obiektów;

- zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną od ulicy oznaczonej symbolem 11 KD.

ROZDZIAŁ IV

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych pod funkcje przemysłowo-gospodarcze, oznaczone symbolami PP i PG

§ 16

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 10 PP, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę związaną z działalnością przemysłowo-produkcyjną, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się lokalizację magazynów oraz obiektów drobnej wytwórczości i usług rzemiosła produkcyjnego.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice terenu;

- możliwość utrzymania istniejących budynków;

- istniejące budynki mogą ulegać modernizacji, przebudowie i rozbudowie bez zmiany wysokości;

- zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

- zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej;

- zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną od ulicy oznaczonej symbolem 04 KL.

§ 17

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 20 PP, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę związaną z działalnością przemysłowo-produkcyjną, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się lokalizację magazynów oraz obiektów drobnej wytwórczości i usług rzemiosła produkcyjnego.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice terenu;

- możliwość utrzymania istniejących budynków;

- istniejące budynki mogą ulegać modernizacji, przebudowie i rozbudowie bez zmiany wysokości;

- wysokość nowych budynków do 12 m, liczoną od powierzchni terenu do gzymsu;

- zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

- zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej;

- zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną od ulic oznaczonych symbolami 02 KZ i 17 KD.

§ 18

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 39 PP, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę związaną z działalnością przemysłowo-produkcyjną, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się lokalizację magazynów i obiektów drobnej wytwórczości i usług rzemiosła produkcyjnego.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy;

- zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice terenu;

- możliwość utrzymania istniejących budynków;

- istniejące budynki mogą ulegać modernizacji, przebudowie i rozbudowie bez zmiany wysokości;

- w południowej części terenu, obowiązuje urządzenie minimum 60 % powierzchni jako biologicznie czynnej, poprzez obsadzenia trwałą roślinnością;

- wysokość nowych budynków do 12 m, liczoną od powierzchni terenu do gzymsu;

- zakaz realizacji ogrodzeń z prefabrykatów betonowych;

- zakaz realizacji zabudowy mieszkaniowej;

- zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną od ulicy oznaczonej symbolami 10 KD i 11 KD.

§ 19

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 11 PG, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę związaną z działalnością produkcyjno-gospodarczą, lokalizację obiektów magazynowych, rzemiosła produkcyjnego, usług drobnej wytwórczości, działalności gospodarczej związanej z zaopatrzeniem i bytowaniem mieszkańców, a jako przeznaczenie uzupełniające możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy;

- zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek;

- wysokość nowych budynków do 3 kondygnacji nadziemnych, jednak nie więcej niż 10 m;

- zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną od ulicy oznaczonej symbolami 01 KZ i 04 KL.

§ 20

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 15 PG, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę związaną z działalnością produkcyjno-gospodarczą, lokalizację obiektów rzemiosła produkcyjnego, usług handlowych, usług drobnej wytwórczości, a jako przeznaczenie uzupełniające możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy;

- zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek;

- możliwość utrzymania istniejących budynków;

- istniejące budynki mogą ulec przebudowie, modernizacji i nadbudowie, jednak nie wyżej niż do 3 kondygnacji nadziemnych, liczonych do gzymsu;

- wysokość nowych budynków do 3 kondygnacji nadziemnych, jednak nie więcej niż 10 m;

- wszelkie działania inwestycyjne w zasięgu strefy ochrony ekspozycji, pokazanej na rysunku planu, wymagają opinii odpowiednich służb ochrony zabytków;

- zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej nieruchomości, w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną od ulicy oznaczonej symbolami 01 KZ, 02 KZ i 04 KL.

§ 21

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 23 PG, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę związaną z działalnością produkcyjno-gospodarczą, lokalizację obiektów rzemiosła produkcyjnego, usług handlowych, usług ogrodniczych, usług drobnej wytwórczości, a jako przeznaczenie uzupełniające możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy

- zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek;

- możliwość utrzymania istniejących budynków;

- istniejące budynki mogą ulec przebudowie, modernizacji i nadbudowie, jednak nie wyżej niż do 3 kondygnacji nadziemnych;

- wysokość nowych budynków do 3 kondygnacji nadziemnych, jednak nie więcej niż 10 m;

- możliwość czasowego utrzymania istniejącej stacji dystrybucji gazu dla celów motoryzacji, bez prawa do rozbudowy; w północnej części terenu obowiązuje urządzenie minimum 50 % powierzchni biologicznie czynnej, poprzez obsadzenie trwałą roślinnością;

- zachowanie minimum 30 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

- wszelkie działania inwestycyjne w zasięgu strefy ochrony ekspozycji, pokazanej na rysunku planu, wymagają opinii odpowiednich służb ochrony zabytków;

- zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej nieruchomości, w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną od ulic oznaczonych symbolami 02 KZ i 10 KD;

- zakaz obsługi komunikacyjnej od al. Generała W. Sikorskiego.

§ 22

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 31 PG, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę związaną z działalnością produkcyjno-gospodarczą, lokalizację obiektów usług handlowych, usług ogrodniczych, usług drobnej wytwórczości, a jako przeznaczenie uzupełniające możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy;

- zakaz realizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działek;

- możliwość utrzymania istniejących budynków;

- istniejące budynki mogą ulec przebudowie, modernizacji i nadbudowie, jednak nie wyżej niż do 3 kondygnacji nadziemnych, liczona od powierzchni terenu do gzymsu;

- wysokość nowych budynków do 2 kondygnacji nadziemnych z poddaszem użytkowym, liczona od powierzchni terenu do gzymsu;

- zachowanie minimum 30 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

- w południowej części terenu, obowiązuje urządzenie minimum 60 % powierzchni jako biologicznie czynnej, poprzez obsadzenia trwałą roślinnością;

- zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną od ulicy oznaczonej symbolem 10 KD.

ROZDZIAŁ V

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych na budownictwo mieszkaniowe, oznaczonych symbolami MN, MW i MR

§ 23

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 9 MN, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się działalność usługową usytuowaną w budynku mieszkalnym.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy;

- utrzymanie istniejących podziałów;

- możliwość przebudowy, rozbudowy istniejących budynków;

- pomieszczenia gospodarcze i garaże wbudowane w budynek mieszkalny lub wolnostojące;

- maksymalna wysokość nowej zabudowy:

- budynki mieszkalne do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

- budynki gospodarcze  i garaże 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej jednak niż 3 m liczone do gzymsu,

- dachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 30o do 45o;

- ogrodzenia frontowe działek ażurowe, z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi;

- zachowanie minimum 40 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

- zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej nieruchomości, w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną od ulic oznaczonych symbolami 04KL i 09KD oraz za pośrednictwem istniejącego sięgacza ze zjazdu od al. Sikorskiego, a docelowo poprzez zjazd z ulicy 01KZ zrealizowany na gminnej działce o nr. ewid. 39

- oddziaływanie na środowisko prowadzonej działalności usługowej usytuowanej w budynku mieszkalnym nie może wykraczać poza dany lokal.

§ 24

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 27 MN, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się działalność usługową usytuowaną w budynku mieszkalnym.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy

- utrzymanie istniejących podziałów;

- możliwość zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej;

- możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków;

- pomieszczenia gospodarcze i garaże wbudowane w budynek mieszkalny lub wolnostojące;

- maksymalna wysokość nowej zabudowy:

- budynki mieszkalne do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

- budynki gospodarcze i garaże  1 kondygnacja nadziemna, nie więcej jednak niż 3 m liczone do gzymsu,

- dachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 30o do 45o;

- ogrodzenia frontowe działek ażurowe, z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi;

- zachowanie minimum 40 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

- w północnej części terenu, obowiązuje urządzenie minimum 60 % powierzchni biologicznie czynnej, poprzez obsadzenie trwałą roślinnością;

- zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej nieruchomości, w ramach terenu,

- obsługę komunikacyjną od ulicy oznaczonej symbolem 10 KD;

- zakaz obsługi komunikacyjnej od al. gen. Wł. Sikorskiego;

- oddziaływanie na środowisko prowadzonej działalności usługowej usytuowanej w budynku mieszkalnym nie może wykraczać poza dany lokal.

§ 25

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 33 MN, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się działalność usługową usytuowaną w budynku mieszkalnym.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- minimalną powierzchnię działki po podziale na 1.500 m2;

- pomieszczenia gospodarcze i garaże wbudowane w budynek mieszkalny lub wolnostojące;

- maksymalna wysokość nowej zabudowy:

- budynki mieszkalne do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

- budynki gospodarcze i garaże 1 kondygnacja nadziemna, nie więcej jednak niż 3 m liczone do gzymsu,

- dachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 30o do 45o;

- ogrodzenia frontowe działek ażurowe, z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej drogi;

- zachowanie minimum 40 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

- zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej nieruchomości, w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną od ulic oznaczonych symbolami 12 KD i 13 KD;

- oddziaływanie na środowisko prowadzonej działalności usługowej usytuowanej w budynku mieszkalnym nie może wykraczać poza dany lokal;

- obowiązek opiniowania ze służbami ochrony zabytków wszelkich działań inwestycyjnych.

§ 26

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 37 MN, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się działalność usługową usytuowaną w budynku mieszkalnym.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- możliwość zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej;

- możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków;

- zakaz wydzielenia nowej działki budowlanej;

- zachowanie minimum 30 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

- zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną od ulicy oznaczonej symbolem 10 KD;

- oddziaływanie na środowisko prowadzonej działalności usługowej usytuowanej w budynku mieszkalnym nie może wykraczać poza dany lokal.

§ 27

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 40 MN, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się działalność usługową usytuowaną w budynku mieszkalnym.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy;

- pomieszczenia gospodarcze i garaże wbudowane w budynek mieszkalny lub wolnostojące;

- maksymalna wysokość zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

- dachy budynków dwu- lub wielospadowe o nachyleniu od 30o do 45o;

- ogrodzenia frontowe działek ażurowe, z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulicy oraz na granicy z terenem 32 ZN;

- zachowanie minimum 40 % powierzchni działki jako biologicznie czynnej;

- zapewnienie miejsc postojowych w ramach działki;

- obsługę komunikacyjną od ulic oznaczonych symbolami 12 KD i 13 KD.;

- oddziaływanie na środowisko prowadzonej działalności usługowej usytuowanej w budynku mieszkalnym nie może wykraczać poza dany lokal;

- obowiązek opiniowania ze służbami ochrony zabytków wszelkich działań inwestycyjnych.

§ 28

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 28 MW, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy;

- możliwość zachowania istniejących budynków mieszkalnych;

- możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków;

- możliwość zachowania istniejących budynków gospodarczych z prawem ich rozbudowy i przebudowy, z utrzymaniem istniejących wysokości, z zakazem lokalizowania nowych przy zachodniej granicy terenu;

- ogrodzenia frontowe działek ażurowe, z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulicy oraz na granicy od terenów 32 ZN i 24 ZP;

- w południowej części terenu obowiązuje urządzenie minimum 60 % powierzchni biologicznie czynnej, poprzez obsadzenia trwałą roślinnością;

- zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną od ulicy, oznaczonej symbolem 10 KD.

§ 29

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 35 MW, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- możliwość zachowania istniejących budynków mieszkalnych;

- możliwość przebudowy i rozbudowy istniejących budynków, z utrzymaniem istniejącej wysokości;

- wysokość nowych budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji nadziemnych, liczona od powierzchni terenu do gzymsu;

- wysokość nowych budynków gospodarczych 1 kondygnacja nadziemna;

- zachowanie minimum 30 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;

- zapewnienie miejsc postojowych w ramach terenu;

- dodatkowo dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:

- możliwość zachowania istniejących obiektów z prawem do przebudowy i modernizacji,

- maksymalna wysokość nowej zabudowy do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe,

- pomieszczenia gospodarcze i garaże wbudowane w budynek mieszkalny lub wolnostojące,

- zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej nieruchomości w ramach terenu,

- obsługę komunikacyjną od ulic oznaczonych symbolami 11 KD, 12 KD i 16 KD.

§ 30

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 30 MR, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę mieszkaniową z rzemiosłem, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się lokalizację usług gastronomicznych i handlowych.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- nieprzekraczalną linię zabudowy;

- możliwość zachowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej;

- zakaz prowadzenia działalności rzemieślniczej, której oddziaływanie na środowisko wykracza poza granice działki;

- wysokość nowych budynków mieszkalnych do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze użytkowe;

- dachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe, o nachyleniu 30o-45o;

- wolnostojące obiekty rzemiosła i gospodarcze 1 kondygnacyjne;

- dachy obiektów rzemiosła i gospodarczych w zależności od wymogów techniczno-technologicznych;

- ogrodzenia frontowe działek ażurowe, z zakazem stosowania prefabrykatów betonowych, o maksymalnej wysokości 1,8 m, usytuowane w ustalonej linii rozgraniczającej ulicy;

- zapewnienie miejsc postojowych w obrębie każdej nieruchomości, w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną terenów oznaczonych symbolami 11 KD i 14 KD

ROZDZIAŁ VI

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych pod uprawy rolne, oznaczone symbolem RP

§ 31

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 13 RP, z przeznaczeniem podstawowym pod uprawy rolne, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się  lokalizację obiektów związanych z obsługą  rolnictwa.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- wysokość obiektów związanych z obsługą rolnictwa nie przewyższającą 2 kondygnacji nadziemnych;

- obsługę komunikacyjną terenu od ulicy oznaczonej symbolem 05 KD.

ROZDZIAŁ VII

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów z przeznaczeniem pod zieleń, oznaczone symbolami ZD, ZN i ZP

§ 32

Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 12 ZD i 25 ZD, z przeznaczeniem podstawowym na zieleń ogrodów działkowych.

Dla wyżej wymienionych terenów w zagospodarowaniu należy uwzględnić:

- możliwość zachowania istniejącego zagospodarowania;

- możliwość rozbudowy wewnętrznego układu komunikacyjnego;

- możliwość lokalizacji 1 kondygnacyjnych altan, bez trwałego związania z gruntem, o powierzchni nie przekraczającej 25 m2;

- możliwość budowy wewnętrznej sieci wodociągowej i elektroenergetycznej;

- pokrycie potrzeb parkingowych dla użytkowników w ramach terenu;

- obsługę komunikacyjną terenów od ulic oznaczonych symbolami:

- teren 12 ZD	od ulic 04 KL i 05 KD;

- teren 25 ZD 	od ulic 12 KD i 16 KD.

§ 33

Wyznacza się tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 18 ZN, 19 ZN i 32 ZN, z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń parkową ogólnodostępną.

Dla wyżej wymienionych terenów, w zagospodarowaniu należy uwzględnić:

- zachowanie istniejącej zieleni;

- nasadzenia roślinności o układzie kępowym, luźnym, nie zakłócającym ruchu powietrza;

- zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów gospodarczych 1 kondygnacyjnych służących obsłudze rzeki Strawki;

- wszelkie działania inwestycyjne w zasięgu strefy ekspozycji pokazanej na rysunku planu wymagają opinii odpowiednich służb ochrony zabytków.

§ 34

- Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 24 ZP, z przeznaczeniem podstawowym pod zieleń publiczną typu parkowego – Park Belzacki, wraz z powiększeniem w kierunku wschodnim.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- wszelkie działania wymagają zgody odpowiednich służb ochrony zabytków;

- obsługę komunikacyjną od ulic oznaczonych symbolami 02 KZ i 10 KD.

- Dla terenu, o którym mowa w ust.1, obowiązuje opracowanie projektu rewaloryzacji zabytkowego parku, który podlega uzgodnieniu przez odpowiednie  służby ochrony zabytków.

- Dla obiektów związanych z usługami oświaty, zlokalizowanych w południowo-zachodniej części terenu ustala się:

- możliwość rozbudowy i modernizacji istniejących budynków, po uzgodnieniu ze służbami ochrony zabytków,

- obsługę komunikacyjną od ulicy Dworskiej oznaczonej symbolem 02KZ oraz za pośrednictwem ciągu pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem KJ, na przedłużeniu ulicy Kasztanowej,

- pokrycie potrzeb parkingowych dla użytkowników obiektów w zachodniej części terenu wzdłuż ul. Dworskiej poza granicą zabytkowego Parku Belzackiego.

ROZDZIAŁ VIII

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych pod funkcje obsługi ruchu samochodowego, oznaczone symbolami KP i KS

§ 35

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 14 KS, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę związaną z obsługą ruchu samochodowego, stacji paliw, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się lokalizację usług handlowych i gastronomicznych oraz usług doraźnej obsługi samochodów oraz parkingu.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- możliwość zachowania istniejącej stacji paliw;

- podczyszczanie wód opadowych przed wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej;

- zachowanie minimum 20 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;

- utrzymanie  obecnej obsługi komunikacyjnej od Al. Sikorskiego.

§ 36

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 16 KP, z przeznaczeniem podstawowym pod parking, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się lokalizację usług handlowych.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- możliwość lokalizacji obiektu 1kondygnacyjnego o powierzchni nie przekraczającej 50 m2;

- zachowanie minimum 50 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;

- wszelkie działania inwestycyjne w zasięgu strefy ochrony ekspozycji pokazanej na rysunku planu wymagają opinii odpowiednich służb ochrony zabytków;

- obsługę komunikacyjną wyłącznie od ulicy oznaczonej symbolem 04 KL.

§ 37

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 17 KP, z przeznaczeniem podstawowym pod parking.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- zachowanie minimum 50 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;

- wszelkie działania inwestycyjne w zasięgu strefy ochrony ekspozycji pokazanej na rysunku planu wymagają opinii odpowiednich służb ochrony zabytków;

- obsługę komunikacyjną wyłącznie od ulicy oznaczonej symbolem 04 KL.

§ 38

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 22 KP, z przeznaczeniem podstawowym pod parking.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- zachowanie minimum 50 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;

- wszelkie działania inwestycyjne w zasięgu strefy ochrony ekspozycji pokazanej na rysunku planu wymagają opinii odpowiednich służb ochrony zabytków;

- obsługę komunikacyjną wyłącznie od ulicy oznaczonej symbolem 17 KD.

§ 39

Wyznacza się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem 41 KS, z przeznaczeniem podstawowym pod zabudowę związaną z obsługą ruchu samochodowego, z wyłączeniem stacji paliw, a jako przeznaczenie uzupełniające uznaje się lokalizację usług handlowych i gastronomicznych.

Dla wyżej wymienionego terenu ustala się:

- możliwość lokalizacji obiektów 1 kondygnacyjnych o łącznej powierzchni nie przekraczającej 150 m2;

- zachowanie minimum 30 % powierzchni terenu jako biologicznie czynnej;

- obsługę komunikacyjną od ulic oznaczonych symbolami 11 KD i 14 KD.

ROZDZIAŁ IX

USTALENIA KOŃCOWE

§ 40

Tereny wyznaczone na rysunku planu poza tymi, które oznaczono następującymi symbolami: 9MN, 27MN, 33MN, 37MN, 40MN, 28MW i 35MW nie są zakwalifikowane do żadnego z wymienionych rodzajów w art. 113 ustawy Prawo ochrony środowiska.

§ 41

Ochrona przeciwpożarowa terenów i zlokalizowanych na nich obiektów według obowiązujących przepisów szczególnych.

§ 42

- W związku ze wzrostem wartości nieruchomości, w wyniku uchwalenia planu, ustanawia się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

- Wartości stawki procentowej, służącej naliczeniu opłaty związanej z tym wzrostem wartości nieruchomości, określa się następująco:

- dla nieruchomości położonych na terenach oznaczonych symbolami UH i KS	- 30 %,

- dla pozostałych nieruchomości – 0 %.

- Nie ustala się opłaty za wzrost wartości nieruchomości dla działek, których przeznaczenie nie ulega zmianie w wyniku ustaleń niniejszego planu.

§ 43

Dla obszaru objętego niniejszym planem, o którym mowa w § 1, tracą moc ustalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego - zatwierdzonego Uchwałą Nr XXV/140/88 Miejskiej Rady Narodowej w Piotrkowie Tryb. z dnia 25 maja 1988 r. (Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 14 poz.128) objętego wykazem aktów prawa miejscowego /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 4, poz.51 z 1991 r./ oraz późniejszymi zmianami zatwierdzonymi Uchwałą Nr VI/34/90 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 27 września 1990 r. /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 20, poz. 185/, Uchwałą Nr VII/40/90 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 26.10.1990 r. /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 20, poz. 189/, Uchwałą Nr XX/215/92 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 20 marca 1992 r. /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 3, poz. 25/, Uchwałą Nr XXXV/374/93 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 21 października 1993 r. /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 17, poz. 227/, Uchwałą Nr III/14/94 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 3 sierpnia 1994 r. /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 23, poz. 139/, Uchwałą Nr LII/613/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 10 czerwca 1998 r. /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 16, poz. 221/, Uchwałą Nr LII/614/98  Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 10 czerwca 1998r. /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 16, poz. 222/, Uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 10 czerwca 1998 r. /Dz. Urz. Woj. Piotrk. Nr 16, poz. 221, 222, 223/, Uchwałą nr VII/144/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 25 lutego 1999 r. /Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 73, poz. 831/  Uchwałą Nr VIII/115/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 25 lutego 1999 r. /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, Nr 59, poz. 620/, Uchwałą Nr VIII/116/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. Z dnia 25 lutego 1999 r. /Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 73, poz. 832/, Uchwałą Nr XIII/246/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 8 września 1999 r. /Dz.Urz. Woj. Łódzkiego Nr 139, poz. 1517/, Uchwałą Nr XXXIII/547/2001 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 28 lutego 2001 r. /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 45, poz. 435/, Uchwałą Nr XXXVI/613/2001 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 23 maja 2001 r. /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, Nr 119, poz. 1300/, Uchwałą Nr XXXVI/614/2001 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 23 maja 2001 r. /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, Nr 119, poz. 1301/, Uchwałą Nr XLVII/842/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 24 kwietnia 2002 r. /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, Nr 121, poz. 1920/ oraz Uchwałą Nr XLVII/843/2002 Rady Miejskiej w Piotrkowie Tryb. z dnia 24 kwietnia 2002 r. /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, Nr 121, poz. 1921/.

§ 50

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 51

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim: Michał Rżanek