Załącznik nr 2

OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST.

Miejsce, obiekt, urządzenie budowlane, instalacja przemysłowa.........................

Adres miejsca obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej ...............................................................................................................................

Pomieszczenie .....................................................................................................

Rodzaj, nazwa wyrobu .........................................................................................

Ilość wyrobów (m2) ................................................................................................

Grupa          Nr              Wyrób-rodzaj                         Ocena                                   Przyjęta punktacja*

# I    Sposób zastosowania azbestu

1.     Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)                     30

- Tynk zawierający azbest                                                                              30

- Lekkie płyty izolacyjne z azbest (ciężar obj. <1000kg/m3)                            25

- Pozostałe wyroby z azbestem                                                                   10

# II    Rodzaj azbestu

6.      Azbest chryzotylowy                                                                                      5

7.      Inny azbest (np. krokidolit)                                                                            15

# III    Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

8.      Rozluźniona (naruszona) struktura włókien                                                  30

9.      Mocna struktura włókien, lecz bez albo

z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej                                            10

10.     Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna                                      0

# IV   Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem

11      Duże uszkodzenia                                                                                        30

12      Małe uszkodzenia                                                                                         10

13       Brak                                                                                                                0

# V    Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

14.        Wyrób jest przedmiotem jakiś prac                                                              15

- Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony

na uszkodzenia (do wysokości 2m)                                                             10

16.        Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne                                           10

17.        Wyrób narażony na wstrząsy i drgania                                                         10

- Wyrób narażony na działanie czynników

atmosferycznych (na zewnątrz budynku)                                                     10

19.        Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza                             10

20.        Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne                                            0

## VI    Wykorzystanie pomieszczenia

21.       Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców                                      35

22.       Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób                30

23.       Czasowo wykorzystywane pomieszczenie                                                   20

24.       Rzadko wykorzystywane pomieszczenie                                                     10

VII    Usytuowanie wyrobu

25.     Bezpośrednio w pomieszczeniu                                                                     30

- Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem

lub innym pokryciem                                                                                      25

27.      W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)                   25

28.      Za zawieszonym szczelnym sufitem, lub innym pokryciem

ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem

wentylacyjnym                                                                                            10

* zakreślić prawidłowe