PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : 	INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ	/ETAP I

ADRES INWESTYCJI :	 PIOTRKÓW TRYB. MIEJSKI OSRODEK KULTURY

INWESTOR :	MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w PIOTRKOWIE TRYB.

ADRES INWESTORA : 	97-300 PIOTRKÓW TRYB. AL. 3 MAJA 12/14

BRANŻA :	instal.

sporządził :

DATA OPRACOWANIA : 	10/2009

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

Data opracowania

10/2009

Dokument został opracowany przy pomocy programu

NORMA PRO

w wentyl MOK 	TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | ko | kz | Z | RAZEM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ETAP I chłodzenie powietrza wentylacyjnego sali teatralnej i foyer |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ETAP II A wentylacja małej sali teatralnej |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ETAP II B wentylacja sali ćwiczeń baletowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ETAP II C chłodzenie powietrza wentylacyjnego małej sali teatralnej i Sali prób baletowych |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie:

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.22

| Lp | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (4 x 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ETAP I chłodzenie powietrza wentylacyjnego sali teatralnej i foyer |  |  |  |  |
| 1 d.1 | Agregat skraplający ; wydajność chłodnicza Q= 67,15 kW /przy temp. odparowania 6^C i powietrza 35^C/ dwa stopnie wydajności czynnik chłodniczy R 410A pobór mocy elektrycznej 23,1kW masa 684kg wymiary 2450*1100*1606mm Wyposażenie: wyłącznik główny połączony z zamkiem drzwi szafy elektrycznej, szafa sterownicza z kompletem automatyki , grzałka karteru sprężarki, wyłącznik różnicowo ciśnieniowy, 2 zawory rozprężne 2 sprężarki spiralne pracujące w układzie tandem | kpl | 1.00 |  |  |
| 2 d.1 | Chłodnica dwusekcyjna o mocy 75kW | kpl | 1.00 |  |  |
| 3 d.1 | Zawory kulowe 28mm PN 40 | szt. | 2.00 |  |  |
| 4 d.1 | Zawory kulowe 18mm PN 40 | Szt. | 2.00 |  |  |
| 5 d.1 | Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach /lut twardy | m | 30.00 |  |  |
| 6 d.1 | Rurociągi o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach na budynkach/lut twardy | m | 30.00 |  |  |
| 7 d.1 | Próby szczelności instalacji miedzianych w budynkach | m | 30.0+30.0 = 60.000 |  |  |
| 8 d.1 | Izolacja paroszczelna grr. 30mm do inst. chłodniczej | m2 | 5.40 |  |  |
| 9 d.1 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej | szt. | 8.00 |  |  |
| 10 d.1 | Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. | Szt. | 8.00 |  |  |
| 11 d.1 | Freon R410A | kg | 30.00 |  |  |
| 12 d.1 | Uruchomienie z próbami , regulacją, niezbędnymi pomiarami instalacji chłodzenia , z wykonaniem instrukcji obsługi | kpl | 1.00 |  |  |
| 13 d.1 | Uruchomienie z próbami , regulacją , niezbędnymi pomiarami instalacji wentylacji , z wykonaniem instrukcji obsługi | kpl | 1.00 |  |  |
| 14 d.1 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km | m3 | 0.4 |  |  |
|  | Razem dział: ETAP I chłodzenie powietrza wentylacyjnego sali teatralnej i foyer |  |  |  |  |

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.22