Załącznik nr 8

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

OPIS PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

==================================================================

Dostawa numerycznych baz danych w systemie GEO-INFO V dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wraz z dostawami oprogramowania i sprzętu do udostępniania (wymiany) danych.

Część I - Informacje wstępne

1. Informacje podstawowe

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa numerycznych baz danych w systemie GEO-INFO V dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wraz z dostawami oprogramowania i sprzętu do udostępniania (wymiany) danych. Dostawy zrealizowane zostaną w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”, część dotycząca miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa IV: społeczeństwo informacyjne, działanie IV.2E – usługi publiczne.

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących dostaw (w nawiasie podano klasyfikację według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV):

- dostarczenie numerycznej bazy danych mapy zasadniczej (38221000 – ID 2.5.3),

- archiwizację baz danych (72910000 – ID 2.5.5),

- dostarczenie bazy metadanych (38221000 – ID 2.5.1),

- aktualizację i integrację bazy danych ewidencji gruntów i budynków (30221000 – ID 2.5.4),

- dostarczenie oprogramowania Miejski Portal Geodezyjny (38221000 – ID 2.3.6),

- dostawę sprzętu teleinformatycznego (48820000 – ID 2.2.4).

Ponadto, w ramach realizowanego zamówienia wykonawca:

- Dostarczy dokumentację składającą się z:

- projektu techniczno – organizacyjnego wdrożenia,

- harmonogramów rzeczowo – finansowych,

- instrukcji dla administratorów i użytkowników w zakresie nowego oprogramowania,

- materiałów szkoleniowych.

- Dostarczy licencje na oferowane oprogramowanie,

- Dokona pełnego uruchomienia, skonfigurowania, testowania i wdrożenia całej dostarczanej i wykonanej infrastruktury teleinformatycznej (dotyczy sprzętu, oprogramowania/licencji, baz danych, użytkowników),

- Przeprowadzi szkolenia administratorom i końcowym użytkownikom systemu,

- Zapewni bezpłatną gwarancję i serwis gwarancyjny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają poszczególne punkty części II.

2. Wstępne założenia formalne i techniczne wdrożenia

Konieczność spełnienia podstawowych kryteriów stawianych dla projektów finansowanych z EFRR powoduje, że w realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający przyjmuje następujące założenia o charakterze formalnym:

- neutralności technologicznej – nie wskazuje się i nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii 
i oprogramowania (za wyjątkiem obowiązujących norm europejskich i krajowych oraz powszechnie stosowanych technologii o charakterze standardów),

- swobodnego (otwartego) dostępu – wynik realizacji zamówienia zapewnić ma możliwość współpracy i korzystania ze zbudowanej infrastruktury wszystkim zainteresowanym stronom, zarówno operatorom jak i użytkownikom, przy uwzględnieniu posiadanych uprawnień oraz przepisów prawa a także regulacji wewnętrznych Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

W zakresie wstępnych założeń technicznych przyjmuje się, że:

  - realizacja poszczególnych dostaw oparta zostanie o funkcjonujące w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oprogramowanie GEO-INFO V autorstwa firmy SYSTHERM,

  - w ramach dostaw informatycznych nastąpi integracja urządzeń z istniejącą infrastrukturą informatyczną Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na samym początku wdrożenia przedstawił szczegółową propozycję realizacji zadania w postaci projektu techniczno - organizacyjnego wdrożenia. Będzie on podlegał zaopiniowaniu oraz weryfikacji i akceptacji przez Zamawiającego.

Wszelkie zaproponowane przez Wykonawcę szczegółowe rozwiązania będą musiały zostać formalnie zaopiniowane oraz zaakceptowane i zatwierdzone przez Zamawiającego.

Realizując w ramach niniejszego zamówienia poszczególne dostawy baz danych, sprzętu i oprogramowania Wykonawca zobowiązany jest zrealizować wszystkie czynności techniczne, które okażą się niezbędne do uruchomienia systemu.

Ze względów bezpieczeństwa pełny dostęp do szczegółowych informacji i inne materiały potrzebne do realizacji zadania Wykonawca otrzyma po podpisaniu umowy (na pisemne żądanie, w terminie 2 tyg. od złożenia zapotrzebowania).

Wykonawca ma zwrócić wszelkie otrzymane materiały najpóźniej do dnia odbioru końcowego. Zarówno przekazanie jak i zwrot w/w materiałów nastąpi na podstawie pisemnych protokołów przekazania sporządzanych przez Wykonawcę.

3. Prawne aspekty realizacji przedsięwzięcia

Wśród przepisów o charakterze ogólnym odnoszących się do realizowanego zamówienia wymienić należy  m.in.:

- ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności pomiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 656 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883 z późn. zm.),

- ustawę z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 1999 Nr 11 poz. 95 z późn. zm.).

Natomiast wśród przepisów szczegółowych:

- ustawę z dnia 17 maja 2007 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027) wraz z przepisami wykonawczymi (m.in.: określającymi rodzaje materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny; dotyczącymi ewidencji gruntów i budynków),

- ustawę z dnia 04.03.2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. nr 76, poz. 489),

- dyrektywę INSPIRE (Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.) ustanawiającą infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej, wraz z powiązanymi z nią wcześniejszymi dyrektywami (w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, 
w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, o ochronie osób w związku 
z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu tych danych),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. 2001 Nr 80 poz. 866 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
26 sierpnia 1991r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zakładania 
i prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz uzgodnień 
i współdziałania w tym zakresie (Dz.U. Nr 83 poz. 376),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 29 marca 2001 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999r. (Dz.U. Nr 30 poz. 297) standardy techniczne dotyczące geodezji i kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie według wykazu:

    - Instrukcja O-1 Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych,

    - Instrukcja O-3 Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 
i kartograficznej 1992r,

    - Instrukcja O-4 Zasady prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

    - Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe 1983r.

    - Instrukcja techniczna G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu 1998r.

    - Instrukcja techniczna K-1 Mapa zasadnicza 1998r.

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
15 maja 1990r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych oraz przekazywania materiałów i informacji powstałych w wyniku tych prac do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 33 poz.195),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 17 maja 1999r. w sprawie określania rodzajów materiałów stanowiących Państwowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu. (Dz.U. Nr 49 poz. 493),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego i uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. (Dz. U. 37 poz. 333),

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych (Dz. U. nr 84 poz. 911),

- rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz. U nr 141 poz. 1368).

Dodatkowe instrukcje i wytyczne techniczne

- - instrukcja GEO-INFO V.

Zastosowane przez Wykonawcę konkretne rozwiązania techniczne (sprzętowe, informatyczne 
i teleinformacyjne) mają być zgodne z ww. aktami prawnymi. Dodatkowo mają one także brać pod uwagę wymagania stawiane przez następujące przepisy ogólne oraz szczegółowe przepisy wykonawcze dotyczące polityki informatyzacji naszego kraju:

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 i Nr 273 poz. 2703 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204  z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 Nr 126 poz. 1068 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 19 października 2005 r. w sprawie testów akceptacyjnych oraz badania oprogramowania interfejsowego i weryfikacji tego badania – art.21 ust. 6 pkt 1-5 ustawy (Dz. U. 2005 Nr 217 poz. 1836 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U. 2005 Nr 214 poz. 1781 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. 2007 nr 10 poz. 68 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych – art. 18 pkt 1 ustawy (Dz. U. 2005 Nr 212 poz. 1766 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych z rejestru publicznego – art. 15 ust. 3 ustawy (Dz. U. 2005 Nr 205 poz. 1692 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Informatyzacji z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania i udostępniania danych z Krajowej Ewidencji Systemów Teleinformatycznych i Rejestrów Publicznych – art. 20 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy (Dz. U. 2005 Nr 200 poz. 1655 z późn. zm.).

4. Zarządzanie projektem.

Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia zastosuje po swojej stronie metodykę prowadzenia projektów PRINCE2.

Zamawiający wymaga opracowania przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego wdrożenia praktycznego zastosowania wybranej metodyki oraz wdrożenia procedur zarządzania projektem adekwatnych 
do realizowanego przedsięwzięcia. Szczegółowy zakres i opis tych procedur znaleźć się ma w Projekcie Techniczno – organizacyjnym wdrożenia przygotowanym przez Wykonawcę na początku wdrożenia oraz ma być zaopiniowany i zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Wykonawca powoła po swojej stronie Kierownika wdrożenia.

Kierownik ze strony Wykonawcy realizował będzie następujące zadania:

- Podejmowanie decyzji operacyjnych oraz odpowiedzialności za wykonanie zadań Wykonawcy zgodnie ze specyfikacjami, harmonogramem i budżetem ustalonymi w Umowie,

- Przygotowanie okresowych raportów dotyczących postępów prac projektowych, które złożone zostaną Kierownikowi Projektu, a ten przedstawi je Komitetowi Sterującemu do przyjęcia,

- Zapewni koordynację pracy Zespołu Wdrożeniowego Wykonawcy,

- Odpowiadał będzie za realizację procedur zarządzania projektem i zarządzania zmianami,

- Będzie odpowiedzialny za wdrażanie zaleceń Komitetu Sterującego, w zakresie, w jakim dotyczą one obowiązków Wykonawcy,

- Będzie upoważniony do składania wniosków o zmianę,

- Będzie rozpatrywał wnioski o zmianę oraz będzie podejmował decyzje w ramach swoich kompetencji,

- Będzie upoważniony do podpisywania w imieniu Wykonawcy wszelkich Protokołów określonych w Umowie.

- Wykonawca projektu zorganizuje w swojej siedzibie Biuro Projektu, 
w ramach realizacji swoich zadań.

5.  Szczegóły dotyczące odbiorów.

  - Wykonawca realizuje prace Etapami zgodnie z projektem techniczno – organizacyjnym wdrożenia.

  - Każdy z etapów odbioru będzie przeprowadzony w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia prac do odbioru; Czasu dokonywania odbioru przez Zamawiającego nie wlicza się w ramach naliczania Wykonawcy kar umownych z tytułu nieterminowej realizacji zamówienia.

  - Wykonawca zgłasza do odbioru poszczególne Etapy (również etapy płatnicze), po ich wykonaniu, na następujących zasadach:

    - Wykonawca zgłasza pisemnie dany Etap do odbioru w siedzibie Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru u Zamawiającego, wraz z podpisanym „Oświadczeniem o należytym wykonaniu prac" następującej treści: Oświadczam, że zgłaszane do odbioru prace zostały wykonane należycie i dołożyłem wszelkich starań, aby nie było wad w realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia w zakresie wszystkich aspektów szczegółowych i drobiazgowych została przeprowadzona rzetelnie i kompletnie.

    - Wykonawca wraz ze zgłoszeniem odbioru przedkłada Zamawiającemu niezbędne powstałe w ramach realizacji danego Etapu załączniki oraz szczegółowe sprawozdanie techniczne.

  - Odpowiedzialnymi za dokonanie odbioru poszczególnych etapów prac są:

    - Kierownik Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru lub wyznaczeni przez niego pracownicy,

    - Kierownik Referatu Informatyki w przypadku dostawy – wdrożenia infrastruktury teleinformatycznej lub wyznaczeni przez niego pracownicy.

  - Osoba odpowiedzialna za odbiór sporządza protokół odbioru danego Etapu, w którym stwierdza, czy dany Etap nadaje się do przyjęcia czy nie:

    - Jeżeli zdaniem Zamawiającego dany Etap nadaje się do przyjęcia, Zamawiający akceptuje protokół odbioru i opisuje kwoty należności dla Wykonawcy za realizację tego Etapu (ewentualnie pomniejszoną o wysokość naliczonych kar umownych); jeżeli dany Etap był już wcześniej objęty odbiorem, w ramach którego stwierdzono, że Etap nie nadaje się do przyjęcia, w protokole należy również opisać ilość i daty protokołów z poprzednich odbiorów,

    - Jeżeli dany Etap nie nadaje się do przyjęcia (tzn. znaleziono co najmniej jedną usterkę dotyczącą jakości wykonywanych prac uniemożliwiających pracę z powstałymi zbiorami) Zamawiający zamieszcza w protokole treść wyników przeprowadzonego odbioru oraz ocenę należytości wykonania zamówienia; Wykonawca jest zobowiązany do powtórnego sprawdzenia całości zbiorów.

    - Jeżeli dany Etap był już wcześniej objęty odbiorem, w ramach którego stwierdzono, że Etap nie nadaje się do przyjęcia, Zamawiający w protokole opisuje również ilość i daty protokołów z poprzednich odbiorów.

  - Protokoły odbioru Etapów Wykonawca odbiera w siedzibie Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru u Zamawiającego.

  - W przypadku nie zgadzania się Wykonawcy z treścią protokołu odbioru danego Etapu, Wykonawca może odnieść się do treści tego protokołu w ramach powtórnego zgłoszenia danego Etapu do odbioru.

  - Niezwłocznie po odbiorze wszystkich Etapów, Wykonawca zgłasza prace do odbioru końcowego; wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przedkłada wykaz odebranych Etapów wraz z datami odbiorów.

  - Odbioru końcowego prac dokonuje na następujących zasadach:

    - Zamawiający jest zobowiązany do przeprowadzenia odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę.

    - Zamawiający sprawdza przedłożone przez Wykonawcę wykazy odebranych Etapów i zgłoszonych wad oraz sprawdza obliczenie wielkości kar umownych i stwierdza poprawność przedłożonych dokumentów bądź wykazuje błędy, które Wykonawca ma usunąć.

    - Wyniki odbioru końcowego Zamawiający zamieszcza w Protokole Końcowego;

    - Protokół Końcowego Odbioru Wykonawca odbiera w siedzibie Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru u Zamawiającego.

    - W przypadku nie zgodzenia się Wykonawcy z treścią Protokołu Końcowego Wykonawca może wnieść zarzuty co do treści tego protokołu w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

Część II – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. PROJEKT TECHNICZNO - ORGANIZACYJNY WDROŻENIA.

Projekt techniczno – organizacyjny wdrożenia ma zawierać co najmniej:

- Pełny harmonogram wdrożenia, w tym:

  - listę terminów realizacji poszczególnych czynności i dostaw,

  - listę procedur w ramach wdrożenia wymagających działania Zamawiającego, to jest: wydawanie materiałów źródłowych, udostępnianie sal szkoleniowych, realizacji odbioru etapów wdrożenia oraz odbioru końcowego (m.in. terminy: zgłoszeń do odbioru, weryfikacji przez Zamawiającego, wprowadzania ewentualnych poprawek przez Wykonawcę, podpisania protokołów odbioru, wystawiania faktur, itd.), inne.

  - terminy montażu, instalacji i testowania dostarczanego sprzętu oraz oprogramowania

Harmonogram o którym  mowa w niniejszym punkcie  musi zostać ściśle dostosowany do harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu IRSIP. W załączniku nr 6 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia znajduje się harmonogram realizacji poszczególnych dostaw.

- Uszczegółowiony harmonogram rzeczowo-finansowy wdrożenia ściśle dostosowany do harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu IRSIP. Harmonogram realizacji poszczególnych dostaw zgodny z harmonogramem rzeczowo – finansowym projektu IRSiP  przedstawiony został w załączniku nr 6 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.

- Specyfikację techniczną poszczególnych dostaw.

- Określenie stosowanej metodyki, ustalenie wzorców dokumentów, procedur komunikacji, obiegu dokumentów, procedur kontrolnych, testów, procedur odbioru prac.

- Określenie składu zespołów wdrożeniowych, wyszczególnienie zadań, podział wdrożenia na etapy i fazy.

- Procedury realizacji poszczególnych  dostaw zapewniające ciągłość pracy 
Urzędu Miasta, zawierające w szczególności:

  - sposób udostępniania funkcjonujących w Urzędzie Miasta baz danych oraz materiałów,

  - sposób powiązania zbiorów danych realizowanych w kolejnych etapach zamówienia, z bazami danych funkcjonującymi w Urzędzie Miasta,

  - sposób prowadzenia baz danych bezpośrednio powiązanych z realizowanym projektem, zapewniający ciągłość pracy Urzędu Miasta.

- Opis proponowanego do zastosowania oprogramowania Miejski Portal Geodezyjny.

W przypadku zastosowania oprogramowania gotowego, co najmniej:

  - nazwę i wersję produktu i producenta,

  - rok produkcji (wydania),

  - ogólny opis zakresu funkcjonalności,

  - rodzaj oferowanej licencji, okres jej ważności oraz sposób przedłużenia,

  - sposób integracji z funkcjonującą w Urzędzie Miasta infrastrukturą informatyczną,

W przypadku proponowanego do opracowania oprogramowania dedykowanego (autorskiego Wykonawcy) co najmniej:

- szczegółowy zakres funkcjonalny jego działania,

- zastosowana technologia oraz środowisko programistyczne,

- rodzaj oferowanej licencji oraz okres jej ważności,

- sposób integracji z funkcjonującą w Urzędzie Miasta infrastrukturą informatyczną,

- inne istotne informacje dotyczące użytkowania.

- Wskazanie i opis proponowanego do dostarczenia sprzętu informatycznego, w tym co najmniej:

  - nazwę i wersję produktu i producenta,

  - rok produkcji,

  - parametry techniczne urządzeń,

  - dostarczane w zestawie oprogramowanie (np.: system operacyjny, aplikacje i inne) i jego krótki opis,

  - inne istotne informacje dotyczące użytkowania.

- Opis proponowanego zakresu oraz harmonogram szkoleń dla administratorów i użytkowników końcowych.

- Uszczegółowienie mechanizmów zgłaszania i usuwania usterek i awarii wdrożonych rozwiązań.

Projekt techniczno – organizacyjny wdrożenia opracowany będzie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym, podlegał będzie weryfikacji przez Zamawiającego  i będzie wymagał pełnej akceptacji Zamawiającego.

Szczegółowość opracowania Projektu technicznego wdrożenia umożliwiać ma Zamawiającemu na każdym etapie realizacji zamówienia weryfikację ilościową i jakościową realizowanych przez Wykonawcę prac w zakresie dostarczanych produktów.

Opracowany przez Wykonawcę Projekt techniczny wdrożenia przekazany zostanie w formie papierowej (cztery egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD w formacie MS Word i PDF w 2 egzemplarzach.

Każda wersja/zmiana Projektu technicznego wdrożenia powinna być opisana kolejnym numerem, datą wykonania/zatwierdzenia oraz informacją o przyczynie wniesienia zmian.

# 2. DOSTARCZENIE NUMERYCZNEJ BAZY DANYCH MAPY ZASADNICZEJ.

2.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dostawa numerycznej bazy danych o treści mapy zasadniczej w oparciu o materiały źródłowe zgromadzone w:

- Miejskim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym,

- Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej,

- Jednostkach branżowych – gestorach sieci,

Całość opracowania zostanie wykonana w systemie GEO-INFO V wykorzystującym do gromadzenia i zarządzania informacją relacyjną bazę w standardzie SQL. Zakres tematyczny numerycznej mapy zasadniczej zgodny będzie z wymogami określonymi w instrukcji technicznej K-1 z 1998r. – Mapa zasadnicza.

Podstawowym celem ww. opracowania jest efektywniejsze wykorzystanie 
i zarządzanie informacją znajdującą się w MZGiK poprzez zmianę sposobu prowadzenia mapy zasadniczej tj. przejścia od postaci analogowego podkładu mapowego do postaci cyfrowej 
o treści i formie zgodnej z aktualnym stanem obiektów zapisanych w relacyjnej bazie SQL.

2.2 Charakterystyka obiektu.

Obszar opracowania: Miasto Piotrków Trybunalski

- powierzchnia 6724 ha w tym:

grunty zabudowane i zurbanizowane	1798 ha

grunty rolne, leśne i pozostałe		4926 ha

- ilość sekcji mapy zasadniczej w skali 1:500   657  sztuk

- ilość obrębów ewidencyjnych  46

- ilość działek ewidencyjnych    24371

- ilość budynków   21390

2.3 Charakterystyka mapy zasadniczej.

Mapa zasadnicza prowadzona jest jako zbiór analogowych matryc i pierworysów, które są aktualizowane na bieżąco.

Prace związane z tworzeniem numerycznej  mapy zasadniczej w programie EWMAPA zapoczątkowane zostały w 1995 roku.  W początkowym etapie zinformatyzowano całą treść ewidencyjną mapy zasadniczej. Od  2002 roku  rozpoczęto stopniowe wprowadzanie wszystkich treści mapy zasadniczej na podstawie bieżących robót geodezyjnych. W 2008 roku  dokonano konwersji istniejących treści mapy zasadniczej z programu  EWMAPA do systemu GEO-INFO V.

Stopień zinformatyzowania treści mapy zasadniczej przed zmianą oprogramowania.

  - Ewidencja gruntów i budynków  - 100% pokrycia:

  - baza działek utworzona w 1995 r  aktualizowana na bieżąco,

  - baza klasoużytków utworzona w 1996 r  aktualizowana na bieżąco,

  - warstwy budynków utworzone w 1996 r , zobiektowane w 2005 r w trakcie zakładania   ewidencji budynków, aktualizowane na bieżąco,

  - baza punktów adresowych utworzona w 2002 r  aktualizowana na bieżąco.

  - Zagospodarowanie - ok. 70% pokrycia, warstwy uzupełniane od 2002 r na podstawnie bieżących robót geodezyjnych.

  - Komunikacja - ok. 70% pokrycia, warstwy uzupełniane od 2002 r na podstawnie bieżących robót geodezyjnych.

  - Topografia - ok. 40% pokrycia, warstwy uzupełniane od 2002 r na podstawnie bieżących robót geodezyjnych,

  - Zud - 100% pokrycia, warstwy uzupełniane od 2006 r na podstawie projektów uzgadnianych w ZUDP.

  - Uzbrojenie:

  - sieć wodociągowa, kanalizacyjna, ciepłownicza - 100% pokrycia, warstwy uzupełniane od 2002 r , w 2005 r uzyskano pełne pokrycie na podstawie materiałów archiwalnych i wektoryzacji rastra mapy zasadniczej, aktualizowane na bieżąco,

  - sieć energetyczna, telefoniczna, gazowa, inna - 30% pokrycia, warstwy uzupełniane od 2002 r na podstawnie bieżących robót geodezyjnych.

- Kolorowe rastry o rozdzielczości 400 dpi  pozyskane z pierworysów mapy zasadniczej  w 2001 r.

- Kolorowe rastry o rozdzielczości 200 dpi pozyskane z matryc nakładki R w 2005 r.

2.4 Opis stanu istniejącego.

Istniejące w MODGIK zbiory danych mapy zasadniczej powstały w trybie konwersji z systemu EWMAPA do systemu  GEO-INFO V Mapa w 2008 r. Konwersja obiektów ewidencyjnych dokonana została z zachowaniem standardu systemu GEO-INFO V i aktualizowana jest na bieżąco, natomiast brak obiektowego tworzenia pozostałej treści numerycznej mapy zasadniczej w systemie EWMAPA, a także sam proces konwersji spowodowały, że przekonwertowane zbiory danych nie są zgodne ze standardami systemu GEO-INFO V Mapa  i nie są aktualizowane od 2008 r.

Istniejąca baza zawiera szereg nieprawidłowości, w tym:

- błędy topologiczne - obiekty liniowe i powierzchniowe przecinają się, brak wspólnych  wierzchołków;

- nieprawidłowo zdefiniowane osie odcinków przewodów - obiekty osi odcinków przewodów są podzielone na krótkie odcinki między punktami definicji ich przebiegu;

- brak relacji między obiektami - zgodnie z zasadami systemu GEO-INFO V Mapa między obiektami należy tworzyć relacje logiczne np. obiekty stowarzyszone z budynkiem tj. m.in. schody należy powiązać za pomocą relacji z budynkiem, podobnie w przypadku uzbrojenia terenu np. latarnię z podporą, właz ze studzienką/komorą itp.;

- błędne kody obiektów GSLELI według GEO-INFO V Mapa - elementy liniowe, które powstały w wyniku konwersji bazy zamiast takich obiektów jak: osie odcinków przewodów w obrysie, schody, studzienki, skarpy, komory itd.;

- sieci napowietrzne zdefiniowane jako – kierunek linii napowietrznej, zamiast osi odcinka przewodu na podporach;

- obiekty zdefiniowane na punktach graficznych (x,y) według GEO-INFO V Mapa - budynki, obiekty uzbrojenia podziemnego oraz obiekty sytuacyjne oparte są na punktach graficznych, punkty te należy zmienić na obiekty pełnoinformacyjne;

- brak lub nieprawidłowe atrybuty obiektów - w obiektach uzbrojenia podziemnego brak jest m.in. informacji dotyczących: statusu, funkcji, przebiegu przewodu oraz ich liczby. Rzędne znajdujące się w rekordach punktów pomiaru wysokości przewodów wpisane są w większości przepadków w nieprawidłowym polu, a także brak jest rzędnych w rekordach włazów (wpisane zostały w rekordach punktów pomiaru wysokości). W rekordach brak jest również informacji dotyczących położenia obiektów (miejscowość, ulica, numer porządkowy).

- nieprawidłowe opisy nawierzchni (niezgodne z instrukcją K-1) – np. j. żwir, kostka, j. szlaka, tłuczeń i inne.

- niepełna redakcja bazy numerycznej mapy zasadniczej.

Współrzędne obiektów mapy zasadniczej zapisane są w układzie „1965”, poziom odniesienia „Kronsztadt 60”. Punkty osnowy geodezyjnej maja określone ponadto współrzędne w układzie „2000”.

2.5 Wdrożenie dostawy.

Dostawa obejmie bazę numerycznej mapy zasadniczej w systemie GEO-INFO V Mapa o pełnej treści zgodnie z instrukcją techniczną K-1 spełniającą  wszelkie standardy tego systemu.

Baza numerycznej mapy zasadniczej spełniać musi następujące kryteria:

- aktualności - wprowadzone zostaną obiekty z operatów jednostkowych mapy zasadniczej gromadzonych w MODGiK od czasu konwersji z systemu EWMAPA;

- kompletności - w zakresie zgodności treści numerycznej mapy zasadniczej z matrycami map analogowych;

- poprawności w zakresie:

- zgodnego z systemem GEO-INFO V Mapa oraz instrukcją techniczną K-1 zdefiniowania obiektów;

- topologii obiektów;

- wymaganych relacji między obiektami;

- prawidłowo uzupełnionych atrybutów;

- uzgodnionych styków między obrębami ewidencyjnymi;

- redakcji mapy;

- innych kryteriów wynikających z instrukcji geodezyjnych – K-1, G-5, G-7 w zakresie uzgodnionym z MODGiK.

- poprawie w istniejącej bazie GEO-INFO V Mapa w MODGIK powstałej w trybie konwersji z systemu EWMAPA podlegają wszystkie obiekty,

- docelowym układem współrzędnych mapy zasadniczej będzie układ „2000”.

2.6 Źródła pozyskania danych

Podstawowym źródłem utworzenia obiektowej bazy numerycznej mapy zasadniczej jest baza GEO-INFO V.

Uzupełnienie brakującej treści nastąpi na podstawie:

- operatów jednostkowych mapy zasadniczej gromadzonych w MODGiK od czasu konwersji z systemu EWMAPA;

- materiałów archiwalnych dotyczących pomiaru sieci gazowej, którą należy wprowadzić na podstawie pomiaru bezpośredniego

- źródłem pozostałej treści numerycznej mapy zasadniczej będą dane graficzne pozyskane w drodze wektoryzacji  skalibrowanych kolorowych skanów pierworysów (aktualność 2001 r.),

Inne materiały źródłowe:

- operaty archiwalne,

- skalibrowane aktualne matryce mapy zasadniczej,

- pliki w formacie PDF zawierające skany operatów państwowego zasobu geodezyjnego,

- pliki ze współrzędnymi pikiet,

- ortofotomapa,

- analogowe sekcje mapy zasadniczej,

- numeryczny model terenu.

Jako materiał pomocniczy Wykonawca otrzyma bazę mapy numerycznej w systemie EWMAPA.

Skanowanie map zasadniczych należy przeprowadzić z rozdzielczością 400 dpi dla matryc monochromatycznych lub 300 dpi dla kolorowych pierworysów. Pliki należy zapisać w standardzie TIF z kompresją oraz dodatkowo w formacie JPG. Należy stosować wpasowanie rastra w oparciu o transformację Helmerta w kolejnych oczkach siatki kwadratów mapy zasadniczej.

2.7 Budowa bazy numerycznej mapy zasadniczej.

Baza mapy zasadniczej wykonywana będzie etapami w rozbiciu na poszczególne obręby ewidencyjne.

Szczegóły dotyczące:

- udostępniania poszczególnych danych przez Zamawiającego,

- sposobu prowadzenia w trakcie wdrożenia: mapy zasadniczej, mapy ewidencyjnej oraz nakładki zasadniczej „R” – realizacyjne uzgodnienia projektowe, zapewniającego ciągłość wykonywania zadań przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- harmonogramu dostaw bazy mapy zasadniczej dla poszczególnych obrębów ewidencyjnych,

zawarte zostaną w projekcie techniczno – organizacyjnym wdrożenia sporządzonym przez Wykonawcę o którym mowa w punkcie 1 szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Należy przyjąć założenie, że w trakcie realizacji dostawy MODGiK aktualizował będzie:

- obiekty ewidencji gruntów i budynków,

- obiekty nakładki „R” – realizacyjne uzgodnienia projektowe,

- warstwy adresowe.

Pozostałe treści mapy zasadniczej aktualizowane będą przez Wykonawcę prac na podstawie opracowań geodezyjnych i kartograficznych przedkładanych do zasobu przez cały okres realizacji zamówienia.

Wykonawca pracy dokona aktualizacji nakładki „R” – realizacyjne uzgodnienia projektowe poprzez przeniesienie do historii obiektów, które zostały wybudowane i zinwentaryzowane.

W ramach prac wstępnych Wykonawca dokona poprawy definicji budynków ewidencyjnych w bazie GEO-INFO V Mapa dla całego miasta tj. zmiany punktów graficznych stanowiących narożniki budynków ewidencyjnych na obiekty punktowe pełnoinformacyjne (GEPINN) i wykona kontrolę oraz poprawę topologii budynków ewidencyjnych. Realizując prace związane z dostawą bazy numerycznej mapy zasadniczej dla poszczególnych obrębów Wykonawca w pierwszej kolejności dokona aktualizacji operatami mapy zasadniczej zgromadzonymi w zasobie MODGiK od czasu konwersji bazy z systemu EWMAPA. Kolejną czynnością będzie wykonanie kontroli zgodności treści numerycznej mapy zasadniczej z matrycami map analogowych. Brakujące w danych źródłowych elementy bazy numerycznej mapy zasadniczej zostaną wprowadzone drogą digitalizacji ekranowej skanów pierworysów i matryc mapy zasadniczej za wyjątkiem obiektów o podwyższonej dokładności wskazanych przez Zamawiającego, które to obiekty zostaną wprowadzone analitycznie na podstawie szkiców polowych. Do obiektów o podwyższonej dokładności należeć będą elementy sieci gazowej.

Baza numerycznej mapy zasadniczej przekazywana przez Wykonawcę wykonana będzie w układzie współrzędnych „1965”. Wykonawca zapewni możliwość udostępniania przez MODGiK danych z bazy numerycznej mapy zasadniczej w układzie „2000”. Ostateczne przeliczenie bazy numerycznej mapy zasadniczej z układu „1965” do układu „2000” należy wykonać dla całego miasta dopiero po zakończeniu prac związanych z jej budową w systemie GEO-INFO V Mapa dla wszystkich obrębów.

2.8 Zasady wprowadzania obiektów do bazy Geo-Info V.

- Ogólne zasady wprowadzania obiektów.

1.1. Obiekty należy wprowadzać zgodnie z instrukcją techniczną K-1 oraz zasadami systemu Geo-Info V dla map w skali 1:500.

1.2. Dla nowych obiektów wprowadzanych do bazy należy przyjąć systematykę MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim.

1.3. Nazwę miasta oraz nazwy ulic i placów należy wpisywać zgodnie ze słownikiem Geo-Info V udostępnionym przez MODGiK w Piotrkowie Trybunalskim.

1.4. Pole Miejscowość należy uzupełniać w każdym obiekcie.

1.5. Istniejące w bazie obiekty w przypadku dezaktualizacji podlegają usunięciu (nie należy kasować obiektów).

1.6. Informacje uzupełniane w rekordach obiektów należy wpisywać zgodnie z poniższą tabelą:

| Pole | Opis |
| --- | --- |
| Systematyka | Przyjąć systematykę założoną przez MODGiK |
| Numer | System wypełnia automatycznie zgodnie z zasadami Geo-Info V. W rekordach budynków ewidencyjnych wpisywać numer ewidencyjny. |
| Numer inny | W rekordach obiektów punktowych (sytuacyjno- wysokościowych oraz uzbrojenia) uzupełnia wpisując numer pikiety za szkiców polowych. W rekordach punktów poziomej oraz wysokościowej osnowy geodezyjnej wpisywać numer punktu. |
| Numer zasobu lub KERG | Wpisywać pod numerem KERG np. 1560-262/2008 |
| Numer szkicu | Numery szkiców wpisywać zgodnie z zasadami MODGiK tj. do sekcji mapy zasadniczej w układzie 1965.1 np. 1560.2143-43 |
| Data pozyskania danych | Wpisywać zgodnie z zasadami Geo-Info V (rrrr-mm-dd) np. 2008-11-12 |
| Identyfikator branżowy | Nie należy uzupełniać |
| Miejscowość | Urzędowa nazwa : Piotrków Trybunalski Pole Miejscowość jest obligatoryjne dla wszystkich obiektów. |
| Ulica | Uzupełniać nazwy ulic zgodnie ze słownikiem Geo-Info V. Pozostawić puste dla punktów: GSPINN, GEPINN, a także uzbrojenia terenu tj. punkty załamania, pomiaru wysokości, wejścia do budynku(inne niż studzienki, komory, armatura, urządzenia itp.) |
| Numer porządkowy | Pozostawić puste dla punktów: GSPINN, GEPINN, a także uzbrojenia terenu tj. punkty załamania, pomiaru wysokości, wejścia do budynku(inne niż studzienki, komory, armatura, urządzenia itp.) |
| _Uwagi | Wpisywać istotne informację znajdujące się na szkicu polowym dotyczące danego obiektu |

2. Zmiany

2.1. Obiekty wynikające z bieżących opracowań geodezyjnych i kartograficznych, należy wprowadzać  do bazy Geo-Info V w trybie zmiany (GEZZG5 – Ewidencja zmian obiektów G-5 lub GEZZMN -Ewidencja zmian obiektów).

2.2. Zmianę należy zakładać oddzielnie dla każdej roboty geodezyjnej (KERG-u).

2.3. W polu Modyfikacja niezablokowanych należy uzupełnić – TAK, w polu Aktualizacja KERG należy uzupełnić – NIE.

3. Roboty geodezyjne

3.1. W ramach aktualizacji bazy Geo-Info V Wykonawca prac nie będzie wprowadzał obiektów – Robota geodezyjna.

4. Zasięgi zasobów geodezyjnych

4.1. W ramach aktualizacji bazy Geo-Info V Wykonawca prac nie będzie wprowadzał obiektów – Zasięg zasobu geodezyjnego.

5. Osnowa pozioma

5.1. Do bazy należy wprowadzać punkty poziomej osnowy podstawowej I klasy – GSOPP1, szczegółowej II klasy – GSOPS2, szczegółowej III klasy – GSOPS3 oraz pomiarowej GSOPGM (trwale stabilizowane).

5.2. Pole Numer system Geo-Info V uzupełni automatycznie w ramach jednostki rejestrowej.

5.3. W rekordach punktów osnowy poziomej w polu Numer zasobu lub KERG wpisywać należy numer operatu, w którym osnowa została założona oraz obliczona.

5.4. Numery punktów należy wpisywać w polu Numer inny.

6. Osnowa wysokościowa

6.1. Do bazy należy wprowadzać punkty wysokościowej osnowy podstawowej I klasy – GSOWP1, podstawowej II klasy – GSOWP2, szczegółowej III klasy – GSOWS3.

6.2. Pole Numer system Geo-Info V uzupełni automatycznie w ramach jednostki rejestrowej.

6.3. W rekordach punktów osnowy wysokościowej w polu Numer zasobu lub KERG wpisywać należy numer operatu, w którym osnowa została założona oraz obliczona.

6.4. Numery punktów należy wpisywać w polu Numer inny.

7. Obiekty ewidencji gruntów i budynków

7.1. Działki

7.1.1. Do bazy należy wprowadzać działki oraz punkty graniczne z pomiaru na osnowę geodezyjną.

7.1.2. W definicji działek znajdować się muszą punkty graniczne z uwzględnieniem ich kategorii np. GEPPGD - Punkt graniczny działki, GEPPGO - Punkt graniczny obrębu, GEPPGG - Punkt graniczny gminy itp.

7.1.3. W rekordach działek w polu Numer należy uzupełniać numery działek.

7.1.4. W rekordach działek należy uzupełniać pole Powierzchnia z ewidencji (w ha), Numer zasobu lub KERG, Miejscowość, Ulica oraz Numer porządkowy.

7.1.5. W rekordach punktów granicznych w polu Numer należy uzupełniać numery punktów nadawane przez MODGiK, natomiast w polu Oznaczenie w materiale źródł. należy uzupełniać numery wpisane w operatach prawnych.

7.2. Klasoużytki

7.2.1. Klasoużytki należy wprowadzać jako GESKLU - Klasoużytek

7.2.2. Jako wierzchołki klasoużytków należy wprowadzać punkty GEPINN.

7.2.3. W przypadku, gdy wierzchołek klasoużytku znajduje się w punkcie granicznym należy przyjąć punkt graniczny (nie należy wprowadzać punktu GEPINN).

7.2.4. W przypadku terenów wyłączonych z klasyfikacji należy uzupełniać tylko pole Sposób zagospodarowania np. B, Bp, N itp. (nie należy uzupełniać pola Oznaczenie użytku oraz Oznaczenie klasy bonitacyjnej).

7.3. Budynki

7.3.1. Do bazy należy wprowadzać budynki z pomiaru na osnowę geodezyjną.

7.3.2. Jako narożniki budynków należy wprowadzać punkty GEPINN.

7.3.3. W przypadku, gdy wierzchołek budynku znajduje się w punkcie granicznym należy przyjąć punkt graniczny (nie należy wprowadzać punktu GEPINN).

7.3.4. W rekordzie budynku należy uzupełniać następujące pola: Metoda pozyskania danych, Numer zasobu lub KERG, Numer szkicu, Funkcja budynku, Liczba kondygnacji (uzupełniać również dla liczby kondygnacji równej 1.0), Typ budynku, Kod adresowy (jeżeli adres ustalono), Miejscowość, Ulica oraz Numer porządkowy.

7.3.5. Do budynków należy dołączać za pomocą relacji: schody, zasięgi nawisów budynków, przejazdy pod budynkami, świetliki, podpory (słupów nośnych), rampy, tarasy lub werandy.

7.3.6. Do definicji obrysu budynków nie należy włączać punktów GEPINN znajdujących się na prostej (ścianie budynku) stanowiących narożniki takich obiektów jak: świetliki, rampy, tarasy lub werandy.

7.3.7. Funkcję budynków będących w trakcie budowy należy przyjmować jako x – Nieokreślony wpisując w polu Uwagi – budynek w trakcie budowy.

7.3.8. Geometrię budynku należy rozpocząć od ściany równoległej do ulicy z uwagi na to, że numer porządkowy usytuowany będzie wtedy od strony ulicy.

7.3.9. Części budynków różniące się liczbą kondygnacji należy wprowadzać jako bloki budynków GESBLO. W rekordzie budynku GESBZO w polu Liczba kondygnacji należy wpisywać najwyższą liczbę kondygnacji. Bloków budynków nie należy dołączać za pomocą relacji do budynków.

7.3.10. Dla wiat GESBWT należy wprowadzać podpory (słupa nośnego), dopuszcza się wprowadzanie wiat bezpośrednio opartych na podporach (słupa nośnego).

7.3.11. Numery porządkowe w zasadzie należy uzupełniać w rekordzie obiektu natomiast w przypadku, gdy budynek ma dwa numery porządkowe (skrzyżowanie ulic) do bazy należy wprowadzić dodatkowo GEPADR - Punkt adresowy -2.5 1.8 1.8 1.5. Obiekt ten należy połączyć za pomocą relacji z budynkiem.

8. Obiekty uzbrojenia podziemnego

8.1. Ogólne zasady wprowadzania obiektów uzbrojenia podziemnego

8.1.1. Do bazy należy wprowadzać osie odcinków przewodów, studzienki, komory, armaturę naziemną oraz inne obiekty tak, aby opisywały stan faktyczny.

8.1.2 Dla osi odcinków przewodów opisanych jako „wg wskazań właściciela” Metodę pozyskania danych wybrać należy - branżowe.

8.1.3. Dla osi odcinków przewodów wprowadzanych z rastra matrycy Metodę pozyskania danych wybierać należy – digitalizacja mapy.

8.1.4. Jeżeli choć jeden punkt pozyskany drogą digitalizacji rastra ma wpływ na geometryczny przebieg osi odcinka przewodu, to należy w rekordzie osi odcinka wybrać Metodę pozyskania danych równą temu „najsłabszemu” punktowi, np. digitalizacja mapy. Punkty pozyskane drogą digitalizacji rastra niemające wpływu na przebieg osi odcinka przewodu (leżące na prostej) nie decydują o Metodzie pozyskania danych tej osi.

8.1.5. Pole Data pozyskania danych należy uzupełniać zgodnie ze szkicem polowym tj. datą pomiaru. Dla obiektów uzbrojenia wprowadzanych z digitalizacji rastra pole to należy uzupełnić wpisując datę digitalizacji.

8.1.6. Jeżeli brak jest informacji o statusie przewodu należy zakładać, że jest on czynny.

8.1.7. Wybierając funkcję przewodów należy założyć, że od przewodów głównych odchodzą przewody rozdzielcze natomiast od przewodów rozdzielczych odchodzą przyłącza.

8.1.8. Jako przewody główne należy wprowadzać przewody magistralne, wysokoprężne, wysokiego napięcia na podporach itp.

8.1.9. Jako przyłącza funkcyjne należy przyjąć m.in. przyłącza od przewodów rozdzielczych kanalizacji deszczowej do wpustów ulicznych (kratek), przyłącza od przewodów rozdzielczych do studzienek lub komór znajdujących się na posesji np. wodomierzowych, szafek kablowych itp.

8.1.10. Jako przyłącza komercyjne należy przyjąć m.in. przyłącza od studzienek wodomierzowych do budynków, szafek kablowych do budynków, przyłącza odchodzące od przewodów rozdzielczych bezpośrednio do budynków, a także lokalne nie powiązane z siecią miejską dochodzące do budynków.

8.1.11. W przypadku, gdy zasuwa domowa położona jest w bliskiej odległości ~0.25m od trójnika cały odcinek od przewodu rozdzielczego do tej zasuwy oraz do wejścia do budynku traktować należy jako jeden odcinek przyłącza komercyjnego.

8.1.12. Za przewody lokalne przyjmuje się te, które nie mają podłączenia do sieci miejskiej np. lokalne oczyszczalnie ścieków, przyłącza od studni głębinowych do budynków, przyłącza od lokalnych zbiorników gazowych do budynków itp.

8.1.13. Pola Identyfikator branżowy nie należy uzupełniać.

8.1.14. Wprowadzając do bazy osie odcinków przewodów należy uwzględnić: metodę pozyskania danych, przebieg wzdłuż ulicy o jednej nazwie, punkty węzłowe (m.in. na skrzyżowaniach ulic), zmianę średnicy przewodu, zmianę materiału, zmianę ilości przewodów, przecięcie z granicą ewidencyjną (np. obrębu).

8.1.15. Zarówno osie odcinków przewodów, jak i obrysy obudowy tych przewodów należy wprowadzać w obrysie jeżeli ich szerokość ≥ 0.75m.

8.1.16. Dopuszcza się wprowadzanie przewodów tzw. „miękkich” opartych na punktach graficznych za wyjątkiem początku oraz końca tego przewodu.

8.1.17. Wprowadzając do bazy przyłącze należy uwzględnić następujące przypadki:

8.1.17.1. Szkic zawiera dane z pomiaru od budynku do zasuwy, natomiast brak jest pomierzonego włączenia do przewodu rozdzielczego. Należy wówczas wprowadzić punkt na przecięciu w polu Uwagi wpisać obliczony z przecięcia.

8.1.17.2. Z pomiaru wynika, że punkt włączenia przyłącza do przewodu rozdzielczego znajduje się w odległości < 0.50m. Należy wówczas wprowadzić punkt na przecięciu i w polu Uwagi wpisać - obliczony z przecięcia.

8.1.17.3. Z pomiaru wynika, że punkt włączenia przyłącza do przewodu rozdzielczego znajduje się w odległości ≥ 0.50m. Należy wówczas wprowadzić przyłącze zgodnie z pomiarem i pozostawić do wyjaśnienia.

8.1.18. Kolizje należy wprowadzać do bazy jako oś odcinka przewodu o długości 1m z punktami o dalszym przebiegu nieznanym GUP_NP znajdującymi się na końcu tejże osi.

8.1.19. W przypadku, gdy brak jest informacji o dalszym przebiegu sieci napowietrznej (na szkicu znajduje się jedynie kierunek linii) i nie ma możliwości zidentyfikowania podpory sąsiedniej do bazy należy wprowadzić Kierunek napowietrznej linii elektroenergetycznej/telekomunikacyjnej, w przeciwnym wypadku należy wprowadzać oś odcinka przewodu na podporach.

8.1.20. Punktami węzłowymi nie mogą być punkty załamania osi przewodów o kodzie GUP_PZ.

8.1.21. Punkty węzłowe przewodów głównych i rozdzielczych, jeśli posiadają rzędną należy wprowadzać do bazy jako punkty pomiaru wysokości.

8.1.22. Na końcach osi odcinków przewodów nie mogą się znajdować punkty załamania osi przewodów o kodzie GUP_PZ.

8.1.23. Rzędne punktów pomiaru wysokości przewodów uzbrojenia terenu należy uzupełniać zgodnie z rodzajem sieci, rzędne dna komór i studni należy uzupełniać w polu Rzędna Hd H2, natomiast rzędne armatury naziemnej w polu Rzędna Hg H1.

8.1.24. Dla punktów załamania osi przewodów nie należy uzupełniać pola Rzędna Hg H1 oraz Rzędna Hd H2.

8.1.25. Dla punktów pomiaru wysokości należy obowiązkowo uzupełnić pole Rzędna Hg H1 lub/oraz Rzędna Hd H2.

8.1.26. Studzienki o wymiarach Ø ≤ 1.20m oraz 0.50x0.50 lub 0.50x1.00 należy wprowadzać do bazy jako studzienki. Studnie o wymiarach większych należy wprowadzać jako komory.

8.1.27. Do studzienek należy dołączyć za pomocą relacji włazy.

8.1.28. Do komór (obiektów punktowych) należy dołączyć za pomocą relacji obrys komory oraz włazy.

8.1.29. Studzienki należy wprowadzać symbolem za wyjątkiem telefonicznych oraz elektroenergetycznych (o wymiarach 0.50x0.50 lub 0.50x1.00), dla których symbol należy usunąć.

8.1.30. Trójniki oraz punkty wejścia osi odcinków przewodów do budynków należy wprowadzać do bazy bez symbolu.

8.1.31. Dla punktów załamania osi odcinków przewodów, punktów pomiaru wysokości, punktów innych, punktów wejścia do budynku, punktów na obrysie i innych tego typu, różnych od armatury i urządzeń nie należy wypełniać pola Ulica oraz pola Numer_porządkowy. Należy natomiast obowiązkowo uzupełnić pole Miejscowość.

8.1.32. W przypadku, gdy z pomiaru elementów naziemnych uzbrojenia terenu skartujemy zasuwę, a jednocześnie szkic z inwentaryzacji powykonawczej osi odcinka przewodu zawiera pomiar zaworu (leżącego w osi przewodu, gdzie położenie tego zaworu jest różne od elementu naziemnego zasuwy), to sposób postępowania jest następujący:

8.1.33.1. Zasuwę z pomiaru elementów naziemnych uzbrojenia terenu należy skartować symbolem.

8.1.33.2. Zawór z pomiaru inwentaryzacji powykonawczej osi odcinka przewodu skartować należy bez symbolu wpisując w polu Uwagi – zawór. W definicji osi odcinka przewodu znajdować się będzie zawór (punkt bez symbolu).

8.2. Sieć cieplna

8.2.1. Przewody ciepłownicze należy wprowadzać do bazy uwzględniając następujące sieci:

8.2.1.1 Przewody tradycyjne (w łupinie), dla których na mapie podane są wymiary : szerokość oraz wysokość łupiny, a także rzędne Hd_H2 (dna przewodu).

8.2.1.2 Przewody preizolowane (COT), dla których na mapie podane są wymiary : średnica wewnętrzna (przewodu) oraz zewnętrzna (otuliny), a także Hg_ H1 (osi przewodu).

8.3. Sieć elektroenergetyczna.

8.3.1. Do bazy należy wprowadzać przewody elektroenergetyczne niskiego, średniego oraz wysokiego napięcia.

8.3.2. Rzędne punktów pomiaru wysokości kabli elektroenergetycznych należy wprowadzać w polu Rzędna Hg H1.

8.3.3. Jeżeli sieć elektroenergetyczna zawieszona jest na pojedynczych słupach, to słupy jako obiekty punktowe wprowadzać należy kodem GUPE_J.

8.3.4. Jeżeli sieć elektroenergetyczna zawieszona jest na dwóch, trzech lub więcej słupach, to słupy należy wprowadzać kodem GSLMSZ -Podpora wielosłupowa z symbolami słupów, w środku należy wprowadzić obiekt GUPE_I -Podpora wielosłupowa przewodu ______ napięcia. Do obiektu GUPE_I należy dołączyć za pomocą relacji obiekt GSLMSZ.

8.3.5. Kierunków sieci napowietrznej nie należy wprowadzać do budynków. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami stacji transformatorowej.

8.3.6. Latarnie należy wprowadzać w miejscu podpory, łączącą za pomocą relacji z podporą.

8.3.7. Kable oświetleniowe oraz przewody sygnalizacyjne należy wprowadzać do bazy kodem GULEIO -Oś odcinka przewodu podziemnego innego.

8.3.8. Do bazy należy wprowadzać trafostację jako budynek oznaczony kodem GESBUT - Budynek transformatora. W środku należy wprowadzić obiekt GUPE_T -Transformator przewodu ______ napięcia (obiekt bez symbolu), który należy połączyć za pomocą relacji z budynkiem transformatora. W przypadku, gdy do budynku transformatora dochodzą kable niskiego i wysokiego napięcia, do bazy należy wprowadzić transformator najwyższego napięcia tj. wysokiego. Kable dochodzące do budynku transformatora należy połączyć z transformatorem niewidocznym połączeniem (pomiędzy ścianą budynku, a transformatorem).

8.4. Sieć gazowa

8.4.1. Do bazy należy wprowadzać osie odcinków przewodów gazowych: niskoprężnych, średnioprężnych oraz wysokoprężnych.

8.4.2. Rzędne punktów pomiaru wysokości osi przewodów gazowych należy wprowadzać w polu Rzędna Hg H1.

8.4.3. Słupki gazowe należy wprowadzać jako armatura inna przewodu gazowego.

8.4.4. Lokalne naziemne zbiorniki gazowe należy wprowadzać do bazy jako obiekt GSSINN – Obiekt powierzchniowy inny wpisując w polu Opis – zb. gazu. W środku obiektu GSSINN wprowadzić należy obiekt GUPGUG Urządzenie gazowe (obiekt bez symbolu), do którego należy podłączyć przyłącze gazowe. Przebieg przewodu pomiędzy krawędzią obiektu GSSINN, obiektem GUPGUG ma być niewidoczny.

8.4.5. Stację redukcyjną należy wprowadzić do bazy jako GESBZO – Budynek o funkcji p – Przemysłowy. W środku budynku należy wprowadzić obiekt punktowy – stacja redukcyjna (obiekt bez symbolu), który należy połączyć za pomocą relacji z budynkiem GESBZO.

8.5. Sieć kanalizacyjna.

8.5.1. Do bazy należy wprowadzać osie odcinków kanalizacji: ogólnospławnej, sanitarnej, deszczowej, przemysłowej oraz lokalnej.

8.5.2. Rzędne punktów pomiaru wysokości przewodów kanalizacyjnych należy wprowadzać do bazy w polu Rzędna Hd H2.

8.5.3. Osie odcinków przewodów znajdujące się na posesjach, które nie są powiązane z siecią miejską należy wprowadzać jako lokalne.

8.5.4. Osadniki gnilne (os.gn.) należy wprowadzać do bazy jako studzienki/komory kanalizacji lokalnej.

8.5.5. Jeżeli położenie kratki kanalizacyjnej jest identyczne (punkty o tych samych współrzędnych) jak położenie wpustu, do bazy należy wprowadzić tylko kratkę.

8.5.6. Przyłącza kanalizacji deszczowej odchodzące od przewodów rozdzielczych do wpustów ulicznych (kratek) należy traktować jako funkcyjne.

8.5.7. Przepusty należy wprowadzać do bazy jako oś odcinka przewodu kanalizacji deszczowej uzupełniając średnicę rury oraz rzędne.

8.5.8. Punkty wylotu kanalizacji deszczowej np. do rowu należy wprowadzać do bazy jako GUPKDY - Wylot kanału kanalizacji deszczowej.

8.6. Sieć specjalna.

8.6.1. Przewody uziemienia należy wprowadzać do bazy kodem GULJDO - Oś odcinka przew. podziemnego innych sieci kablowych doziemnych. W polu Uwagi należy wpisując - uziemienie.

8.6.2. Kable teletechniczne należy wprowadzać do bazy kodem GULJDO - Oś odcinka przew. podziemnego innych sieci kablowych doziemnych. W polu Uwagi wpisując -kable teletechniczne.

8.7. Sieć telekomunikacyjna.

8.7.1. Do bazy należy wprowadzać osie odcinków przewodów miejscowych oraz tranzytowych.

8.7.2. Kierunków sieci napowietrznej nie należy wprowadzać do budynków. Wyjątkiem jest połączenie z budynkami centrali.

8.7.3. Rzędne punktów pomiaru wysokości przewodów telekomunikacyjnych należy uzupełniać w polu Rzędna Hg H1.

8.7.4. Słupki telekomunikacyjne należy wprowadzać do bazy jako armatura inna przewodu telekomunikacyjnego.

8.7.5. Studzienki należy kartować jako obiekty bez symbolu.

8.8. Sieć wodociągowa.

8.8.1. Do bazy należy wprowadzać osie odcinków przewodu ogólnego oraz lokalnego.

8.8.2. Jako osie odcinków przewodów ogólnych należy przyjmować te, które łączą się z siecią miejską, w przeciwnym razie należy je traktować jako lokalne.

8.8.3. Rzędne punktów pomiaru wysokości osi przewodów wodociągowych należy uzupełniać w polu Rzędna Hg H1.

8.8.4. Polewaczki należy wprowadzać jako armatura inna, w polu Uwagi wpisując – polewaczka.

8.8.5. Studnie tzw. czerpane (bez podłączenia) należy wprowadzać do bazy jako GSPSTD – Studnia.

8.8.6. Do bazy należy wprowadzać zasuwy z rozróżnieniem zasuwy: liniowej, domowej oraz hydrantowej.

9. Obiekty sytuacyjne i wysokościowe, teksty.

9.1. W przypadku braku danych z pomiaru umożliwiających skartowanie obiektów dopuszcza się ich digitalizację na podstawie skalibrowanych i wpasowanych rastrów mapy zasadniczej.

9.2. Obiekty sytuacyjne należy wprowadzać do bazy w oparciu o punkty GSPINN - Inny punkt sytuacyjny (za wyjątkiem skarp nieumocnionych). Jeżeli w miejscu punktu GSPINN znajduje się np. punkt GEPINN (narożnik budynku) lub GEPPGD (punkt graniczny działki) należy przyjąć te punkty. Nie należy wprowadzać podwójnych punktów.

9.3. Chodniki oraz jezdnie należy wprowadzać do bazy jako obszary wpisując w polu Opis rodzaj nawierzchni.

9.4. Do bazy nie należy wprowadzać obiektów: GSLKOU - Krawędź jezdni lub linia zmiany nawierzchni.

9.5. Jezdnie oraz chodniki różniące się rodzajem nawierzchni należy wprowadzać do bazy jako oddzielne obiekty o różnych nawierzchniach.

9.6. Obiekty powierzchniowe różne od jezdni i chodników, dla których wpisano rodzaj nawierzchni np. asf., bet., z.u., itp. należy wprowadzać do bazy jako obiekt GSLKOC -Krawędź chodnika lub inna niż krawężnik jezdni.

9.7. Boisko, plac sportowy należy wprowadzać do bazy jako obiekt GSSINN – Obiekt powierzchniowy inny. Należy również wprowadzić obiekt punktowy tj. GSPSTA - Stadion lub plac sportowy, który należy połączyć za pomocą relacji z obiektem GSSINN.

9.8. Krawężniki należy wprowadzać do bazy w ramach jednej ulicy łącząc je w jeden obiekt.

9.9. Trawniki należy wprowadzać jako obiekt GSSINN – Obiekt powierzchniowy inny, wewnątrz którego znaleźć się muszą symbole trawnika tj. obiekty GSPTRW – Trawnik.

9.10. Rzędne pikiet terenów urządzonych wprowadzać należy jako GSPWSU - Punkt wysokości sztucznie ukształtowanej powierzchni terenu, pozostałe jako GSPPIK - Punkt pikiety.

9.11. Do bazy należy wprowadzać warstwice: pogrubione, ciągłe oraz pomocnicze.

9.12. Śmietniki należy kartować jako wiaty wpisując w polu Uwagi – śmietnik (dotyczy wolnostojących, zadaszonych budowli).

9.13. Zsypy do kotłowni należy wprowadzać jako obiekt GESBPZ – Budowla podziemna, funkcja I -Budowla podziemna – inna, w polu Uwagi – zsyp.

9.14. Ogrodzenia trwałe oraz ściany oporowe, których szerokość jest ≥ 0.50m do bazy należy wprowadzać w rzeczywistych wymiarach.

9.15. Obiekty GSPSWJ - Strzałka w kierunku wjazdu do podziemia należy łączyć za pomocą relacji z obiektami GSLWPO - Wjazd do podziemia.

9.16. Nazwy ulic należy wprowadzać kodem GTGAUL -Nazwa ulicy - 2.5 1.8 1.8 1.5.

10. Redakcja mapy numerycznej

10.1. Redakcję mapy należy wykonać dla skali 1:500. Obejmuje ona wszystkie obiekty mapy numerycznej, ich opisy i symbole. W przypadku dużego zagęszczenia opisów na mapie dopuszcza się dokonanie przeskalowania opisów min skala 0.7.

10.2. Treść mapy numerycznej należy zredagować odpowiednio do obrazu mapy analogowej (ukrywając wybrane elementy bazy).

10.3. Redakcji mapy nie należy wykonywać do sekcji mapy zasadniczej (nie należy kopiować opisów).

10.4. Zgodnie z instrukcją K-1, gdy obszar jest na tyle mały, że opis w nim nie mieści się, należy użyć odnośnika. Opisy wysokości punktów są równoległe do osi y układu współrzędnych, ale gdy takie położenie prowadzi do utraty czytelności, dopuszcza się ich obracanie (jedynie punktów pomiaru wysokości osi przewodów prostopadle do przewodu).

10.5. Wykorzystując funkcję Ustal wariant opisu obiektów należy ukryć opisy (c, t, k, w, itp.) studzienek oraz komór w przypadku, gdy znajduje się armatura naziemna – włazy (pozostawić opis armatury naziemnej – włazów).

10.6. Wykorzystując funkcję Ustal wariant opisu obiektów należy ukryć opisy osi odcinków przewodów: ciepłowniczych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, specjalnych, kanalizacyjnych oraz wodociągowych o długości mniejszej niż 4m. Opisy osi odcinków przewodów gazowych należy pozostawić.

10.7. Wykorzystując funkcję Ustal wariant opisu obiektów należy ukryć numery porządkowe dla budynków różnych niż mieszkalne i powierzchni <20m2.

10.8. Zasuwy domowe oraz hydrantowe należy obracać prostopadle do przewodu (przyłącza).

2.9 Wymagane kontrole po opracowaniu bazy Geo-Info V.

Kontrole obowiązkowo należy przeprowadzić dla wszystkich obiektów w bazie.

1. Kontrola bazy Geo-Info V w zakresie działek.

1.1. Wykonać kontrolę pokrycia obszarów (topologii).

1.2. Sprawdzić działki oraz punkty graniczne w zakresie Metody pozyskania danych.

1.3. Sprawdzić czy uzupełniono pole Powierzchnia z ewidencji.

1.4. Sprawdzić dokładność obliczenia punktów granicznych (nie może być większa niż dwa miejsca po przecinku).

1.5. Sprawdzić czy w bazie nie znajdują się wolne punkty graniczne (nie powiązane z działkami).

1.6. Sprawdzić czy w bazie nie znajdują się podwójne punkty graniczne.

1.7. Sprawdzić czy prawidłowo uzupełniono rekordy punktów granicznych oraz działek.

2. Kontrola bazy Geo-Info V w zakresie klasoużytków

2.1. Wykonać kontrolę pokrycia obszarów (topologii).

2.2. Wykonać rozliczenie klasoużytków w działkach w celu wychwycenia „mikrodziałek”.

2.3. Sprawdzić czy w bazie nie znajdują się podwójne punkty graniczne i inne ewidencyjne (GEPINN).

3. Kontrola bazy Geo-Info V w zakresie budynków

3.1. Wykonać kontrolę pokrycia obszarów (topologii).

3.2. Sprawdzić w zakresie powiązań logicznych z: przejazdami pod budynkami, podporami (słupów nośnych), świetlikami, zasięgami nawisów schodami, a także tarasami, rampami itp.

3.3. Sprawdzić czy w definicji budynków nie znajdują się skartowane na prostej (ścianie budynku) punkty GEPINN będące narożnikami tarasów, ramp, budynków nieewidencyjnych itp.

3.4. Sprawdzić czy budynki oraz ich punkty narożne GEPINN pozyskane z pomiaru posiadają numer szkicu i czy zapis ten jest prawidłowy.

3.5. Sprawdzić geometrię budynków tzn. czy definicję struktury rozpoczęto od ściany równoległej do osi ulicy.

3.6. Sprawdzić czy uzupełniono wszystkie pola i czy zapisy te są poprawne.

4. Kontrola bazy Geo-Info V w zakresie uzbrojenia podziemnego.

4.1. Sprawdzić styki między obrębami.

4.2. Sprawdzić obiekty punktowe niepowiązane z osią odcinka przewodu (nie może być wolnych punktów załamania, pomiaru wysokości, wejścia do budynków itp.).

4.3. Wykonać kontrolę połączeń i usunięto błędy.

4.4. Sprawdzić obiekty pod kątem powiązań logicznych np. latarnia z podporą, właz ze studzienką i inne.

4.5. Sprawdzić czy w definicji osi odcinków przewodów nie znajdują latarnie oraz włazy.

4.6. Sprawdzić osie odcinków przewodów w zakresie prawidłowości funkcji (główne, rozdzielcze, funkcyjne, komercyjne).

4.7. Sprawdzić poprawność zdefiniowania osi odcinków przewodów tj. przebieg wzdłuż ulicy o jednej nazwie, punkty węzłowe (m.in. na skrzyżowaniach ulic), zmianę średnicy przewodu, zmianę materiału, zmianę ilości przewodów, przecięcie z granicą ewidencyjną (np. obrębu).

4.8. Sprawdzić osie odcinków przewodów w zakresie metody pozyskania danych tj. pomiar na osnowę, branżowa, digitalizacja mapy.

4.9. Sprawdzić poprawność skartowania kabli uziemienia.

4.10. Sprawdzić poprawność skartowania przewodów oświetlenia oraz sygnalizacyjnych.

4.11. Sprawdzić czy punkty załamania osi przewodów nie mają uzupełnionej rzędnej oraz czy punkty pomiaru wysokości mają uzupełnioną rzędną.

4.12. Sprawdzić czy punkty graficzne nie są początkiem lub końcem przewodów.

4.13. Sprawdzić poprawność skartowania budynków trafostacji oraz osi odcinków przewodów dochodzących do nich.

4.14. Sprawdzić czy uzupełniono pola w rekordach osi odcinków przewodów m.in. Data pozyskania danych, Funkcja przewodu, Status przewodu, Liczba przewodów, Szerokość średnicy wewnętrznej i zewnętrznej (jeżeli takie informacje znajdowały się na szkicu), Numer zasobu lub KERG, Numer szkicu, Miejscowość, Ulica, Numer porządkowy (jeśli jest taka możliwość).

5. Kontrola bazy Geo-Info V w zakresie obiektów sytuacyjno-wysokościowych.

5.1. Sprawdzić styki między obrębami.

5.2. Sprawdzić czy w bazie nie pozostawiono wolnych punktów GSPINN oraz GEPINN.

5.3. Sprawdzić opisy nawierzchni jezdni, chodników oraz obiektów powierzchniowych innych w zakresie zgodności opisu z instrukcją techniczną K-1.

5.4. Wykonać kontrolę poprawności definicji obiektów tj. krawężników, chodników oraz jezdni w ramach jednej ulicy.

5.5. Sprawdzić prawidłowość wpisywanych nazw ulic.

5.6. Sprawdzić czy uzupełniono wszystkie pola i czy zapisy te są poprawne.

5.7. Sprawdzić czy do bazy nie wprowadzono obiektów, których nie należy wprowadzać do bazy Geo-Info V.

5.7.1. Obiekty fakultatywne (zgodnie z K-1), które należy wprowadzać do bazy numerycznej mapy zasadniczej m. Piotrkowa Trybunalskiego.

| Basen | BAS | 953 |
| --- | --- | --- |
| Blok budynku | BLO | 320 |
| Brama w ogrodzeniu | BGB | 905 |
| Budowla ziemna ograniczona skarpami nie umocnionymi | BUX | 365 |
| Budowla ziemna ograniczona skarpami umocnionymi | BUZ | 364 |
| Chodnik | KOD | 433 |
| Cmentarz chrześcijański -symbol | CHR | 945 |
| Cmentarz komunalny -symbol | CKO | 947 |
| Cmentarz niechrześcijański -symbol | CIN | 946 |
| Cmentarz wojenny -symbol | CWO | 917 |
| Drzewo iglaste -pomnik przyrody | DIP | 929 |
| Drzewo iglaste -symbol | DIN | 925 |
| Drzewo iglaste o pomierzonym położeniu | DIG | 921 |
| Drzewo liściaste -pomnik przyrody | DLP | 930 |
| Drzewo liściaste -symbol | DLN | 926 |
| Drzewo liściaste o pomierzonym położeniu | DLI | 922 |
| Estakada, wiadukt | KEM | 460 |
| Figura przydrożna, kapliczka przydrożna | FIG | 915 |
| Fontanna | FON | 909 |
| Fundament budynku, budowli | BUF | 360 |
| Jezdnia | KOA | 432 |
| Kładka dla pieszych | PND | 453 |
| Krawędź chodnika (inna niż krawężnik jezdni) | KOC | 423 |
| Krawężnik jezdni | KOJ | 422 |
| Krzyż przydrożny (jeśli jest budowlą) | KRZ | 913 |
| Linia kolejki wiszącej lub wyciągu | KEL | 471 |
| Łącznik napowietrzny budynków, galeria | BUG | 342 |
| Molo | MOL | 958 |
| Most drewniany | MSD | 452 |
| Most trwały | MST | 451 |
| Niezidentyfikowana armatura naziemna -symbol | UAR | 501 |
| Obwód spisowy | GPB | 242 |
| Ogrodzenie trwałe | BGT | 901 |
| Ogrodzenie trwałe -symbol | BGS | 902 |
| Ogród działkowy -symbol opis | ZOW | 943 |
| Oś toru kolejowego normalnego | KOK | 427 |
| Oś toru kolejowego wąskiego | KOW | 428 |
| Oś toru tramwajowego | KOT | 426 |
| Oznaczenie świątyni chrześcijańskiej | SSC | 324 |
| Oznaczenie świątyni niechrześcijańskiej | SSN | 325 |
| Peron | PER | 473 |
| Plac gier i zabaw -symbol | PLZ | 950 |
| Plac sportowy -symbol | PLS | 949 |
| Podnóże skarpy. | WSD | 824 |
| Podpora przewodów trakcyjnych | PTR | 430 |
| Pomnik | POM | 911 |
| Przejazd pod budynkiem | BPB | 348 |
| Przepust | PST | 413 |
| Punkt określonej wysokości naturalnej powierzchni terenu | WSP | 801 |
| Punkt określonej wysokości szt. ukształt. powierzchni terenu | WSU | 403 |
| Rampa | RMP | 358 |
| Rejon spisowy | GPS | 242 |
| Rejon urbanistyczny | GPR | 240 |
| Rów nie stanowiący odrębnej działki | KOR | 951 |
| Schody zewnętrzne | SCH | 352 |
| Skarpa nieumocniona | WSN | 820 |
| Skarpa umocniona | WSK | 818 |
| Strumień, rzeka | ZWR | 849 |
| Strzałka kierunku wjazdu do podziemia | SWJ | 992 |
| Studnia | STD | 907 |
| Szczyt skarpy nieumocnionej. | WSQ | 823 |
| Szczyt skarpy umocnionej. | WSG | 822 |
| Ściana oporowa | KOP | 449 |
| Ściana oporowa -symbol | KOS | 450 |
| Strzałka kierunku cieku (rowu, rzeki) | KCI | 993 |
| Świetlik do podziemia | SWT | 356 |
| Tablica informacyjna, drogowskaz | TBL | 408 |
| Taras, weranda | BTO | 354 |
| Tekst dodatkowy duży | TDD | 995 |
| Tekst dodatkowy mały | TDM | 996 |
| Trawnik -symbol | TRA | 940 |
| Warstwica ciągła | WRC | 811 |
| Warstwica pogrubiona | WRG | 814 |
| Warstwica pomocnicza | WRP | 812 |
| Wiata, taras odkryty na podporach | BUW | 346 |
| Wieża ciśnień, przeciwpożarowa, widokowa | WCN | 332 |
| Wjazd do podziemia | WJD | 350 |
| Woda stojąca | ZWJ | 851 |
| Zakrzewienie -symbol | LZA | 941 |
| Zapora na cieku | ZPW | 964 |
| Zapora przejazdu kolejowego -symbol | SZL | 412 |
| Znak drogowy | ZND | 407 |
| Znak przejazdu kolejowego (krzyż św. Andrzeja) | PJD | 411 |
| Znak przystanku | PRZ | 406 |
| Znak sygnalizacji świetlnej | ZNS | 409 |

5.7.2. Obiekty fakultatywne (zgodnie z K-1), których nie należy wprowadzać do bazy numerycznej mapy zasadniczej m. Piotrkowa Trybunalskiego.

| Blok zabudowy | GPZ | 241 |
| --- | --- | --- |
| Bród | BRD | 854 |
| Droga nie stanowiąca odrębnej działki | KON | 424 |
| Droga nie stanowiąca odrębnej działki -symbol | KSN | 425 |
| Granica bloku zabudowy | GAZ | 251 |
| Granica części oddziału leśnego | GUL | 265 |
| Granica sporna działek | GDS | 270 |
| Jaz, próg wodny | JAZ | 954 |
| Jaz, próg wodny -symbol | JSZ | 955 |
| Kładka dla pieszych -symbol | PNS | 458 |
| Kontur zamykający wąwóz, wypłuczysko, osuwisko. | WSZ | 827 |
| Korona wału ochronnego , grobli | KWL | 973 |
| Krawędź jezdni, linia zmiany nawierzchni | KOU | 420 |
| Krawędź linii podziału powierzchniowego (duktu) | DUL | 266 |
| Las iglasty -symbol | LSI | 935 |
| Las liściasty -symbol | LSL | 936 |
| Las mieszany -symbol | LSM | 937 |
| Molo -symbol | MOS | 959 |
| Most drewniany -symbol | MDS | 457 |
| Most trwały -symbol | MTS | 456 |
| Obrys wału ochronnego , grobli | WAL | 972 |
| Odbój, dalba | ODB | 960 |
| Oddział lub część oddziału leśnego | GPL | 264 |
| Odnośnik | LOD | 997 |
| Ostroga w cieku | OGA | 970 |
| Ostroga w cieku -symbol | OGS | 971 |
| Pachoł, poler | POL | 961 |
| Peron -symbol | PES | 474 |
| Pomnik walki i męczeństwa -symbol | PWM | 918 |
| Przehaczenie -symbol przynależności do działki | PRH | 991 |
| Przeprawa promowa | PRM | 440 |
| Przepust -symbol | PSS | 414 |
| Punkt roboczy | PKR | 140 |
| Rów nie stanowiący odrębnej działki -symbol | KRO | 952 |
| Słup hektometrowy | SLH | 402 |
| Słup kilometrowy | SLK | 401 |
| Strumień, rzeka -symbol | ZSR | 850 |
| Symbol poboczny granicy bloku zabudowy | GSZ | 257 |
| Symbol poboczny granicy obwodu spisowego | GSB | 259 |
| Symbol poboczny granicy rejonu spisowego | GSS | 258 |
| Symbol poboczny granicy rejonu urbanistycznego | GSU | 256 |
| Symbol skarpy nie umocnionej | WNS | 821 |
| Symbol skarpy umocnionej | WKS | 819 |
| Śluza | SLZ | 967 |
| Trzciny, szuwary -symbol | TRZ | 852 |
| Urwisko wąwozu, wypłuczyska, osuwiska. | WSW | 826 |
| Warstwica uzupełniająca | WRU | 813 |
| Wiatrak | WTR | 334 |
| Wiatrak -symbol | WTS | 335 |
| Wieża ciśnień, przeciwpożarowa, widokowa -symbol | WCS | 333 |
| Wodospad | WDS | 956 |
| Wodospad -symbol | WSS | 957 |
| Wrota śluzy | WSL | 968 |
| Wydma, łacha piaszczysta -symbol | WYD | 860 |
| Wypłuczysko, wąwóz, osuwisko. | WWO | 828 |
| Zabagnienie, mokradło -symbol | MOK | 858 |
| Zapora na cieku -symbol | ZPS | 965 |
| Znak skraju toru | SKR | 410 |
| Zwał kamieni, głazów, stożek nasypowy -symbol. | ZWK | 831 |
| Zwał kamieni, stożek nasypowy. | ZWA | 830 |
| Źródło | ZRD | 856 |
| Żywopłot | BGZ | 903 |

Przed przekazaniem do odbioru poszczególnych obrębów Wykonawca pracy przeprowadzi kontrolę wewnętrzną. Przeprowadzenie kontroli potwierdzone zostanie wydrukowaniem raportów kontroli z podpisami osób wyznaczonych do przeprowadzania kontroli po stronie wykonawcy.

2.10 Prace dodatkowe.

W ramach prac dodatkowych Wykonawca wdroży w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim rozwiązania organizacyjne oraz przygotuje pracowników MODGiK do prowadzenia numerycznej mapy zasadniczej w trakcie a także po zakończeniu wdrożenia.

W ramach prac dodatkowych:

- opracowane zostaną konfiguracje pozwalające odczytywać treści mapy zgodnie z wymogami operatorów,

- opracowane zostaną formatki oraz ramki dla wydruków,

- przeprowadzone zostaną szkolenia administratorów i operatorów.

2.11 Wyłączenia.

W ramach dostawy bazy numerycznej mapy zasadniczej nie przewidziano uzgodnień branżowych z gestorami poszczególnych sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Wyszczególnione powyżej prace nie obejmują budowy Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia terenu.

3. ARCHIWIZACJA BAZ DANYCH.

- Cel projektu.

Celem realizacji projektu jest dostawa cyfrowej wersji analogowych (papierowych) dokumentów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, znajdujących się w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim.

Przeprowadzenie archiwizacji cyfrowej dokumentacji pzgik ma na celu usprawnienie i poprawienie jakości obsługi klientów Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Dostęp do części danych geodezyjnych i kartograficznych stanie się łatwiejszy m.in. poprzez uruchomienie udostępniania materiałów przez Intranet i Internet.

- Efekty jakie zamierza się osiągnąć poprzez realizację pracy:

  - Utworzenie cyfrowej wersji analogowych (papierowych dokumentów należących do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, znajdujących się w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim.

  - Utworzenie bazy dokumentów umożliwiającej wyszukiwanie ich według metadanych i lokalizacji przestrzennej.

  - Udostępnianie zarchiwizowanych zbiorów pzgik przez Intranet i Internet.

  - Integracja z Regionalnym Systemem Informacji Przestrzennej w ramach realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego związanych z projektem „Infrastruktura Regionalnego Sytemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

- Charakterystyka obiektu i dokumentacji zasobu.

  - Zawarte poniżej informacje ilościowe dotyczą stanu zasobu zgodnego z inwentaryzacją przeprowadzoną w dniu 31.10.2006 r. Od momentu inwentaryzacji MODGiK skanuje na bieżąco wszystkie dokumenty wpływające do zasobu – dokumenty te nie będą podlegały procesowi skanowania, natomiast podlegały będą włączeniu do aplikacji, umożliwiającej wyszukiwanie oraz udostępnianie zeskanowanych dokumentów. Ilość katalogów dla poszczególnych prac geodezyjnych (KERGów), skanowanych na bieżąco, wynosi według stanu na dzień 30.04.2010 r. 5148.

  - Archiwizacji podlegały będą wybrane dokumenty należące do pzgik zgromadzone w budynku Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28 oraz dokumenty wpływające na bieżąco do Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru UM Piotrków Trybunalski. Dokumentacja zgromadzona jest w kilku pomieszczeniach: pokój 6, 7 i 9 (parter), pomieszczenie archiwum RGKiK (piwnica).

  - Niniejszy projekt opisuje szczegółowo dokumentację, która będzie podlegać archiwizacji. Wykaz tabelaryczny całości dokumentacji pzgik z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego (wraz z kwalifikacją do archiwizacji) został przedstawiony w załączniku 4.

  - W ramach elementu skanowanie i zapis w strukturze katalogowej dokumentacji pzgik zakwalifikowanej do archiwizacji dokumentów w ramach projektu Wykonawca jest zobowiązany zeskanować:

    - Operaty prawne

Liczba operatów prawnych zarejestrowanych w systemie Ośrodek – 4608 (zgodnie z wynikami inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 31.10.2006; błąd statystyczny nie powinien przekroczyć 5%). Do roku 1995 operaty prawne kompletowane były razem z operatami jednostkowymi bazowo-użytkowymi w kolejności od 1 do n; operaty te przechowywane są w pokoju 6 na półkach: A/REG/12811, A/REG/12911, A/REG/13011, A/REG/14911, A/REG/14811, A/REG/14711, naprzeciwko drzwi góra, A/REG/13111, A/SZD/64811, A/SZD/64711, A/SZD/65011, A/SZD/64911, A/SZD/65111 oraz w pokoju 7 na półkach: A/REG/3211, A/REG/13211, A/REG/13611, A/REG/13411, A/REG/2711, A/REG/13311, A/REG/13711, A/REG/13511, A/REG/3311, A/REG/2611, A/REG/2811; od roku 1995 operaty prawne kompletowane są do obrębu; operaty te przechowywane są w pokoju 7 na półkach: A/SZD/15811, A/SZD/27911, A/SZD/15911, A/SZD/28211, A/SZD/16011, A/SZD/28111, A/SZD/16111, A/SZD/28311 (załącznik 1).

Część operatów zarejestrowanych w Ośrodku została zeskanowana w ramach wcześniejszych robót; są to:

- Operaty prawne dotyczące założenia ewidencji budynków i lokali na półkach  A/SZD/43211 i A/SZD/43111 zostały zeskanowane w ramach innej roboty; operaty te są zarejestrowane pod numerem kerg 1560-376/2002 lp1 do lp46 (66 tomów); Wykonawca jest zobowiązany dołączyć ich cyfrową wersję do bazy zeskanowanych dokumentów;

- 46 operatów prawnych o numerach: 101.02-04/2000, 101.05-10/2000, 101.11-6/1998, 101.13-39/2000, 101.14-28/99, 101.14-5/96, 101.14-6/1997, 1062.02-21/2006, 1062.05-15/2002, 1062.13-46/2001, 1062.13-52/2001, 1062.13-68/2002, 1062.13-69/2002, 1062.14-56/2001, 1062.14-61/2002, 108/65, 1012/79, 1110/80, 1323/82, 1347/82, 1354/82, 1561/83, 1578/84, 17/59, 182/66, 1912/87tI, 1912/87tII, 1950/87, 2029/87, 2234/89, 2436/90, 2444/90, 2485/90, 25/62, 2715/92, 3109/94, 319/69, 3197/95, 33/63 (obręb 57), 417-1/71, 435/71, 521/73, 63/64, 839/76, 872/77, MOD.1984-1/1987, MOD.1984-2/1987; operaty zostały zeskanowane w trakcie prac związanych z opracowaniem projektu przetworzenia dokumentacji pzgik dla potrzeb archiwizacji w ramach zeskanowania 1% próbki reprezentacyjnej; Wykonawca jest zobowiązany dołączyć ich cyfrową wersję do bazy zeskanowanych dokumentów;

    - Operaty bazowo-użytkowe

Liczba operatów bazowo-użytkowych zarejestrowanych w systemie Ośrodek – 14850; w tym: 1060 operatów jednostkowych, 13790 – operatów drobnych (zgodnie z wynikami inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 31.10.2006; błąd statystyczny nie powinien przekroczyć 5%).  Do roku 1995 operaty bazowo-użytkowe kompletowane były na dwa sposoby. Operaty jednostkowe bazowo-użytkowe gromadzone są razem z operatami prawnymi i numerowane w kolejności od 1 do n; operaty te przechowywane są w pokoju 6 na półkach: A/REG/12811, A/REG/12911, A/REG/13011, A/REG/14711, naprzeciwko drzwi góra, A/REG/13111, A/SZD/64811, A/SZD/64711, A/SZD/65011, A/SZD/64911, A/SZD/65111 oraz w pokoju 7 na półkach: A/REG/3211, A/REG/13211, A/REG/13611, A/REG/13411, A/REG/2711, A/REG/13311, A/REG/13711, A/REG/13511, A/REG/3311, A/REG/2611, A/REG/2811; operaty bazowo-użytkowe drobne do roku 1995 oraz wszystkie operaty bazowo-użytkowe po roku 1995 kompletowane są do sekcji mapy zasadniczej (do kwadratu); operaty te przechowywane są w pokoju 7 na półkach: A/REG/3611, A/REG/2311, A/REG/3511, A/REG/2411, A/REG/3411, A/REG/2511, A/REG/2611, A/REG/3011, A/REG/3111, A/REG/2811, A/REG/2911, A/REG/43411, A/REG/43311 (załącznik 1).

Część operatów zarejestrowanych w Ośrodku została zeskanowana w trakcie prac związanych z opracowaniem projektu przetworzenia dokumentacji pzgik dla potrzeb archiwizacji w ramach zeskanowania 1% próbki reprezentacyjnej; są to:

- 25 operatów bazowo-użytkowych jednostkowych o numerach: 1007-25/1979, 1007-32/1979, 1007-53/1979, 1026/1979, 1223-9/1980, 1282/1981, 1290/1981, 1382/1982, 1555/1983, 1810/1986, 2045/1988, 2262/1989, 2635-1/1992, 2635-2/1992, 2635-3/1992, 2635-5/1992, 2635-6/1992, 2635-7/1992, 2635-8/1992, 2660/1992, 2879/1993, 3116/1994, 3247/1995, 960/1978; Wykonawca jest zobowiązany dołączyć ich cyfrową wersję do bazy zeskanowanych dokumentów;

- 119 operatów bazowo-użytkowych drobnych o numerach: 1171.80-751/1991, 1171.80-752/1991, 1171.80-753/1991, 1171.80-754/1991, 1171.80-755/1991, 1171.80-756/1991, 1171.80-757/1991, 1171.80-758/1991, 1171.80-760/1992, 1171.80-762/1992, 1171.80-763/1992, 1171.80-764/1992, 1171.80-766/1992, 1171.80-769/1992, 1171.80-771/1992, 1171.80-772/1992, 1171.80-773/1992, 1171.80-776/1992, 1171.80-777/1992, 1171.80-778/1992, 1171.80-779/1992, 1171.80-780/1992, 1171.80-784/1992, 1171.80-785/1992, 1171.80-787/1992, 1171.80-788/1992, 1171.80-794/1992, 1177.80-471/1994, 1177.80/474/1994, 1177.80-476/1994, 1177.80-477/1994, 1177.80-481/1994, 1177.80-500/1995, 1177.80-502/1995, 1177.80-503/1995, 1177.80-506/1995, 1178.80-164/1994, 1178.80-173/1994, 1178.80-178/1994, 1178.80-180/1994, 1624.0522-34/1999, 1624.0522-44/1999, 1624.0524-8/1998, 1624.0522-9/1997, 1624.0522-29/1999, 1624.0523-1/1996, 1624.0522-27/1999, 1624.0522-28/1999, 1624.0522-10/1997, 1624.0522-15/1998, 1624.0523-4/1997, 1624.0522-2/1996, 1624.0521-6/1999, 1624.0524-11/1999, 1624.0522-30/1999, 1624.0522-31/1999, 1624.0523-8/1999, 1624.0522-32/1999, 1624.0524-12/1999, 1624.0524-13/1999, 1624.0522-33/1999, 1624.0522-17/1998, 1624.0524-1/1996, 1624.0522-16/1998, 1624.0521-1/1996, 1624.0524-3/1997, 1624.0522-18/1988, 1624.0521-4/1997, 1624.0522-3/1996, 1624.0522-46/2000, 1624.0522-36/1999, 1624.0524-4/1997, 1624.0521-2/1996, 1624.0522-39/1999, 1624.0522-4/1996,  1624.0522-38/1999, 1624.0522-40/1999, 1624.0521-3/1996, 1624.0522-41/1999, 1624.0522-37/1999, 1624.0523-5/1998, 1624.0521-5/1997, 1624.0523-2/1996, 1624.0524-7/1998, 1624.0522-42/1999, 1624.0523-6/1998, 1624.0522-71/2002, 1624.0522-5/1996, 1624.0522-20/1998, 1624.0524-10/1999, 1624.0524-14/1999, 1624.0524-5/1997, 1624.0522-6/1996, 1624.0522-22/1998, 1624.0522-21/1998, 1624.0524-15/1999, 1624.0522-11/1997, 1624.0524-16/1999, 1624.0522-7/1996, 1624.0522-23/1998, 1624.0524-2/1997, 1624.0524-9/1998, 1624.0524-17/1999, 1624.0522-24/1998, 1624.0524-6/1997, 1624.0522-45/1999, 1624.0522-45/1999, 1624.0522-12/1998, 1624.0522-25/1998, 1624.0524-18/2000, 1624.0523-3/1997, 1624.0521-7/2000, 1624.0522-47/2000, 1624.0522-13/1998, 1624.0522-1/1996, 1624.0522-14/1998, 1624.0523-7/1999, 1624.0522-8/1997; Wykonawca jest zobowiązany dołączyć ich cyfrową wersję do bazy zeskanowanych dokumentów (zbiory cyfrowe zostaną przekazane przez Zamawiającego);

    - Szkice polowe

Liczba szkiców polowych zarejestrowanych w systemie Ośrodek (zgodnie z wynikami inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 31.10.2006; błąd statystyczny nie powinien przekroczyć 5%) wynosi 14584; w tym szkiców zakwalifikowanych do zeskanowania czyli przyjętych do zasobu po 15.12.2003 roku jest 3845 (dwustronnych), zakwalifikowanych do konwersji z formatu TIFF do PDF – 10739; szkice polowe składowane są w metalowych szufladach nr A/SZM/6711, A/SZM/6811 w pokoju 7 (parter) (załącznik 1); szkice kompletowane są do sekcji mapy zasadniczej.

    - Zasób przejściowy

Liczba operatów zasobu przejściowego zarejestrowana w systemie Ośrodek  do dnia 23.11.2006 wynosi ok. 10500, w tym:

- 5350 operatów przejściowych (błąd statystyczny nie powinien przekroczyć 5%) skompletowanych i przechowywanych jest odrębnie w pokoju nr 9 (parter) i pomieszczeniach archiwum (piwnica). Liczba ta dotyczy operatów z pomiarów sytuacyjnych i inwentaryzacyjnych przyjętych do zasobu od dnia 01.01.2002 r. (od tej daty wprowadzono w MODGiK nowy sposób kompletowania operatów, polegający na oddzielnym składowaniu poszczególnych grup funkcjonalnych) do dnia 23.11.2006 r. (od tej daty operaty podlegają archiwizacji w ramach bieżącego skanowania dokumentacji wpływającej do RGKiK); ta grupa dokumentów zostanie poddana archiwizacji w ramach realizacji projektu (załącznik 1);

- 1050 operatów przejściowych skompletowanych zostało, jako odrębny zbiór dokumentów, ale przechowywane są w jednej teczce z pozostałymi dokumentami operatu stanowiącymi zasób bazowy i użytkowy. Liczba ta dotyczy operatów prawnych przyjętych do zasobu od dnia 01.01.2002 r. do dnia 23.11.2006 r.; ta grupa dokumentów została zinwentaryzowana wraz z pozostałymi dokumentami bazowo-użytkowymi i nie należy jej uwzględniać, jako oddzielnej grupy do archiwizacji;

- 4100 operatów przejściowych nie ma odpowiednika w postaci fizycznie wyodrębnionego zbioru dokumentów. Liczba ta dotyczy operatów z pomiarów sytuacyjnych i inwentaryzacyjnych przyjętych do zasobu do dnia 31.12.2001 r.; ta grupa operatów zarejestrowanych w systemie Ośrodek nie będzie archiwizowana;

Część operatów z zasobu przejściowego zarejestrowanych w Ośrodku została zeskanowana w trakcie prac związanych z opracowaniem projektu przetworzenia dokumentacji pzgik dla potrzeb archiwizacji w ramach zeskanowania 1% próbki reprezentacyjnej; jest to jeden segregator przechowywany w archiwum. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć ich cyfrową wersję do bazy zeskanowanych dokumentów.

    - Zgłoszenia robót geodezyjnych.

Zgłoszenia robót geodezyjnych zgromadzone są w 29 segregatorach w pokoju 7 (parter) i 33 segregatorach w pomieszczeniu archiwum (piwnica) na półce 03 lewa strona; szacunkowa ilość stron do zeskanowania  - ok. 15500 (załącznik 1) (zgodnie z wynikami inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 15.12.2006; błąd statystyczny nie powinien przekroczyć 5%). Część zgłoszeń robót geodezyjnych została zeskanowana w trakcie prac związanych z opracowaniem projektu przetworzenia dokumentacji pzgik dla potrzeb archiwizacji w ramach zeskanowania 1% próbki reprezentacyjnej; jest to jeden segregator nr 1601-1800 przechowywany w archiwum. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć cyfrową wersję zeskanowanych dokumentów do bazy zeskanowanych dokumentów;

    - Operaty techniczne archiwalne

Operaty techniczne archiwalne zakwalifikowane do zarejestrowania w systemie Ośrodek i zeskanowania przechowywane są w pomieszczeniu archiwum (piwnica) na półce 02 lewa strona. Liczba operatów – 123, szacunkowa liczba stron - ok.5800 (zgodnie z wynikami inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 15.12.2006; błąd statystyczny nie powinien przekroczyć 5%). Szczegółowy wykaz dokumentów zawiera załącznik 1. W trakcie prac związanych z opracowaniem projektu przetworzenia dokumentacji pzgik dla potrzeb archiwizacji w ramach zeskanowania 1% próbki reprezentacyjnej zostały przetworzone do wersji cyfrowej dwa operaty techniczne dotyczące pomiarów syt.-wys. ulicy Staszyca oraz geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń podziemnych ulicy Jagiellońskiej. Wykonawca jest zobowiązany zarejestrować je w systemie Ośrodek oraz dołączyć ich cyfrową wersję do bazy zeskanowanych dokumentów;

    - Zbiory kartograficzne

W ramach realizacji projektu zostaną zarchiwizowane szkice miejskie przechowywane w pokoju 7 (parter) na półce A/REG/14511. Liczba szkiców miejskich – 514 (załącznik 1) (zgodnie z wynikami inwentaryzacji przeprowadzonej na dzień 15.12.2006; błąd statystyczny nie powinien przekroczyć 5%). W trakcie prac związanych z opracowaniem projektu przetworzenia dokumentacji pzgik dla potrzeb archiwizacji w ramach zeskanowania 1% próbki reprezentacyjnej zostało przetworzonych do wersji cyfrowej 5 szkiców miejskich; Wykonawca jest zobowiązany dołączyć ich cyfrową wersję do bazy zeskanowanych dokumentów;

  - W ramach elementu skanowanie i zapis w strukturze katalogowej dokumentacji wpływającej na bieżąco do RGKiK Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres realizacji zamówienia skanować:

    - Dokumentację tworzoną w związku z bieżącym wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego –  liczba operatów technicznych przyjętych do zasobu: 1246 w 2005 roku i 1317 w 2006 roku; każdy operat poprzedzony jest zgłoszeniem roboty geodezyjnej, które również podlega bieżącej archiwizacji;

    - Zamówienia na materiały geodezyjne i kartograficzne
realizowane w MODGiK – średnio 279 wniosków o wypisy, wypisy i wyrysy oraz zlecenia na materiały geodezyjne i kartograficzne miesięcznie;

    - Wnioski i pisma przedkładane w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru – średnio 147 spraw kancelaryjnych miesięcznie;

    - Projekty techniczne uzgadniane w ZUDP – średnio 37 projektów miesięcznie.

Szacunkowa liczba stron dokumentacji wpływającej na bieżąco do RGKiK wynosi ok. 6000 miesięcznie.

- Organizacja procesu archiwizacji

  - Prace związane z archiwizacją dokumentacji pzgik zostaną wykonane w siedzibie Zamawiającego, przy użyciu należącego do Wykonawcy sprzętu, oprogramowania oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania.

  - Materiały do skanowania pobierane będą przez Wykonawcę w sposób uzgodniony z Zamawiającym, niepowodujący zakłóceń w bieżącej pracy MODGiK i obsłudze interesantów; ilość dokumentów pobieranych jednorazowo należy uzgodnić z upoważnionymi pracownikami MODGiK; każde pobranie i zwrot dokumentów Wykonawca jest zobowiązany kwitować protokołem przekazania materiałów geodezyjnych i kartograficznych.

  - Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu materiałów podlegających skanowaniu w stanie, w jakim zostały udostępnione i jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wynikłe z jego użytkowania.

  - Wykonawca przeprowadzi analizę zawartości pobranych materiałów w zakresie ich kompletności;  opis czynności wykonywanych przy analizie materiałów źródłowych zawiera punkt 5.1.

  - Wykonawca określi w systemie GEO-INFO V Ośrodek zakresy dla dokumentów, które tych zakresów nie posiadają (ilość dokumentów do opracowania szacuje się na 5% wszystkich zarejestrowanych w systemie GEO-INFO V Ośrodek dokumentów).

  - Wykonawca zarejestruje do systemu GEO-INFO V Ośrodek dokumenty wskazane w punkcie 3.4.6 należące do pzgik i wprowadzi dla nich zakresy.

  - Wykonawca przekonwertuje z formatu TIFF i zapisze do formatu PDF oraz umieści w powstałej w wyniku prowadzonych prac strukturze katalogowej przekazane przez Zamawiającego szkice polowe znajdujące się w zbiorach MODGiK zeskanowane wcześniej.

  - Wykonawca umieści w powstałej w wyniku prowadzonych prac strukturze katalogowej przekazane przez Zamawiającego, zeskanowane wcześniej, operaty z założenia ewidencji budynków i lokali znajdujące się w zbiorach MODGiK oraz dokumentację zeskanowaną w trakcie prac związanych z opracowaniem projektu przetworzenia dokumentacji pzgik dla potrzeb archiwizacji w ramach zeskanowania 1% próbki reprezentacyjnej.

  - Przez cały okres realizacji zamówienia Wykonawca prac wykonywał będzie bieżące skanowanie wszystkich dokumentów wpływających do Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru w celu uzyskania ich cyfrowej postaci. Skanowaniu podlegały będą:

    - Wszystkie dokumenty operatów technicznych przedkładanych do państwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

    - Wszystkie pisma i wnioski (w tym również załączniki do tych pism
i wniosków) wpływające do Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru,

    - Wszystkie projekty techniczne uzgodnione w ZUDP.

  - Wykonawca ma obowiązek zeskanować i przekazać Zamawiającemu każdy dokument wymieniony w punkcie 4.9 projektu i zapisać go do właściwego katalogu najpóźniej pod koniec następnego dnia roboczego od daty przyjęcia przez Wykonawcę dokumentu do archiwizacji. W pierwszej kolejności Wykonawca będzie wykonywał archiwizację dokumentacji kancelaryjnej. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z Zamawiającym czas archiwizacji dokumentacji może zostać przedłużony do 3 dni roboczych.

  - Wykonywanie wszystkich prac związanych z archiwizacją dokumentacji odbywać się będzie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim. Skanowanie dokumentacji odbywać się będzie w godzinach pracy MODGiK.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia raportów dziennych dokumentacji, która będzie dostarczana do archiwizacji i zwracana do Zamawiającego w ramach archiwizacji dokumentacji wpływającej na bieżąco do RGKiK.

  - Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni odpowiedni sprzęt (komputer, skaner, nagrywarki i inne), licencjonowane oprogramowanie komputerowe, oprogramowanie antywirusowe, materiały zapewniające obsługę sprzętu (tonery, nośniki cyfrowe itp.) oraz materiały biurowe niezbędne do wykonania prac.

  - Po zakończeniu każdego etapu prac (ustalonej z Zamawiającym partii zeskanowanych materiałów) wykonawca przekaże opracowane skany na dwóch kompletach nośników (płyty DVD) wraz z protokołem przekazania zawierającym wykaz zgromadzonych danych.

- Opis procesu archiwizacji dokumentacji.

  - Czynności przygotowujące materiał do archiwizacji.

    - Wykonawca zobowiązany jest przygotować materiały przeznaczone do archiwizacji. Dokumenty należy, (jeżeli ich jakość na to pozwala) rozszyć pozbawiając wszelkich elementów uniemożliwiających przetworzenie wersji analogowej do wersji cyfrowej.

    - Wszystkie dokumenty, które są w sposób trwały wszyte w operat muszą być przygotowane do przetworzenia w sposób, który nie pogorszy ich dotychczasowego stanu. Dokumenty uszkodzone (podarte, pogięte itp.) muszą zostać przygotowane do skanowania w sposób, który nie doprowadzi do zniszczenia przy ich przetwarzaniu (np. podklejenie oryginału, wykonanie kserokopii, skanowanie w skanerach płaskich).

    - Należy przeprowadzić analizę zawartości pobranych materiałów pod względem ich kompletności (sprawdzić czy w dokumencie są wszystkie strony i czy ułożone są w odpowiedniej kolejności, zgodnej ze spisem treści i numeracją). W przypadku gdyby wśród operatów technicznych lub innych materiałów wystąpiły dokumenty z innych operatów należy je zeskanować i dołożyć do odpowiedniego pliku i folderu, a następnie dołożyć do odpowiedniego dokumentu papierowego.

    - Wykonawca dostarczy wraz ze zarchiwizowanymi dokumentami tabelaryczny wykaz (w postaci elektronicznej i papierowej) brakujących stron wraz z ich opisem zawierającym co najmniej: rodzaj brakującego dokumentu, numer operatu, z którego dokument pochodzi, nazwę pliku, do którego brakujący dokument powinien zostać dołożony.

    - Zamawiający zastrzega, że wszystkie czynności związane z analizą materiałów poddawanych archiwizacji musi wykonywać osoba posiadająca uprawnienia geodezyjne (co najmniej w zakresie 1 i 2 o których mowa w art. 43 ustawy z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne).

  - Tworzenie i zapis cyfrowej wersji dokumentacji.

    - Zakłada się, że wszystkie dokumenty zostaną zarchiwizowane przy użyciu techniki komputerowej – skanowania; Zarchiwizowane dokumenty zapisane zostaną w utworzonej strukturze katalogowej, w postaci plików PDF; szczegółowy opis struktury katalogowej i optymalizacji plików rastrowych zawierają punkty 6 i 7.

    - Wyjątek stanowią mapy wielkoformatowe – (gdy co najmniej jeden z boków jest szerszy niż 914 mm), które ze względu na swą wielkość nie mogą być zarchiwizowane przy użyciu skanera; Wykonawca jest zobowiązany zarchiwizować mapy przy użyciu innej techniki np. przy pomocy aparatu cyfrowego; plikiem wynikowym nie może być część skanowanego materiału źródłowego (np. fragment mapy) ani plik powstały z połączenia takich fragmentów;

    - W celu uzyskania czytelności zgodnej z oryginałem skanowanie należy wykonać z największą starannością, z rozdzielczością 200DPI, w przypadku wszystkich materiałów poddawanych archiwizacji; szczegółowy opis dotyczący optymalizacji plików rastrowych zawiera punkt 6.

    - Wszystkie dokumenty, które podlegają skanowaniu i składają się z więcej niż jednej strony powinny być zapisane w jednym pliku PDF, tzw. wielostronicowy plik PDF

  - Przechowywanie i udostępnianie cyfrowej wersji dokumentacji.

    - Efektem procesu skanowania będzie przekazanie zarchiwizowanych materiałów do repozytorium. Do każdej części zeskanowanych materiałów przekazywanych Zamawiającemu, dołączony zostanie wykaz dokumentów zarchiwizowanych w danym etapie prac.

    - Efektem końcowym całego procesu archiwizacji będzie włączenie powstałej struktury katalogowej do aplikacji zarządzającej bazą, umożliwiającej przeszukiwanie bazy według dołączonych metadanych (zapisanych do formatu XML) i  udostępnianie zbiorów przez Intranet i Internet;

    - Przewidywana przestrzeń dyskowa zajęta przez archiwum cyfrowe to ok. 300 GB dla całego zasobu archiwalnego.

    - Dodatkowo przewidywany miesięczny przyrost zarchiwizowanej dokumentacji wpływającej na bieżąco do RGKiK to ok. 450MB.

    - Wykonawca jest zobowiązany utworzyć na odpowiednich nośnikach (płyty DVD) kopie zabezpieczające dla cyfrowej wersji zasobu i przekazać je Zamawiającemu, aby mógł przechowywać je w innym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu. Nośniki, na których zostaną przekazane zbiory cyfrowe, po uzgodnieniu z Zamawiającym, mogą ulec zmianie na trwalsze.

  - Oznaczenie i uporządkowanie materiałów źródłowych

    - Zarchiwizowane dokumenty powinny zostać jednoznacznie oznaczone. Materiały źródłowe należy ostemplować przy użyciu stempla (pieczątki) zatwierdzonego przez Zamawiającego.

    - Po wykonaniu archiwizacji Wykonawca zobowiązany jest zszyć dokumenty w sposób trwały w kolejności wymienionej w spisie treści i zgodnej z numeracją.

    - W celu zachowania porządku i ułatwienia kontroli postępu prac, materiały źródłowe po zarchiwizowaniu należy odłożyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce (pomieszczenie w piwnicy budynku przy ulicy Szkolnej 28), zgodnie z funkcjonującą w MODGiK strukturą przechowywania dokumentów. Dokumenty, które zostaną zarejestrowane w systemie Ośrodek należy po zarchiwizowaniu odłożyć na półkę w pomieszczeniu archiwum w piwnicy.

- Wymagania dotyczące optymalizacji procesu skanowania i formatów wynikowych plików cyfrowych

  - Standardy techniczne dotyczące archiwizacji dokumentacji wpływającej na bieżąco do RGKiK oraz dokumentacji stanowiącej państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny

| Rodzaj dokumentu | Format papieru | Rozdzielczość w dpi | Format obrazu rastrowego | Kolor skanu | Format zapisu | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pisma, wnioski, zestawienia tabelaryczne, itp | <A4, A4 | 200 | A4 | Czarno-biały | PDF | Oryginały złej jakości należy zeskanować w odcieniach szarości |
| Pisma, wnioski, zestawienia tabelaryczne itp | <A3 A3 | 200 | A3 | Czarno-biały | PDF | Oryginały złej jakości należy zeskanować w odcieniach szarości |
| Koperty, zwrotne poświadczenia odbioru korespondencji | <A4, A4 | 200 | A4 | Czarno-biały | PDF | Oryginały złej jakości należy zeskanować w odcieniach szarości |
| Koperty, zwrotne poświadczenia odbioru korespondencji | <A3 A3 | 200 | A3 | Czarno-biały | PDF | Oryginały złej jakości należy zeskanować w odcieniach szarości |
| Czarno-białe szkice i mapki | <A4, A4 | 200 | A4 | Czarno-biały | PDF | Oryginały złej jakości należy zeskanować w odcieniach szarości |
| Czarno-białe szkice i mapki | A3 | 200 | A3 | Czarno-biały | PDF | Oryginały złej jakości należy zeskanować w odcieniach szarości |
| Szkice i mapki wykonane w kolorze | <A4, A4 | 200 | A4 | Kolor | PDF |  |
| Szkice i mapki wykonane w kolorze | A3 | 200 | A3 | Kolor | PDF |  |
| Wszystkie czarno-białe dokumenty z operatów | >A3 | 200 | >A3 | Czarno-biały | PDF | Oryginały złej jakości należy zeskanować w odcieniach szarości |
| Szkice i mapki wykonane w kolorze | >A3 | 200 | >A3 | Kolor | PDF |  |
| Szkice miejskie w kolorze | >A3 | 200 | >A3 | Kolor | PDF |  |

  - W przypadku archiwizacji dokumentacji administracyjnej wpływającej na bieżąco do RGKiK Wykonawca jest zobowiązany:

- jeżeli dokument występuje w kilku jednakowych egzemplarzach zeskanować tylko jeden jego egzemplarz (jeżeli to możliwe oryginał)

- Zeskanować również koperty (ważne są daty na stemplach i nadawcy); koperty należy zapisywać jako oddzielny plik (ostatni numer w katalogu), wyjątek stanowi sytuacja gdy sprawa składa się z kilku Zawiadomień KW(i do każdego z nich dołączona jest koperta). W takiej sytuacji koperta tworzy jeden wielostronicowy plik wraz z zawiadomieniem.

  - W przypadku archiwizacji dokumentacji tworzonej w związku z bieżącym wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, przy operatach prawnych Wykonawca dołączy:

- okładkę operatu, spis treści do zasobu bazowego na początku pliku,

- mapę i szkice, które są dołożone luzem do zasobu bazowego na końcu pliku

- dokumenty kontroli operatu do zasobu przejściowego na końcu pliku.

Jeżeli w operacie występuje kilka szkiców i każdy z nich ma nadany inny numer, to każdy szkic należy zarchiwizować oddzielnie i utworzyć z niego oddzielny plik PDF.

  - Wymagania dotyczące optymalizacji wszystkich grup dokumentów wyłonionych podczas inwentaryzacji zbiorów pzgik znajdujących się w Referacie Geodezji, Kartografii i Katastru (również tych, które nie będą podlegać archiwizacji w ciągu pierwszych trzech lat realizacji projektu) zostały wyszczególnione w załączniku 5 do projektu.

- Opis sposobu katalogowania dokumentacji archiwalnej pzgik i dokumentacji wpływającej na bieżąco do RGKiK oraz identyfikacji plików rastrowych

  - Sposób katalogowania dokumentów archiwalnych pzgik (operatów technicznych zarejestrowanych w systemie Ośrodek)

Dokumentacja archiwalna pzgik podzielona zostanie na cztery grupy:

- Operaty prawne

- Operaty bazowo-użytkowe

- KERG

- Zbiory kartograficzne w postaci szkiców miejskich

    - Operaty prawne

Cyfrową wersję dokumentów z operatów prawnych należy zapisywać do katalogów, których nazwa będzie zgodna z numerem operatu.

W przypadku archiwizacji operatów prawnych należących do grupy asortymentowej podziały nieruchomości, rozgraniczenia, inne opracowania do celów prawnych, pomiar granic powiatów i gmin, gleboznawcza klasyfikacja gruntów, scalenia i wymiany, Wykonawca zapisze powstałe w procesie skanowania pliki rastrowe reprezentujące elektroniczną wersję dokumentów w strukturze katalogowej; zaewidencjonowane w Ośrodku operaty prawne zostaną zapisane do katalogu „Operaty_prawne”.

Operaty_prawne

17_1959

17_1959.pdf

1347_1982

1347_1982.pdf

2436_1990

2436_1990.pdf

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

W przypadku archiwizacji operatów prawnych należących do grupy asortymentowej ewidencja gruntów i budynków, Wykonawca zapisze powstałe w procesie skanowania pliki rastrowe reprezentujące elektroniczną wersję dokumentów w strukturze katalogowej. Wszystkie operaty z grupy ewidencja gruntów i budynków należy zapisać w katalogu operaty_ prawne

417-1_1971.pdf

417-1_1971

MOD.1984-1_1987

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

MOD.1984-1_1987.pdf

..................

MOD.1984-2_1987

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

MOD.1984-2_1987.pdf

33_1963

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

obr57_33_1963.pdf

Operaty_prawne

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

    - Operaty bazowo-użytkowe

W przypadku archiwizacji operatów bazowo-użytkowych jednostkowych (czyli tych gromadzonych do 1995 roku, gdzie dokumentacja każdej roboty gromadzona była w osobnej teczce), Wykonawca zapisze powstałe w procesie skanowania pliki rastrowe reprezentujące elektroniczną wersję dokumentów w strukturze katalogowej.

960_1978

960_1978_.pdf

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

3247_1995

3247_1995_.pdf

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

.................

Operaty bazowo-uzytkowe

Operaty jednostkowe.

1555_1983

1555_1983.pdf

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

W przypadku archiwizacji pozostałych operatów bazowo-użytkowych z grupy pomiary i inwentaryzacje (kompletowanych do 1995 roku do kwadratu w skali 1:2000) Wykonawca zapisze powstałe w procesie skanowania pliki rastrowe reprezentujące elektroniczną wersję dokumentów w strukturze katalogowej.

Operaty bazowo-uzytkowe

Operaty drobne kompletowane do kwadratu lub sekcji

1177.80-471_1994.pdf

1177.80-471_1994

1177.80-472_1994.pdf

1177.80-472_1994

...............

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

(dokumenty z operatu bazowo-użytkowego, gromadzonego do sekcji o l.p.471/1994)

(dokumenty z operatu bazowo-użytkowego, gromadzonego do sekcji o l.p.472/1994)

W przypadku archiwizacji operatów bazowo-użytkowych z grupy założenie mapy zasadniczej, Wykonawca zapisze powstałe w procesie skanowania pliki rastrowe reprezentujące elektroniczną wersję dokumentów w strukturze katalogowej. Zeskanowany operat należy zapisać jako plik PDF o nazwie zgodnej z numerem operatu i umieścić w folderze o tej samej nazwie.

Operaty_bazowo-uzytkowe

1223-9_1980.pdf

1223-9_1980

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

1007-22_1979

1007-22_1979.pdf

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

1007-25_1979

1007-25_1979.pdf

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

1007-32_1979.pdf

1007-32_1979

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

1007-53_1979.pdf

1007-53_1979

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

...................

W przypadku archiwizacji operatów bazowo-użytkowych z grupy Odnowienie osnowy poziomej III klasy, Wykonawca zapisze powstałe w procesie skanowania pliki rastrowe reprezentujące elektroniczną wersję dokumentów w strukturze katalogowej.

Zeskanowany operat należy zapisać jako plik PDF o nazwie zgodnej z numerem operatu i umieścić w folderze o tej samej nazwie.

Operaty_bazowo-użytkowe

2635-1_1992.pdf

2635-1_1992

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

2635-2_1992.pdf

2635-2_1992

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

2635-3_1992.pdf

Nazwa katalogu zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek

2635-3_1992

..................

    - KERG

Wszystkie operaty prawne i bazowo-użytkowe, które mają nadany KERG (zgodnie z systemem OŚRODEK od 1994 roku) należy zapisać do katalogu „KERG”. Operaty należy po zeskanowaniu zapisać jako pliki PDF; pliki PDF należy zapisać w katalogu o nazwie zgodnej z numerem KERG.

W przypadku, gdy operat nie ma wyraźnie wyodrębnionych grup funkcjonalnych (zasób bazowy, użytkowy, przejściowy) skanujemy go w całości i zapisujemy jako jeden plik pdf o nazwie zgodnej z nazwą operatu; w przypadku gdy operat ma wyraźnie wyodrębnione grupy funkcjonalne (zasób bazowy, użytkowy, przejściowy), każdą z tych grup skanujemy oddzielnie i zapisujemy jako odpowiednie pliki PDF o nazwie zgodnej z nazwą pod jaką każda z grup funkcjonalnych została zapisana w systemie Ośrodek (schemat poniżej);

KERG

...............

1624.0522-47_2000_.pdf

1624-54 _2000

1624.0522-48_2000_.pdf

1624-91_2000

1062.14-56_2001_.pdf

1560-419_2001

1062.14-61_2002_.pdf

1560-2_2002_lp1

1560-672_2005.pdf  (zgłoszenie roboty)

1560-672_2005

1560.099-2_2006_ZBU_.pdf  (zasób bazowo-użytkowy)

1560.099-3_2006_SZK.pdf (szkice)

1560-672_2005_OT.pdf (zasób przejściowy)

Nazwa katalogu zgodna z numerem KERG w systemie Ośrodek

OPERAT BAZOWO-UŻYTKOWY

1560-472_2004.pdf (zgłoszenie roboty)

1560-472_2004

1062.03-28_2006_ZB_.pdf (zasób bazowy)

1062.03-28_2006_ZU_.pdf (zasób użytkowy)

1560-472_2004_OT.pdf (zasób przejściowy)

Nazwa katalogu zgodna z numerem KERG w systemie Ośrodek

OPERAT PRAWNY

(dokumenty z operatu bazowo-użytkowego, gromadzonego do sekcji o l.p.47/2000)

Nazwa katalogu zgodna z numerem KERG w systemie Ośrodek

(dokumenty z operatu bazowo-użytkowego, gromadzonego do sekcji o l.p.48/2000)

Nazwa katalogu zgodna z numerem KERG w systemie Ośrodek

Nazwa katalogu zgodna z numerem KERG w systemie Ośrodek

(dokumenty z operatu prawnego, nazwa pliku zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek)

Nazwa katalogu zgodna z numerem KERG w systemie Ośrodek;

(dokumenty z operatu prawnego, nazwa pliku zgodna z numerem operatu w systemie Ośrodek)

Dokumenty z zasobu przejściowego z poszczególnych operatów należy zeskanować w całości i zapisać pod nazwą „nr kerg_OT.pdf” np.1560-499_2001_OT.pdf (nawiązanie do bieżącej archiwizacji). Wszystkie dokumenty z zasobu przejściowego należy zapisać do katalogu utworzonego dla konkretnego operatu, którego dokumenty dotyczą (nazwa katalogu, w którym zapisany jest operat jest zgodna z numerem KERG)

Poszczególne zgłoszenia robót geodezyjnych  należy po zeskanowaniu zapisać pod nazwą „nr kerg.pdf” np.1624-158_1994.pdf (nawiązanie do bieżącej archiwizacji). Poszczególne zgłoszenia należy zapisać do katalogu utworzonego dla konkretnego operatu, którego zgłoszenie dotyczy (nazwa katalogu, w którym zapisany jest operat jest zgodna z numerem KERG)

    - Zbiory kartograficzne - szkice miejskie

Szkice miejskie należy zeskanować do formatu PDF. Poszczególne szkice należy zapisać pod nazwą zgodną z numerem pod jakim zostały one zaewidencjonowane w systemie Ośrodek (Karta mapy ewidencyjnej – szkic miejski)

Szkice_miejskie

1.pdf

2.pdf

.................

513.pdf

514.pdf

Nazwa pliku zgodna z numerem szkicu w systemie Ośrodek

Nazwa pliku zgodna z numerem szkicu w systemie Ośrodek

Nazwa pliku zgodna z numerem szkicu w systemie Ośrodek

Nazwa pliku zgodna z numerem szkicu w systemie Ośrodek

  - Sposób katalogowania dokumentów archiwalnych pzgik (operatów technicznych niezarejestrowanych w systemie Ośrodek)

    - Operaty techniczne archiwalne

Dla archiwalnych operatów techniczne znajdujących się w archiwum MODGiK należy nadać numery ewidencyjne i zarejestrować w systemie Ośrodek. Ustalenia dotyczące skanowania dokumentacji z tej grupy są identyczne z ustaleniami dotyczącymi archiwizowania operatów znajdujących się w składnicy.

    - Operaty techniczne dotyczące geodezyjnej  inwentaryzacji urządzeń podziemnych

Operaty pomiarowe dotyczące geodezyjnej inwentaryzacji urządzeń podziemnych (podłączenia, uzupełnienia, poprawki) oraz pomiaru sytuacyjno-wysokościowego dla poszczególnych ulic w mieście Piotrkowie Tryb. należy przenumerować i zarejestrować w systemie Ośrodek. Ustalenia dotyczące skanowania dokumentacji z tej grupy są identyczne z ustaleniami dotyczącymi archiwizowania operatów znajdujących się w składnicy.

  - Sposób katalogowania dokumentów wpływających na bieżąco do RGKiK.

    - Dokumentacja dotycząca KANCELARII

W przypadku archiwizacji dokumentacji kancelaryjnej wpływającej do Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Piotrków Trybunalski, Wykonawca zapisze powstałe w procesie skanowania pliki rastrowe reprezentujące elektroniczną wersję dokumentów w strukturze katalogowej.

Poszczególne sprawy kancelaryjne zapisane są w katalogach o nazwie zgodnej z numerem sprawy kancelaryjnej i umieszczone w katalogu Archiwizacja biezaca/Kancelaria/”Nrsprawy”. Poszczególne pisma i załączniki wchodzące do sprawy tworzą oddzielne pliki PDF, przy czym otrzymują nazwy:

- 1.pdf  - pismo przewodnie, na którym umieszczono pieczątkę przyjęcia do kancelarii

- 2.pdf, 3.pdf itd. -załączniki do pisma przewodniego zapisywane są jako kolejne pliki i nazywane kolejną cyfrą arabską.

KANCELARIA

1246

1247

1.pdf     pismo przewodnie

2.pdf     kolejne załączniki do pisma przewodniego

Nazwa katalogu zgodna z numerem sprawy

.............

Nazwa katalogu zgodna z numerem sprawy

    - Dokumentacja tworzona w związku z bieżącym wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych

W przypadku archiwizacji dokumentacji tworzonej w związku z bieżącym wykonywaniem prac geodezyjnych i kartograficznych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego, Wykonawca zapisze powstałe w procesie skanowania pliki rastrowe reprezentujące elektroniczną wersję dokumentów w strukturze katalogowej.

KERG

1560-8_2006

1560-9_2006

Nazwa katalogu to NUMER KERG nadany robocie, z której pochodzi operat

Nazwa katalogu to NUMER KERG nadany robocie, z której pochodzi operat

OPERAT BAZOWO-UŻYTKOWY

OPERAT PRAWNY1

1560-8_2006.pdf  (zgłoszenie roboty)2

1062.18-100_2006_ZB.pdf  (zasób bazowy)

1062.18-100_2006_ZU.pdf (zasób użytkowy)

1560-8_2006_OT  (zasób przejściowy)

1560-9_2006.pdf  (zgłoszenie roboty) 2

1560.1234-10_2006_ZBU.pdf (zasób bazowo-użytkowy)

1560.1234-11_2006_SZK.pdf (szkice)3

1560-9_2006_ OT.pdf  (zasób przejściowy)

................

1przy operatach prawnych dołączamy:

- do zasobu bazowego na początku pliku okładkę operatu, spis treści,

- do zasobu bazowego na końcu pliku mapę i szkice, które są dołożone luzem

- do zasobu przejściowego na końcu pliku dokumenty kontroli operatu.

2jeżeli archiwizacji podlega samo zgłoszenie roboty geodezyjnej i kartograficznej zapisywane jest ono jako plik PDF o nazwie zgodnej z numerem KERG nadanym tej robocie i zapisywane w oddzielnym katalogu o nazwie zgodnej z numerem KERG; po złożeniu operatu do danej roboty zostanie on zarchiwizowany i zapisany w istniejącym już katalogu zawierającym zgłoszenie.

3jeżeli w operacie występuje kilka szkiców i każdy z nich ma nadany inny numer, to każdy szkic należy zarchiwizować oddzielnie i utworzyć z niego oddzielny plik PDF.

Operaty bazowo-użytkowe i operaty prawne zapisane są w katalogach o nazwie „Nr kerg” danego operatu i umieszczone na czas skanowania dokumentacji bieżącej w katalogu Archiwizacja biezaca /KERG/”Nr KERG”

Zgłoszenia robót geodezyjnych i kartograficznych zapisane są jako pliki PDF w katalogach o nazwie „Nr KERG” i umieszczone na czas skanowania dokumentacji bieżącej w katalogu Archiwizacja biezaca /KERG/”Nr KERG”.

Docelowym miejscem przechowywania operatów bazowo-użytkowych i operatów prawnych oraz zgłoszeń robót geodezyjnych i kartograficznych jest katalog KERG w bazie katalogowej utworzonej dla dokumentacji archiwalnej.

    - Dokumentacja dotycząca zamówień na materiały geodezyjne i kartograficzne realizowanych w MODGiK

W przypadku archiwizacji dokumentacji dotyczącej zamówień na materiały geodezyjne i kartograficzne realizowanych w MODGiK i rejestrowane w systemie OŚRODEK, Wykonawca zapisze powstałe w procesie skanowania pliki rastrowe reprezentujące elektroniczną wersję dokumentów w strukturze katalogowej.

ZLECENIA_MODGiK_7454

kolejne nr zlecenia z systemu OŚRODEK

............

3_2006.pdf

2_2006.pdf

1_2006.pdf

Poszczególne dokumenty dotyczące zleceń MODGiK zapisane są jako jeden pliki w formacie PDF w katalogu o nazwie ZLECENIA_MODGiK_7454 i umieszczone w katalogu Archiwizacja biezaca / ZLECENIA_MODGiK_7454

    - Dokumentacja dotycząca zamówień na materiały geodezyjne i kartograficzne realizowanych w Ewidencji Gruntów i Budynków

W przypadku archiwizacji dokumentacji dotyczącej zamówień na materiały geodezyjne i kartograficzne realizowanych w Ewidencji Gruntów i Budynków, Wykonawca zapisze powstałe w procesie skanowania pliki rastrowe reprezentujące elektroniczną wersję dokumentów w strukturze katalogowej.

WYPIS_WYRYS_74102

kolejne nr nadane w EGiB i wypisane na pierwszej stronie wniosku

............

3_2006.pdf

2_2006.pdf

1_2006.pdf

Poszczególne dokumenty z zakresu Wypis_Wyrys zapisane są jako jeden pliki w formacie PDF w katalogu o nazwie WYPIS_WYRYS_74102 i umieszczone w katalogu Archiwizacja biezaca / WYPIS_WYRYS_74102

WYPIS_74101

kolejne nr nadane w EGiB i wypisane na pierwszej stronie wniosku

............

3_2006.pdf

2_2006.pdf

1_2006.pdf

Poszczególne dokumenty z zakresu Wypis zapisane są jako jeden plik w formacie PDF w katalogu o nazwie  WYPIS_74101 i umieszczone w katalogu Archiwizacja biezaca/ WYPIS_74101

    - Projekty techniczne uzgadnianiane w ZUDP

W przypadku archiwizacji projektów technicznych uzgadnianych w ZUDP, Wykonawca zapisze powstałe w procesie skanowania pliki rastrowe reprezentujące elektroniczną wersję dokumentów w strukturze katalogowej.

ZUDP_7441

kolejne nr projektów ZUDP

............

102_2006.pdf

101_2006.pdf

100_2006.pdf

Zarchiwizowana dokumentacja dotycząca poszczególnych projektów ZUDP zapisywana jest jako jeden plik w formacie PDF w katalogu ZUDP_7441 i umieszczana w katalogu Archiwizacja biezaca /ZUDP_7441.

  - Po opracowaniu (i przedstawieniu do odbioru) przez Wykonawcę procedur integrujących proces archiwizacji z systemem obiegu dokumentów NIL, sposób katalogowania dokumentacji opisanej punkcie 7.3 może ulec zmianie (w celu dostosowania do istniejącego systemu).

  - Schemat struktury katalogów dokumentów archiwalnych i bieżącej dokumentacji podlegającej archiwizacji w ciągu trzech lat realizacji projektu przedstawia załącznik 2. Schemat struktury katalogów dokumentów archiwalnych i bieżącej całości dokumentacji zgromadzonej w pomieszczeniach Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru zakwalifikowanej do archiwizacji w ramach kolejnych prac przedstawia załącznik 4. Opis sposobu katalogowania dokumentacji zgromadzonej w pomieszczeniach Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru zakwalifikowanej do archiwizacji w ramach kolejnych prac przedstawia załącznik 5.

- Charakterystyka bazy sprzętowej niezbędnej dla prawidłowego przebiegu procesu archiwizacji

  - Skaner kolorowy formatu do A3:

- Rozdzielczość skanera – 400 dpi

- Wartości głębi kolorów – czarno-biały (1 bit), skala szarości (8 bitów), RGB (256 milionów kolorów, 24 bity)

- Formaty skanowania przy zapisie do pliku – TIFF, PDF

- Rodzaj podajnika – automatyczny i szyba;

- Min szybkość skanowania – 30 kopii 1-stronnych/minutę, 20 kopii 2-stronnych/minutę;

- Max rozmiar dokumentu – A3

- Możliwość pracy sieciowej

- Funkcja automatycznej konwersji zeskanowanych dokumentów na format elektroniczny

- Funkcja eliminacji tła (automatyczny retusz jakości obrazu rastrowego)

  - Skaner wielkoformatowy:

- Rozdzielczość skanera – 400 dpi

- Wartości głębi kolorów – czarno-biały (1 bit), skala szarości (8 bitów), RGB (256 milionów kolorów, 24 bity)

- Formaty skanowania przy zapisie do pliku – TIFF, PDF

- Max grubość skanowanego dokumentu ok.3 mm

- Max szerokość skanowanego dokumentu – 914 mm

- Max długość skanowanego dokumentu – 15 m

- Charakterystyka oprogramowania komputerowego niezbędnego dla prawidłowej realizacji procesu archiwizacji

  - Aplikacja do tworzenia plików w formacie PDF - Wykonawca jest zobowiązany zapewnić licencjonowane oprogramowanie umożliwiające:

- przeglądanie, drukowanie i przeszukiwaniem plików PDF,

- tworzenie dokumentów PDF z dowolnej aplikacji,

- edycja wielu plików w jeden plik PDF,

- zakładanie ograniczeń możliwości drukowania, kopiowania i modyfikacji dokumentów PDF.

  - Ośrodek – w celu właściwego przebiegu procesu archiwizacji konieczne jest zapewnienie przez Zamawiający zapewni dostęp Wykonawcy do systemu GEO-INFO V Ośrodek. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić zgodność numeracji dokumentów zaewidencjonowanych w systemie GEO-INFO V Ośrodek z plikami powstałymi w wyniku archiwizacji; Wykonawca zarejestruje w systemie GEO-INFO V Ośrodek dokumenty zakwalifikowane do archiwizacji i rejestracji w systemie oraz określi zakresy dla wszystkich zarchiwizowanych dokumentów, które nie posiadają określonych zakresów.

  - Aplikacja do zarządzania bazą, lokalizacji przestrzennej i udostępniania danych w sieci Intranet, Internet – wymienione powyżej funkcjonalności zapewnione zostaną na bazie funkcjonującego u Zamawiającego oprogramowania Geo-Info V Mapa, GEO-INFO V Ośrodek a także wdrażanego w ramach niniejszego zamówienia oprogramowania Miejski Portal Geodezyjny. Szczegóły dotyczące rozwiązań technicznych oraz funkcjonalnych przedstawione zostaną w projekcie techniczno – organizacyjnym wdrożenia o którym mowa w punkcie 1 części II niniejszego OPZ. Wdrażane rozwiązanie powinno:

- umożliwić integrację - połączenie bazy dokumentów z funkcjonującym u Zamawiającego oprogramowaniem Geo-Info V Mapa, GEO-INFO V Ośrodek;

- umożliwić wyszukiwanie dokumentów według metadanych;

- umożliwić wyszukiwanie dokumentów według lokalizacji przestrzennej;

- zapewniać bezpieczeństwo danych i umożliwiać ich szyfrowanie;

- zapewniać udostępnianie zarchiwizowanych danych w sieci Intranet;

- zapewniać udostępnianie zarchiwizowanych danych w sieci Internet;

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić niezbędne szkolenia dla pracowników Zamawiającego w zakresie wdrożonego rozwiązania;

  - Oprogramowanie antywirusowe - Wykonawca będzie zobowiązany wyposażyć wszystkie komputery, na których wykonywana będzie realizacja zadania, w niezbędne oprogramowanie.

4. DOSTARCZENIE BAZY METADANYCH.

- Dostawa obejmuje katalog metadanych pełniący rolę centralnego repozytorium metadanych pozwalającego na katalogowanie, wyszukiwanie i przeglądanie danych geograficznych.

- Baza metadanych tworzona w ramach Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego w części dotyczącej Miasta Piotrków Trybunalski będzie podstawowym zasobem informacyjnym dotyczącym baz danych Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Baza metadanych musi być zgodna z Krajowym Profilem Metadanych oraz z opracowanym na poziomie RSIP WŁ Projektem Szczegółowym (zgodnym z ISO 19115) w zakresie ewentualnych rozszerzeń profilu. Baza metadanych będąca przedmiotem dostawy dotyczyć będzie mapy ewidencji gruntów 
i budynków, mapy zasadniczej w postaci cyfrowej oraz baz danych archiwizowanej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Budowa poprawnie skonstruowanej bazy metadanych jest warunkiem koniecznym do poprawnego funkcjonowania zarówno Portalu Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim dla potrzeb elektronicznego udostępniania danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego jak i udostępniania przez Regionalny System Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego innych informacji i danych dotyczących Miasta Piotrków Trybunalski.

W trakcie realizacji dostawy bazy metadanych Wykonawca uwzględni nowe regulacje prawne oraz wytyczne organów centralnych w zakresie budowy bazy metadanych.

## Definicje

Poniższe definicje przytoczono z Koncepcji Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego:

Metadane: w odniesieniu do zbioru danych przestrzennych, są to dane o tym zbiorze określające zawarte w nim dane pod względem: położenia i rodzaju obiektów oraz ich atrybutów, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardach, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu.

Katalog metadanych: system ułatwiający użytkownikom danych przestrzennych dostęp do potrzebnych im danych znajdujących się u wielu dostawców danych, którymi mogą być różne jednostki organizacyjne sektora publicznego i sektora prywatnego.

Katalog metadanych stanowi bardzo istotny element budowanego systemu. Dzięki zawartych w nim informacjom użytkownik będzie mógł zlokalizować właściciela poszukiwanych danych oraz poprzez system będzie mógł złożyć zamówienie i pozyskać wybrane informacje. Zbudowanie katalogu metadanych będzie także elementem wspierającym funkcjonowanie rozproszonej struktury systemu informacji przestrzennej. RCPD będzie pełniło rolę centralnego regionalnego repozytorium metadanych pozwalającego na katalogowanie, wyszukiwanie i przeglądanie danych geograficznych obejmujących obszar województwa. Struktura i funkcjonalność bazy metadanych będzie w pełni zgodna z Krajowym Profilem Metadanych.

## Portal metadanych

Obsługa baz metadanych zgromadzonych przez wszystkich uczestników projektu RSIP WŁ (w tym przez Miasto Piotrków Trybunalski)  będzie zadaniem portalu metadanych umieszczonego w Regionalnym Centrum Przetwarzania Danych RSIP WŁ. Zgodnie z założeniami koncepcji systemu portal metadanych będzie dostępny w sieci dla wszystkich użytkowników Systemu.

Portal zostanie opracowany zgodnie z zaleceniami Dyrektywy INSPIRE oraz Krajowym Profilem Metadanych w zakresie wymagań dotyczących otwartości i interoperacyjności danych oraz usług tak, aby docelowo udostępnić zbiór usług sieciowych umożliwiających dostęp i publikowanie danych Systemu również przez inne serwery mapowe z wykorzystaniem serwisów OGC WMS.

Opracowane rozwiązanie będzie umożliwiać:

- katalogowanie informacji o zasobach przez import opisu zasobów przestrzennych w formacie XML, w tym z metadanych,

- skanowanie oraz katalogowanie informacji o zasobach przez import opisu metadanych z zarejestrowanych – wskazanych serwerów z wykorzystaniem mechanizmów Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) lub Web Accessible Folders celem pobrania plików XML z metadanych (opcja w sieci Internet),

- wyszukiwanie zasobów przestrzennych bazy danych RSIPWŁ w oparciu o wprowadzone kryteria atrybutowe, przestrzenne, tematyczne oraz czasowe stanowiące atrybuty metadanych systemu (tzw. przeszukiwanie katalogu metadanych),

- sortowanie wyników wyszukiwania, włącznie z ich zapisaniem do pliku oraz wydrukiem,

- wyświetlenie mapy dla wybranych zasobów przestrzennych, w tym zasobów spoza zakresu RSIPWŁ a dostępnych przez OGC WMS,

- obsługę / nawigowanie po mapie w zakresie funkcji minimum: powiększ, pomniejsz, przesuń, poprzedni zasięg mapy, pełny zasięg mapy, włącz/wyłącz legendę mapy,

- Portal metadanych będzie spełniać normy: ISO19115 / ISO19119 Application Profile for CSW 2.0 (odpowiednik OpenGIS®  Catalogue  Service  Implementation  Specification), ISO 19115:2003 / 2006 Metadata (PN-EN ISO 19115:2005), ISO 19119:2005 Services (PN-EN ISO 19119:2006), ISO/TS 19139:2007 Metadata-XML schema implementation.

Metadane będą gromadzone przez Zamawiającego w zakresie zgodnym z opracowanym Projektem Szczegółowym (zgodnie z normą ISO 19115), przy czym przyjmuje się, że metadane RSIPWŁ będą zawierać w początkowym okresie ograniczoną liczbę cech np. nie więcej niż 20. Ładowanie i edycja metadanych będzie realizowane przy wykorzystaniu standardowych licencji Desktop GIS opcjonalnie rozszerzonych o funkcje wspomagające te czynności (np. prosta formatka do edycji).

Współpraca pomiędzy RCPD a węzłami lokalnymi (powiatowymi/miejskimi) będzie także realizowana w przypadku rejestrowania metadanych zasobów powiatowych. Współpraca ta będzie się ograniczała do mechanizmu pobierania danych rejestrującego rozproszone pliki XML z metadanymi zasobów powiatowych.

# Zakup bazy metadanych

- Dostawa bazy danych referencyjnych baz danych zasobów powiatowych, zawierających ograniczoną liczbę cech. Bazy metadanych muszą być zgodne z Krajowym Profilem Metadanych oraz z opracowanym na poziomie RSIP WŁ Projektem Szczegółowym (zgodnym z ISO 19115) w zakresie ewentualnych rozszerzeń profilu.

- Bazy metadanych będące przedmiotem dostawy dotyczyć będą zarówno baz danych numerycznej mapy zasadniczej i numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków jak i baz danych archiwizowanej dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Bazy metadanych powinny zawierać następujące informacje (za Krajowym Profilem Metadanych:

- Podstawowe informacje;
ID pliku, język, system kodowania znaków diakrytycznych, hierarchię w zbiorze, datę dodania zbioru i jednostkę odpowiedzialną za metadane.

- Informacje o zasobach;
podstawowe informacje o zbiorze (streszczenie, cel i status zbioru), język, kontakty odpowiedzialne za dane, lista słów kluczowych, przytoczenia (cytowania), dane dotyczące konserwacji i ograniczeń w dystrybucji zbioru danych a także typ reprezentacji przestrzennej i tematykę danych.

- Zasięg zasobów;
zakres geograficzny (w WGS84) i czasowy zbioru.

- Informacje o systemie odniesienia;
informacja o układzie współrzędnych.

- Reprezentacja przestrzenna;
typ reprezentacji przestrzennej (siatka lub wektor).

- Jakość zasobów;
raporty o jakości danych.

- Informacje o dystrybucji:
w tym o formacie dystrybucyjnym danych.

- Dodatkowo dla archiwizowanej dokumentacji Powiatowego Zasobu Geodezyjnego 
i Kartograficznego baza metadanych powinna być rozszerzona o informacje określone instrukcjami technicznymi O-3 i O-4 takie jak:

- typ zasobu (bazowy, użytkowy, przejściowy),

- typ dokumentu,

- jednostka segregująca,

- numer ewidencyjny,

- klauzula tajności itd.

5. AKTUALIZACJA I INTEGRACJA BAZY DANYCH EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW.

Dostawa obejmuje:

- Przeprowadzenie weryfikacji i kontroli bazy ewidencji gruntów i budynków 
w zakresie budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych w celu wyeliminowania błędów i rozbieżności baz GEO-INFO V Mapa i GEO-INFO Integra.

- Doprowadzenie do zgodności bazy danych geometrycznych i opisowych w zakresie budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych w systemie GEO-INFO V Mapa z danymi dotyczącymi budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych 
w części opisowej ewidencji gruntów, w aplikacji GEO-INFO Integra.

- Weryfikacja i uzupełnienie numerów PESEL i REGON w zakresie podmiotów 
w części opisowej ewidencji gruntów, budynków i lokali w aplikacji 
GEO-INFO Integra oraz aktualizacja danych podmiotów ewidencyjnych w oparciu o wymienione rejestry.

Ogólny zakres prac do wykonania w ramach realizacji dostawy:

- Kontrola i poprawa istniejącej bazy ewidencji gruntów i budynków w systemie GEO-INFO V Mapa w zakresie budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych oraz doprowadzenie do zgodności z bazą GEO-INFO Integra.

- Uzupełnienie i aktualizacja bazy ewidencji gruntów i budynków w systemie 
GEO-INFO V Mapa w zakresie budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych.

- Kontrola zgodności baz GEO-INFO V Mapa i GEO-INFO Integra w zakresie budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych, usunięcie rozbieżności i błędów.

- Weryfikacja i uzupełnienie numerów PESEL i REGON dla podmiotów w części opisowej ewidencji gruntów, budynków i lokali w aplikacji GEO-INFO Integra 
na podstawie danych rejestrów publicznych PESEL oraz REGON a także aktualizacja danych podmiotów ewidencyjnych w oparciu o wymienione rejestry.

Szczegółowy zakres prac do wykonania w ramach realizacji dostawy:

1. Przeprowadzenie weryfikacji i kontroli bazy ewidencji gruntów i budynków w zakresie budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych w celu wyeliminowania błędów i rozbieżności baz GEO-INFO V Mapa i GEO-INFO Integra.

Integracja bazy GEO-INFO V Mapa oraz GEO-INFO Integra polegająca na wykonaniu niezbędnych kontroli:

- relacji tj. relacji budynków ewidencyjnych z punktami adresowymi w systemie GEO-INFO V Mapa,

- systemowych tj. porównanie danych budynków w systemie GEO-INFO V Mapa i danych budynków w systemie GEO-INFO Integra w zakresie kontroli: powierzchniowej, numerów, funkcji budynków, liczby kondygnacji oraz adresów,

- systemowych tj. porównanie danych w systemie GEO-INFO V Mapa i danych w systemie GEO-INFO Integra w zakresie kontroli powierzchni oraz oznaczenia konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych.

Kontrole muszą uwzględniać różnice ilościowe w zakresie budynków w obydwu systemach. Dla kontroli systemowych należy sporządzić odpowiednie raporty potwierdzające zgodność danych ewidencyjnych. Dopuszcza się 30% różnice w powierzchni użytków rolnych pomiędzy danymi w systemie GEO-INFO V Mapa i danymi w systemie GEO-INFO Integra.

2. Doprowadzenie do zgodności baz danych geometrycznych i opisowych w zakresie budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych w systemie GEO-INFO V Mapa z danymi dotyczącymi budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych w części opisowej ewidencji gruntów i budynków w aplikacji GEO-INFO Integra.

Dane ewidencyjne budynków doprowadzone zostaną do zgodności w zakresie powierzchni, numerów ewidencyjnych, funkcji budynków, liczby kondygnacji oraz adresów. Dane ewidencyjne konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych doprowadzone zostaną do zgodności w zakresie oznaczenia oraz powierzchni.

Podstawą poprawy danych dotyczących budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych będą dane zawarte w materiałach archiwalnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. W przypadkach, kiedy dane dotyczące obiektów ewidencyjnych uległy zmianie w wyniku pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, związanych z aktualizacją mapy zasadniczej, Wykonawca sporządzi wykaz zmian danych ewidencyjnych, który stanowił będzie podstawę aktualizacji części opisowej ewidencji gruntów. W przypadku kiedy  dane zawarte w materiałach archiwalnych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego nie będą pozwalały na doprowadzenie do zgodności danych ewidencyjnych Wykonawca wykona wywiad terenowy lub sporządzi niezbędne pomiary.

W przypadku konieczności aktualizacji danych w części opisowej ewidencji gruntów aktualizacja ta dokonana zostanie w trybie zmiany określonym w rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38 poz. 454).  Wykonawca wykona wszystkie czynności kancelaryjne niezbędne z wprowadzeniem zmiany w części opisowej ewidencji gruntów.

Pozytywny protokół potwierdzający zgodność bazy GEO-INFO V Mapa z systemem GEO-INFO Integra w zakresie budynków, konturów klasyfikacyjnych i użytków gruntowych warunkuje załadowanie danych do bazy źródłowej (MODGiK).

3. Weryfikacja i uzupełnienie numerów PESEL i REGON w zakresie podmiotów w części opisowej ewidencji gruntów i budynków w aplikacji GEO-INFO – Integra a także aktualizacja danych podmiotów ewidencyjnych w oparciu o wymienione rejestry.

Weryfikacja i uzupełnienie numerów PESEL i REGON podmiotów w części opisowej ewidencji gruntów i budynków stanowi kolejny etap na drodze poprawy jakości bazy danych 
i jej harmonizacji z innymi bazami referencyjnymi państwowych rejestrów ewidencji ludności i podmiotów gospodarki narodowej. Sprawdzone i uzupełnione numery PESEL i REGON podmiotów ewidencji gruntów i budynków pozwalają na czerpanie informacji o podmiotach 
z najbardziej pewnego źródła – to jest z rejestrów. Weryfikacja numerów PESEL i REGON (porównanie danych podmiotów z ewidencji gruntów i budynków z danymi z rejestrów) pozwolą także na wyodrębnienie podmiotów wpisanych błędnie do ewidencji i co za tym idzie – korektę błędnych zapisów.

Zakres prac:

- analiza bazy danych ewidencji gruntów i budynków pod kątem wprowadzenia numerów PESEL i REGON podmiotów, w tym:

  - wyodrębnienie podmiotów, którym nie przypisano numerów PESEL i REGON;

  - walidacja formalna wpisanych do ewidencji gruntów i budynków numerów PESEL i REGON i wyodrębnienie wpisów błędnych;

- dla podmiotów posiadających wpisane i poprawne formalnie numery PESEL i REGON porównanie danych tych podmiotów zawartych w ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w rejestrach PESEL i REGON. Porównaniu podlegają dane podmiotowe ewidencji gruntów i budynków mające odpowiedniki w rejestrach PESEL i REGON;

- dla podmiotów nie posiadających wpisanych numerów PESEL i REGON porównanie danych tych podmiotów zawartych w ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w rejestrach PESEL i REGON w celu uzupełnienia bazy ewidencyjnej. Porównaniu podlegają dane podmiotowe ewidencji gruntów i budynków mające odpowiedniki w rejestrach PESEL i REGON;

- przygotowanie zestawień podmiotów ewidencji gruntów i budynków o danych rozbieżnych od danych zawartych w rejestrach PESEL i REGON (w tym nie posiadających lub posiadających błędne numery PESEL i REGON) z oceną przyczyn i stopnia rozbieżności oraz proponowanym działaniem korygującym;

- uzgodnienie z MODGiK w Piotrkowie proponowanych działań korygujących w stosunku do każdego z podmiotów;

- uzupełnienie i korekta danych podmiotów w bazie danych ewidencji gruntów i budynków w uzgodnionym szczegółowo dla każdego podmiotu zakresie;

- przygotowanie raportu z wprowadzonych do bazy ewidencji gruntów i budynków zmian;

- ponowne przeprowadzenie analiz opisanych w punktach 1 i 2 celem weryfikacji poprawności wprowadzonych do bazy ewidencji gruntów i budynków zmian.

Korzyści z wdrożenia dostawy:

Poprawa jakości bazy danych ewidencji gruntów i budynków pozwalająca na bardziej efektywne zarządzanie przestrzenią miejską, szybsze prowadzenie inwestycji miejskich (szybkie dotarcie do właścicieli i władających nieruchomościami) a także pośrednio poprawa jakości bazy danych ewidencji podatkowej nieruchomości.

Informacje dotyczące ilości podmiotów ewidencyjnych według raportu programu GEO-INFO V Integra zgodnie ze stanem na dzień 09.06.2010 r.:

- ilość osób fizycznych – 24846,

- ilość osób fizycznych z PESELEM – 20945,

- ilość osób prawnych/instytucji – 388,

- ilość osób prawnych/instytucji z REGONEM – 225.

4. Wyłączenia:

Prace wyszczególnione powyżej nie mają na celu uporządkowania bazy adresowej nieruchomości na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Prace porządkowe i integracyjne obejmujące obiekty ewidencyjne nie mają charakteru kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

6. DOSTARCZENIE OPROGRAMOWANIA MIEJSKI PORTAL GEODEZYJNY.

Dostawa obejmuje zakup oprogramowania Miejski Portal Geodezyjny do obsługi państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Internet, w tym instalacja oprogramowania oraz szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania.

Założenia:

- Przeznaczony do obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego przez Internet.

- Przeznaczony do prowadzenia podstawowych spraw związanych z obsługą jednostek wykonawstwa geodezyjnego.

- Umożliwiający otrzymanie podstawowych dokumentów wydawanych przez Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Przeznaczony dla wykonawców zgłaszających prace geodezyjne, kartograficzne 
oraz obsługującego je personelu urzędu.

- Przeznaczony do realizacji Portalu o charakterze niekomercyjnym, bez możliwości zamieszczania w nim płatnych reklam.

Podstawowe funkcje:

- Udostępnianie danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego drogą elektroniczną.

- Korzystanie wymagać będzie zarejestrowania się w bazie użytkowników przez Internet poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Portalu.

- Zdalne zgłaszanie robót geodezyjnych.

- Rejestrowanie zgłaszanych spraw z uwzględnieniem możliwości śledzenia aktualnego statusu danej sprawy, informacji na temat obsługi kolejnych etapów związanych 
ze zgłaszaniem robót geodezyjnych (przyjęcie, wydanie materiałów itp.).

- Obsługa procedur związanych ze zgłaszaniem robót geodezyjnych (rejestracja, wydawanie materiałów, rezerwacja numerów itp.).

- Dwustronna komunikacja jednostek wykonawstwa geodezyjnego z ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej z zachowaniem obowiązujących procedur.

- Integracja z systemem GEO-INFO Ośrodek stosowanym do obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Miejski Portal Geodezyjny będzie systemem do zdalnego zgłaszania robót geodezyjnych 
oraz rejestrowania informacji dotyczących obsługi kolejnych etapów (przyjęcie, wydanie materiałów itp.). Będzie miał na celu wydajne wspomaganie zarządzania państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym na poziomie komunikacji z klientem urzędu (jednostką wykonawstwa geodezyjnego). Będzie wymagał ścisłej integracji z systemami stosowanymi do obsługi ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Wykonawcy i urzędnicy korzystają z niego stosownie do kompetencji (przyznanych uprawnień). Zakłada się, że zgłaszanie robót geodezyjnych na dotychczasowych, tradycyjnych zasadach także będzie możliwe.

### Zakres wdrożenia dostawy:

- analiza organizacji i sposobu funkcjonowania komórek organizacyjnych 
w Urzędzie Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,

- analiza istniejących programów użytkowych oraz systemów informatycznych pod kątem migracji danych do nowego oprogramowania,

- opracowanie technologii migracji danych z poszczególnych programów używanych do prowadzenia Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, 
w tym również opracowanie dodatkowych narzędzi informatycznych do transferu oraz  konwersji danych,

- przeniesienie danych w istniejących programach do struktur baz danych nowego oprogramowania,

- instalacja i uruchomienie oprogramowania do testowania,

- szkolenie w zakresie obsługi oprogramowania,

- testowanie oprogramowania, udoskonalenie poprzez wprowadzenie poprawek 
i ulepszeń zgłaszanych przez użytkowników systemu,

- instalacja i uruchomienie oprogramowania,

- dostarczenie wraz z oprogramowaniem:

  - dokumentacji technicznej oprogramowania,

  - instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim w formie papierowej 
lub elektronicznej,

  - nośników instalacyjnych oprogramowania,

  - dokumentów gwarancyjnych i licencji,

  - świadectw instruktażu osób wskazanych przez Zamawiającego.

- serwisowanie oprogramowania oraz optymalizacja procedur obsługi danych.

Korzyści z wdrożenia dostawy:

- Miejski Portal Geodezyjny z założenia ułatwi pracę zarówno wykonawcom 
jak i urzędnikom, ponieważ każdy z nich uzyska dostęp przez Internet do zgłoszeń oraz możliwości obsługi (zgodnie z uprawnieniami przyznawanymi przez administratora).

- Wykonawca może ograniczyć wizyty w urzędzie do niezbędnego minimum.

- Sprawna obsługa zgłoszeń podnosząca walory bazy danych robót oraz komfort pracy personelu.

7. DOSTAWA SPRZĘTU TELEINFORMATYCZNEGO.

### Dostawa sprzętu teleinformatycznego zostanie zrealizowana przez Wykonawcę według procedur określonych przez Zamawiającego z uwzględnieniem istniejącej infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

### Zakres wdrożenia dostawy:

- analiza istniejącej infrastruktury informatycznej Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,

- określenie warunków technicznych instalacji, dostawy urządzeń, ich lokalizację, rozmieszczenie, podłączenie do sieci energetycznej oraz logicznej,

- dostarczenie urządzeń i licencji do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

- montaż urządzeń w miejscu dostawy wskazanym przez Zamawiającego,

- instalacja i konfiguracja urządzeń oraz dostarczonego oprogramowania w miejscu dostawy, wg wymagań Zamawiającego,

- uruchomienie i przetestowanie poprawności działania urządzeń i oprogramowania,

- integracja oferowanych urządzeń oraz oprogramowania z infrastrukturą informatyczną Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim,

- szkolenie w zakresie obsługi dostarczanego sprzętu i oprogramowania,

- dostarczenie wraz z urządzeniami i oprogramowaniem:

  - dokumentacji technicznej oferowanego rozwiązania,

  - dokumentacji powdrożeniowej,

  - dokumentów wynikowych testów i atestów przedmiotów dostawy,

  - instrukcji obsługi urządzeń w języku polskim w formie papierowej lub elektronicznej,

  - nośników z wymaganym oprogramowaniem,

  - kompletu sterowników,

  - dokumentów gwarancyjnych i licencji,

  - świadectw instruktażu osób wskazanych przez Zamawiającego.

Dostawa obejmuje:

- Dostawę serwera baz danych wraz z oprogramowaniem, w tym integracja urządzeń 
z istniejącą infrastrukturą informatyczną Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Dostawę serwera www/aplikacyjnego wraz z oprogramowaniem, w tym integracja urządzeń z istniejącą infrastrukturą informatyczną Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

- Dostawę infrastruktury serwerowni, w tym integracja urządzeń z istniejącą infrastrukturą informatyczną oraz rozbudowa lokalnej sieci komputerowej 
w zakresie zapewnienia bezpiecznej szerokopasmowej komunikacji lokalnego systemu informacji przestrzennej dla potrzeb włączenia go w system regionalny.

Specyfikacja techniczna sprzętu teleinformatycznego.

Poniższa specyfikacja techniczna określa wymagania minimalne sprzętu teleinformatycznego:

  - Serwer bazy danych wraz z oprogramowaniem – 1 szt.

Procesor:	ilość – 1

wydajność – 2,83 GHz
ilość rdzeni – 4

Pamięć RAM:	wielkość – 8GB
rodzaj –  ECC DDR2

Dyski wewnętrzne:	ilość – 3
pojemność – 146 GB
typ interfejsu – SAS
prędkość obrotowa – 10 krpm

Typ karty graficznej:	zintegrowana

Karta sieciowa:	2x1Gbit Ethernet

Oprogramowanie:	CAL Windows Server 2008 PL/EN 20 Clt

Dodatkowe wyposażenie:	kontroler macierzowy SAS/SATA

Montaż:	obudowa o wysokości 1U do montażu w szafie RACK 19”

Proponowane rozwiązanie powinno zawierać co najmniej urządzenia o wyżej wymienionych właściwościach i parametrach.

- Serwer www/aplikacyjny wraz z oprogramowaniem – 1 szt.

Procesor:	ilość – 1

wydajność – 2,83 GHz
ilość rdzeni – 4

Pamięć RAM:	wielkość – 8GB
rodzaj –  ECC DDR2

Dyski wewnętrzne:	ilość – 3
pojemność – 146 GB
typ interfejsu – SAS
prędkość obrotowa – 10 krpm

Typ karty graficznej:	zintegrowana

Karta sieciowa:	2x1Gbit Ethernet

Oprogramowanie:	CAL Windows Server 2008 PL/EN 20 Clt

Dodatkowe wyposażenie:	kontroler macierzowy SAS/SATA

Montaż:	obudowa o wysokości 1U do montażu w szafie RACK 19”

Proponowane rozwiązanie powinno zawierać co najmniej urządzenia o wyżej wymienionych właściwościach i parametrach.

- Infrastruktura serwerowni.

Router:	Firewall, VoIP, IDS/IPS, LoadBalancing, VPN, VLAN – 1 szt.

Przełączniki:	przełącznik szkieletowy sieci, 8 portów 10GbE – 1 szt. 
przełącznik brzegowy, 44 porty 10/100/1000 – 2 szt.

Oprogramowanie:	oprogramowanie do zarządzania siecią ProCurve Manager Plus 2,3 - licencja na 100 urządzeń

Proponowane rozwiązanie powinno zawierać co najmniej urządzenia o wyżej wymienionych właściwościach i parametrach.

7. INNE WYMAGANIA ODNOŚNIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1. Metodologia realizacji wdrożenia

Realizacja wdrożenia przez Wykonawcę nastąpić ma w oparciu o następujące dokumenty:

- niniejszą SIWZ ,

- złożoną przez Wykonawcę ofertę,

- opracowany przez Wykonawcę na początku wdrożenia projekt techniczno - organizacyjny wdrożenia,

- inne ustalenia szczegółowe poczynione w trakcie realizacji wdrożenia i potwierdzone stosownymi dokumentami zatwierdzonymi przez Zamawiającego i Wykonawcę (np.: aneksy, notatki, protokoły, inne).

3.2. Szkolenia

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń użytkowników systemu w podziale na trzy grupy: administratorzy, użytkownicy końcowi po stronie Urzędu Miasta, użytkownicy końcowi po stronie klientów zewnętrznych Urzędu Miasta.

Ostateczny podział osób szkolonych na powyższe grupy dokonany zostanie przez Zamawiającego bezpośrednio przed rozpoczęciem szkoleń. Wykonawca przeprowadzi wszystkie szkolenia w siedzibie Zamawiającego, w udostępnionej do tego celu sali (Zamawiający zapewnia zasilanie i dostęp do Internetu.).

Szkolenia odbywać się mają z zachowaniem następujących zasad:

- szkolenia dla administratorów obejmować mają przekazanie wiedzy w zakresie wszystkich dostarczonych, opracowanych i wdrożonych rozwiązań (oprogramowanie oraz sprzęt), również tych dedykowanych użytkownikom końcowym systemu,

- szkolenia dla użytkowników końcowych systemu obejmować mają przekazanie wiedzy w zakresie posługiwania się dedykowanymi im aplikacjami (obsługi danych, obsługi metadanych), przy czym:

  - dla pracowników  - ogólna obsługa systemu, posługiwanie się narzędziami i raportami oraz dostarczonym sprzętem, z uwzględnieniem specyfiki potrzeb użytkowników z różnych komórek organizacyjnych UM,

  - dla klientów zewnętrznych -  ogólna obsługa systemu, posługiwanie się narzędziami i raportami,

- szkolenia administratorów oraz użytkowników końcowych mają zawierać, co najmniej przeszkolenie z pracy z interfejsem użytkownika, zapoznanie z dostępną funkcjonalnością poszczególnego oprogramowania, podstawową obsługę sprzętu, obsługę pomocy kontekstowej, procedury zgłaszania usterek i awarii systemu,

- dla administratorów oraz pozostałych pracowników Urzędu Miasta edytujących dane Wykonawca przeprowadzi szkolenia stanowiskowe, na stanowisku pracy danego operatora. Dla pozostałych użytkowników systemu przeprowadzone zostaną szkolenia na zasadzie prezentacji,

- szkolenia mają być przeprowadzane według uzgodnionego z Zamawiającym planu szkoleń opracowanego w ramach projektu techniczno - organizacyjnego wdrożenia (w tym podział na poszczególne grupy szkoleniowe),

- Wykonawca jest zobowiązany do opracowania odpowiednich materiałów szkoleniowych (w formie papierowej i elektronicznej w języku polskim) przekazanych uczestnikom oraz przykładowych danych szkoleniowych,

Zamawiający udostępni na potrzeby przeprowadzenia szkoleń salę z zasilaniem, rzutnikiem oraz 
Internetem. Wykonawca ma zapewnić konieczny do przeprowadzenia szkolenia sprzęt komputerowy (odpowiednio skonfigurowanych i zaopatrzony w konieczne oprogramowanie).

Szczegóły w zakresie szkoleń zostaną ustalone z Zamawiającym na etapie zatwierdzania projektu techniczno – organizacyjnego wdrożenia.

3.5. Gwarancja i serwis gwarancyjny

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia minimum dwuletniej (24 miesięcznej) bezpłatnej gwarancji i serwisu gwarancyjnego  licząc od dnia następnego po podpisaniu końcowego protokołu odbioru.

Jeżeli okres gwarancji dostarczonych przez Wykonawcę rozwiązań innych producentów będzie krótszy, Wykonawca zapewni na własny koszt i ryzyko serwis gwarancyjny dostarczonych rozwiązań.

Świadczenie serwisu gwarancyjnego przez Wykonawcę obejmuje:

- poprawność techniczną i merytoryczną opracowanych nowych zasobów danych przestrzennych 
i opisowych oraz ich integralność,

- poprawność techniczną, merytoryczną i integralność istniejących zasobów przeniesionych do dostarczonego systemu,

- poprawność konfiguracji i integralności systemu,

- działanie dostarczonego sprzętu,

- działanie dostarczonego oprogramowania,

- poprawność wdrożonych procedur związanych z eksploatacją całego systemu oraz jego konserwacją, opisanych w dokumentacji systemu przygotowanej przez Wykonawcę i przekazanej Zmawiającemu,

- usługi konsultacyjne związane z obsługą systemu w zakresie (w dni robocze Zamawiającego, w godzinach 8-15):

  - świadczenie pomocy dla użytkowników systemu drogą telefoniczną oraz za pośrednictwem internetowych formularzy zgłoszeń (w ramach HelpDesk-u),

  - świadczenie pomocy dla administratorów w zakresie obsługi technicznej i użytkowej wdrożonych rozwiązań,

- wizyty konsultanta w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością raz na kwartał w ustalonym wcześniej terminie. Czas trwania jednej wizyty: do 10 godzin roboczych.

Wizyta może obejmować na przykład przeprowadzenie: prezentacji, spotkań roboczych, warsztatów, konsultacji dotyczące możliwości rozwoju oprogramowania, analizy danych źródłowych. Czas dojazdu nie wchodzi w czas trwania wizyty.

Usługi serwisu gwarancyjnego mają być realizowane z zachowaniem następujących zasad i wymagań:

- Czas naprawy sprzętu nie może być dłuższy niż 3 dni robocze. Okres naprawy gwarancyjnej uważa się za dotrzymany, jeżeli na czas naprawy zostanie dostarczony i uruchomiony sprzęt zastępczy.

- W przypadku awarii dostarczonych dysków do serwera i konieczności wymiany na nowe, uszkodzone dyski zostają u Zamawiającego.

- Czas naprawy oprogramowania nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych dla błędów niekrytycznych, 1 dzień roboczy dla błędów krytycznych.

- Czas usunięcia awarii systemu (nieprawidłowości lub całkowite zatrzymanie pracy systemu z przyczyn, których Zamawiający nie jest w stanie ustalić) nie może być dłuższy niż: 1 dzień roboczy dla awarii krytycznej (zatrzymanie pracy systemu), 5 dni roboczych w przypadku awarii niekrytycznej (nieprawidłowości w pracy systemu).

- Czas poprawy opracowanych nowych danych przestrzennych i opisowych nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia braków lub wad w tych danych.

- W przypadku wystąpienia min. 3 dowolnych awarii tego samego urządzenia w okresie ostatnich 6 miesięcy, Wykonawca wymieni urządzenia na nowe. Urządzenie to będzie dostarczone, skonfigurowane i uruchomione na koszt Wykonawcy.

Uwaga:

Zamawiający nie dopuszcza realizacji powyższych usług gwarancyjnych/serwisowych/nadzoru autorskiego przez rozwiązania typu „zdalny pulpit”.

Wszelkie prace wymagające działań wewnątrz systemu (np. na serwerze, na komputerach użytkowników) należy wykonywać w siedzibie Zamawiającego pod jego nadzorem.

1.3. Infrastruktura funkcjonalna RSIP

Aplikacja obsługi metadanych

Opisywana aplikacja ma umożliwiać kompleksową obsługę metadanych w zakresie ich tworzenia, edycji oraz publikacji. W zakresie tworzenia i edycji metadanych ma ona posiadać charakter edytora metadanych, tzn. narzędzia pozwalającego na przygotowanie zbioru metadanych w określonym, przyjętym w systemie RSIP standardzie. Zastosowany edytor metadanych ma zapewniać zgodność z obowiązującymi standardami geoinformacyjnymi, w tym publikowanymi przez OGC, odpowiednimi normami międzynarodowymi ISO (ich odpowiednikami CEN i PN) oraz  zgodność z wymaganiami Dyrektywy EU INSPIRE oraz związanymi z nią odpowiednimi przepisami implementacyjnymi – Zasadami Wdrażania INSPIRE (IR – Implementing Rules). Ponadto konieczne jest zapewnienie zgodności z Ustawą o krajowej infrastrukturze informacji przestrzennej oraz związanymi z nią odpowiednimi Rozporządzeniami i Wytycznymi Technicznymi (które niebawem wejdą w życie).

Do szczegółowych wymagań wobec edytora metadanych należą między innymi:

- pełna obsługa języka polskiego,

- obsługa metadanych zgodnie z profilami metadanych: INSPIRE oraz polskim krajowym profilem metadanych w zakresie geoinformacji,

- tworzenie i aktualizacja metadanych w określonej hierarchii oraz możliwości dziedziczenia elementów metadanych,

- automatyczne generowanie identyfikatora pliku metadanych, zgodnie ze standardem UUID (Universal Unique Identifier), który jest specyfikowany przez IETF (http://www.ietf.org) oraz RFC 4122,

- generowanie plików metadanych w języku XML zgodnie ze schematem implementacyjnym (XML Schema) określonym w standardzie ISO/TS19139:2007,

- automatyczna konwersja wartości określających punkty w czasie (data, czas) do standardu GML (lub jego aplikacji), opisanego w dokumencie ISO/TS 19139:2007,

- ułatwienie definiowania zasięgu przestrzennego opisywanych zasobów; w przypadku zdefiniowania informacji o zasięgu przestrzennym zasobu jako poligonu zapisanego w formie współrzędnych (x, y) wieloboku – automatyczną konwersję wartości określających te elementy (wieloboki) do standardu GML, opisanego w dokumencie ISO/TS 19139:2007.

Ze względu na znaczną różnorodność użytkowników systemu RSIP oczekujących dostępu do metadanych, w zakresie publikacji metadanych geoinformacyjnych zamiast katalogu metadanych od Wykonawcy wymaga się opracowania i implementacji dedykowanego interfejsu WWW. Interfejs ten współpracować powinien z repozytorium metadanych, które ma być umieszczone na serwerze RSIP, a dostęp do repozytorium odbywać się ma w technologii klient-serwer.

Interfejs dostępu do metadanych uwzględniać ma dwie zasadnicze grupy użytkowników:

- użytkowników zarejestrowanych - posiadających dostęp pełnego zbioru metadanych, jednak dopiero po poprawnym zalogowaniu i zawierający m.in. następujące funkcjonalności:

  - wyszukiwanie metadanych po dowolnym ciągu znaków alfanumerycznych w ramach całej bazy metadanych,

  - możliwość wygenerowania mapy z wyszukanymi za pomocą metadanych danymi przestrzennymi - integracja z podsystemem publikacji danych (uwzględniając jednak obowiązujące użytkowników 
i zdefiniowane w systemie prawa dostępu),

  - opcjonalnie tworzenie i edycję metadanych (chyba, że w tym celu zastosowany będzie oddzielny interfejs obsługi),

- użytkowników niezarejestrowanych (publicznych) - mających swobodny dostęp do metadanych, ale 
w ograniczonym zakresie i zawierający m.in. następujące funkcjonalności:

  - przeglądaniem dostępnych metadanych dla poszczególnych warstw tematycznych w określonym profilu metadanych,

  - wyświetlanie w oknie mapy danych przestrzennych (podgląd jednej warstwy tematycznej) wyszukanych za pomocą metadanych - integracja z podsystemem publikacji danych,

  - składaniem zapytania o metadane do administratora RSIP, na przykład poprzez wysłanie e-maila.

Interfejs dostępu do metadanych, w szczególności dla użytkowników publicznych, powinien być zintegrowany 
z podsystemem publikacji danych, na przykład poprzez możliwość przechodzenia pomiędzy tymi komponentami systemu. W systemie powinna także istnieć możliwość stałego monitorowania zakresu i częstotliwości korzystania z metadanych przez poszczególnych użytkowników (np. w postaci logów zapisywanych w bazie RSIP).