#### Architektura  Budownictwo       Inwestycje

Rynek ¼ Ratusz

55-200 OŁAWA

tel.fax. 0713134664

NIP: 912-10-61-01

Projekt Zagospodarowania

Terenu

- Obiekt: 	Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN  „Radosna Szkoła” w Piotrkowie Trybunalskim.

- Adres :    		Szkoła Podstawowa nr 13

- 97-300 Piotrków Trybunalski dz. nr 342/2, obr. 23

- ul. Dmowskiego 11

- Stadium:		Projekt architektoniczno-budowlany

- Inwestor:		Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

- ul. Pasaż Rudowskiego 10

- 97-300 Piotrków Trybunalski

- Oświadczenie projektantów:

- Na podstawie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane – Dz. U. z 2006r Nr156 poz. 1118 oświadczamy, że  Projekt Budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

- Projektant:	mgr inż. arch. J. Kaczmar

- mgr inż. J. Pawlak

2010 - 08

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ

1.0.Część ogólna

1.1.Dane podstawowe

1.1.1.Obiekt:

Budowa typowego szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN  „Radosna Szkoła” na terenie Szkoły Podstawowej nr 13

1.1.2.Adres: 	Szkoła Podstawowa nr 13

97-300 Piotrków Trybunalski  dz. nr 342/2, obr.23

ul. Dmowskiego 11

1.1.3.Inwestor:  	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

ul. Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

2.0.Podstwa opracowania.

- zlecenie wykonawcy placu

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- obowiązujące normy i przepisy

3.0.Zestawienie powierzchni zabudowy

- Powierzchnia zabudowy placu zabaw				516,40m2

- Powierzchnia poliuretanu – strefy bezpieczeństwa		263,60m2

- Powierzchnia poliuretanu – komunikacja				  42,80m2

- Powierzchnia zielni uporządkowanej					210,00m2

- Wymiary placu zabaw zbliżone do prostokąta:		 24,00 x 21,00m

- Ilość urządzeń zabawowych 					     6szt

4.0.Warunki lokalizacyjne.

4.1.Opis terenu.

Działka nr 342/2 obr.23 na której zlokalizowany ma być plac zabaw dla dzieci tworzy nieregularny kształt prostokąta.

Teren zlokalizowany przy Szkole Podstawowej nr 13

Działka jest niezabudowana , otoczona w niedalekiej odległości siecią dróg komunikacji miejskiej

W sąsiedztwie terenu zlokalizowane jest osiedle mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy.

- Teren w sąsiedztwie projektowanego placu zabaw jest nieuzbrojony

4.2.Warunki gruntowe.

Na podstawie przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 28-09-1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. Nr 126 z dnia 08-10-1998poz.839) zgodnie §7 pkt.1 lit. a przedmiotowe urządzenia wyposażenia placu zabaw  nie podlegają zaliczeniu do kategorii geotechnicznej.

Posadowienie urządzeń zabawowych planuje się na głębokości 30 cm poniżej poziomu istniejącego terenu.

4.3.Najbliższe sieci zewnętrzne.

Najbliższe sieci zewnętrzne nie są w kolizji z planowana lokalizacją urządzeń zabawowych placu dla dzieci.

Urządzenia rozstawiono w sąsiedztwie istniejącego zadrzewienia terenu , które proponuje się zostawić

5.0.Opis zagospodarowania

Na działce nr 342/2, obr. 23 na jej całej powierzchni planowana jest lokalizacja zespołu 6 urządzeń zabawowych dla dzieci wraz z urządzeniami pomocniczymi.

( 4szt)

Planowana jest lokalizacja:

a) urządzeń zabawowych:

- zestawu zabawowego „dwie wieże” Z602/ME

- huśtawki łańcuchowej 2-os. z siedziskiem gumowym Z160

- zestawu sprawnościowego 7 –elementowego S447

- drabinki przeplotni S 417a

- huśtawki wagowej 2 osobowej Z201

- drążka trójramiennego S430

b) urządzeń pomocniczych:

- ławki 2szt,

- kosz na śmieci 1szt.

- regulamin placu zabaw,

Wymiary placu zabaw:

- 24,00x 21,00m

Na terenie zaplanowano lokalizację 6 urządzeń zabawowych wraz ze strefami bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń. Zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń zabawowych ustalono następujące strefy bezpieczeństwa:

a) urządzeń zabawowych:

- zestawu zabawowego „dwie wieże” Z602/ME –wielokąt (4,90m+2,40m) x (3,20m+3,40m)

- huśtawki łańcuchowej 2-os. z siedziskiem gumowym Z160 - prostokąt 7,00mx4,60m

- zestawu sprawnościowego 7 –elementowego S447 – prostokąt 13,50mx(3,40m; 6,00m)

- drabinki przeplotni S 417a – prostokąt 4,00mx5,30m

- huśtawki wagowej 2 osobowej Z201 – prostokąt 3,00mx6,00m

- drążka trójwymiarowego S430 – prostokąt 3,00mx3,00m

b) urządzeń pomocniczych:

- ławki 2szt,

- kosz na śmieci 1szt.

- regulamin placu zabaw,

WSZYSKIE URZĄDZENIA I FUNDAMETY MONTOWAĆ WG INSTRUKCJI PRODUCENTA.

Istniejący poziom terenu przy urządzeniach: od 207,10 do 207,40mnpm. Projektowany poziom placu zabaw: 207,40mnpm (spadek w kierunku zachodnim 0.5%)

Projektowany poziom urządzeń: -0,30m

Teren wokół urządzeń zabawowych od strony północnej i południowej - otwarty , z pozostałych stron otoczony budynkami

Nie planuje się ogrodzenia placu

Zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano następujące elementy zagospodarowania terenu:

- urządzenia zabawowe oraz urządzenia towarzyszące– 6szt + 4szt wg zestawienia .

- place zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecznej wg charakterystyki nawierzchni zawartej w projekcie.

- Plac o wym. 24,00x21,00m wyposażony w 6 urządzeń zabawowych oraz 4 urządzenia komunalne.

- Teren otwarty od południowej  i północnej strony. Od strony zachodniej i wschodniej otoczony budynkami szkoły.

5.1. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej.

Wykończenie nawierzchni szkolnego placu zabaw - poliuretan na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny).

Kolor nawierzchni poliuretanowej – pomarańczowy w części strefy bezpieczeństwa  oraz niebieski dla komunikacji (dopuszcza się inne kolory zgodnie z wymogami).

5.2. Charakterystyka podłoża

Podbudowa dynamiczna.

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 2mb do 2mm.

Nawierzchnia placu zabaw obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą wchłaniane, a nadmiar odprowadzany powierzchniowo poprzez odpowiednie wyprofilowanie spadków.

- Nawierzchnia syntetyczna

- warstwa wyrównawcza - mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym > 65% ( 0,075 - 4 mm) gr. 5 cm

- warstwa nośna - kliniec (4-40 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-40 mm) o wskaźniku piaskowym > 50% i o zawartości pyłów < 5%, gr. 15 cm (dopuszcza się inne frakcje, które muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru)

- geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych, wytrzymałość na rozciąganie minimum 8kN/m

- drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-26 mm

- piasek gruboziarnisty zagęszczony warstwowo - gr. 20 cm (Is = 1)

- piasek średnioziarnisty zagęszczony warstwowo (Is=0,97) - gr. 20 - 43 cm

- grunt rodzimy

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, składająca się z granulatów SBR i EPDM połączonych spoiwem poliuretanowym stanowić ma bezpieczną nawierzchnię nadającą się na place zabaw dla dzieci.

Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w wyniku upadku. Nawierzchnia powinna być odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej) oraz nie powodować zbierania się wody na powierzchni.

Nawierzchnia szkolnego placu zabaw zaprojektowana w zależności od tzw. krytycznej wysokości upadku w zastosowanych urządzeniach.

Nawierzchnie te składają się z dwóch warstw:

- warstwy wierzchniej, kolorowej,

- warstwy podkładowej, czarnej.

Warstwa wierzchnia wykonana z granulatu EPDM (granulacja: 1-4mm) połączonego jednokomponentowym spoiwem poliuretanowym. Jej grubość wynosi 20mm – niezależnie od całkowitej grubości nawierzchni.

Warstwa podkładowa wykonana z granulatu gumowego SBR (granulacja: 15-25mm) połączonego spoiwem. Grubość warstwy wynosi 30mm (grubość całkowita odpowiednio 50mm).

Nawierzchni poliuretanowa:

Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 50mm:

- 20 mm EPDM frakcja 1-4 mm

- 30 mm SBR frakcja 20 mm

6.0.Przyłącza instalacyjne – nie projektuje się

7.0.Ogrodzenie – brak

8.0.Bilans terenu

- powierzchnia zabudowy placu 				516,40m2

9.0 Obszar oddziaływania obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, że obszar jej oddziaływania nie wykracza poza granice przedmiotowej dz. Nr 342/2,  obr.23.

10.0 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z dnia 17 lipca 2003r) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) przedmiotowa inwestycja budowy placu zabaw dla dzieci nie wymaga opracowania planu BIOZ.

Opracował: J. Pawlak