ABI Bud-Serwis

Architektura Budownictwo Inwestycje

Rynek ¼ Ratusz

55-200 Oława

tel.fax. 071-31/34664

Projekt Zagospodarowania

Terenu

- Obiekt: 	Typowy szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną wg wytycznych programu MEN  „Radosna Szkoła” w Piotrkowie Trybunalskim

- Adres :		Szkoła Podstawowa nr 2

- 97-300 Piotrków Trybunalski dz. nr 317/4, obr. 24

- ul. Daniłowskiego 3

- Stadium:		Projekt architektoniczno-budowlany

- Inwestor:		Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

- ul. Pasaż Rudowskiego 10

- 97-300 Piotrków Trybunalski

- Oświadczenie projektantów:

- Na podstawie art.20 pkt.4 Ustawy Prawo Budowlane – Dz. U. z 2006r Nr156 poz. 1118 oświadczamy, że  Projekt Budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

- Projektant:	mgr inż. arch. J. Kaczmar

- mgr inż. J. Pawlak

2010 - 08

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI BUDOWLANEJ

1.0.Część ogólna

1.1.Dane podstawowe

1.1.1.Obiekt:

Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w centrum miasta Piotrków Trybunalski

1.1.2.Adres: 	Szkoła Podstawowa nr 2

97-300 Piotrków Trybunalski  dz. nr 317/4, obr.24

ul. Daniłowskiego 3

1.1.3.Inwestor:  	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

ul. Pasaż Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Trybunalski

2.0.Podstwa opracowania.

- zlecenie wykonawcy placu

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500

- obowiązujące normy i przepisy

3.0.Zestawienie powierzchni zabudowy

- Powierzchnia zabudowy placu zabaw				274,60m2

- Powierzchnia poliuretanu – strefy bezpieczeństwa		183,50 m2

- Powierzchnia poliuretanu – komunikacyjna				21,60 m2

- Powierzchnia zieleni uporządkowanej				69,50 m2

- Wymiary placu zabaw	zbliżone do prostokąta :		  13,00x21,00m

- Ilość urządzeń zabawowych 					3

4.0.Warunki lokalizacyjne.

4.1.Opis terenu.

Działka nr 317/4 obr.24 na której zlokalizowany ma być plac zabaw dla dzieci wg wytycznych programu MEN „Radosna Szkoła”.

Teren zlokalizowany przy Szkole Podstawowej nr 2

Działka jest niezabudowana , otoczona siecią dróg komunikacji miejskiej

W sąsiedztwie terenu zlokalizowane jest osiedle mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy.

4.2.Warunki gruntowe.

Na podstawie przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 28-09-1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. Nr 126 z dnia 08-10-1998poz.839) zgodnie §7 pkt.1 lit. a przedmiotowe urządzenia wyposażenia placu zabaw  nie podlegają zaliczeniu do kategorii geotechnicznej.

Posadowienie urządzeń zabawowych planuje się na głębokości 30 cm poniżej poziomu istniejącego terenu tj. na rzędnej ok. 205,10 mnpm pod warstwą humusu.

4.3.Najbliższe sieci zewnętrzne.

Najbliższe sieci zewnętrzne nie są w kolizji z planowana lokalizacją urządzeń zabawowych placu dla dzieci.

5.0.Opis zagospodarowania

Na działce nr 317/4, obr. 24 w jej całej rozciągłości,  planowana jest lokalizacja zespołu 3 urządzeń zabawowych dla dzieci .

Planowana jest lokalizacja:

a)urządzeń zabawowych:

- huśtawka łańcuchowa art. Nr Z160

- 2 wieże art. Nr Z602rl/ME

- zestaw gimnastyczny 7E art. Nr S447

b)urządzeń pomocniczych:

- ławki – 2 szt.

- kosz na śmieci – 1 szt.

- regulamin placu zabaw

Wymiary placu zabaw:

- 13,00x 21,00m

Na terenie zaplanowano lokalizację 3 urządzeń zabawowych wraz ze strefami bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń o podłożu bezpiecznym wg wytycznych programowych.

Zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń zabawowych ustalono następujące strefy bezpieczeństwa:

- urządzeń zabawowych:

- huśtawki łańcuchowej art. Nr Z 160– prostokąt 4,60x7,00m

- 2 wieże art. Nr Z602rl/ME - wielokąt (4,90+2,40) x (3,20+3,40)

- zestaw gimnastyczny  art. Nr S447 - wielokąt 13,50x3,00m

- urządzeń pomocniczych:

- ławki – 2 szt.,

- kosz na śmieci – 1 szt.,

Regulamin placu zabaw.

Istniejący poziom terenu przy urządzeniach: od 205,20 do 205,40mnpm. Projektowany poziom placu zabaw: 205,40mnpm (spadek w kierunku wschodnim 0.5%)

Projektowany poziom urządzeń: -0,30m.

Teren wokół urządzeń zabawowych otwarty.

Nie planuje się ogrodzenia placu

Zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano następujące elementy zagospodarowania terenu:

- urządzenia zabawowe – 3 szt. wg zestawienia

- place zabaw dla dzieci o nawierzchni bezpiecznej wg charakterystyki nawierzchni zawartej w projekcie.

- Plac o wym. 13,00x21,00m wyposażony w 3 urządzenia zabawowe oraz 4 urządzenia komunale.

5.1. Charakterystyka nawierzchni syntetycznej.

Wykończenie nawierzchni szkolnego placu zabaw - poliuretan na podbudowie dynamicznej (wodoprzepuszczalny). Kolor nawierzchni poliuretanowej – pomarańczowy w części strefy bezpieczeństwa  oraz niebieski dla komunikacji (dopuszcza się inne kolory zgodnie z wymogami).

5.2. Charakterystyka podłoża

Podbudowa dynamiczna.

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia powinno być przygotowane zgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Winno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.

Równość warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na łacie 2mb do 2mm.

Nawierzchnia placu zabaw obramowana będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 cm, osadzonym na ławie betonowej. Wody opadowe będą wchłaniane, a nadmiar odprowadzany powierzchniowo poprzez odpowiednie wyprofilowanie spadków.

- Nawierzchnia syntetyczna

- warstwa wyrównawcza - mieszanka drobna granulowana ze skał magmowych o wskaźniku piaskowym > 65% ( 0,075 - 4 mm) gr. 5 cm

- warstwa nośna - kliniec (4-40 mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-40 mm) o wskaźniku piaskowym > 50% i o zawartości pyłów < 5%, gr. 15 cm (dopuszcza się inne frakcje, które muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru)

- geowłóknina drenarsko-separująca z włókien ciągłych, wytrzymałość na rozciąganie minimum 8kN/m

- drenaż w obsypce z kruszyw płukanych 8-26 mm

- piasek gruboziarnisty zagęszczony warstwowo - gr. 20 cm (Is = 1)

- piasek średnioziarnisty zagęszczony warstwowo (Is=0,97) - gr. 20 - 43 cm

- grunt rodzimy

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia poliuretanowa, bezspoinowa, składająca się z granulatów SBR i EPDM połączonych spoiwem poliuretanowym stanowić ma bezpieczną nawierzchnię nadającą się na place zabaw dla dzieci.

Nawierzchnia dzięki swej konstrukcji zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń dzieci w wyniku upadku. Nawierzchnia powinna być odporna na warunki atmosferyczne, przepuszczalna dla wody (na podbudowie dynamicznej) oraz nie powodować zbierania się wody na powierzchni.

Nawierzchnia szkolnego placu zabaw zaprojektowana w zależności od tzw. krytycznej wysokości upadku w zastosowanych urządzeniach.

Nawierzchnie te składają się z dwóch warstw:

- warstwy wierzchniej, kolorowej,

- warstwy podkładowej, czarnej.

Warstwa wierzchnia wykonana z granulatu EPDM (granulacja: 1-4mm) połączonego jednokomponentowym spoiwem poliuretanowym. Jej grubość wynosi 20mm – niezależnie od całkowitej grubości nawierzchni. Warstwa podkładowa wykonana z granulatu gumowego SBR (granulacja: 15-25mm) połączonego spoiwem. Grubość warstwy wynosi 30mm (grubość całkowita odpowiednio 50mm).

Nawierzchni poliuretanowa:

Nawierzchnia poliuretanowa o grubości 50mm:

- 20 mm EPDM frakcja 1-4 mm

- 30 mm SBR frakcja 20 mm

6.0.Przyłącza instalacyjne –brak

7.0.Bilans terenu

- powierzchnia zagospodarowania  placu 				274,60m2

8.0 Obszar oddziaływania obiektu

Dla przedmiotowej inwestycji ustalono, że obszar jej oddziaływania nie wykracza poza granice przedmiotowej dz. nr 317/4,  obr.24.

91.0 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane oraz na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z dnia 17 lipca 2003r) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r) przedmiotowa inwestycja budowy placu zabaw dla dzieci nie wymaga opracowania planu BIOZ.

Opracował: J. Kaczmar