PROGEOL-Usługi Geologiczne                                                                       Bełchatów, 11.08.2009

#### Jan Szataniak

97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, NIP 769-100-48-65

Załącznik  nr 2.1.2 – kanalizacja ogólnospławna na Osiedlu Wierzeje w ul. Cytrynowej.

Temat: Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne wzdłuż odcinków

kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu z F S

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” nr CCI2007 PL

161 PR 004”.

Wykonawca: PROGEOL Usługi Geologiczne,  97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19.

Inwestor: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28.

### Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna (str.1).

Zakres opracowania:  określenie warunków gruntowo – wodnych wzdłuż kanalizacji ogólnospławnej (sanitarnej)  w ul. Cytrynowej.

Rzędna badań: 187,20 ÷ 192,50 m npm.

Głębokość zalegania zwierciadła wody gruntowej: nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej.

1. Wstęp.

Przedmiotem badań było określenie  stanu i rodzaju  podłoża gruntowego nad i poniżej poziomu ułożenia kanalizacji sanitarnej.  Badania wykonano w dniu 21 lipca 2009r, wykonując dwa otwory penetracyjnych o głębokości od 3,0 do 3,4  oraz jedno sondowanie DPL.

Rozmieszczenie punktów badawczych podano na załączonej mapie w skali 1:500.

2. Opis warunków gruntowych.

Jak wynika z przekroju geotechnicznego A – A  i załączonych kart otworów geotechnicznych zasypka kanalizacji sanitarnej wykonana jest z nasypów niebudowlanych (nN) o składzie glin piaszczystych z domieszką piasków drobnych i pyłów.

Poniżej nich na głębokości  2,20 – 2,30m zalegają naturalne grunty wykształcone jako gliny piaszczyste na pograniczu piasków gliniastych warstwy geotechnicznej nr IVc  oraz pyły piaszczyste i piaski pylaste warstw geotechnicznych nr IIIb i IIb.

3. Wnioski i zalecenia

- Grunty nasypowe ze względu na przeważający  udział w ich składzie gruntów spoistych zakwalifikowano do nasypów niebudowlanych (nN).

- parametry geotechniczne występujących warstw nr IVc, IIIb i IIb podane są w załączniku nr 1zamieszczonym w części ogólnej.

Opracował:

GEOLOG:

mgr Jan Szataniak

upr. MOŚ nr VII - 1170