PROGEOL-Usługi Geologiczne                                                                       Bełchatów, 11.08.2009

#### Jan Szataniak

97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, NIP 769-100-48-65

Załącznik  nr 2.1 – kanalizacja ogólnospławna w ulicy Kostromskiej od ul. Dmowskiego

do ul. Sikorskiego.

Temat: Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne wzdłuż odcinków

kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu z F S

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” nr CCI2007 PL

161 PR 004”.

Wykonawca: PROGEOL Usługi Geologiczne,  97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19.

Inwestor: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28.

### Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna (str.1 ).

Zakres opracowania:  określenie warunków gruntowo – wodnych wzdłuż kanalizacji sanitarnej na

ul. Kostromskiej.

Rzędna badań: 201,89 ÷ 210, 25 m npm.

Głębokość zalegania zwierciadła wody gruntowej: brak występowania zwierciadła wody gruntowej.

1. Wstęp.

Przedmiotem badań było określenie  stanu i rodzaju  podłoża gruntowego nad i poniżej poziomu ułożenia kanalizacji deszczowej.  Badania wykonano w dniu 29 lipca 2009r, wykonując cztery otwory penetracyjne o głębokości od 2,5 do 4,0m.

Rozmieszczenie punktów badawczych podano na załączonej mapie w skali 1:500.

2. Opis warunków gruntowych.

Jak wynika z przekrojów geotechnicznych A – A i załączonych kartach otworów geotechnicznych zasypka kanalizacji deszczowej   w części przypowierzchniowej wykonana jest z nasypu budowlanego o składzie piasków drobnych i średnich stanowiących podłoże podbudowy ulicy a głębiej z nasypów  niebudowlanych (nN) o przeważającym udziale glin piaszczystych.

Poniżej nich na głębokości 2,5 – 3,5m zalegają naturalne grunty wykształcone jako gliny piaszczyste zwięzłe  warstwy geotechnicznej nr IVc.

3. Wnioski i zalecenia

- Grunty nasypowe ze względu na przeważający udział w ich składzie  glin piaszczystych są gruntami nienośnymi.

- Materiał pochodzący z nasypów budowlanych można powtórnie wykorzystać na zasypki sieci uzbrojenia podziemnego.

- Parametry geotechniczne występującej  warstwy geotechnicznej nr IVc podane są w załączniku nr1 zamieszczonym w części ogólnej.

Opracował:

GEOLOG:

mgr Jan Szataniak

upr. MOŚ nr VII - 1170