PROGEOL-Usługi Geologiczne                                                                       Bełchatów, 11.08.2009

#### Jan Szataniak

97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, NIP 769-100-48-65

Załącznik  nr 2.1.5 – kanalizacja ogólnospławna na Osiedlu Wierzeje w ul.

Dobra.

Temat: Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne wzdłuż odcinków

kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu z F S

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” nr CCI2007 PL

161 PR 004”.

Wykonawca: PROGEOL Usługi Geologiczne,  97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19.

Inwestor: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28.

### Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna (str.1).

Zakres opracowania:  określenie warunków gruntowo – wodnych wzdłuż kanalizacji ogólnospławnej (sanitarnej)  w ul. Dobrej.

Rzędna badań: 188,43 ÷ 191,58 m npm.

Głębokość zalegania zwierciadła wody gruntowej: 1,5 m poniżej nawierzchni ulicy.

1. Wstęp.

Przedmiotem badań było określenie  stanu i rodzaju  podłoża gruntowego nad i poniżej poziomu ułożenia kanalizacji sanitarnej.  Badania wykonano w dniu 23 lipca 2009r, wykonując trzy otwory penetracyjnych o głębokości od 3,0 do 3,5 m.

Rozmieszczenie punktów badawczych podano na załączonej mapie w skali 1:500.

2. Opis warunków gruntowych.

Jak wynika z przekrojów geotechnicznych A – A oraz załączonych kart otworów geotechnicznych zasypka kanalizacji sanitarnej wykonana jest zarówno z nasypów budowlanych (nB) jak i z nasypów niebudowlanych (nN).  Skład gruntów nasypowych uzależniony jest od rodzaju występującego naturalnego podłoża gruntowego poniżej warstwy nasypów.

Nasypy budowlane o przeważającym udziale gruntów piaszczystych występują na odcinkach o podłożu zbudowanym z piasków drobnych i pylastych natomiast nasypy niebudowlane o składzie glin piaszczystych  w rejonie ich występowania w podłożu poniżej nasypów.

Poniżej gruntów nasypowych na głębokości ok. 2,0m zalegają naturalne grunty wykształcone jako piaski  wodnolodowcowe warstwy geotechnicznej nr IIb oraz gliny zwałowe warstwy geotechnicznej nr IVa.

3. Wnioski i zalecenia

- Grunty nasypowe ze względu na przeważający  udział w ich składzie gruntów spoistych zakwalifikowano do nasypów niebudowlanych (nN).

- Gliny piaszczyste i gliny pylaste w stanie plastycznym warstwy geotechnicznej nr IVa są gruntami słabonośnymi.

- Jako zasypkę sieci uzbrojenia podziemnego można wykorzystać partie nasypów budowlanych o składzie piasków drobnych.

- parametry geotechniczne występujących warstw nr IVa i IIb podane są w załączniku nr 1 zamieszczonym w części ogólnej.

Opracował:

GEOLOG:

mgr Jan Szataniak

upr. MOŚ nr VII - 1170