PROGEOL-Usługi Geologiczne                                                                       Bełchatów, 11.08.2009

#### Jan Szataniak

97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, NIP 769-100-48-65

Załącznik  nr 2.11 – kanalizacja ogólnospławna w ul. Łódzkiej – odcinek od Ryneczku

do ul. Północnej.

Temat: Dokumentacja geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne wzdłuż odcinków

kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej w Piotrkowie Trybunalskim w ramach projektu z F S

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim” nr CCI2007 PL

161 PR 004”.

Wykonawca: PROGEOL Usługi Geologiczne,  97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19.

Inwestor: Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28.

### Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna (str. 1).

Zakres opracowania:  określenie warunków gruntowo – wodnych wzdłuż kanalizacji ogólnospławnej (sanitarnej)  na ul. Łódzkiej.

Rzędna badań: 197,80 ÷ 203,10 m npm.

Głębokość zalegania zwierciadła wody gruntowej: wody gruntowej nie stwierdzono.

1. Wstęp.

Przedmiotem badań było określenie  stanu i rodzaju  podłoża gruntowego nad i poniżej poziomu ułożenia kanalizacji sanitarnej.  Badania wykonano w dniu 29 lipca 2009r, wykonując cztery otwory penetracyjne o głębokości  3,5 - 3,7m.

Rozmieszczenie punktów badawczych podano na załączonej mapie w skali 1:500.

2. Opis warunków gruntowych.

Jak wynika z przekrojów geotechnicznych A – A oraz załączonych kart otworów geotechnicznych zasypka kanalizacji sanitarnej  w części przypowierzchniowej wykonana jest z nasypu budowlanego o składzie piasków drobnych, średnich i piasków zaglinionych stanowiących podłoże podbudowy ulicy  jak i nasypów  niebudowlanych (nN) o przeważającym udziale gruntów spoistych – glin piaszczystych i piasków gliniastych.

Poniżej nich na głębokości 2,8 – 3,0m zalegają naturalne grunty wykształcone jako piaski gliniaste i gliny piaszczyste   warstwy geotechnicznej nr IVc oraz lokalnie piasków wodnolodowcowych warstwy geotechnicznej nr IIb.

3. Wnioski i zalecenia

- Grunty nasypowe ze względu na duży udział w ich składzie glin piaszczystych zakwalifikowano do nasypów niebudowlanych (nN).

- Grunty nasypowe o przeważającym udziale gruntów piaszczystych zaliczono do nasypów budowlanych (nB). Mogą być wykorzystane do zasypek sieci uzbrojenia podziemnego.

- Parametry geotechniczne występującej warstwy geotechnicznej nr IVc i IIb podane są w załączniku nr1 zamieszczonym w części ogólnej.

Opracował:

GEOLOG:

mgr Jan Szataniak

upr. MOŚ nr VII - 1170