Piotrków Trybunalski 23.09.2010 r.

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

- Budowa przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz c.o. wraz z przebudową węzłów cieplnych i zasileniem budynków w ciepło miejskie do budynku Szkoły przy ul. Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim.

Zakres rzeczowy obejmuje:

- Budowa przyłączy c.o.:

| 1 | Ułożenie rur preizolowanych DN100 (DZ114,3/200) wraz z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi | 230,46 [mb] |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ułożenie rur preizolowanych DN80 (DZ88,9/160) wraz z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi | 197,53 [mb] |
| 3 | Montaż kolan preizolowanych preizolowanych DN100 (DZ114,3/200 90°) | 22 [kpl] |
| 4 | Montaż kolan preizolowanych preizolowanych DN80 (DZ88,9/160 90°) | 12 [kpl] |
| 5 | Rura przewiertowa DN250 L=13 mb wraz z płozami, manszetami, zabezpieczona antykorozyjnie | 2 [kpl] |
| 6 | Montaż zwężki preizolowanych DN125/DN100 (DZ139,7x3,6/225 / DZ114,3x3,6/200) | 2 [kpl] |
| 7 | Ułożenie rur preizolowanych DN50 (DZ60,3/125) wraz z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi | 9,12 [mb] |
| 8 | Montaż kolan preizolowanych DN50 (DZ60,3/125 90°) | 4 [kpl] |
| 9 | Ułożenie rur preizolowanych DN40 (DZ48,3/110) wraz z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi | 34,23 [mb] |
| 10 | Montaż kolan preizolowanych DN40 (DZ48,3/110 90°) | 6 [kpl] |
| 11 | Podłączenie i sprawdzenie systemu alarmowego zgodnie z PT | 1 [kpl] |
| 12 | Włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej wraz z izolacją | 2 [kpl] |
| 13 | Ułożenie rur preizolowanych niskoparametrowych DN32 wraz kolanami z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi. | 123,92 [kpl] |
| 14 | Ułożenie rur preizolowanych niskoparametrowych DN25 wraz kolanami z zestawami do izolacji złączy, zakończeniem izolacji i matami kompensacyjnymi. | 110,86 [kpl] |
| 15 | Demontaż istniejącego kanału ciepłowniczego | 1 [kpl] |

- Roboty elektryczne

| 1 | Przyłącze kablowe od stacji transformatorowej do budynku szkoły wraz z pomiarem w skrzynce w granicy posesji oraz instalacja za licznikowa do budynku Szkoły. | 1[kpl] |
| --- | --- | --- |

- Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej

| 1. | Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 lity przekrój rury Ø250 | 108,68 [mb] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 lity przekrój rury Ø200 | 7,5 [mb] |
| 3. | Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych na kanalizacji deszczowej Ø1000 | 8 [kpl.] |

- Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej

| 1. | Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 lity przekrój rury Ø200 | 91,57 [mb] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ułożenie przewodów kanalizacji deszczowej z rur PVC-U SN8 lity przekrój rury Ø200 | 20,9 [mb] |
| 3. | Wykonanie studni rewizyjnych żelbetowych na kanalizacji deszczowej Ø1000 | 9 [kpl.] |

- Budowa przyłączy wody

| 1. | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 SDR11 Ø63 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami | 38,73 [mb] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Przyłącze wodociągowe z rur PE100 SDR11 Ø63 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami | 126,51 [mb] |
| 3. | Przyłącze wodociągowe z rur PE80 SDR11 Ø40 wraz z niezbędnymi kształtkami, kolanami, łukami, trójnikami | 51,93 [mb] |
| 4 | Rury ochronne stalowe Ø108/4z płozami, manszetami i z zabezpieczeniem antykorozyjnym. | 13,5 |
| 5 | Rury ochronne stalowe Ø108/4z płozami, manszetami i z zabezpieczeniem antykorozyjnym. | 14,0 |
| 6 | Zasuwa kołnierzowa bezgniazdowa z miękkim uszczelnieniem klina PN16, DN32 (razem z wrzecionem do zasuw, skrzynką uliczną, tabliczką) |  |
| 7 | Nawiertka NWZ na rurę o średnicy DN200 z odejściem DN50 i zasuwą bezgniazdowa z miękkim uszczelnieniem klina PN16, DN32 (razem z wrzecionem do zasuw, skrzynką uliczną, tabliczką) | 2 [kpl] |
| 8 | Studzienka wodomierzowa DN1500 wraz z zaworami odcinającymi grzybkowymi Dn 50 mm (przed i za wodomierzem), wodomierzem WS-10 Dn 40 mm (Qn=10m3/h) i zwrotnym zaworem antyskażeniowym typu EA Dn 50 mm (za zaworem grzybkowym) | 1 [kpl] |
| 9 | Opomiarowane w pomieszczeniu wodomierzowym wraz z zaworami odcinającymi grzybkowymi Dn 50 mm (przed i za wodomierzem), wodomierzem WS-10 Dn 40 mm (Qn=10m3/h) i zwrotnym zaworem antyskażeniowym typu EA Dn 50 mm (za zaworem grzybkowym) | 1 [kpl] |

- Budowa węzłów c.o.

| 1. | Węzeł cieplny dwufunkcyjny o łącznej mocy 363 kW wraz z armaturą odcinającą przyłącza c.o., automatyką, pompami, zasobnikiem, wymiennikami JAD, zaworami i armaturą i instalacją elektryczną zgodnie ze schematami. | 1 [kpl] |
| --- | --- | --- |
| 2. | Węzeł cieplny dwufunkcyjny o łącznej mocy 765 kW wraz z armaturą odcinającą przyłącza c.o., automatyką, pompami, zasobnikiem, wymiennikami JAD, zaworami i armaturą i instalacją elektryczną zgodnie ze schematami. | 1 [kpl] |
| 3. | Adaptacja pomieszczenia (wpusty, kanalizacja podposadzkowa, studzienka schładzająca, malowanie, układanie posadzek itp.) | 2 [kpl] |
| 4. | Demontaż istniejących węzłów | 2 [kpl] |

- Roboty towarzyszące ( przygotowawcze, ziemne, inne zgodnie z PT i STWiOR)

- roboty pomiarowe liniowe,

- rozebranie nawierzchni,

- roboty ziemne,

- odtworzenie nawierzchni,

- zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi na trasie budowanych przyłączy.

- oznakowanie ciepłociągu, wodociągu, kanalizacji

- roboty tynkarskie,

- roboty demontażowe,

- układanie posadzek

- instalacje elektryczne.

Ponadto wykonawca wyłoniony w drodze przetargu zobowiązany będzie do:

- zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej z inwentaryzacją powykonawczą włącznie, na koszt własny,

- pokrycia kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego,

- przeprowadzenia prób szczelności wykonanej sieci ciepłowniczej, wodociągowej, sprawdzenie wykonanych spawów zgodnie z przepisami i PT,

- przeprowadzenie dezynfekcji przyłączy wody.

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT:

- przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu 
w miejscu realizacji zamówienia

- wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby posiadające:

  - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci cieplnych posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

  - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie o specjalności elektroenergetycznej, posiadające aktualne zaświadczenie z Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

UWAGA ! Zamówienie  należy  wykonać  ściśle  wg  projektu, oraz Szczegółową Specyfikacją  Techniczną wykonania i odbioru robót

    - wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub, Aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

- System rur i kształtek preizolowanych musi być kompatybilny z byłym systemem ABB i ALSTOM. Miejsca połączeń rurociągów po wcześniejszym sprawdzeniu należy zaizolować mufami termokurczliwymi z korkami wtapialnymi.

- włączenie ciepłociągu do sieci miejskiej wykonać w uzgodnieniu z MZGK zgodnie z warunkami technicznymi .

- rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek – gestorów sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania.

- podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z  R M B i P M B /Dz.U Nr. 13 z dnia 14.04.72/

- warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia,

- przed przystąpieniem do realizacji należy bezwzględnie zapoznać sie z protokołem, opinią ZUPD.

Dokumentacja techniczna przedmiotowego zamówienia dostępna jest do wglądu w Urzędzie Miasta w Biurze Inwestycji i Remontów  ul. Szkolna 28,
97-300 Piotrków Trybunalski pok. 36 (  tel.  0- 44 -  732 - 18 - 31 )

Termin realizacji zamówienia:

30.12.2010

Wartość kosztorysów inwestorskich:

Ciepłociąg:

VAT: 22%

OGÓŁEM :

słownie :

Do przetargu jako cena ryczałtowa za całość inwestycji