SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH PODJAZDU

DO BUDYNKU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

W PIOTRKOWIE TRYB. PRZY UL. ŻWIRKI 5/7

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu          
                                        pod budowę

Kod CPV	45000000-7	Roboty budowlane

Kod CPV	45111300-1	Roboty rozbiórkowe

Kod CPV	45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne

Kod CPV	45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania 
                                                             chodników i  asfaltowania

Kod CPV 45112710-5 -Roboty w zakresie kształtowania terenów 
                                                              zielonych

0pracował:

mgr inż.Tomasz Wielgosiński

PIOTRKÓW TRYB. CZERWIEC 2011 r.

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONTOWYCH PODJAZDU DO BUDYNKU

Podstawa opracowania:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U.Nr 202 z dn. 16.09.2004 r., poz.2072/.

2.Rozporządzenie /WE/ Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/ /Dz.Urz.WE L 340 z 16.12.2002 r. z późn. zm./.

3.Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.-Prawo zamówień publicznych /Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm. ogł. W Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz.959, Nr 116, poz.1207 i Nr 145, poz. 1537/.

1.Wstęp

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych podjadu do budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Ogólnej.

Specyfikacja Techniczna Ogólna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót remontowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują rzeczowy zakres robót, wraz z ilością robót oraz opisem czynności, mających na celu wykonanie robót remontowych podjazdu do budynku Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Tryb. przy ul. Żwirki 5/7 z uwzględnieniem podziału szczegółowego robót według Wspólnego Słownika Zamówień.

1.3.1. Wykaz robót remontowych:

1.Rozbiórka podjazdu

1.Rozebranie dwóch siedzisk ławek szt. -1 kpl

2.Rozebranie poręczy ochronnych rurowych - 53.10 m

3.Rozebranie murów i słupów wolnostojących o wysokości do 9 m na zaprawie cementowo- 
     wapiennej - 17.144 m3

4.Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej lub żużlowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem

spoin piaskiem - 61.168m2

5.Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm - 61.168 m2

6.Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II)  - 20.096 m3

7.Transport gruzu i części ziemi ze skarp samochodem samowyładowczym przy ręcznym  
      załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1km - 36.979 m3

8.Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
      rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km krotność  9 - 36.979 m3

2.Budowa podjazdu

9.Uzupełnienie niezbrojonych ław i stop fundamentowych z betonu monolitycznego -1.13 m3

10.Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - 62.80 m

11.Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej  - 62.80 m

12.Analiza indywidualna obsadzenie kanałów odwodnieniowych liniowych – 3 szt.

13.Podbudowa wyk. ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem - 77.918 m2

14.Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z 
     wypełnieniem spoin piaskiem - 77.918 m2

15.Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z    
      rur 60 mm 1.5 m -62.80 m

16.Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - podpory żelbetowe  -1.80 m

17.Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych - obudowa drewniana siedzeniowa -3.84 m

18.Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat.gr.I-II) -10.048 m3

19. Wykonanie trawników parkowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia - 0.038 ha

1.4. Określenia podstawowe,

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych.

1.4.1. Materiały

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są materiały powszechnie stosowane w budownictwie, posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

1.4.2. Sprzęt

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.

1.4.3. Transport.

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

1.4.4.Wykonanie robót.

-Ogólne warunki wykonywania robót zawarte są w publikacji „Warunki  
 techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”

-Zakres wykonywanych robót określa pkt.1.3. niniejszej specyfikacji  
 Technicznej.

-Ilość wykonywanych robót może ulec zmianie w zależności od wytycznych  
 Inwestora.

-Wykonawca ma obowiązek wykonania robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 
 wytycznymi niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z warunkami 
 technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Teren budowy musi być 
 wygrodzony i oznakowany.

-Wykonawca musi uwzględnić wykonanie robót w warunkach utrudnionych z  
 uwagi na przebywanie pracowników i mieszkańców w funkcjonującym  
 budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żwirki 5/7 w Piotrkowie Tryb.

1.4.5. Kontrola jakości robót

Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robót dla osiągnięcia zamierzonego efektu użytkowego.

1.5. Obmiar robót

Stosowanie jednostki obmiaru:

m3   - objętość: muru, gruzu , ziemi, piasku

m2   - powierzchnia: nawierzchni,  ścian,  izolacji, podbudowy,

ha   - powierzchnia trawników

m    - długość: poręczy, krawężników, ścieków z prefabrykatów, ławek parkowych

szt.  - kanały odwodnień liniowych,

1.6. Odbiór robót.

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie wyników oględzin, pomiarów i badań jakościowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

-protokół odbioru robót.

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie protokołów usterek ujawnionych w okresie gwarancji przez użytkownika obiektu-Inwestora przy udziale Wykonawcy.

1.7. Podstawa płatności.

Płatność za wykonane roboty należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie oględzin, pomiarów i badań w terminie uzgodnionym w Umowie.

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru robót remontowych w obiekcie w zakresie przedstawionym w p-kcie 1.3. niniejszej specyfikacji oraz zgodnie z ustalonym w Umowie Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót.

1.8. Przepisy  związane.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Tom I Budownictwo ogólne. Część 1 do 4.

- Polskie Normy,

- Branżowe Norm- Aprobaty techniczne, instrukcje (w tym instrukcje ITB).

- inne dokumenty.

Opracował

mgr inż. Tomasz Wielgosiński