Zawartość opracowania

| Dokumenty, decyzje i uzgodnienia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |  |  |
| Część opisowa do projektu zagospodarowania terenu |  |  |
| Nr rysunku |  |  |
|  | CZĘŚĆ GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU |  |
|  | Część opisowa do projektu budowlanego branży architektoniczno-budowlanej |  |
|  | RZUT PIWNIC-PROJEKT |  |
|  | RZUT PARTERU-PROJEKT |  |
|  | RZUT PIETRA-PROJEKT |  |
|  | RZUT DACHU-PROJEKT |  |
|  | PRZEKRÓJ A-A |  |
|  | ELEWACJE 1 |  |
| 8. | ELEWACJE 2 |  |
| 9. | ELEWACJE 3 |  |
|  | Krata nr 1 |  |
|  | Krata nr 2 |  |
| Zestawienie stolarki okiennej- istn. |  |  |
| Projekt instalacji odgromowej |  |  |

## I.  INWESTOR I ZLECENIODAWCA

| Lokalizacja inwestycji: | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI UL.DMOWSKIEGO 11, OBRĘB 23, DZ.NR 342/2 |
| --- | --- |
| Inwestor: | MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| Adres inwestora: | PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |

## II. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Podstawę niniejszego opracowania stanowi:

- Umowa o prace projektowe nr nr 738/RIM/I/11 z dnia 28.06.2011r.

- Uzgodnienia robocze

Opracowana ekspertyza techniczna dla potrzeb termomodernizacji, a w szczególności obejmująca odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych budynków szkolnych oraz terenu Gimnazjum nr 2 zlokalizowanego przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim.  obejmującą również ekspertyzę miejsc gdzie występują zacieki, zagrzybienia, itp. (m.in. salę gimnastyczną, pomieszczenia magazynowe przy sali gimnastycznej, pomieszczenia piwnic…) a także ekspertyzę dachów (m.in. pokrycia, obróbek blacharskich, ogniomurów, kominów, instalacji odgromowej…) ścian, fundamentów i wentylacji,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.03.120.1133)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

- PN-83/B-03430 	Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000

- PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe

- PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmien

- ne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie - wraz z poprawką PN-B-03002:1999/Ap1:2001 oraz ze zmianą.

- PN-B-03002:1999/Az1:2001 i PN-B-03002:1999/Az2:2002

- PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynków. Wymagania ogólne

III. PRZEDMIOTEM PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI JEST:

Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim wraz z projektem, węzła cieplnego, wewnętrznej i zewnętrznej instalacji C.O., przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz drenażem opaskowym wokół fragmentu ław fundamentowych.

IV. BEZPIECZEŃSTWO POŻAROWE I ODPORNOŚĆ POŻAROWA BUDYNKU

Projektowane prace budowlano- remontowe nie zmieniają układu funkcjonalnego oraz formy obiektu. Nie maja wpływu na istniejące parametry związane z odpornością i bezpieczeństwem pożarowym.

V. OPIS TECHNICZNY:

- Pionowa izolacja ścian fundamentowych piwnic oraz fundamentów w częściach niepodpiwniczonych budynku

Z uwagi na zawilgocenia ścian piwnic oraz ścian fundamentowych sli gimnastycznej i łącznika ,brak możliwości pełnego odparowania wilgoci z fundamentów zastosowano izolację typu renowacyjnego pozwalającą po okresie wysychania i odgrzybienia muru zastosować system termorenowacyjny docieplenia ścian piwnic:

- dezynfekcja miejsc zaatakowanych przez mikroorganizmy preparatem (zużycie 0.1kg/m2) przy dwu krotnym nakładaniu

- zmycie wodą pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów,

- obrzutka pokrywająca z domieszką poprawiającą wiązanie i przyczepność na podłożu

- wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej z tynku renowacyjnego uszczelniającego np.: Baumit SP 63(ziarno 0-4mm, zużycie około 16kg/m2/10mm) W miejscu styku ławy ze ścianą fundamentową należy wykonać klin z zaprawy wodoszczelnej

- jako izolację termiczną strefy podziemnej należy zastosować płyt z polistyrenu ekstradowanego XPS - 10cm. Płyty należy mocować za pomocą powłoki bitumicznej.

- izolację należy zabezpieczyć folą kubełkową zakończoną obróbką blacharską lub systemowym profilem (na wys .min. 10cm pow. terenu) w celu polepszenia możliwości odparowania wilgoci ze ściany.

- teren wraz z opaską ukształtować ze spadkiem „od budynku”.

Uwaga : Wszelkie prace (szczególnie w rejonie istniejącego uzbrojenia) prowadzić ręcznie z zabezpieczeniem wykopów głębokich oraz odcinkami.

- Pozioma izolacja ścian fundamentowych (przepona)

Należy wykonać przepony poziome we wszystkich murach zewnętrznych metodą iniekcji ciśnieniowej stosując preparat z wypełnieniem otworów.

Metoda niskociśnieniowa otwory w jednym rzędzie:

W miejscu planowanej przepony nad posadzką piwnic (cz. bud. I,II)parteru(cz. bud. III, IV) wywiercić w jednym rzędzie otwory o średnicy 16 mm w odstępach ok. 12,5 cm. Otwory odpylić oraz zamontować pakery. Za pomocą pompy wtłaczać w mur preparat iniekcyjny pod ciśnieniem 0,2 - 0,4 MPa. Po zakończeniu iniekcji trwającej 15-20 minut otwory wypełnić płynną szlamową zaprawą izolacyjną .

- Drenaż opaskowy (częściowy)

Projektuje się drenaż opaskowy wokół podpiwniczonej części budynku (wg proj. instalacji kanalizacyjnej) z odbiorem wody przez kanalizację deszczową.

- Stolarka okienna

Projektuje się wymianę okien drewnianych (po ostatecznych obmiarach wykonanych przez wykonawcę) – na okna typu zespolonego z profili PVC –min. 5-komorowe z szybą zespoloną przezroczystą Uk min. 1,0.

Okno dzielone z możliwością uchyłu i rozszczelnienia górnej części.

Wszystkie okna istniejące i poddane wymianie należy wyposażyć w nawietrzaki szczelinowe z regulacją strumienia przepływu powietrza!

Zalecane ciągłe wietrzenie piwnic.

Parapety zewnętrzne –Blacha aluminiowa powlekana gr. 1,2 mm (styki powierzchni ściany i parapetu izolować przeciwwilgociowo masą trwale plastyczną .

Parapety wewnętrzne- PCV-komorowe w kol. białym gr 2cm.

Wypełnienia otworów okiennych sali gimnastycznej pustakami szklanymi typu luxfer od strony wewnętrznego patio należy wymienić na okna z profili PVC –min. 5-komorowe z wypełnieniem płytami poliwęglanowymi, bezbarwnymi 5X o gr. 25mm,

- współ. U [W/m2K] -1,51

- odporność na działanie promieniu UV,

- temperatura użytkowania -40°C - 120°C,

Okno dzielone z możliwością uchyłu za pomocą pionowych cięgion i rozszczelnienia górnej części.

Wszystkie istniejące okna i poddane wymianie należy wyposażyć w nawietrzaki szczelinowe z regulacją strumienia przepływu powietrza!

- Wypełnienia otworów okiennych sali gimnastycznej pustakami szklanymi typu luxfer od strony „Orlika” należy wymienić na pustaki szklane z wewnętrzną komorą 19/19/10 ( montaż tradycyjny)

- przeźroczyste.

- własności izolacyjne (k=2.85)

- odporność ogniowa (Ei 30 )

Elementy systemu:

- pustaki szklane z wewnętrzną komorą  19/19/10
- zaprawa murarska „ciepła” do pustaków szklanych ( zużycie na 1m2: 14 kg)
- krzyżyki dystansowe 10 mm 
- zbrojenie: pręty zbrojeniowe Ø 6 co warstwa

Szczeliny dylatacyjne i warstwę poślizgową wykonać się z uwagi na możliwość występowania pewnych przesunięć oraz konieczności uwzględnienia rozszerzalności cieplnej całej konstrukcji. Po zakończeniu murowania, spoiny należy wypełnić zaprawą spoinową lub specjalną, wysokoplastyczną białą zaprawą do montażu pustaków szklanych

Uwagi:
- ścianki z pustaków szklanych nie mogą przenosić obciążeń z otoczenia
- zbrojenie nie może dotykać pustaków
- układamy nie więcej niż cztery warstwy dziennie

- Stolarka drzwiowa

Istniejące zewnętrzne drzwi drewniane (wejścia do części mieszkalnej budynku oraz łącznika )należy wymienić na aluminiowe "ciepłe" z naświetlem ze szkła hartowanego (pakiet 6 hart/16 arg/6 hart LE) w górnej części skrzydła.

Kolor biały.

- Istniejące zadaszenia wejścia do cz. mieszkalnej

W miejsce istniejącego zadaszenia wejścia do części mieszkalnej budynku (pokrycie z płyty falistej azbesto- cementowej ) zamontować markizę -pokrycie płyta poliwęglanowi.

| Przeznaczenie | Zadaszenie balkonów i drzwi |
| --- | --- |
| Długości poszczególnych modułów |  |
| Moduł A | 1400 mm |
| Moduł B | 800 mm |
| Moduł C | 200 mm |
| Szerokość (wysięg) | 1200 mm |
| Rozstaw wsporników | 800 mm |
| Materiał konstrukcji | Aluminium malowane proszkowo |
| Kolor konstrukcji | RAL 9006 |
| Pokrycie dachowe | panele poliweglanowe typu Fastlock UNI dł. 1,4 m |
| Kolor pokrycia | przezroczysty (clear) |

- Kraty okienne

W związku z ociepleniem ścian budynku technologią „lekką mokrą” istniejące kraty okienne poddać modernizacji (demontaż, przystosowanie długości kotew, piaskowanie, zabezpieczenie antykorozyjne, montaż powtórny), zabezpieczyć  jednoskładnikową farbą schnącą na powietrzu, przeznaczoną do antykorozyjnego i dekoracyjnego malowania metali żelaznych (stal, żeliwo), zarówno tych pokrytych rdzą, jak i czystych na kolor brązowy

Warunki malowania:

- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni nie powinna byç niższa niż +5°C,

- optymalna temperatura powietrza: od +10°C do +25°C , maksymalna wilgotność względna: 85%.

- nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu),w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze.

Uwaga!

- Należy upewnić się, czy krawędzie i narożniki są dobrze pomalowane.

- Farby nie należy rozprowadzać na zbyt dużej powierzchni (powstaje wtedy zbyt cienka powłoka).

- łączna grubość suchej powłoki powinna wynosić minimum 70 mikrometrów.

- W przypadku nakładania farby natryskiem należy uprzednio dobrać odpowiednie parametry urządzenia natryskowego, a następnie przeprowadzić próbne malowanie.

- Remont piwnic ( prace wew. budynku cz. I, II)

Ze względu na duże zawilgocenia strefy piwnic i przyziemia, poza izolacją poziomą (przepona) należy wykonać zbicie wszystkich tynków na ścianach zewnętrznych, (częściowo wewnętrznych), pomalowanych farbami szczelnymi (lamperie olejne), zawilgoconych i zagrzybionych. Następnie wykonać szczotkowanie ścian i pokryć je poniższymi materiałami renowacyjnymi, które odbiorą wilgoć z mokrych murów i zmagazynują sole:

- roztwór do usuwania grzybów i alg

Zużycie: ok. 0,1 kg/m przy dwukrotnym nakładaniu

Gotowy do użycia roztwór do usuwania grzybów i alg z powierzchni elewacji

i ścian. Preparat przeznaczony także do zabezpieczania wykończonych powierzchni.

Powierzchnia odgrzybiona następnie powinna być zmyta.

- obrzutka renowacyjna

Zużycie: ok. 5 kg/m (przy kryciu 50%); ok. 10 kg/m (przy kryciu 100%)

Zwiększająca przyczepność podłoża obrzutka wstępna.

- Warstwa nawierzchniowa

tynk renowacyjny trasowy jednowarstwowy, naturalnie biały, trasowo-wapienny tynk do obróbki ręcznej i maszynowej, na zewnątrz i do wewnątrz, hydrofobowy. Ziarno 1 mm.

Po całkowitym wyschnięci wszystkich warstw należy malować pomieszczenia paro- przepuszczalnymi farbami silikonowymi na kolor kremowy (lub do uzgodnienia z dyrektorem szkoły).

W pracach wnętrzarskich zabrania się użycia gipsu i mas gipsowych oraz wszelkich farb powodujących zatrzymanie procesu wysychania ścian!

Zaleca się również przeprowadzenie osuszania piwnic przed pracami remontowymi za pomocą nagrzewnic i wietrzenia.

- Remont pomieszczeń magazynowych i sali gimnastycznej oraz miejsca na których występują zawilgocenia i grzyby

Wykonać analogicznie jak pomieszczenia piwnic –jedynie w miejscach zawilgoceń i zagrzybień z zakładem min. 50cm powierzchni dodatkowej

Uwaga !

Pozostałe ściany sali gimnastycznej poddać remontowi powłok malarskich poprzez usunięcie istniejących powłok malarskich, likwidacje rys i zarysowań oraz, po całkowitym wyschnięci wszystkich warstw należy malować paro- przepuszczalnymi farbami silikonowymi na kolor biały (lub do uzgodnienia z dyrektorem szkoły).

- Istniejąca wentylacja

Należy wykonać sprawdzenie drożności wszystkich przewodu wentylacyjnego przez kominiarza a w przypadku jej braku oczyścić i udrożnić.

- Demontaż i rozbiórka istniejących rynien ,rur spustowych oraz wszelkich obróbek związanych z pokryciem dachowym

Wszystkie obróbki blacharskie rynny, rury spustowe, wymienianą instalację odgromową oraz ich osprzęt związany z systemem odwadniania pokryć dachu należy zdemontować oraz wywieźć do punktu skupu złomu.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych

Ze względu na istnienie dużego zawilgocenia budynku do wykonania termomodernizacji należy użyć płyt styropianu gr 13cm o wysokim współczynniku dyfuzji pary wodnej

Płyta, perforowana, dyfuzyjna (µ < 10) płyta styropianowa. Stosowana jako materiał

termoizolacyjny. Izolacyjność cieplna płyty: = 0,040 W/mK.

A1. Środek gruntujący – stosowany w razie konieczności do wzmocnienia słabego podłoża przed klejeniem płyt izolacyjnych

A. Zaprawa klejowo-szpachlowa

Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoża

oraz do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach styropianowych pod warstwę tynkarską

uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wodą, w proporcji wagowej

wg instrukcji producenta.

B. Płyty styropianowe – EPS

co najmniej klasy E reakcji na ogień wg PN –EN13501-1:2004 ( odpowiadające określeniu „samogasnące” według rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. spełniające dodatkowo wymagania:

- powierzchnie płyt: szorstkie po krojeniu z bloków,

- krawędzie płyt: proste, ostre bez wyszczerbień.

C. Łączniki mechaniczne – dopuszczone do stosowania w budownictwie dobrane wg długości i konstrukcji do rodzaju podłoża oraz materiału izolacyjnego, o ile konieczne jest mechaniczne wzmocnienie

D. Zaprawa klejowo-szpachlowa

Zaprawa klejowo szpachlowa przeznaczona do mocowania płyt styropianowych do podłoża oraz do wykonywania warstwy zbrojącej na płytach styropianowych pod warstwę tynkarską uzyskiwana przez zarobienie fabrycznie przygotowanej mieszanki wodą, w proporcji wagowej wg instrukcji producenta

E. Siatka zbrojąca impregnowana przeciwalkalicznie siatka z

włókna szklanego do zbrojenia warstwy szpachlowej w systemach

ociepleniowych. Wielkość oczek ok. 3,5 x 4 mm spełniająca europejskie normy.

F. Zaprawa klejowo-szpachlowa

G. Podkład tynkarski gotowy do użycia środek gruntujący wyrównujący chłonność podłoża i poprawiający przyczepność cienkowarstwowych tynków strukturalnych.

H. Tynk strukturalny -silikonowa zaprawa tynkarska,

barwiona w masie , cienkowarstwowy tynk strukturalny w kolorze.

Warunki prowadzenia prac elewacyjnych.

a) Prace ociepleniowe prowadzimy, gdy temperatura zewnętrzna powietrza, podłoża wynosi co najmniej +5°C .

Jest możliwość prowadzenia prac ociepleniowych klejenia płyt styropianowych i wykonywania warstwy zbrojącej w temperaturze powyżej 0 °C.

W tym celu należy stosować szybkowiążąca zaprawa klejowo-szpachlowa. Sucha mieszanka o skróconym czasie wiązania na bazie cementu do przyklejania i szpachlowania płyt styropianowych pozwala na wykonywanie prac ociepleniowych w temperaturze powyżej 0 °C.

b) Nie wykonujemy robót przy bardzo silnym wietrze lub nasłonecznieniu. W celu zabezpieczenia należy stosować siatki osłonowe na rusztowaniach.

Podłoże

Podłoże musi być mocne i czyste (wolne od kurzu i oleju). Przed przystąpieniem do klejenia styropianu należy sprawdzić czy powierzchnia ściany pozbawiona jest czynników zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej.

Montaż płyt styropianowych

a) Przed klejeniem styropianu należy zamontować listwy APU

b) Płyty styropianu przyklejamy metodą obwodowo-punktową.

Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejania płyty do podłoża ( przy większych nierównościach należy stosować zróżnicowane grubości izolacji ). Po obwodzie płyty, wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3- 5 cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3 – 6 placków

zaprawy o odpowiedniej średnicy ( tak, aby zapewnić 40 % powierzchni klejenia)

Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnie płyt izolacyjnych, nigdy na podłoże.

c) Płyty przyklejamy metodą mijankową. Płyty należy układać z przewiązaniem zarówno na powierzchni ścian jak i na narożnikach.

d) Płytę z nałożonym klejem należy każdorazowo przyłożyć do ściany w wybranym miejscu i docisnąć (dobić) do podłoża. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie powinna między nie wnikać.

e) Krawędzie płyt szczelnie dociskać do siebie. Po stwardnieniu masy klejącej ewentualne większe szczeliny wypełnić klinami z tej samej izolacji, mniejsze szczeliny uzupełnić pianką poliuretanową nisko rozprężną .

f) Istniejące na budynku dylatacje przenieść na ocieplenie w tym samym miejscu.

g) kołkowanie można rozpocząć najwcześniej 24 godz. po przyklejeniu styropianu.

h) kołki powinny być tak osadzone, aby nie wystawały ponad powierzchnię płyt i nie były osadzone zbyt głęboko w płytach. Miejsca po zbyt głęboko osadzonych kołkach uzupełnić pianką nisko rozprężną.

i) Niezależnie od wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna wynosić:

- w betonie i cegle pełnej: 5 cm, ( krótka strefa rozporowa )

- w cegle kratówce, cegła drążona, porotherm , betonie komórkowym: 6 – 10 cm, (długa strefa rozporowa ) .

Głębokość osadzenia oraz sposób montażu kołków powinna zgodna zwytycznymi producenta łączników mechanicznych.

Stosować łączniki mechaniczne dopuszczone do stosowania w budownictwie posiadające Aprobatę Techniczną

j) Do 20 m ponad poziom terenu płyty styropianowe mocujemy łącznikami mechanicznymi wedłu poniższego schematu i w podanej poniżej ilości.

Szerokość strefy brzegowej wynosi 1,5 m .

Schemat rozmieszczenia łączników mechanicznych.

Wykonanie warstwy zbrojącej

Przygotowanie elewacji przed zbrojeniem

Kontrola płyt termoizolacyjnych. Przed wykonaniem warstwy zbrojącej należy sprawdzić, czy płyty ułożone zostały w sposób szczelny a ich powierzchnia jest wyrównana przez szlifowanie. Warstwę zbrojącą należy nanieść po związaniu kleju nie wcześniej jednak niż po upływie 24 godzin.

Wypełnienie spoin. Nieszczelne spoiny należy wypełnić pianką lub paskami materiału

Termoizolacyjnego. Zapobiega to powstawaniu na warstwie wierzchniej śladów spoin, rys, itp.

a) Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie powierzchnie w otworach okiennych, a w ich narożach wtapiamy pod kątem 45° pasy siatki z włókna szklanego

b) W narożach budynku, oraz na krawędziach otworów okiennych drzwiowych

stosujemy listwy narożne z siatką.

c) na połączeniu spodu płyty balkonowej i gzymsów z płaszczyzną ściany należy wykonać zakład siatki około 10cm.

d) Zaprawę zbrojącą nakładamy na powierzchnię styropianu, a następnie zatapiamy w niej siatkę z włókna szklanego, siatka zbrojąca powinna być zatopiona w 1/3 grubości warstwy kleju.

NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!

e) Na połączeniach siatki stosujemy zawsze zakłady o szerokości ok. 10 cm i tak ją zatapiamy, aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej.

f) Na narożach budynku, ościeżach okiennych i drzwiowych wywijamy siatkę na min. 10 cm.

g) W miejscach zakładów siatki mocniej ściągamy warstwę zaprawy

zbrojącej (nieco mniejsza grubość zaprawy).

h) W normalnych warunkach pogodowych po 1-2 dniach przystępujemy do nakładania podkładu tynkarskiego (zaprawę zbrojącą jednokrotnie malujemy wałkiem).

i) Zbrojenie wzmocnione

Do wysokości 2 m od poziomu terenu wykonać zbrojenie wzmocnione elewacji poprzez zastosowanie podwójnej siatki zbrojącej z pierwszą siatką układaną na zakład 10 cm i drugą siatką układaną na zakład 10 cm. Obie siatki wtopione w systemową masę zbrojącą zgodnie z ogólnymi zasadami wykonywania warstwy zbrojącej podane powyżej.

Wyprawa tynkarska

a) Wyprawę tynkarską należy wykonać po dostatecznym związaniu i przeschnięciu warstwy zbrojonej oraz gruntu około 48 godzin przy optymalnych warunkach pogodowych ( powłoka kleju i gruntu nie powinna wykazywać śladów zawilgocenia ( nie wyschnięcia)

b) Materiał należy naciągać na podłoże rozprowadzając go równomiernie w cienkiej warstwie przy pomocy pacy stalowej gładkiej. Nadmiar tynku ściągnąć również pacą stalową gładką do warstwy o grubości ziarna. Zdejmowany materiał odkładać do pojemnika roboczego. Po przemieszaniu nadaje się on do dalszego użycia.

c) Wydobycie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału, pamiętając o wykonywaniu tych samych ruchów, w celu wyeliminowania różnic faktury nakładanego tynku.

Tynk o strukturze baranka należy zagładzić ruchami okrężnym.

d) Wyprawę tynkarską układać na wydzielonych (np. narożami ) elementach ścian.

Malowanie

a) do malowania można przystąpić najwcześniej 48 godz. po położeniu tynku cienkowarstwowego.

b) farbę przed każdorazowym użyciem należ dokładnie wymieszać mieszarką

mechaniczną.

c) farbę należy nanosić dwukrotnie przy pomocy wałka sznurkowego w miejscach trudno dostępnych dopuszczalne jest używanie innych narzędzi typu wałki pędzle itp.)

Kryteria odbiorowe i dopuszczalne odchyłki.

Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wypraw tynkarskich.

Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m . Nie dopuszcza się oceny tynków w świetle smugowym lub ukierunkowanym , zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

Ponadto dopuszczalne odchylenie wykańczanego lica i krawędzi płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.

Kontrola końcowa.

Kontrola końcowa obejmuje wykonanie wyprawy tynkarskiej, obróbek blacharskich, prawidłowości połączenia z innymi elementami elewacji ścian oraz wykonania szczegółów docieplenia.

Kontrola wykonania wymaga sprawdzenia:

- Wyglądu powierzchni,

- Równości powierzchni i krawędzi,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni należy dokonać wizualnie okiem niezbrojonym w świetle dziennym. Powierzchnia wyprawy powinna być

jednolita pod względem faktury i barwy, zgodna z wzorcem określonym w dokumentacji technicznej. Niedopuszczalne są rysy, pęknięcia, złuszczenia, pęcherze i prześwity podłoża. Wyprawa powinna trwale przylegać do podłoża.

Sprawdzenie równości powierzchni i krawędzi należy dokonać przy użyciu łaty o długości 2 m i przymiaru.

Odchylania powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej. Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego powinny być nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niS 30 mm na całej wysokości budynku.

Odchylenia krawędzi od kierunku poziomego nie mogą przekraczać 3 mm na 1 metrze. Pomiaru należy dokonać z dokładnością do 1 mm .

Kontrola obróbek blacharskich, połączeń z innymi rozwiązaniami elewacji ścian

oraz innych szczegółów ocieplenia polega na porównaniu ich wykonania z dokumentacją techniczną.

- Docieplenie dachu nad częścią budynku I, II

Zaprojektowano docieplenie istniejących połaci dachu wykonanych w technologii stropodachu wentylowanego w postaci wtłaczanego mechanicznie ponad przestrzeń międzystropową granulatu z wełny mineralnej gr. 15cm o współczynniku przewodności ciepła min. 0,04 W/mK, poprzez wykute otwory rewizyjne w połaci dachu lub ścianach stropodachu, które następnie należy zamurować.

- Docieplenie dachu nad częścią budynku III, IV

Zaprojektowano docieplenie istniejących połaci dachu wykonanych w technologii stropodachu pełnego- niewentylowanego w postaci termoizolacji z poliuretanu gr12cm.

Poliuretan:

| Przeznaczenie | szybki montaż na wielkopowierzchniowych obiektach |
| --- | --- |
| Opis | płyty do termoizolacji dachów płaskich z obustronną powłoką aluminiową |
| Wykonanie | płaskie płyty z frezem |
| Rozmiar płyt | 2400 x 1200 mm (powierzchnia krycia: 2385 x 1185 mm) |
| Reakcja na ogień | klasa E wg DIN EN 13501-1 B2 wg DIN 4102-1 |
| Wytrzymałość na ściskanie | ≥120 kPa (≥0,12 N/mm2) |
| Grupa przewodności cieplnej (D) | 0,024 |
| Grupa przewodności cieplnej (EU) | 0,023 |
| Indeks PIR | >250 |
| Typ zastosowania | DAA dh; DEO dh |

Ułożenie warstw ociepleniowych nad częścią budynku III, IV (oraz pokrycia dachu nad częścią budynku I, II ) powinno poprzedzać zerwanie oraz utylizacja istniejących warstw pokrycia dachu (papa z powierzchniami smołowanymi), oczyszczenie i naprawa powierzchni, wykonanie prawidłowych płaszczyzn powierzchni spadkowych z jastrycha betonowego oraz nad salą gimnastyczna i łącznikiem paroizolacji bitumicznej ułożonej na roztworze gruntującym do betonu (nad cz. I, II, III, IV)

- Pokrycie dachu nad częścią budynku I, II III, IV

Wykonać jako dwuwarstwowy układ z wysokiej klasy pap bitumicznych.

Papa nawierzchniowa:

| Opis produktu | polimerobitumiczna papa zgrzewalna |
| --- | --- |
| Sposób montażu | zgrzewanie palnikiem |
| Powierzchnia górna | łupek |
| Powierzchnia dolna | folia |
| Wkładka nośna | włóknina poliestrowa 300 g/m2 |
| Grubość | 5,2 mm |
| Giętkość w niskiej tempetaturze | -25 górna -40 dolna |
| Odporność na działanie wysokich temperatur | +150 górna +120 dolna |
| Maksymalna siła rozciągająca | 1450 N/50 mm |

Papa podkładowa:

| Opis produktu | elastomerobitumiczna samoprzylepna papa z zakładem przemiennym |
| --- | --- |
| Sposób montażu | klejenie na zimno, zgrzewanie palnikiem (na zakładach) |
| Powierzchnia górna | folia |
| Powierzchnia dolna | folia ściągana, masa samoprzylepna |
| Wkładka nośna | siatka szklana i włóknina szklana |
| Długość | 7,5 m |
| Szerokość | 1 m |
| Grubość | 3 mm |
| Giętkość w niskiej temperaturze | ≤-30 °C |
| Odporność na działanie podwyższonych temperatur | ≥+100 °C |
| Siła zrywająca | ≥1000 N/50 mm |
| Wydłużenie | ≥2 % |
| Typ zastosowania | DU/E1 PYE KTP KSP 3 |

W pasie styku połaci dachu i obróbki blacharskiej komina zalecane wykonanie wydr z blachy tytanowo-cynkowej. Istniejące kominy wentylacyjne są w dobrym stanie technicznym.

- Zabezpieczenia otworów wentylacyjnych

Należy pozostawić istniejącą ilość i wielkość otworów wentylacyjnych stropodachu wentylowanego oraz zapewniając im drożność, szczelność i zabezpieczając otwory wentylacyjne kratka z siatką przeciw ingerencji ptaków i owadom.

- Wentylacje dachowe dachu nad częścią budynku IV

Istniejące kominki wentylacji grawitacyjnej (na 4szt.) należy wymienić na obrotowe nasady kominowe typu „turbowent” o średnicy kominka dopasowanej do istn.

W czasie eksploatacji sali gimnastycznej należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie jej wietrzenie poprzez przewietrzanie otworami okiennymi w czasie przerw lekcyjnych.

- Obróbki blacharskie

Wykonać z blachy tytanowo cynkowej gr.0,8mm po ostatecznych obmiarach z natury

- Rynny i ruty spustowe

- Wszystkie rynny Ø 190 (w wiatrołapie Ø 100)

- Wszystkie rury spustowe Ø 120 (w wiatrołapie Ø 75)

Wody opadowe odprowadzone do kanalizacji deszczowej, częściowo rozsączane w terenie

Orynnowanie -alucynk-ALC .Grubość rdzenia stalowego 0,6mm

Od poziomu terenu na wysokość 200cm wykonać jako żeliwne –uniemożliwiające ich deformację lub zniszczenie mechaniczne

- Utwardzenia terenu (opaski)

- Wewnętrzne patio

Projektuje się utwardzenie (istniejące warstwy asfaltowe szer.1,5m–do usunięcia) terenu szer.1,5 m w miejscach wykonywania odkrywek ścian fundamentowych i fundamentów oraz wykonania robót izolacyjnych należy wykonać w postaci kostki bukowej, szarej gr 8cm na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 20cm.-zagęszczanego mechanicznie. Kostkę należy układać z 1% spadkiem „od budynku”.

- Pozostałe odcinki

Pozostałe odcinki (szer. 1,5m) utwardzenia terenu wzdłuż ścian fundamentowych będące wynikiem robót izolacyjnych i drenarskich należy odtworzyć w istniejących technologiach na podbudowie z piasku stabilizowanego cementem 20cm.-zagęszczanego mechanicznie.

- Istniejące zsypy na węgiel ora popiół i żużel

W związku z likwidacją kotłowni węglowej należy rozebrać istniejące zsypy na węgiel ora popiół i żużel poprzez wyburzenie ścianek zamurowanie oraz otynkowanie otworów zsypu. Płaszczyznę terenu utwardzić zgodnie z p. 20.

- Pomieszczenie techniczne zlokalizowane na dachu cz. II budynku

W związku z likwidacją kotłowni węglowej należy rozebrać istniejące pomieszczenie techniczne zlokalizowane na dachu cz. II budynku oraz wykonać wypełnienie otworów w połaci dachu wraz z warstwą wykończeniową i izolacja przeciwwodną z papy wierzchniego krycia Bauder PRO F zgrzewanej.

- Dodatkowe podgrzewacze elektryczne wody

Istniejące sanitariaty należy wyposażyć w dodatkowe elektryczne podgrzewacze C.W.U

W ilości 9 szt.

- Branże związane z zakresem inwestycji:

- Instalacje kanalizacyjne-projekt instalacji kanalizacji deszczowej i drenażowej

- Instalacje C.O- projekt wewnętrznej i zewnętrznej instalacji C.O. oraz sieci ciepłowniczej

- Instalacje elektryczne-projekt instalacji odgromowej.

UWAGA:

1.Wszelkie wskazanie projektowe i kosztorysowe z nazwy wyroby należy rozumieć, jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych. Projektant dopuszcza wykonanie prac innymi materiałami z zastrzeżeniem, że nie odbiegają one, jakością i standardem od przyjętych w kosztorysie oraz dokumentacji projektowej.

mgr inż. arch. Szymon Herman

Podstawowe wielkości projektowe charakteryzujące istniejący budynek (charakterystyka energetyczna budynku szkoły)

- zapotrzebowanie ciepła dla modułu c.o.-Q c.o.=246,5kW, tz/tp=75/65°C

- opory instalacji c.o~ 40kPa

- pojemność zładu V~ 3,8m³

- wysokość geometryczna ~11m