# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Adres obiektu budowlanego:

GIMNAZJUM NR 2

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI; UL.BRONIEWSKIEGO 5; OBRĘB 20, DZ.NR 122/3

Inwestorem i zleceniodawcą na wykonanie niniejszego projektu jest:

MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 2 wraz z przyłączeniem do MSC” przy ulicy Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim”

Dane podstawowe projektu:

| Temat projektu: | Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim wraz z projektem, węzła cieplnego, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji C.O., przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz drenażem opaskowym wokół fragmentu ław fundamentowych. |
| --- | --- |

Spis zawartości:

- CZĘŚĆ OGÓLNA.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZETU I MASZYN

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

- DOKUMENTACJA BUDOWY.

- ODBIÓR ROBÓT.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.

- DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Zakres robót budowlanych – nazwy i kody:

Kod wg CPV	Nazwa działu

Przedmiot i zakres robót budowlanych .

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45453100-8 Roboty renowacyjne

45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45321000-3 Izolacja cieplna

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45111300-1 Roboty rozbiórkowe

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312310-3 Ochrona odgromowa

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa przedmiotu zamówienia nadana przez zamawiającego.

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

„Termomodernizacja budynków Gimnazjum Nr 2 wraz z przyłączeniem do MSC” przy ulicy Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim”

Dane podstawowe projektu:

Projekt termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 2 zlok. przy ul. Broniewskiego 5 w Piotrkowie Trybunalskim wraz z projektem, węzła cieplnego, zewnętrznej i wewnętrznej instalacji C.O., przyłączem do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz drenażem opaskowym wokół fragmentu ław fundamentowych.

Dane podstawowe obiektów

Budynek magazynowy nowoprojektowany

| Powierzchnia zabudowy budynku (część objęta opracowaniem) | 1205.49m² |
| --- | --- |
| Powierzchnia całkowita budynku | 2508.68m² |
| Kubatura budynku | 23400,5m³ |
| Wysokość budynku | 9,50m |

Specyfikacja techniczna została opracowana z uwzględnieniem wymagań

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072). Specyfikacja techniczna zawiera zbiór wymagań, które są niezbędne do określenia standardu, jakości i właściwości wyrobów budowlanych oraz sposobu i oceny prawidłowości wykonania robót budowlanych, dotyczących w szczególności:

  - . Przedmiot i zakres robót budowlanych.

SŁOWNIK SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH:

- Roboty przygotowawcze

  - Prace przygotowawcze

  - Prace rozbiórkowe

  - Roboty ziemne

- Roboty konstrukcyjne

  - Fundamentowanie

  - Roboty betoniarskie

  - Roboty murarskie

  - Roboty ciesielskie

  - Roboty kowalsko-ślusarskie

- Roboty wykończeniowe wewnętrzne

  - Podłoża i posadzki

  - Izolacje

    - Izolacja przewwilgotnościowa

    - Izolacja cieplna

    - Impregnacja

  - Stolarka okienna i drzwiowa

  - Roboty tynkowe

  - Roboty okładzinowe

  - Roboty malarskie i gipsowe

  - Pozostałe prace wykończeniowe

- Roboty wykończeniowe zewnętrzne

  - Roboty dociepleniowe elewacji

  - Wyprawy tynkarskie zewnętrzne

  - Roboty dekarsko-blacharskie

  - Inne roboty elewacyjne

  - Roboty dociepleniowe stropodachu

- Roboty zagospodarowania terenu

  - Roboty ukształtowania powierzchni

  - Podbudowy

  - Nawierzchnie dróg, chodników i placów

  - Roboty terenów zieleni

  - Inne prace zagospodarowania terenu

- Roboty instalacyjne elektryczne

  - Roboty elektryczne wewnętrzne

    - Okablowanie

    - Osprzęt

    - Budowa i wyposażenie tablic

  - Roboty elektryczne zewnętrzne

    - Roboty elektryczne napowietrzne

    - Roboty elektryczne ziemne

- Instalacje sanitarne

  - Instalacje kanalizacyjne

  - Instalacje wodociągowe

  - Wyposażenie i armatura sanitarna

- 45450000-6 PIONOWA IZOLACJA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH PIWNIC ORAZ FUNDAMENTÓW W CZĘŚCIACH NIEPODPIWNICZONYCH

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

1.2 Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm

1.2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

1.2 Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej

1.2 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

1.3 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

1.3 Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami, co 15 cm w gruncie kat. III - po wykonaniu izolacji i drenażu opaskowego

1.1 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III

1.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km

45320000-6 Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgotnościowej i termicznej

1.1 Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru

3.2.3. Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą zimną – powierzchnie porowate - silne zanieczyszczenie

3.2.3. Impregnacja biobójcza ręczna - nakładanie dwukrotne

3.2.1. Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/ lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 10+15=25 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego

3.2.1. Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wypełnienie szczeliny elastyczną masą jednoskładnikową

3.2.2. Izolacje pionowe - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie płyt termoizolacyjnych -10cm- klejonych punktowo masą bitumiczną

3.2.1. Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni

3.2.1. Izolacja z membran bitumicznych - montaż listwy ochronno- zabezpieczającej

45233260-9 Wykonanie opaski zewnętrznej wokół budynku - odtworzenie nawierzchni

5.2. Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach- grubość warstwy po zag. 10 cm

5.2. Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

5.3. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej

5.2. Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV

5.2. Ława pod krawężniki z pospółki

5.3. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

2.  45420000-7 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

3.3. Wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2

3.3. Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 1.5 m2

3.3. Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

3.3. Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2

1.2  Rozbiórka okien z luksferów, 15x15x5 cm do 3 m2 w jednym miejscu -rozbiórka - przyjęto 40% montażu

1.2 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 -okien sali gimnastycznej

3.3. Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2 - wypełnienie poliwęglanem komorowym

3.7. Ścianki działowe z pustaków szklanych 25x25x8cm Jako robota w bud. zelem. prefabrykowanych - ścianki działowe do 3 m2 w jednym miejscu -

wypełnienie otworów okiennych pustakami szklanymi

2.3  Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

3.4. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły,

pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

3.6. Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - po zamurowaniach i wokół wymienionych okien

2.5  Demontaż, przeróbka i ponowny montaż krat prostych

1.2 Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy nie nadającej się do użytku

4.3.Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety

1.2 Wykucie z muru podokienników drewnianych

3.3. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości do 1 m

3.3. Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m

3.3. Nawietrzaki okienne typ A - obiekty nauki i szkolnictwa wyższego

3.3. Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe

3.3. Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe

1.1 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km wraz z utylizacją

3. 45453100-8 REMONT PIWNIC, POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH I INNYCH MIESC Z WYSTĘPUJĄCYMI ZAGRZYBIENIAMI I ZAWILGOCENIAMI

45262600-7 Izolacja pozioma przeciwwilgotnościowa

3.2.1. Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej- iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 1 1/2 ceg.

45453000-7 Usunięcie zagrzybień i zawilgoceń ścian

1.1 Zabezpieczenie podłóg folią

1.2 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

1.1 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km

3.2.3. Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych

3.2.3. Impregnacja biobójcza ręczna - nakładanie dwukrotne

3.2.3. Ręczne czyszczenie i mycie elewacji - powierzchnie porowate

3.2.1Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/ lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 10+15=25 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego

3.6. Dyfuzyjne wymalowania farbą silikatową nakładaną ręcznie

4. 45320000-6 ROBOTY ELEWACYJNE I DOCIEPLENIOWE ŚCIAN

45321000-3 Roboty dociepleniowe ścian

1.1 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości 9 m - ekstrapolacja

1.1 Osłony okien folią polietylenową

4.1. Ocieplenie  (wyprawa tynkarska silikonowa);płyty styropianowe gr. 13 cm na ścianach

4.1. Ocieplenie  (wyprawa tynkarska silikonowa); płyty styropianowe gr. 2 cm na ościeżach

4.1. Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe

gr. 13 cm na ścianach

4.2. Ochrona obszaru zagrożonego uderzeniami przy użyciu siatki pancernej

4.2. Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego

4.2. Montaż listwy początkowej

4.1. Mocowanie płyt styropianowych lub wełny mineralnej łącznikami (kołkami)

w ilości 6 szt/m2 do podłoża z cegły

45262500-6 Inne roboty elewacyjne. Pozostałe prace zewnętrzne

1.2 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej

2.3 Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej cegłami

3.4. Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły,

pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m2 w 1 miejscu)

4.2. Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu)

1.2 Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych mocowanych do płatwi stalowych lub żelbetowych; płyty faliste - nie nadające

się do użytku powierzchnia do 10 m2

1.2 Przygotowanie płyt azbestowo-cementowych płaskich z rozbiórki do wywozu

1.2.Rozebranie konstrukcji zadaszenia z elementów stalowych

1.1 Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 15 km

1.1 Utylizacja płyt azbesto- cementowych z wywozem

3.6. Dwukrotne malowanie farbą olejną krat z prętów prostych

5. 45260000-7 ROBOTY DACHOWE I DEKARSKIE

45321000-3 Docieplenie stropodachu

4.5. Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzenipoziomych

1.2 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa

1.2 Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa

1.1 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (papy) samochodami skrzyniowymina odległość 15 km wraz z utylizacją

3.1. Wyrównanie podłoży poziomych - lokalne wyrównanie ubytków o gł. do 1cm

3.2.3. Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący

4.5. Izolacja stropodachów pianką poliuretanową grubości 12 cm

45261000-4 Roboty dekarsko-blacharskie

1.2 Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

1.2 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

1.2 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

1.1 Wywiezienie materiałów rozbiórkowych (blachy) samochodami skrzyniowymina odległość 15 km wraz z utylizacją

4.3. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy

cynkowo- tytanowej

4.3. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy stalowej ocynkowanej i blachy

z cynku

4.3. Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

7.2.3. Montaż rur deszczowych żeliwnych o śr. nom. 150 mm

7.2.3. Montaż podrynników żeliwnych o śr. nom. 150 mm

4.3. Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku

4.3. Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża

4.3. Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - krycie - nad salą gimnastyczną i łącznikiem

4.3. Pokrycie dachów papą termozgrzewalną  podkładową i nawierzchniową - nad pozostałymi częściami

45111300-1 Inne prace na dachu

1.2 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej

2.2 Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.2 m2 przy głębokości do 10 cm

7.1.5.  Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr.do 200 mm

6. 45311200-2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

6.1.Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

6.1.Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm

6.1.Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe - YDY 3x2,5 mm2

6.1.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowejlub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

6.1.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr. do 60 mm

6.1.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunoweprzykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5mm2

6.1.2 Wykonanie podejścia i montaż zasobnikowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej wraz z podejściem

6.1.2Pojemnościowe podgrzewacze wody o poj. Do 10l

7. 45312310-3 INSTALACJA ODGROMOWA

6.2.2.Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV

6.2.2.Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. IV

6.2.1.Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych

6.2.1.Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton

6.2.1.Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowane na wspornikach klejonych - przewód ocynkowany fi 8mm

6.2.1.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu

6.2.1.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm w wykopie

6.2.1.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowanądo podłoża przez przykręcenie - skrzynka na złącza kontrolne

6.2.1.Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych -montaż w gotowej skrzynce

6.2.1.Złącza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu

6.2.1.Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki mocowanych na dachu płaskim

6.2.1.Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z linki o przekroju do120 mm2 mocowanych na wspornikach na ścianie w ciągu pionowym

6.2.1. Wymiana podziemnej części uziemienia-otok

6.2.1.dokonanie pomiarów sprawdzających instalacji odgromowej

1.3.	Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

- Zabezpieczenie placu budowy i zaplecza budowy.

- Wykonanie dróg tymczasowych i zabezpieczenie.

- Doprowadzenie terenów przylegających do stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych.

- Zabezpieczenie terenu wokół budynku oraz place składowania materiałów przed dostępem osób trzecich.

1.4.	Informacje o terenie budowy

Place budów zlokalizowane są w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, w których wykonywanie będą roboty budowlane. Wykonawca jest zobowiązany wygrodzić teren budowy o powierzchni koniecznej do wykonania w/w zadania. Koszt ogrodzenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie - jest częścią wynagrodzenia wykonawcy

1.4.1.	Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonanie robót budowlanych protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumentacje projektowe i niniejszą specyfikację techniczną. Wykonawca nie będzie wykorzystywał placu budowy do innych celów niż prace wynikające z umowy o wykonanie robót budowlanych.

1.4.2.	Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy wraz z bezpośrednim sąsiedztwem oraz zgromadzonych na nim materiałów przed dostępem osób trzecich w całym okresie trwania budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenie, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie - jest częścią wynagrodzenia wykonawcy.

1.4.3.	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacje na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót budowlanych.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

    - Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania robót Wykonawca będzie: Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- Lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.

- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników, cieków wodnych i wpustów deszczowych płytami lub substancjami toksycznymi.

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.

Uwaga!

Wszelkie prace rozbiórkowe oraz w szczególności  związane z związane z demontażem falistych płyt  azbestowo- cementowych muszą być wykonywane przez wyspecjalizowana firmę zgodnie z:

- Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.)
- Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. nr 199, poz. 1671 ze zm.)
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 649)
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. nr 216, poz. 1824)
- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. nr 30 poz. 213).

Wykonawca robót polegających na usuwaniu azbestu powinien przestrzegać następujących zasad:

- Wyroby zawierające azbest przed ich usuwaniem powinny być nawilżone wodą i utrzymane w stanie wilgotnym przez cały czas pracy,

- Płyty należy demontować w całości, w miarę możliwości unikając destrukcji mechanicznej,

- Do prac należy używać narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych narzędzi mechanicznych wyposażonych w miejscowe odciągi pyłów (piły, tarcze szlifierskie, wiertarki)

- Do czyszczenia miejsca pracy i sprzętu należy stosować odkurzacze wyposażone w filtry typu hepa, o skuteczności pochłaniania pyłów respirabilnych 99,95%,

- Pracownicy zatrudnieni w narażeniu na azbest powinni być wyposażeni w odpowiednie do warunków pracy środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,

- Usunięte wyroby azbestowe (> 1000 kg/m3, tj. Płyty i części płyt azbestowo-cementowych) należy pakować w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm (niedopuszczalne jest stosowanie worków papierowych),

- Przed opakowaniem pyły azbestowe poniżej 1000 kg/m3 należy zestalić przy użyciu cementu lub żywic syntetycznych,

- Filtry jednostek utrzymujących podciśnienie w strefie pracy, zużyte filtry do masek przeciwpyłowych, zanieczyszczone azbestem jednorazowe ubrania ochronne, zdemontowane folie są również odpadem niebezpiecznym zawierającym azbest. Ze względu na możliwość uwalniania się z nich azbestu do otoczenia, muszą być podobnie jak inne odpady z azbestem hermetyzowane przez umieszczanie w workach polietylenowych, oznakowanych znakiem „a",

- Odpady zawierające azbest powinny być gromadzone i pakowane w strefie odizolowanej od otoczenia,

- Opakowania z odpadami powinny być szczelnie zamknięte (zgrzewem ciągłym lub taśmą klejącą) i oznakowane w sposób trwały, nie ulegający zniszczeniu pod wpływem czynników atmosferycznych i mechanicznych,

- Należy założyć kartę ewidencji odpadów i dokument obrotu odpadami niebezpiecznymi.

1.4.5.	Gospodarka odpadami

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco pozbywać się w sposób legalny wszelkich odpadów wytworzonych w toku prac opłacając wszelkie związane z tym koszty.

1.4.6.	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywał na placu budowy sprawny przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7.	Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. W przypadku zamiaru wykorzystania w toku prac materiałów odpadowych wykonawca musi posiadać świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacją a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje poniesie zamawiający.

1.4.8. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania dla swoich potrzeb własnego zaplecza socjalnego zgodnie z przepisami ochrony p-poż, PIP, Sanepid i BHP. W zakres prac Wykonawcy wchodzi utrzymywanie czystości w obrębie swojego zaplecza. Wykonawca zapewni dla swoich potrzeb kontener na odpady i śmieci, który będzie regularnie opróżniał na swój koszt.

1.5. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną - nazwy i kody.

Kod wg CPV Nazwa działu 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45320000-6 Roboty izolacyjne 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45453100-8 Roboty renowacyjne 45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45321000-3 Izolacja cieplna 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312310-3 Ochrona odgromowa

1.6. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi normami wymienionymi w dalszej części powyższej specyfikacji technicznej.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych określonych w art. 5 ust.1 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.

Przewidziane do zastosowania wyroby budowlane powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dziennik Ustaw z2004rNr92,poz. 881)

UWAGA:

Wszelkie wskazanie w kosztorysie z nazwy wyroby należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych i standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza wykonanie prac innymi materiałami z zastrzeżeniem, że nie odbiegają one jakością i standardem od przyjętych w kosztorysie.

Zamawiający dopuści do użycia tylko te wyroby budowlane, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentacji technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

W przypadku wyrobów budowlanych, dla których ww. dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona na plac budowy musi posiadać dokumenty, określające w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. W każdym przypadku użycia przez wykonawcę w jego ofercie materiału, wyrobu równoważnego zamawiający uzna że wyrób spełnia wymogi określone w kosztorysie nakładczym i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, jeżeli jego cechy użytkowe oraz parametry techniczne będą takie same lub lepsze od parametrów materiałów, wyrobów określonych przez Zamawiającego z nazwy. W takim przepadku Wykonawca winien udokumentować cechy, parametry techniczne stosownym dokumentem (Aprobata Techniczna, Certyfikat Zgodności, inne dokumenty) potwierdzającym spełnienie przez materiał, wyrób wymogów postawionych przez Zamawiającego.

2.1.	Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót.

2.2.	Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu robót w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem robót w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3.	Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające w/w wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN.

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach

Zamawiającego w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania z odpowiednimi dokumentami dopuszczającymi sprzęt do użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu robót.

5.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.
5.1. Podstawa wykonania robót

Roboty budowlane należy wykonywać na podstawie następujących dokumentacji projektowych:

- projekt budowlany.

- kosztorys na roboty budowlane, przedmiar robót.

- niniejszą Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Prace należy wykonywać zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa,

- sztuką budowlaną,

- poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" wyd. ARKADY, Warszawa 1990.

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.

5.2.	Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, którą Zamawiający przekaże Wykonawcy po podpisaniu Umowy będzie zawierać następujące części:

- projekt budowlany i branżowe

- kosztorysy na roboty budowlane, branżowe, oraz przedmiary robót

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

5.3.	Zgodność Robót ze ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dostarczonej Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą  jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

5.4. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. DOKUMENTACJA BUDOWY.

6.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu robót do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- Datę przekazania Wykonawcy placu budowy

- Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej

- Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót

- Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- Daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu

- Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót

- Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi

- Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji Projektowej

- Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót

- Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał

-Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał

-	Inne istotne informacje o przebiegu robót

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

6.2.	Rejestr obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły i wpisuje do rejestru obmiaru.

6.3.	Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy stanowią załącznik do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru.

6.4.	Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:

- Pozwolenie na realizację zadania budowlanego

- Protokoły przekazania placu budowy

- Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

- Protokoły odbioru robót

- Protokoły narad i ustaleń

- Korespondencję na budowie

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. ODBIÓR ROBÓT.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót.

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- Odbiór wstępny

- Odbiór końcowy

7.1	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2	Odbiór końcowy robót

Odbiór polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań

i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających

i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.

7.2.1 Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego

- Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu wykonania przedmiotu umowy w całości.

- Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu ( Inspektorowi Nadzoru) w terminie 3 dni od zakończenia robót wpisem w dzienniku budowy.

- Jeżeli Zamawiający (Inspektor Nadzoru) nie zakwestionuje tego powiadomienia w terminie 7 dni od daty jego dostarczenia, oznaczać to będzie milczące potwierdzenie gotowości do odbioru.

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w trakcie odbioru następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru:

- dziennik budowy

- protokoły odbiorów technicznych robót zanikających,

- atesty, aprobaty, dopuszczenia na wbudowane materiały, Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących,

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe.

- W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót.

- Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego

- DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.881).

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) .

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003 r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami).

Inne dokumenty, instrukcje i normy

Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.)
Ustawą z dnia 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2002 r. nr 199, poz. 1671 ze zm.)
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 71, poz. 649)
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 roku w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. nr 216, poz. 1824)
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2006 r. nr 30 poz. 213).

PN-B-02361:1999 Pochylenie połaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w warunkach atmosferycznych. Kwalifikacja, określenie i ocena korozyjności atmosfery.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U.

Definicje, Wymagania i badania.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo- kauczokowa

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

PN-74/B-24620 Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asflatowo- polmerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej

PN-B-28620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych

PN-B-28621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.

PN-EN ISO 4624:2003 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.

PN-EN ISO 8502-2:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Badania służące do oceny czystości powierzchni. Ocena pozostałości kurzu na powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania (metoda z taśmą samoprzylepną).

PN-ISO 8501-1:1996/Ap 1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych elementów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok.

PN-B-10102:1991 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-09/B-145001 Zaprawy budowlane zwykłe

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-3250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-72/B-10122 Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B/68-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

Aprobata Techniczna ITB w Warszawie AT-15-6250/2004 - Siatki zgrzewane do zbrojenia konstrukcji żelbetowych.

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-EN ISO 6946:1999 „Komponenty Budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynniki przenikania ciepła. Metoda obliczeniowa" PN-B-02025:2001 „Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych

i zamieszkania zbiorowego" PN-827B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewczych pomieszczeń w budynkach"

PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne"

PN-ISO 9052-1:1994/Ap: 1999 „Akustyczna. Określenie sztywności dynamicznej. Materiały stosowane w pływających podłogach w budynkach mieszkalnych.

PN-EN ISO 717-1:1999 .Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjność akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwigów powietrznych

PN-EN ISO 717-2:1999 .Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych"

PN-B-02151-3:1999 „Akustyczność budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania". PN-93/B-02862/Az1:1999 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych"

PN-B-02851-1:1997 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne

i klasyfikacja."

PN-83/B-03430/Az3:2000 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania"

PN-EN 13162:2002 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (WM) produkowane fabrycznie. Specyfikacja"

PN-EN 120086:2001 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie właściwości przy przenikaniu pary wodnej".

EN ISO 10077-1:2000 „Wersja polska. Właściwości cieplne okien, drzwi, żaluzji obliczanie współczynnika przenikania ciepła. Metoda uproszczona".

Instrukcja ITB nr 389/2003 „Katalog mostków cieplnych. Budownictwo tradycyje" Instrukcja ITB nr 369/2002 „Właściwości dzwiękoizolacyjne przegród budowlanych i ich elementów"

Instrukcja ITB nr 321 „Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie"

Instrukcja ITB nr 341/96 „Murowanie ściany szczelinowe"

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" tom 1

Budownictwa ogólne, wyd Arkady 1989r.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”.

PN-86-B-02480 - "Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów".

PN-81/B-03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie".

PN-68/B-06050 - "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze"

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z późn. zmianami)

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

PN-IEC 611024-1-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.

PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwpożarowa.

PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Odłączenie izolacyjne

i łączeni

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia

i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Obciążalność prądem długotrwała przewodów.

PN-IEC 60364-5-527:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze.

Autor opracowania: mgr inż. Szymon Herman