PROGEOL-Usługi Geologiczne                                                                             Bełchatów, dn. 08.12.2011r

Jan Szataniak

97-400 Bełchatów, ul. Broniewskiego 19

tel.(44) 633-40-33, 605 057 411                                                                                                                                         NIP 769-100-48-65

- DOKUMENTACJA  GEOTECHNICZNA

określająca warunki gruntowo – wodne pod projektowany kompleks rekreacyjno –

sportowy na terenie Szkoły Podstawowej nr 12 w Piotrkowie Trybunalskim.

1.Wstęp.

Niniejsza dokumentacja opracowana została zgodnie z Rozporządzeniem M.S.W.i A z dn. 24 września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.Nr. 126, poz. 839).

Udokumentowanie  przeprowadzonych badań sporządzono wg wymagań PN-81/B-03020 (Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne) oraz ,,Instrukcją badań podłoża gruntowego budowli gruntowych i mostowych” wydanej przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych.

Zleceniodawcą badań jest Miasto Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego10.

Przedmiotem badań jest rozpoznanie warunków gruntowo- wodnych pod projektowany kompleks rekreacyjno – sportowy  dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 12 przy zbiegu ul. Belzackiej 104/106 i Al. Gen. W Sikorskiego 18-20.

Zakres badań   uzgodniony ze   Zleceniodawcą  obejmował odwiercenie 8 otworów  penetracyjnych   o głębokości 4,0m. Dla dokładniejszego określenia zalegania gruntów odmiennych litologiczne dodatkowo wykonano cztery otwory o głębokości 1,5 – 3,5m.

Przewiercane grunty opisywano na podstawie badań makroskopowych, dodatkowo grunty spoiste badano penetrometrem tłoczkowym i ścinarką obrotową. Miejsca punktów badawczych oraz przebieg przekrojów geotechnicznych  pokazano na załączonym planie w skali 1:750 (zał. nr 4). Badania terenowe wykonano w dniu 25 listopada 2011r.  Rzędne wysokościowe wierceń określono na podstawie pomiarów niwelacyjnych w nawiązaniu do stałych punktów o wysokości odczytanej z w/w mapy sytuacyjno-wysokościowej.

## 2. Lokalizacja projektowanych prac.

Projektowany kompleks rekreacyjno – sportowy położony jest w zachodniej części Piotrkowa Trybunalskiego na terenie Szkoły Podstawowej nr 12.  Obejmuje istniejące boisko którego płyta o wymiarach  42m x 112m pokryta jest murawą i charakteryzuje się rzędną zbliżoną do 205.20±0,10m npm.  Pierwotnie powierzchnia terenu na którym uformowana została płyta aktualnego boiska opadał w kierunku południowym od rzędnej 207,5 do 204.0m npm

3. Warunki gruntowo-wodne.

Podłoże gruntowe opisywanego terenu budują  zarówno utwory pochodzenia antropogenicznego jak i   naturalnego. Warstwa przypowierzchniowa płyty boiska o grubości  0,1 m pokryta jest murawą. Pod nią oprócz rejonu otworów nr 4, 7 i 7a ( część południowo – wschodnia)  ułożona jest warstwa filtracyjna o grubości 0,1 – 0,2m, wykonana z pospółki. W rejonie otworów nr 4, 7 i 7 do głęb. 0,5 – 1,5m występują grunty nasypowe o składzie piasków humusowych z domieszkami glin piaszczystych i piasków zaglinionych zakwalifikowane do nasypów niebudowlanych (nN). Miąższość gruntów nasypowych stanowiących zasypkę sieci uzbrojenia podziemnego może być większa i wynosić ponad 2,0m.Bezpośrednio poniżej warstwy filtracyjnej lub poniżej gruntów nasypowych zalegają  gliny zwałowe wykształcone jako gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe. Ich miąższość jest zróżnicowana od 0,9 do 2,5m a największa w  rejonie otworu  nr 1 gdzie do badanej głębokości 4,0m nie została określona.  Pod glinami zalegają piaski wodnolodowcowe o uziarnieniu odpowiadającym piaskom drobnym lokalnie piaskom średnim.

W trakcie wierceń nie stwierdzono występowania zwierciadła wody gruntowej.

- 4. Warunki geotechniczne.

- Nasypy niebudowlane ze względu na udział w ich składzie gruntów spoistych oraz domieszką części organicznych zaliczono do gruntów nienośnych.  Powinny być usunięte częściowo lub całkowicie zarówno ze strefy oddziaływania  obiektów budowlanych na podłoże gruntowe jak i nie powinny stanowić podłoża posadzek przyszłych obiektów oraz ciągów komunikacyjnych.

- Występujące poniżej warstwy filtracyjnej i gruntów nasypowych  naturalne podłoże gruntowe zgodnie z zaleceniami PN-81/B-03020   podzielono na  warstwy geotechniczne. Podział przeprowadzono uwzględniając genezę gruntów, wykształcenie litologiczne oraz wartości parametrów geotechnicznych. Jako parametry wiodące przyjęto stopień zagęszczenia dla gruntów piaszczystych i stopień plastyczności dla gruntów spoistych.

- Piaski wodnolodowcowe wykształcone najczęściej jako piaski drobne, z soczewkami piasków średnich ze względu na zróżnicowany stan zagęszczenia podzielono na dwie warstwy geotechniczne:

- warstwę nr Ia budują piaski drobne i średnie w stanie średniozagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,55.

- warstwę nr Ib budują piaski drobne w stanie zagęszczonym o stopniu zagęszczenia ID=0,70.

Gliny zwałowe grupy  „B” (grunty spoiste morenowe nie skonsolidowane) wykształcone jako gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zwięzłe  ze względu na zróżnicowany stopień plastyczności podzielono na dwie  warstwy geotechniczne:

- warstwę nr IIa w stanie twardoplastycznym i plastycznym  o stopniu plastyczności IL=0,20 – 0,30. Przyjęto dla niej uśredniony stopień plastyczności IL=0,25.

- warstwę nr IIb w stanie twardoplastycznym  o stopniu plastyczności IL=0,10.

- Tabela 1. Charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych ustalone metodą B, wg PN-81/B-03020.

| ## profil litologiczno-stratygraficzny | ## Rodzaj gruntu | Symbol gruntu | ## Numer war warw geotechnicznej | ## Symb,0ol geologicznej konsolidacji gruntu | ## Stan gruntu |  | ## Wilgotność naturalna | ## Gęstość objętościowa | ## Spójność | ## Kąt tarcia wewnętrznego | ## Edometryczny moduł ściśliwości |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ## stopień zagęszcze-nia | ## stopień plasty-czności |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## pierwotnej | ## wtórnej |
|  |  |  |  |  | ## I D | ## I L | ## W n | ## r | ## Cu | ## Φ u | ## M O | ## M |
|  |  |  |  |  |  |  | ## % | ## t/m3 | ## kPa | ## O | ## MPa | ## MPa |
| ##### QhH | ## Grunty nasypowe | nN (Pdh+Gp+ Pdg) | Grunty nasypowe o składzie piasków drobnych, piasków humusowych i glin zakwalifikowano do nasypów niebudowlanych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Qpf g | ## Piaski wodnolodowcowe | Pd (nB) | ## Ia | ## - | 0,55 | - | 16,0 | ## 1,75 | ## __ | ## 30,6 | ## 68 | ## 85 |
|  |  | Pd, Ps | ## Ib | ## - | 0,70 | - | 14,0 | ## 1,80 | ## __ | ## 31,4 | ## 89 | ## 111 |
| Qpg | ## Gliny zwałowe | #### Gp, Gpz, | ## IIa | ## B | ## __ | ## 0,25 | ## 15,0 | ## 2,15 | ## 29,7 | ## 17,3 | ## 48,1 | ## 64,1 |
|  |  | #### Gpz, Gp | ## IIb | ## B | ## __ | ## 0,10 | ## 14,0 | ## 2,15 | ## 35,5 | ## 20,1 | ## 32,8 | ## 43,7 |

- Współczynnik materiałowy Ym = 1±0,1

- 5. Wnioski i zalecenia

- Nasypy niebudowlane oraz murawę  należy usunąć ze strefy oddziaływania obiektów budowlanych na podłoże oraz spod posadzek i ciągów komunikacyjnych. W przypadku modernizacji płyty  lub bieżni boiska powinny być usunięte częściowo do głębokości ok. 0,5m poniżej ułożenia podbudowy lub warstwy filtracyjnej.

- Grunty naturalne są gruntami nośnymi.

- W przypadku bezpośredniego posadowienia fundamentów obiektów kubaturowych w warstwie geotechnicznej nr IIa  należy rozważyć wzmocnienie podłoża poprzez wbudowanie poniżej poziomu posadowienia warstwy tłucznia ostrokrawędzistego o grubości ok. 0,4m zagęszczonego do uzyskania nośności Evd >45MPa wg badań płytą dynamiczną.

- Wody gruntowe mogą się zbierać okresowo, szczególnie po intensywnych opadach atmosferycznych i roztopach wiosennych na stropie glin zwałowych i w zasypkach sieci uzbrojenia podziemnego oraz drenażu. Nie powinny stanowić większego utrudnienia przy prowadzeniu robót ziemnych.

- Podwyższenie terenu lub zasypki i podsypki powinno być wykonane z pospółki  zagęszczonej warstwami do stanu zagęszczonego do stopnia zagęszczenia ID > 0,67.

- Wykopy fundamentowe i zasypki powinny być odebrane przez uprawnionego geologa.

- Przebieg warstw geotechnicznych pokazano na przekrojach geotechnicznych (zał. nr 1,1 – 1,5).

OPRACOWAŁ:

GEOLOG

mgr Jan Szataniak,

upr. geolog. VII-1170 i V-1319