Obiekt:	Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta

### Adres:		Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28

działki nr 89/8, 89/11, 89/14, 89/17, obręb nr 23

Inwestor:	Miasto Piotrków Trybunalski, z siedzibą

Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

#### ANEKS DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

#### CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

W związku z koniecznością obniżenia kosztów realizacji inwestycji w porozumieniu z Inwestorem wprowadza się do części opracowania „Projekt Wykonawczy – część architektoniczna” przebudowy pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim następujące zmiany w zakresie robót wykończeniowych:

- W rozdziale C.1 „Posadzki” anuluje się punkt nr 7 dotyczący realizacji posadzek antyelektrostatycznych – w związku z czym p. 6 otrzymuje brzmienie:

„W pozostałych pomieszczeniach – wykładzina homogeniczna PCV (rulon), bezkierunkowa, grupa ścieralności T, klejona do podłoża.”

Na rysunku nr 2 w winietkach opisu pomieszczeń w opisie wykończenia posadzki anuluje się zapis „ANTYELKTR.”

- W rozdziale C.3 „Wykończenie ścian i sufitów malowanych” p. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ścianę podłużną pomieszczeń komunikacji 0.01 oraz strefy interesantów 0.03 (od strony części budynku należącej do policji) – wykonać okładzinę kamienną z płyt trawertynowych gr. 1,5 cm, s = 43 cm – identycznych z okładziną zrealizowaną w sali operacyjnej Biura Obsługi Mieszkańca. Spoiny pomiędzy płytami – z profilu aluminiowego.

Na odcinku o długości 2,4 m (od ścianki z pustaków szklanych) okładzinę wykonać na całą wysokość pomieszczenia – do stropu podwieszonego. Na pozostałym odcinku okładzinę wykonać na wysokość 1,3 m od posadzki. Łączna powierzchnia okładziny – 24,74 m2.”

- Z uwagi na obowiązujące zasady realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych koszt wykonania drzwi o odporności ogniowej EI-60 od strony Biura Obsługi Mieszkańca typ DPS2 (niezbędnych z punktu widzenia przepisów o ochronie przeciwpożarowej) należy wyłączyć do wydatków niekwalifikowanych – jako element nie związany bezpośrednio z projektem „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego”.

- W rozdziale  C.8 „Lada recepcyjna” określa sie kolorystykę zabudowy meblowej:       w p. 2 – kolorystykę blatu przyjąć analogiczną do blatu lady w Biurze Obsługi Mieszkańca; w p. 3 – orzech ciemny.

Opracował: Arch. Piotr Ligaszewski