Wrocław, dn. ..... 11.2011 r.

(Miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z  2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)

OŚWIADCZAM,

że projekt budowlano-wykonawczy w branży architektonicznej:

Przebudowy pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta przy ul. Szkolnej 28 w Piotrkowie Trybunalskim, działki nr 89/8, 89/11, 89/14, 89/17, obręb nr 23

(nazwa. rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: ......................................                              Sprawdzający: ......................................

SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI

###### CZĘŚĆ OPISOWA

- Strona tytułowa, oświadczenie w trybie art. 20 ust. 4 ustawy „Prawo budowlane” i spis zawartości teczki									str. 1

- Opis techniczny									str. 4

  - Projekt Budowlany								str. 4

    - Podstawy opracowania							str. 4

    - Przeznaczenie i program użytkowy obiektu				str. 4

    - Charakterystyczne parametry techniczne obiektu			str. 4

    - Stan istniejący								str. 5

    - Forma architektoniczna i funkcja obiektu				str. 5

    - Sposób spełnienia wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy „Prawo Budowlane”								str. 6

    - Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe				str. 6

    - Informacja dotycząca odstępstw od projektu				str. 7

    - Uwagi końcowe								str. 8

  - Warunki ochrony przeciwpożarowej						str. 9

  - Projekt Wykonawczy								str. 11

    - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe					str. 11

    - Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stanu surowego		str. 11

    - Roboty wykończeniowe wewnętrzne					str. 12

- Odpisy dokumentów								str. 15

  - Mapa ewidencyjna								str. 16

  - Pismo Urzędu Miasta – Referatu Geodezji, Kartografii i Katastru w sprawie uzgodnienia koncepcji architektoniczno-budowlanej			str. 17

  - Odpisy uprawnień projektowych i potwierdzeń przynależności do Izb Samorządu Zawodowego									str. 18

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- Plan sytuacyjny

- Rzut parteru

- Przekrój poprzeczny, sufity podwieszane

- Detal lady recepcyjnej

- Zestawienie stolarki i ślusarki otworowej

Obiekt:	Przebudowa pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w budynku Urzędu Miasta

### Adres:		Piotrków Trybunalski, ul. Szkolna 28

działki nr 89/8, 89/11, 89/14, 89/17, obręb nr 23

Inwestor:	Miasto Piotrków Trybunalski, z siedzibą

Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

#### PROJEKT BUDOWLANY – CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

### PODSTAWY OPRACOWANIA

  - Umowa o prace projektowe zawarta z Inwestorem

  - Inwentaryzacje budowlano-instalacyjne oraz ocena stanu technicznego budynku opracowane w czerwcu 2005 r. – dostarczone przez Inwestora

  - Wizja lokalna przeprowadzona w obiekcie

  - Koncepcja architektoniczno-budowlana uzgodniona przez Inwestora

  - Aktualnie obowiązujące przepisy

Projektowana przebudowa pomieszczeń będzie realizowana w ramach projektu „Infrastruktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Łódzkiego” – współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

### PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

W wyniku wdrożenia projektu IRSIP WŁ planuje się docelowe doprowadzenie do rezygnacji z użytkowania dokumentacji analogowej zasobu geodezyjnego i kartograficznego poprzez jej przetworzenie do postaci elektronicznej. Przebudowa istniejących pomieszczeń Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej ma na celu stworzenie bazy techniczno-przestrzennej do realizacji poniższych zadań:

- przetwarzania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

- udostępniania danych klientom indywidualnym (sala operacyjna);

- bezpośredniego udostępniania baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego geodetom, projektantom i rzeczoznawcom majątkowym.

### CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

1.  Kubatura budynku ogółem:							10.200 m3

w tym:

-  kubatura objęta opracowaniem			            586,7 m3

2.  Powierzchnia netto budynku							1.930,10 m2

w tym:

-  powierzchnia objęta opracowaniem			154,47 m2

3.  Wysokość brutto kondygnacji:							3,04 m

4.  Wysokość netto kondygnacji:							2,71 m

### STAN ISTNIEJĄCY

Istniejący budynek Urzędu Miasta zlokalizowany jest w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 28. Jest to obiekt zrealizowany w 1980 r. na potrzeby ówczesnej Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej. W chwili obecnej w użytkowaniu Urzędu Miasta znajduje się skrzydło wschodnie budynku, przy czym w poziomie parteru oraz 1 piętra pomieszczenia zlokalizowane wzdłuż elewacji południowej pozostają w użytkowaniu Komendy Policji.

Budynek posiada 5 kondygnacji (w tym 1 kondygnacja podziemna). Zrealizowany został w technologii tradycyjnej, ze stropami żelbetowymi z płyt kanałowych. Układ konstrukcyjny budynku – podłużny, dwutraktowy. Układ funkcjonalny – korytarzowy, z obustronnymi pomieszczeniami biurowymi. Budynek posiada jedną klatkę schodową. Stan techniczny budynku został oceniony jako dobry.

Budynek w ostatnim czasie został poddany termomodernizacji (z całkowitą wymianą stolarki okiennej oraz modernizacją węzła cieplnego i instalacji centralnego ogrzewania). We wschodniej części parteru zostały zrealizowane nowe pomieszczenia dla potrzeb Biura Obsługi Mieszkańca oraz Biura Ewidencji Gruntów. W ramach przebudowy zostało zrealizowane nowe wejście do budynku z obudowaną platformą dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich – pozwalającą na ich dostęp do pomieszczeń Urzędu zlokalizowanych na poziomie parteru.

W chwili obecnej MODGiK użytkuje pomieszczenia zlokalizowane wzdłuż korytarza w zachodniej części parteru. W rejonie klatki schodowej znajdują się w tej części istniejące pomieszczenia higieniczno sanitarne (w tym W.C. dla osób niepełnosprawnych) – które są wyłączone z zakresu opracowania.

### FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Projektowana przebudowa nie wpłynie na zmianę istniejącej, zewnętrznej formy architektonicznej budynku.

W obrębie projektowanego Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przewiduje się wydzielenie dwóch stref funkcjonalnych:

  - Zespół pomieszczeń udostępniania danych

Przewidziano ogólnodostępną salę udostępniania danych dla interesantów indywidualnych (sala operacyjna) oraz wydzielone pomieszczenie bezpośredniego udostępniania baz danych zasobu geodezyjnego i kartograficznego klientom wykorzystującym je do celów zawodowych (geodetom, projektantom i rzeczoznawcom majątkowym – 4 stanowiska komputerowe). Obydwa pomieszczenia są wydzielone ladą ze stanowiskami komputerowymi od części sali operacyjnej przeznaczonej dla obsługi. W części lady przylegającej do pomieszczenia dla geodetów przewiduje się wykonanie przejścia dla pracowników Ośrodka (lada podnoszona), którzy będą mogli w ten sposób w razie konieczności udzielać pomocy i konsultować ewentualne problemy bezpośrednio przy stanowiskach komputerowych.

  - Zespół pomieszczeń przetwarzania danych

Pomieszczenia te będą dostępne wyłącznie dla upoważnionych pracowników (system kontroli dostępu). W tej strefie przewidziano pomieszczenie dla ploterów, połączone bezpośrednio z częścią służbową sali operacyjnej oraz dwa 4-osobowe pomieszczenia przetwarzania danych (każde z nich wyposażone w 4 stanowiska komputerowe). W ramach tej strefy przewidziano również podręczne pomieszczenie magazynowe.

### SPOSÓB SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY „PRAWO BUDOWLANE”

- Projektowana przebudowa nie zmienia istniejącego układu konstrukcyjnego obiektu, nie przewiduje się również wprowadzenia nowych elementów układu konstrukcyjnego.

- Zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa pożarowego są zawarte w rozdziale „Ochrona przeciwpożarowa” oraz w opisach branżowych.

- Obiekt został zaprojektowany z zapewnieniem bezpieczeństwa jego użytkowania – w ramach przebudowy nie przewiduje się realizacji elementów mających istotny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania.

- Obiekt nie będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia przebywających w nim ludzi oraz dla środowiska.

- Ochrona przed hałasem i drganiami:

- centralę wentylacyjną zlokalizowano w obrębie wydzielonego pomieszczenia magazynowego i komunikacji;

- urządzenia techniczne będą wyposażone w elementy ograniczające poziom hałasu (tłumiki, podkładki akustyczne itp.);

- w obrębie pomieszczeń narażonych na zwiększone oddziaływanie hałasem zastosowano akustyczne sufity podwieszone.

- Charakterystyka energetyczna budynku nie jest wymagana – zespół objęty opracowaniem nie stanowi elementu wyodrębnionego technicznie pod względem energetycznym.

- Udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych:

- budynek posiada istniejącą platformę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, umożliwiającą dostęp na poziom parteru;

- wszystkie drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi posiadają szerokość minimum 90 cm;

- w poziomie parteru istnieje pomieszczenie w.c. przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

- Budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – co jest potwierdzone uzgodnieniem rzeczoznawcy.

- Obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega żadnej innej formie ochrony konserwatorskiej.

- Wielkość i charakter inwestycji nie wymaga opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

### ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych są zawarte w części wykonawczej opisu.

- Zbędne ściany działowe, murowane z cegły dziurawki, zostaną rozebrane (na rysunku oznaczono je liniami przerywanymi oraz zakropkowano).

- Nowe ścianki działowe zostaną wykonane z płyty gipsowo-kartonowej na stelażu stalowym, lub będą zrealizowane jako przeszklone, z profili aluminiowych (wygrodzenia pomiędzy pomieszczeniami powiązanymi ze sobą funkcjonalnie).

- Posadzki:

  - w obrębie komunikacji nr 0.01 oraz strefy interesantów pomieszczenia udostępniania danych przewiduje się posadzkę z płytek typu „gres”, nawiązujących do posadzki zastosowanej w sali recepcyjnej Biura Obsługi Mieszkańca;

  - w pozostałych pomieszczeniach, w których przewiduje się zastosowanie urządzeń komputerowych w celu przetwarzania i udostępniania danych zostanie wykonana posadzka PCV w wersji antyelektrostatycznej;

  - w pomieszczeniu magazynowym zostanie wykonana standardowa posadzka PCV.

- Sufity podwieszane:

  - w obrębie komunikacji nr 0.01, w sali operacyjnej (pomieszczenia nr 0.03 i 0.04) oraz w pomieszczeniu ploterów nr 0.05 zostanie wykonany kasetonowy sufit podwieszony (akustyczny);

  - nad ladą obsługi w sali operacyjnej zostanie wykonany obniżony sufit wstęgowy z płyty gipsowo-kartonowej, w który zostaną wbudowane punkty oświetleniowe;

  - w pozostałych pomieszczeniach nie przewiduje się wykonania sufitów podwieszonych – za wyjątkiem niezbędnych obudów kanałów wentylacyjnych z płyty gipsowo-kartonowej.

- Wykończenie ścian:

  - przewiduje się wykonanie okładziny z płyt kamiennych trawertynowych – na wiązujących do wykończenia sali recepcyjnej Biura Obsługi Mieszkańca – na ścianie konstrukcyjnej podłużnej wzdłuż komunikacji nr 0.01 oraz strefy interesantów pomieszczenia udostępniania danych;

  - pozostałe pomieszczenia zostaną wykończone poprzez maloiwanie farbami odpornymi na ścieranie.

- Ślusarka i stolarka drzwiowa:

  - w obrębie Ośrodka przewiduje się wykonanie drzwi aluminiowych przeszklonych;

  - ze względów estetycznych planuje się wymianę istniejących drzwi drewnianych do pomieszczeń sanitarnych oraz drzwi do wnęki elektrycznej na nowe, o jednolitym wystroju;

  - ze względu na wymogi ochrony przeciwpożarowej konieczne jest wydzielenie klatki schodowej drzwiami pożarowymi.

- Lada w sali recepcyjnej zostanie wykonana ze ścianki z płyt gipsowo-kartonowych, z blatem z płyty laminowanej oraz z zabudową meblową od strony strefy obsługi.

### INFORMACJA DOTYCZĄCA ODSTĘPSTW OD PROJEKTU

W związku z art. 36a Prawa Budowlanego projektant dopuszcza następujące nieistotne odstępstwa od niniejszego projektu budowlanego:

- zmianę materiałów ścian działowych, posadzkowych, izolacyjnych, wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych itp., pod warunkiem zachowania wymaganych parametrów technicznych tj. wytrzymałości i ciepłochronności oraz posiadania stosownych atestów;

- zmianę rodzaju materiału ślusarki okiennej i drzwiowej, pod warunkiem zachowania norm i parametrów oraz posiadania atestów;

- zmiany usytuowania ścianek działowych pomieszczeń, otworów drzwiowych itp. – w celu dostosowania pomieszczeń do szczegółowych potrzeb użytkowników.

Wszystkie wymienione wyżej nieistotne odstępstwa od projektu budowlanego muszą być poprzedzone uzgodnieniem z projektantem.

Nie dopuszcza się bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wprowadzania zmian ujętych w artykule 36a ustęp 5 Prawa Budowlanego.

### UWAGI KOŃCOWE

- Użyte materiały muszą posiadać atest producenta i odpowiadać wymaganiom PN-BN, albo muszą posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z PN bądź aprobatę techniczną, a ponadto uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru przed wbudowaniem.

- Przy zastosowaniu materiałów, wyrobów i technologii, należy posługiwać się instrukcjami, wytycznymi i zaleceniami producentów i dostawców.

- Przed przystąpieniem do kolejnych etapów prac budowlanych należy sprawdzić wymiary na budowie.

- Wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nim rozwiązań należy wyjaśnić z udziałem projektanta. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie należy uzgodnić z projektantem.

Opracował: arch. Piotr Ligaszewski

#### WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

- Charakterystyczne wielkości liczbowe:

- powierzchnia netto budynku Urzędu Miasta ogółem – 1.930,10 m2;

w tym:

- powierzchnia netto pomieszczeń parteru – 238,19 m2;

w tym:

- powierzchnia netto pomieszczeń objętych opracowaniem – 154,47 m2;

- wysokość budynku od poziomu terenu przy wejściu głównym do budynku do górnej powierzchni stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową wynosi 13,10 m; budynek zalicza się do średniowysokich (SW).

- Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz kondygnację podziemną – powiązaną z funkcją podstawową budynku, lecz nie przeznaczoną na stały pobyt ludzi (techniczno-magazynową), wydzieloną od klatki schodowej drzwiami o odporności ogniowej EI-30.

- Odległość od budynków sąsiadujących: od strony pomieszczeń objętych opracowaniem nie występują inne budynki.

- W budynku będą występowały typowe materiały i substancje palne wynikające z przeznaczenia pomieszczeń (takie jak szafy, biurka, krzesła, ubrania, wyposażenie biurowe etc.).

- Kategoria zagrożenia ludzi dla kondygnacji nadziemnych budynku – ZL III.

- Maksymalna ilość osób przebywających jednocześnie w obiekcie na kondygnacji objętej opracowaniem może wynosić:

- parter ogółem – do ok. 30 osób;

- w części objętej opracowaniem – ok. 20 osób.

- Maksymalna ilość osób przebywających jednocześnie w jednym pomieszczeniu może wynosić:

- dla pomieszczenia udostępniania danych – 8 osób;

- w pozostałych pomieszczeniach – nie więcej niż 4 osoby.

- W obrębie projektowanego budynku oraz w jego otoczeniu nie występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem.

- Wymagana klasa odporności ogniowej budynku – „B”.

- Wszystkie zastosowane w obiekcie podstawowe elementy konstrukcyjne spełniają wymagania określające minimalną odporność ogniową elementów budowlanych, ujęte w poniższym zestawieniu tabelarycznym:

| L.p. | Element budynku | Wymagana odporność ogniowa | Rozprzestrze-nianie ognia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Główna konstrukcja nośna | R 120 | NRO |
| 2 | Konstrukcja dachu | R 30 | NRO |
| 3 | Stropy kond. nadziemnych | REI 60 | NRO |
| 4 | Ściany zewnętrzne | EI 60 | NRO |
| 5 | Ściany wewnętrzne | EI 30 | NRO |
| 6 | Przekrycie dachu | RE 30 | NRO |

- Warstwa konstrukcyjna ścian osłonowych budynku, ocieplonych od strony zewnętrznej styropianem posiada wymaganą minimalną odporność ogniową EI 30.

- W projekcie przyjęto, że pomieszczenia parteru budynku zostaną wydzielone pożarowo od pozostałej części budynku – znajdującej się poza zakresem opracowania. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej dla budynków SW kategorii ZL III wynosząca 5.000 m2 w stosunku do całego budynku nie jest przekroczona.

- Warunki ewakuacji z obiektu:

- budynek posiada jedną klatkę schodową;

- z pomieszczeń parteru objętych opracowaniem zapewniono jedno dojście ewakuacyjne;

- z uwagi na powiązania funkcjonalne pomieszczeń ośrodka i wymogi użytkowe – dla pomieszczeń MODGiK przyjęto maksymalną łączną długość przejścia ewakuacyjnego ok. 27,0 m; przejście to prowadzi maksymalnie przez 3 pomieszczenia; zgodnie z § 237 ust. 9 dla ścian wewnętrznych tych pomieszczeń nie stosuje się wymogu określonego w § 216 ust. 1;

- długość dojścia ewakuacyjnego od wyjścia z pomieszczenia do wyjścia na klatkę schodową obudowaną i zamkniętą drzwiami o odporności ogniowej EI-60 nie przekracza 10,0 m; z uwagi na maksymalną ilość osób korzystających z wyjść na klatkę schodową (nie więcej niż 20 osób) oraz szerokość spocznika niewiele przekraczającą 135 cm przyjęto kierunek otwierania w/w drzwi na zewnątrz klatki schodowej (kierunek odwrotny mógłby utrudniać ewakuację z wyższych pięter);

- analogiczne warunki ewakuacji zostały zastosowane w obrębie Biura Obsługi Mieszkańca – nie objętego opracowaniem.

- Wymagana szerokość dróg ewakuacyjnych jest zachowana, a drzwi pomieszczeń otwierających się na zewnątrz pomieszczenia będą rozwiązane w ten sposób, aby po ich otwarciu skrzydło drzwiowe nie zawężało przejścia poniżej wymaganej szerokości minimalnej oraz wyposażone w samozamykacze.

- Projektuje się oświetlenie awaryjne ewakuacyjno-kierunkowe w postaci opraw zasilanych z własnego źródła.

- Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 0,04 m w elementach o odporności ogniowej EI-60 i większej będą miały odporność ogniową EI odpowiednią dla tych oddzieleń.

- W stosunku do budynku Urzędu Miejskiego nie ma wymogu stosowania instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP). W chwili obecnej w obiekcie są zastosowane czujki dymowe, wpięte do istniejącej centralki sygnalizacji włamania i napadu. W ramach przebudowy pomieszczeń objętych opracowaniem przewiduje się realizację nowej centralki SAP z przekazaniem sygnału do służb nadzorujących oraz odrębnej pętli sygnalizacyjnej dla pomieszczeń objętych opracowaniem.

- Wszystkie instalacje elektryczne obiektu można wyłączyć istniejącym głównym wyłącznikiem prądu przeciwpożarowym GWP.

- Obiekt jest wyposażony w instalację hydrantów przeciwpożarowych – w obrębie pomieszczeń znajduje się 1 istniejący hydrant. Przewiduje się jego wymianę na nowy hydrant HW-25 z wężem o długości 30,0 m.

- Zgodnie z wymaganiami jedna jednostka podręcznego sprzętu gaśniczego (gaśnica) o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) powinna przypadać na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni strefy pożarowej przy odległości nie przekraczającej pomiędzy gaśnicami 30 m – w obrębie pomieszczeń objętych opracowaniem należy przyjąć 2 gaśnice. Przy rozmieszczaniu gaśnic należy stosować zasadę rozmieszczenia gaśnic przy wejściach do budynku, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz. Przy doborze gaśnic należy kierować się zasadą – dostosowania sprzętu do grup pożarów mogących wystąpić w strefie zainstalowania gaśnicy. Z uwagi na uniwersalność środków należy przeważnie instalować gaśnice proszkowe bądź śniegowe. Zainstalowane gaśnice winny być poddawane badaniom technicznym i konserwacyjnym. Badania konserwacyjne winny być wykonywane minimum raz w roku.

- Zewnętrzne zaopatrzenie w wodę do celów gaśniczych – bez zmian.

- Dojazd pożarowy do budynku zapewnia istniejąca ulica miejska.

Opracował: Arch. Piotr Ligaszewski

#### PROJEKT WYKONAWCZY – CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

### ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

- Istniejącą stolarkę drzwiową (w tym również drzwi istniejących pomieszczeń sanitarnych) należy zdemontować.

- Istniejące drzwi aluminiowe klatki schodowej należy zdemontować.

- Istniejące ścianki lekkie o konstrukcji drewnianej (2 szt.) należy zdemontować.

- Istniejącą kurtynę podwieszoną z płyt gipsowo-kartonowych (wzdłuż korytarza przy pom. nr 0.06 i 0.07) należy zdemontować.

- Istniejącą obudowę z płyt g-k centrali wentylacyjnej podwieszonej do stropu w obrębie pom. nr 0.07 oraz samą centralę wraz z kanałami wentylacyjnymi należy zdemontować.

- Istniejące posadzki PCV w obrębie wszystkich pomieszczeń należy zdemontować.

- Zbędne ścianki działowe z cegły dziurawki (pokazane na rysunku linią przerywaną oraz wykropkowane) należy rozebrać.

- Istniejące wloty wentylacji grawitacyjnej należy zamurować.

- Uzupełnienia istniejących ścianek działowych (obmurowanie pionu wentylacji grawitacyjnej, zamknięcie zbędnego otworu drzwiowego) wykonać z materiału identycznego z istniejącym (cegła dziurawka).

- Istniejące warstwy konstrukcyjne posadzki w obrębie pomieszczeń nr 0.01 i 0.03 należy sfrezować (lub zeszlifować) na grubości ok. 1 cm – w celu docelowego zrównania poziomu posadzki projektowanej z płytek ceramicznych z istniejącą posadzką klatki schodowej. Uwaga: przed przystąpieniem do frezowania należy wykonać odkrywkę warstw konstrukcyjnych istniejącej posadzki – w wypadku, gdyby po frezowaniu docelowa grubość podkładu betonowego mogła się zmniejszyć poniżej 3,5 cm należy w porozumieniu z nadzorem autorskim skuć całą posadzkę i wykonać nowe warstwy konstrukcyjne o uzgodnionym przekroju.

- W istniejących ścianach konstrukcyjnych wykonać przejścia dla kanałów wentylacji mechanicznej w uzgodnieniu z wykonawcą instalacji (po wstępnym wykonaniu odkrywek sondażowych w celu sprawdzenia istniejących elementów konstrukcyjnych).

- Pozostałe przejścia instalacyjne w ścianach i stropach istniejących wykonywać metodą przewiertów w porozumieniu z wykonawcą instalacji.

### ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE STANU SUROWEGO

Uwaga: określone w projekcie konkretne rodzaje technologii i materiałów budowlanych (znaki towarowe) służą pomocniczo do określenia ich wymaganych parametrów technicznych; należy je traktować jako rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych – pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej równoważnych parametrów. Stosowanie rozwiązań zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

- Ściany działowe projektowane wykonać z płyt gipsowo-kartonowych:

- wszystkie ściany obustronnie obłożone podwójna płytą gipsowo-kartonową zwykłą o grubości 2x1,25 cm;

- konstrukcja nośna ścian z kształtowników stalowych o szerokości 100 mm;

- wszystkie obrzeża otworów drzwiowych należy wzmacniać podwójnymi, wzmocnionymi profilami nośnymi kotwionymi w posadzce i stropie; otwory dla drzwi i ścianek przeszklonych aluminiowych – wzmocnić zgodnie z wytycznymi zawartymi w aprobacie technicznej ich producenta;

- wewnątrz ścian wykonać izolację akustyczną – płyty z wełny mineralnej o gr.    7 cm;

- przed pełnym opłytowaniem ścian należy wykonać wszystkie instalacje prowadzone w grubości ściany.

- Ścianka podblatowa lady recepcyjnej:

- ściankę obustronnie obłożone płytą gipsowo-kartonową zwykłą o grubości 1,25 cm;

- konstrukcja nośna ścian z kształtowników stalowych o szerokości 75 mm;

- przed pełnym opłytowaniem ścianki należy wykonać wszystkie instalacje prowadzone w jej grubości.

### ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE

Uwaga: określone w projekcie konkretne rodzaje technologii i materiałów budowlanych (znaki towarowe) służą pomocniczo do określenia ich wymaganych parametrów technicznych; należy je traktować jako rozwiązania przykładowe. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych – pod warunkiem posiadania przez nie co najmniej równoważnych parametrów. Stosowanie rozwiązań zamiennych wymaga akceptacji Inwestora i projektanta w ramach nadzoru autorskiego.

- Posadzki

- Posadzki należy wykonywać zgodnie z poniższymi uwagami oraz opisami na rzutach i przekrojach.

- Przed wykonaniem warstw wykończeniowych posadzek należy na podkładach betonowych wykonać warstwę wylewki samopoziomującej o grubości 2-3 mm.

- Przy posadzkach wykonać cokoliki na wysokość 6 cm z tego samego materiału. Dla cokolików z wywiniętego PCV w narożnikach należy stosować podkładki wyokrąglające.

- Szczegółową kolorystykę posadzek (dobór wzoru) należy uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego.

- Komunikacja 0.01 oraz strefa interesantów 0.03 – płytki ceramiczne „gres”, klejone do podłoża klejem elastycznym; spoiny nienasiąkliwe. Płytki należy dobrać w nawiązaniu kolorystycznym i wielkościowym posadzki istniejącej sali operacyjnej Biura Obsługi Mieszkańca – z wykończeniem powierzchni płytek antypoślizgowym (nieszkliwionym).

- W magazynie podręcznym 0.08 – wykładzina homogeniczna PCV (rulon), bezkierunkowa, grupa ścieralności T, klejona do podłoża.

- W pozostałych pomieszczeniach – wykładzina antyelektrostatyczna PCV z grafitową warstwą przewodzącą, klejona do podłoża, z instalacją uziemiającą z taśmy miedzianej, klejonej na klej przewodzący. W trakcie montażu należy ściśle kierować się wytycznymi technologicznymi producenta.

- Tynki

- Na nowych fragmentach ścian murowanych wykonać tynk gipsowy gr. 2,0 cm.

- Na pozostałych fragmentach istniejących ścian murowanych oraz na sufitach w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych – po oczyszczeniu ze starych warstw malarskich wykonać szpachlowanie gipsowe.

- Na ścianach z płyt gipsowo-kartonowych wykonać szpachlowanie gipsowe spoin pomiędzy płytami.

- Na narożnikach wypukłych ścian (tynkowanych i gipsowo-kartonowych) stosować metalowe listwy wzmacniające.

- Wykończenie ścian i sufitów malowanych

Kolorystykę ścian należy uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego.

- Ścianę podłużną pomieszczeń komunikacji 0.01 oraz strefy interesantów 0.03 (od strony części budynku należącej do policji) – na całej wysokości wykonać okładzinę kamienną z płyt trawertynowych gr. 1,5 cm, s = 43 cm – identycznych z okładziną zrealizowaną w sali operacyjnej Biura Obsługi Mieszkańca. Spoiny pomiędzy płytami – z profilu aluminiowego.

- Pozostałe ściany – do wysokości 1,6 m malowane farbami na bazie żywic akrylowo-kopolimerowych. Powyżej (w tym również sufity w pomieszczeniach bez sufitów podwieszonych oraz z sufitami z płyt gipsowo-kartonowych) – malowanie zmywalnymi lateksowymi farbami akrylowymi.

- Na ścianach malowanych pomieszczeń komunikacji 0.01 oraz strefy interesantów 0.03 (w tym również na ściance podblatowej lady recepcyjnej) – na wysokości 30 cm nad posadzką wykonać zabezpieczenie ściany poprzez naklejenie listew winylowych, teksturowanych, barwionych w masie o szerokości 20 cm i grubości 2 mm.

- Sufity podwieszone i obudowy

- W pomieszczeniach wskazanych zgodnie z rysunkiem sufitów podwieszanych wykonać akustyczne sufity kasetonowe – płyty z wełny szklanej gładkie, bez perforacji, wymiar modularny kasetonów 60 x 60 cm – np. sufit „ECOPHON” – typ „FOCUS”. Obrzeża płyt – proste. Konstrukcja widoczna.

- Nad ladą recepcyjną wykonać wstęgową zabudowę podwieszaną z płyty gipsowo-kartonowej gr. 1,25 cm na stelażu stalowym – zgodnie z rysunkiem sufitów podwieszanych. W zabudowę wmontować oprawy oświetleniowe zgodnie z rysunkiem oraz projektem instalacji elektrycznych. Kolorystykę zabudowy uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego.

- Instalacje nie prowadzone w bruzdach ściennych i poza obrysem sufitów podwieszonych należy obudować płytą gipsowo-kartonową gr. 1,25 cm na stelażu stalowym.

- Stolarka drzwiowa

- Drzwi wewnątrzlokalowe ze skrzydłem drzwiowym przylgowym, w kolorze naturalnego drewna (ciemnego) – uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego.

- Drzwi z komunikacji ogólnej do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych – wyposażone w samozamykacze.

- W dolnej części skrzydła drzwiowego kontaktowe otwory nawiewne – zgodnie z rysunkiem zestawczym.

- Ościeżnice regulowane i kątowe – systemowe stalowe.

- Wszystkie drzwi rozwierane należy montować w sposób umożliwiający ich wyłożenie na ścianę (kąt otwarcia większy niż 900) – w celu zapewnienia minimalnej wymaganej szerokości drogi ewakuacyjnej na korytarzach po ich otwarciu. W posadzce należy stosować odbojniki zabezpieczające przed uderzeniem klamki o ścianę, usytuowane poza obrysem głównej przestrzeni komunikacyjnej.

Uwaga: szczegółowe wyposażenie drzwi zgodnie z uwagami na rysunku zestawczym.

- Stalowa ślusarka przeciwpożarowa drzwiowa

- Drzwi o określonej odporności ogniowej powinny posiadać stosowne atesty Zakładu Badań Ogniowych ITB.

- Drzwi o określonej odporności ogniowej należy wyposażyć w samozamykacze na skrzydle czynnym (skrzydło bierne blokowane).

- Drzwi o wymaganej odporności ogniowej przyjęto jako profilowe (profile stalowe) malowane lakierem proszkowym w kolorze RAL jak dla elementów ślusarki aluminiowej zastosowanych w pomieszczeniach Biura Obsługi Mieszkańca, przeszklone szkłem ognioodpornym.

Uwaga: szczegółowe wyposażenie drzwi zgodnie z uwagami na rysunkach zestawczych.

- Ślusarka aluminiowa wewnętrzna

- Profile aluminiowe zimne w kolorze RAL jak dla elementów ślusarki aluminiowej zastosowanych w pomieszczeniach Biura Obsługi Mieszkańca.

- Szklenie szybą bezpieczną hartowaną gr. 6 mm, w części przeszkleń zastosować na folię matową (zgodnie z wytycznymi na rysunku zestawieniowym).

- Drzwi wyposażyć zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi na rysunku zestawieniowym: w samozamykacze (dla drzwi dwuskrzydłowych – na skrzydle czynnym, wąskie skrzydło bierne blokowane), zamki patentowe i elektromagnetyczne, klamki i pochwyty itp.

- Lada recepcyjna

- Elementy meblarskie lady wykonać na indywidualne zamówienie, w oparciu o rysunek detalu.

- Blat lady recepcyjnej wykonać z płyty laminowanej o grubości 4 cm – kolorystykę uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego.

- Zabudowę podblatową wykonać z płyty meblowej gr. 2 cm w kolorze ciemnego drewna – kolorystykę uzgodnić w ramach nadzoru autorskiego.

Opracował: Arch. Piotr Ligaszewski

#### ODPISY DOKUMENTÓW