Jednostka opracowująca:        GEOMAP Sp. z o.o.

# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH

## OBIEKT               Rozbudowa ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim. Etap I.

Przebudowa sieci teletechnicznej.

Adres obiektu	97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Zalesicka

Kod CPV 45000000-7 – Roboty budowlane

Opracował: Florian Kociński

1.	Część ogólna

  - Nazwa nadana  zamówieniu przez Zamawiającego:

## Rozbudowa ulicy Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim. Etap I.

Przebudowa sieci teletechnicznej.

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z projektowaną rozbudową ul. Zalesickiej.

W zakres robót wchodzą:

- roboty przygotowawcze;

- pomiary liniowe w terenie;

- roboty ziemne;

- budowa kanalizacji teletechnicznej;

- przebudowa kabli;

- przebudowa przyłączy ziemnych;

- demontaż istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej;

- kontrola jakości robót;

- odbiór robót;

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

  - Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

Pracami towarzyszącymi będą prace związane:

-	wytyczeniem geodezyjnym trasy kanalizacji teletechnicznej, studni kablowych, słupów  kablowych;

-	inwentaryzacją powykonawczą;

-	przygotowanie zaplecza wykonawcy.

  - Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

1.4.1  organizacji robót budowlanych;

Budowa kanalizacji teletechnicznej i podbudowy słupowej zlokalizowana jest w pasie drogowym ul. Zalesickiej. Trasa projektowanej kanalizacji prawie w całości zlokalizowana jest pod projektowaną ścieżką rowerową. Przebudowa przyłączy napowietrznych przebiega przez działki prywatne, których właścicielami  są  abonenci.

Demontaż istniejącej sieci napowietrznej odbywać się będzie na działkach będących własnością Inwestora.

Zwraca się uwagę, że budowa kanalizacji teletechnicznej w obrębie pasa drogowego musi być skoordynowana z pracami związanymi z robotami budowlanymi związanymi z rozbudową ul. Zalesickiej. Prowadzenie robót teletechnicznych obciążone będzie dodatkowymi kosztami związanymi z koniecznością koordynacji robót oraz dostosowywaniem robót teletechnicznych do postępu robót drogowych. Wykonawca powinien koszty te ująć w cenie ofertowej.

    - zabezpieczenie interesów osób trzecich;

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.3	ochrony środowiska;

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

    - warunków bezpieczeństwa pracy;

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

    - zaplecza dla potrzeb wykonawcy;

Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć pomieszczenie socjalne na okres budowy dla potrzeb pracowników oraz pomieszczenie biurowe dla prowadzenia dokumentacji budowy. Zamawiający nie zapewnia zaplecza dla potrzeb wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować zaplecze budowy na własny koszt.

    - warunków dotyczących organizacji ruchu;

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,  ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

    - ogrodzenia

Ogrodzenia przewiduje się tylko w miejscach szczególnych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób postronnych szczególnie przy wykonywaniu wykopów pod ciągi kanalizacji teletechnicznej i studnie kablowe.

1.5	Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć  i określeń  nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

- Telekomunikacyjny obiekt budowlany – linia kablowa podziemna, linia kablowa nadziemna, kanalizacja kablowa, kontenery telekomunikacyjne oraz szafy kablowe;

- Głębokość podstawowa – najmniejsza głębokość usytuowania w ziemi telekomunikacyjnego obiektu budowlanego, dla którego nie wymaga się stosowania zabezpieczenia specjalnego bądź szczególnego;

- Inne obiekty budowlane – obiekty budowlane, których obszary lub struktury są przedmiotem współwykorzystania, zbliżeń lub skrzyżowań z telekomunikacyjnymi obiektami budowlanymi;

- Kanalizacja kablowa – ciąg rur osłonowych i związanych z nimi pomieszczeń podziemnych dla kabli i ich złączy oraz urządzeń telekomunikacyjnych;

- Linia kablowa – ciąg połączonych kabli;

- Odległość podstawowa – najmniejsza odległość budowli telekomunikacyjnej od skrajni innego obiektu budowlanego, przy której nie wymaga się  stosowania zabezpieczenia specjalnego bądź szczególnego, na odcinkach zbliżeń i skrzyżowań;

- Przyłącze telekomunikacyjne do budynku – odcinek linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty między złączem rozgałęźnym a zakończeniem tych linii lub kanalizacji w budynku;

- Skrzyżowanie z innymi obiektami budowlanymi lub śródlądowymi wodami powierzchniowymi – odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej przebiegający w poprzek obszaru innego obiektu budowlanego lub śródlądowej wody powierzchniowej;

- Współwykorzystanie innych obiektów budowlanych dla telekomunikacyjnych obiektów budowlanych na obszarze bądź w strukturze innych obiektów budowlanych;

- Zabezpieczenia specjalne – elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadku zbliżeń i skrzyżowań  budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odległość telekomunikacyjnych obiektów budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niż odległość podstawowa lub głębokość podstawowa o nie więcej niż 50%;

- Zabezpieczenia stykowe – elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadku zbliżeń i skrzyżowań  budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odległość telekomunikacyjnych obiektów budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niż  25% odległości podstawowej lub głębokości podstawowej;

- Zabezpieczenia szczególne – elementy ostrzegawcze i wzmocnienia mechaniczne stosowane w przypadku zbliżeń i skrzyżowań  budowli telekomunikacyjnych z innymi obiektami budowlanymi, gdy odległość telekomunikacyjnych obiektów budowlanych od innego obiektu budowlanego jest mniejsza niż 50%, lecz większa niż 25% odległości podstawowej lub głębokości podstawowej;

- Zbliżenie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego – odcinek linii kablowej lub kanalizacji kablowej, przebiegający wzdłuż innego obiektu budowlanego w odległości mniejszej niż odległość podstawowa;

- Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane między ciągi kanalizacji kablowej w celu umożliwienia wciągania, montażu i konserwacji kabli.

- Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudło wraz z konstrukcją wsporczą do montażu głowic kablowych.

- Łącze - zestaw przewodów i urządzeń między centralami, centralą a aparatem abonenckim.

- Długość trasowa linii kablowej lub jej odcinka - długość przebiegu trasy linii bez uwzględnienia falowania i zapasów kabla.

- Długość elektryczna - rzeczywista długość zmontowanego kabla z uwzględnieniem falowania i zapasów kabla.

- Długość montażowa – długość odcinaka kabla niezbędna do wykonania prac związana z jego zaciąganiem.

- Falowanie kabla - sposób układania kabla, przy którym długość kabla układanego jest większa od długości trasy, na której układa się kabel.

2.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości (poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm)

2.1	Wymagania ogólne

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) [2] i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) [5].

Materiały do budowy kanalizacji teletechnicznej muszą spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864) [7];

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów.

Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy.

Jeżeli projekt budowlano - wykonawczy lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak najszybciej jest to możliwe przed użyciem materiału, albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru materiał z innego źródła.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną pracę.

## 2.2	 Materiały budowlane

Cement

Do prac związanych z budową kanalizacji teletechnicznej, budową studni kablowych należy stosować cementu portlandzki, spełniającego wymagania stawiane materiałom stosowanym w budownictwie wg  PN-B-19701:1997          Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności.

PN-B-19701:1997/Az1:2001  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. Zmiana Az1 do  normy PN-B-19701:1997

Cement powinien być dostarczony w workach i składowany w suchych i zadaszonych pomieszczeniach. Zamiennie dopuszcza się do stosowania gotowe zaprawy cementowe posiadające stosowne certyfikaty.

Prefabrykowane studnie kablowe

Do wybudowania kanalizacji teletechnicznej przewiduje się zastosować prefabrykowane studnie kablowe. Typy studni oraz klasy zwieńczeń studni kablowych podane zostały w projekcie budowlano – wykonawczym. Zwieńczenia studni kablowych przykrytych warstwą ziemi o grubości 0,7m powinny spełniać wymagania normy PN EN 124:2000.

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogą być składowane na polu składowym nie zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi. Elementy studni powinny być ustawione warstwami na wyrównanym podłożu, przy czym poszczególne odmiany należy układać w oddzielnych stosach.

Materiały użyte do budowy studni kablowej powinny być zgodne pod względem rodzaju, gatunku i własności z określonymi w dokumentacji konstrukcyjno-wykonawczej, w projekcie typowym oraz w odpowiednich normach przedmiotowych.

Dobór materiałów powinien rokować co najmniej 30-letnią trwałość studni i jej wyposażenia w przeciętnych warunkach eksploatacji.

Rury z tworzyw sztucznych

Stosowane do budowy ciągów kanalizacyjnych rury i osprzęt rur kanalizacji  powinny spełniać wymagania normy PN EN 50086:2001;

Rury należy przechowywać na utwardzonym placu, w nie nasłonecznionych  miejscach zabezpieczonych przed działaniem sił mechanicznych.

Słupy kablowe

Słupy kablowe powinny spełniać następujące wymagania ogólne:

- trwałość co najmniej 30-letnia w agresywnym środowisku miejskim i przemysłowym, przy nasłonecznieniu, znacznych drganiach,

Kable

Do budowy sieci kablowych należy stosować wyłącznie:

- telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej i powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione, nieopancerzone, z osłoną polietylenową lub polwinitową zgodnie z wymogami normy  PN-92/T-90335, PN-92/T-90336 oraz ZN-96/TP S.A.-029

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemności i średnice żył w oparciu o warunki wydane przez Operatora zostały wydane w projekcie budowlano - wykonawczym.

Kable telekomunikacyjne dostarczane są na bębnach drewnianych, których wielkości określone są w normie PN-76/D-79353 i zależą od średnicy kabla i jego powłoki.

Każdy bęben jest nacechowany numerem wielkości i numerem ewidencyjnym oraz następującymi znakami i napisami:

- nazwą i znakiem fabrycznym producenta,

- strzałką wskazującą kierunek obrotów bębna przy toczeniu.

Do jednej z tarcz bębna przymocowana jest tabliczka, na której podany jest typ kabla, jego długość i ciężar oraz producent.

Łączniki żył

Łączniki żył powinny posiadać stosowne dopuszczenia i spełniać następujące wymagania ogólne:

- trwałość co najmniej 30-letnia przy zamknięciu zmontowanego złącza szczelną lub przewietrzaną osłoną złączową bądź obudową zakończenia kabla, przy możliwości stykania się z agresywną wilgocią środowiska miejskiego i przemysłowego,

- łatwość montażu typowymi narzędziami, przy ograniczeniu do minimum możliwości popełnienia błędu montażowego,

- możliwość łatwej identyfikacji pęczków i par kablowych, wykonania prób i pomiarów, wielokrotnego łączenia
 i rozłączania łącznika oraz bezprzerwowej wymiany uszkodzonego odcinka kabla.
W związku z tymi wymaganiami należy:

- stosować wyłącznie łączniki wypełnione,

Łączniki żył powinny spełniać wymagania normy zakładowej ZN-96/TP S.A.-030 Łączniki żył. Wymagania i badania.

Osłony złączowe

Osłony złączowe powinny posiadać stosowne dopuszczenia i spełniać następujące wymagania ogólne:

- trwałość co najmniej 30-letnia w agresywnym środowisku ziemnym miejskim i przemysłowym oraz na otwartej przestrzeni w zakresie temperatur od -40°C do +70°C,

- łatwy montaż w trudnych warunkach zatłoczonych studni, w temperaturach poniżej zera, przy dużej wilgotności i zanieczyszczeniu otoczenia, w tym zanieczyszczenia żelem kablowym,

- odporność na zgniatanie i przemieszczanie złączy w studni znacznymi siłami.

W związku z tymi wymaganiami należy stosować osłony złączowe termokurczliwe wzmocnione (II generacji). Osłony złączowe powinny spełniać wymagania normy zakładowej ZN-96/TP S.A.-031. Osłony złączowe. Wymagania i badania.

Łączówki (głowice) kablowe

Łączówki kablowe (głowice) powinny posiadać stosowne dopuszczenia i spełniać następujące wymagania ogólne:

- trwałość co najmniej 30-letnia i stabilność parametrów w agresywnym środowisku ziemnym miejskim i przemysłowym, przy dużych wahaniach temperatury, dużej wilgotności i drganiach,

- łatwość przyłączania kabli wypełnionych oraz identyfikacji torów i krosowania, z jednoczesnym zabezpieczeniem kontaktów przed korozyjnym oddziaływaniem środowiska,

- w łączówkach przyłączeniowych - łatwość włączania ochronników, rozłączania torów i wykonywania pomiarów. W związku z tymi wymaganiami w obudowach zakończeń kablowych należy stosować łączówki szczelinowe wypełnione, zarówno od strony liniowej, jak i krosowej.                Łączówki powinny spełniać wymagania normy zakładowej ZN-96/TP S.A.-030. Łączówki i głowice kablowe. Wymagania i badania.

2.3	Kontrola jakości i atesty

Wykonawca każdorazowo po dostarczeniu materiałów na budowę dokona ich wizualnego sprawdzenia czy nie posiadają widocznych uszkodzeń mechanicznych oraz czy posiadają stosowne dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie: certyfikat CE lub deklarację zgodności oraz czy posiadają instrukcję montażu i kartę katalogową w języku polskim.

2.4      Przechowywanie i składowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i przedstawicielem Zamawiającego lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego.

Rury HDPE. Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Dłuższe składowanie rur HDPE  powinno się odbywać w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych.

Rury pakietowane należy składować w dwóch – trzech warstwach o max. wysokości  sterty ca 1,0 m, pod warunkiem, że listwy drewniane pakietu górnego będą spoczywały na listwach drewnianych pakietu dolnego. Rury nie pakietowane należy składować stosując podkładki i przekładki drewniane. Nie wolno składować rur cięższych na rurach lżejszych. Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie. Końcówki rur powinny być zabezpieczone , np. kapturkami. Nie dopuszczać do zrzucania elementów.

Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy należy składować w magazynie zamkniętym.

Kruszywa tj. pospółkę i piasek należy składować w pryzmach.

Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego asortymentów.

  - Odbiór materiałów na budowie

- Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego.

- Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi producenta.

- Należy przeprowadzić oględziny dostarczonych materiałów. W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed wbudowaniem należy poddać badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru robót.

- Wymagania dotyczące  sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

3.1	Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

## 3.2	Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych

Wykonawca przystępujący do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznej i kablowych linii  telekomunikacyjnych powinien  wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, w zależności od zakresu robót gwarantujących właściwą jakość robót:

- ubijak spalinowy,

- wciągarka ręczna kabli,

- sprężarka powietrzna, spalinowa, przewoźna,

- koparka spycharka na podwoziu kołowym,

- żuraw samochodowy do 4 t,

- zespół prądnicowy jednofazowy do 2,5 kVA,

- Wymagania dotyczące  środków transportu

4.1	Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

## 4.2. Transport materiałów i elementów

- Wykonawca przystępujący do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu, w zależności od zakresu robót:

- samochód skrzyniowy,

- samochód samowyładowczy,

- samochód dostawczy,

- przyczepa do przewozu kabli,

- przyczepa dłużycowa,

- Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych elementów.

Transport rur  HDPE

Z uwagi na specyficzne własności rur HDPE, należy przy transporcie zachowywać następujące wymagania:

- przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi,

- przewóz rur i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturach powietrza w przedziale od 50C do +300C,

- podczas transportu rur nie pakietowanych, w samochodzie rury powinny być układane na równym podłożu na podkładach drewnianych, ułożonych prostopadle do osi rur i zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuchy spinające boczne ściany skrzyni samochodowych,

- zabezpieczenie przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur za pomocą kołków i klinów drewnianych,

- na rurach nie wolno przewozić innych materiałów,

- podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać.

- Wymagania dotyczące  wykonania robót budowlanych

5.1 	Prace wstępne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji, harmonogram i sposób wykonywania robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową kanalizacji teletechnicznej, podbudowy słupowej i sieci kablowej wraz z przyłączami. Powyższy harmonogram musi zostać uzgodniony z wykonawcą przebudowy ul. Zalesickiej i zatwierdzony przez Inwestora. Ma to dodatkowe znaczenie gdyż zatwierdzony harmonogram robót może wpływać na obniżenie kosztów budowy.

  - Roboty przygotowawcze

Podstawę wytyczenia trasy kanalizacji teletechnicznej, studni kablowych stanowią  rysunki oraz opracowanie geodezyjne w zatwierdzonym projekcie budowlanym.

- Wytyczenie w terenie osi kanalizacji teletechnicznej z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w grunt kołków osiowych.. Po wbiciu kołków osiowych należy wbić kołki – świadki jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanalizacji i studni kablowych po rozpoczęciu robót ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne.

- Usunięcie humusu i ułożenie w pryzmy, poza zasięgiem robót,

- Wykonać przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistych rzędnych posadowienia i przebiegu istniejącego uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich użytkowników. Porównać z Dokumentacją Projektową.

- W przypadku wykrycia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia należy roboty przerwać, wykop zabezpieczyć i natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru.

- Wyznaczyć w terenie miejsca składowania poszczególnych materiałów oraz drogi dowozu do strefy montażowej.

- Teren budowy zabezpieczyć dla ruchu pieszego i kołowego za pomocą znaków drogowych, oświetlenia, mostków przejściowych i przejazdowych.

5.3	Organizacja i technologia budowy kanalizacji kablowej

Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe dla pracowników, sprawdzić wyposażenie w narzędzia, odzież roboczą i ochronną.

Zabezpieczenie terenu

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć teren znakami ostrzegawczymi, zaporami i zastawami drogowymi itp. zgodnie z projektem organizacji ruchu. Teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych. Wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym należy ustawić bariery pomalowane w biało - czerwone pasy i wyposażone w lampy o kolorze czerwonym zapalane o zmierzchu.

Odsłonięcie miejsc skrzyżowań z innymi urządzeniami

Po zdjęciu nawierzchni można przystąpić do wykonania właściwego wykopu dla rur kanalizacyjnych. W pierwszej kolejności należy odkryć miejsca, gdzie budowana kanalizacja kablowa będzie krzyżowała się z innymi obiektami uzbrojenia terenowego, a to w celu uniknięcia przypadkowego uszkodzenia tych obiektów w trakcie wykonywania wykopów. Roboty przy odsłanianiu takich obiektów powinny być wykonywane ręcznie, tylko przy użyciu łopat, a w okresie zimowym po sztucznym ogrzaniu ziemi. W razie potrzeby prace należy prowadzić pod nadzorem technicznym użytkowników urządzeń.

Przed rozpoczęciem dalszych robót wskazane jest sprawdzenie trasy wytyczonego wykopu przy pomocy wykrywacza metali. Ma to na celu ujawnienie ewentualnych urządzeń (metalowych) nie wykazanych w dokumentacji.

Ręczne wykonywanie wykopów

Ręczne wykonywanie wykopów przewidywane jest  w miejscach skrzyżowań z innymi  podziemnymi  obiektami  uzbrojenia terenu.

Wykopy powinny być wykonane z nachyleniem skarp wynikającym z klina odłamu uzależnionego od głębokości wykopu i kategorii gruntu. Kąt nachylenia nie powinien być większy od 45°. Głębokość i szerokość wykopów wynika z projektu budowy i zależy od liczby i średnicy rur w warstwie oraz liczby warstw w ciągu kanalizacji.

Ściany wykopów głębszych niż 1 m lub zagrożonych wstrząsami np. od przejeżdżających pojazdów należy zabezpieczyć przed obsuwaniem się ziemi, kopiąc stok o nachyleniu co najwyżej 45° lub też za pomocą obudowy.

Pionowe ściany wykopów należy odpowiednio umocować i zabezpieczyć za pomocą oszalowania z desek

Do schodzenia do wykopów głębszych niż 1,5 m o ścianach pionowych lub pochyłych należy budować zejścia o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m z desek o grubości 40 mm. Do rowów należy stosować- drabiny przystawne. Zejścia powinny mieć bariery o wysokości 1,1 m i dolne deski ochronne wysokości 18 mm. Schodzenie i wychodzenie po rozporach jest zabronione.

Pracownicy zatrudnieni przy wykopach nie powinni pozostawiać w ścianach wykopu kamieni i wystających brył, które mogłyby grozić obsunięciem. Przed ułożeniem rur dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem wg wymagań projektowych. Podłoże w miejscach po głazach, fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno być wyrównane i ubite. W gruntach mało spoistych, jak próchnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych wodą, jak kurzawki, muły, torfy, na dnie wykopu układać należy ławę z betonu marki 100 o grubości co najmniej 10 cm. Ławę betonową na dnie wykopu należy układać również w wypadku możliwości osiadania gruntu, np. przy przebudowach ulic w świeżo wzruszonej lub usypanej ziemi. Dopuszcza się wykonanie ławy przez sporządzenie warstwy kamieni, tłucznia i piasku i zalanie jej zaprawą cementową. Ławę betonową, jak również dno wykopu w gruntach III i IV kategorii należy wysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości nie mniejszej niż 5 cm.

Postępowanie z urządzeniami uzbrojenia napotkanymi w wykopie

Skrzyżowania kanalizacji kablowej z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego powinny być wykonane zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. W czasie wykonywania wykopów napotkane w nich rurociągi, kable i mufy należy tylko podwiesić. Podwieszenie kabli i muf należy wykonać wg wskazań użytkownika, a na kablu elektroenergetycznym dodatkowo umieścić tablicę ostrzegającą przed porażeniem. W przypadkach napotkania w wykopach nieprzewidzianych kabli elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych lub rurociągów należy przerwać roboty w tym miejscu i zaprojektować zabezpieczenie urządzeń w miejscu skrzyżowania. Sporządzenie takiego projektu jest obowiązkiem projektanta sprawującego nadzór autorski na budowie.

W razie stwierdzenia obecności gazu w wykopie, wykop należy natychmiast opuścić, zabezpieczyć barierami i zgłosić ten fakt służbom eksploatacyjnym gazownictwa. Prace można podjąć dopiero po usunięciu przyczyn awarii i stwierdzeniu, że gazu już nie ma.

##### Układanie i łączenie rur

Układanie rur kanalizacji kablowej należy wykonywać następująco: na dnie wykopu na warstwie  5cm piasku należy  ułożyć jedną rurę w warstwie  a następnie ułożone rury należy zasypać piaskiem.

Złącza rur należy wykonywać zgodnie z technologicznymi wymaganiami zastosowanych złączek rur.

Przy łączeniu kielichowym rur należy zachować przy ich układaniu kierunek spadku i kierunek zaciągania kabla. Kanalizacja kablowa z rur z prostych odcinków rur polietylenowych może być wykonywana - przy temperaturze nie niższej od -10 °C. W każdym przypadku układania rur przy obniżonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny.

#### Zasypywanie kanalizacji

Wykopy należy zasypywać po ułożeniu całego ciągu rur między dwiema studniami albo też odcinków krótszych przyjętych do wykonania w jednym cyklu roboczym.  Do zasypania kanalizacji  należy zastosować piasek o parametrach opisanych wyżej. Najpierw na rurę należy nasypać warstwę  o grubości ok. 20cm. Następnie należy zasypywać wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie. Stopień zagęszczenia gruntu powinien być badany stosownie do wymagań projektu budowy ścieżki rowerowej.  Stopień zagęszczenia należy  ustalić  w ramach koordynacji robót.

5.4   Budowa studni kablowych

Szczelność studni, uszczelnienia

Ściany i strop całkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciągami rur kanalizacji, powinny być szczelne w takim stopniu, aby nie występowały przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

Zewnętrzne powierzchnie studni powinny mieć uszczelniające i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z właściwą dokumentacją.

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny być zaślepione (uszczelnione) w taki sposób, aby nie mogło nastąpić zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu z kanalizacji do komory studni lub odwrotnie.

Po wprowadzeniu kabla lub rury kanalizacji wtórnej, otwór rury pierwotnej powinien być ponownie uszczelniony.

Środki użyte do zaślepiania (uszczelniania) końców rur powinny być zgodne z dokumentacją akceptowaną przez odbiorcę (operatora)

Technologia budowy

Przy instalowaniu studni prefabrykowanej z elementów betonowych należy, najlepiej za pomocą żurawia, posadowić dolną część studni. Na dolnej części studni należy ustawić część górną i połączyć je obie zaprawą cementową.

Do bocznych ścian studni należy przytwierdzić rury wspornikowe, do których będą mocowane wsporniki kablowe. Z kolei na studni należy osadzić na zaprawie cementowej ramę studni wraz z pokrywą wyposażoną ewentualnie w zamek ryglowy. Elementy metalowe studni należy pomalować. Przed zasypaniem studni należy pokryć jej ściany z zewnątrz lakierem asfaltowym.

Po wprowadzeniu rur kanalizacyjnych należy zabetonować gardła studni i przystąpić do zasypywania jej z ubijaniem ziemi. Nadmiar ziemi należy wywozić na uprzednio ustalone zwałowisko. Po zakończeniu prac teren wokół studni należy wyrównać i uporządkować, a zerwane nawierzchnie przywrócić do stanu pierwotnego.

5.5   Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnętrzne)

Wymagania i badania pokryw studni kablowych

Pokrywa powinna być wyposażona w układ zasuwowo-ryglowy przystosowany do blokowania zamkiem przemysłowym typu dopuszczonego do stosowania w sieci telekomunikacyjnej.

Układ zasuwowo-ryglowy i zamek powinny działać prawidłowo podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania wodą marznącą oraz zasypywania kurzem i piaskiem.

Pokrywa zamocowana w studni powinna wytrzymać siłę wyrywającą (skierowaną ku górze) o wartości co najmniej 10 kN w ciągu 30 sekund.

Elementy stalowe pokrywy powinny być ocynkowane. Zaleca się cynkowanie zanurzeniowe wg PN-74/E-04500. Zaleca się ograniczenie zakresu spawania do niezbędnego minimum.

Pokrywa zamocowana w studni powinna wytrzymać 5 uderzeń ciężarkiem 5 kG zrzucanym z wysokości 1 m.

Przekrój miejsc otwartych pokrywy powinien być co najmniej 5 razy większy niż przekrój szczelin wietrznika.

System mocowania pokrywy do ścian włazu nie powinien osłabiać tych ścian. Zaleca się mocowanie osadzakami wstrzeliwanymi w beton lub kołkami rozporowymi. Dopuszcza się wiercenie w ścianach otworów pod pręty, nie głębszych niż połowa grubości ściany. Otwory powinny być zabezpieczone rurkami.

System mocujący pokrywę do ścian włazu nie powinien ograniczać otworu ramy o więcej niż 10%. Drążki rozporowe pokrywy typu d (z drążkami) powinny być łatwo zdejmowalne bądź służyć jako poręcze.

Zamek i układ zasuwowo - ryglowy pokryw ZP powinny być osłonięte przez pokrywę. Ciężar pokrywy (części otwieranej) nie powinien być większy niż 15 kG.

Pokrywa powinna dawać się łatwo wyjmować i wstawiać przez jednego pracownika w trudnych warunkach (zmrok, deszcz, chłód).

Ryzyko upuszczenia pokrywy w głąb studni powinno być ograniczone do minimum.

Pokrywa powinna mieć czytelny znak producenta, wykonany w miejscu widocznym po zainstalowaniu.

  - 5.4   Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

Stosowane typy kabli

Typy stosowanych kabli zostały podane w projekcie wykonawczym.

Układanie kabli w kanalizacji

W studniach kablowych kable powinny być ułożone na wspornikach kablowych, kable nie powinny się krzyżować między sobą, promień wygięcia kabla XzTKMpw nie powinien być mniejszy od 12-krotnej jego średnicy. Bezwzględnie należy zastosować się do wytycznych zawartych w wytycznych producenta kabli. W kanalizacji należy układać kable nieopancerzone. Kable powinny być układane przy temperaturze powietrza powyżej -4°C. W razie potrzeby prowadzenia robót przy niższej temperaturze należy zapewnić odpowiednie podgrzewanie kabli na bębnach.

Łączenie i odgałęzianie kabli należy wykonywać w studniach kablowych.

Dopuszcza się układanie w jednym otworze kilku kabli, z zachowaniem zasady, że do jednego otworu nie wolno wciągać więcej niż:

- 2 kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza 0,75 średnicy otworu,

- 3 i więcej kabli, jeżeli suma ich średnic nie przekracza średnicy otworu kanalizacji.

Biorąc pod uwagę możliwość występowania gazu w studniach kablowych należy:

- przed otwarciem studni sprawdzić przez wywietrznik obecność gazu za pomocą metanomierza lub eksplozymetru;

- otwierać studnię tylko przeznaczonymi do tego narzędziami. W okresie zimowym, gdy pokrywy bywają przymarznięte, można odmrażać je wyłącznie przy pomocy wrzątku; nie należy stosować ogrzewania otwartym ogniem, ani odkuwania metalowymi narzędziami;

- oprócz studni przeznaczonej do pracy otworzyć co najmniej dwie sąsiednie i dokonać przewietrzenia w ciągu co najmniej 15 minut. Wszystkie studnie powinny być ogrodzone zastawami ulicznymi;

- przystępować do robót po przewietrzeniu i potwierdzeniu przyrządem nieobecności gazu w studni;

- stosować zespoły robocze złożone przynajmniej z dwóch pracowników; jeden z nich zabezpieczony szelkami bezpieczeństwa z linką asekuracyjną wykonuje pracę w studni,
drugi ubezpiecza go na powierzchni;

- wchodzić do studni tylko za pomocą drabiny;

- umieścić w studni na cały okres prowadzenia robót odpowiedni czujnik, alarmujący optycznie i akustycznie w przypadku pojawienia się gazu;

- przed rozpoczęciem właściwych prac oczyścić studnię z wody, błota i śmieci, które mogą się tam znajdować.

Prace w kanalizacji rozpoczyna się od przepchnięcia pręta poliestrowo-szklanego przez wyznaczony otwór. W ten sposób sprawdza się drożność otworu i umożliwia zaciągnięcie pomocniczego drutu lub liny zaciągowej. Jeśli wyznaczony otwór jest częściowo zajęty przez inny kabel, to pręt poliestrowo -szklany musi posiadać ochronne pokrycie z polietylenu, by nie uszkodzić powłoki istniejącego kabla.

Kable mogą być zaciągane do kanalizacji przy pomocy liny zaciągowej ręcznie lub przy użyciu wciągarki mechanicznej.

Na końcówkę kabla naciąga się pończochę kablową, do której jest przyłączona lina zaciągowa. Kabel do otworu podaje się łagodnym łukiem, a na ostre krawędzie studni i otworów nakłada się zabezpieczające kołnierze poślizgowe.

Znakowanie kabli

Znakowanie kabli powinno być wykonywane we wszystkich studniach na trasie przebiegu w kanalizacji za pomocą opasek oznaczeniowych lub przywieszek identyfikacyjnych z wyraźnie odciśniętymi (wpisanymi) numerami. Przy kablach odgałęźnych i rozdzielczych opaski oznaczeniowe (przywieszki identyfikacyjne) należy nakładać również na każdy kabel odgałęziający się. W kablach rozdzielczych podstawowym elementem numeracyjnym jest 10 par. Treść opisu należy uzgodnić z Operatorem gdyż są to kable istniejące.

6.	Opis działań związanych z kontrolą , badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

## 6.1. Program zapewnienia jakości  (PZJ)

Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SWIZ oraz ustaleniami.

## 6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń pomiarowych, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych.	Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

## 6.3	 Certyfikaty i deklaracje

Kierownik budowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat CE wykazujący, że dany wyrób budowlany jest zgodny z normą zharmonizowaną (hEN) lub europejską  aprobatą techniczną  (ETA);

- znak budowlany B wykazujący, że dany wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą wyrobu (PN) lub aprobatą techniczną (AT);

- deklarację zgodności z:

- normą zharmonizowaną, Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1

- Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta.	Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

## 6.4	 Dokumenty budowy

- Dziennik budowy

- Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

- Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

## 6.5	 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami pr5zepisów i norm.   W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca przeprowadzi pomiary elektryczne wybudowanej sieci kablowej w oparciu o wytyczne norm [3,4,5]

7.	Wymagania dotyczące  przedmiaru i obmiaru robót

## Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót został wykonany w oparciu o projekt budowlano – wykonawczy. Określa zakres projektowanych do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.

8.	Opis sposobu odbioru robót budowlanych

## 8.1. Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

## 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Po pozytywnym odbiorze należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie oględzin w konfrontacji z dokumentacją projektową, i uprzednimi ustaleniami.

## 8.3. Odbiór ostateczny robót

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru, Kierownika budowy, Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i niniejszą specyfikacją.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

9.	Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

## 9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena umowna.

10.	Dokumenty odniesienia – dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

- Projekt budowlano – wykonawczy;

- Specyfikacja techniczna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z , późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 204, poz. 2087 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz.U. z 2003r. nr 229, poz. 2275).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r „Prawo Ochrony Środowiska” (Dz. U. Nr 62 poz.  627)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92, poz. 881);

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r „O odpadach” (Dz. U. Nr 62 poz. 62)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 219, poz. 1864);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. z 2004r. nr 195, poz. 2011).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004r.  Nr 198, poz.2041);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004r. w sprawie europejskich aprobat technicznych  oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  (Dz. U z 2004r.  Nr 237, poz.2375);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat technicznych  oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  (Dz. U. z 2004r  Nr 249, poz.2497);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r.  w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr  47,  poz. 401).

14. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.02.1999r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r).

15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 03.08.2000r)

16. Warunki techniczne wykonania i eksploatacji urządzeń, materiałów i instalacji wydane przez producentów.

NORMY

[1] PN-92/T-90335    	Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe o izolacji polietylenowej o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione. Ogólne wymagania i badania

[2] PN-92/T-90336     Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe o izolacji polietylenowej o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione nieopancerzone i opancerzone z osłoną polietylenową lib poleinitową.

[3] PN-E-04700/98         Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

[4] PN-IEC-60364-6-61/00         Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

[5] PN-IEC-60364-5-54/99         Uziemienie i przewody ochronne.

[6] PN-S-02205:1998        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[7] PN-B-02480:1986        Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis  gruntów.

[8] PN-B-04452:1974        Grunty budowlane. Badania polowe.

[9] PN-B-04481:1988        Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

[10] PN-B-03020:1981    	Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie.

[11] PN-B-06050:1999          Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

[12] PN-B-10736:1999   	Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[13] PN-EN 1852-1:1999     Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji.

[14] PN/B-10729:1999         Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[15] BN/8971-08:1986         Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi beton i żelbetowe.

[16] PN-EN 124:2000          Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością.

[17] PN/B-06250:1988         Beton zwykły.

[18] PN/B-14501:1990         Zaprawy budowlane zwykłe.

[19] PN/B-32250:1998         Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

[20] PN/B-06711:1979         Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[21] PN/B-01100:1987         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

[22] PN/B-06712:1986         Kruszywa mineralne do betonu.

[23] PN/B-06712/A1:1997      Kruszywa mineralne do betonu. Zmiana A1 do normy PN/B-06712:1986.

[24] PN/B-06714-01:1989      Kruszywa mineralne. Podział, nazwy i określenia badań.

[25] PN-B-19701:1997        	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności.

[26] PN-B-19701:1997/Az1:2001  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. Zmiana Az1 do normy PN-B-19701:1997

[27] PN/B-01802:1986         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Nazwy i określenia.

[28] PN/B-01800:1980         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.

Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Klasyfik i określenie środowisk.

[29] PN-B30150:1997          Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i polistyrenowy.

[30] PN/B-04615:1990         Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.

[31] PN/B-24620:1998         Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Uwaga:  Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy i przepisy.