Piotrków Trybunalski,  dnia 07.04.2015r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

RIM-215/G 
BUDOWA KOMPLEKSU REKREACYJNO -SPORTOWEGO

PRZY ULICY BELZACKIEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

(etap II – w skład którego wchodzą następujące elementy:

- Wycinka drzew  wraz z ich karczowaniem

- Linarium – linowy plac zabaw;

- Ciąg pieszo-jezdny przy linarium

- Górka saneczkowa;

- Siłownia terenowa;

- Ścianka wspinaczkowa z placem przed ścianką;

- Zjazd publiczny z ulicy Belzackiej

- Utwardzenie terenu- dojście do skateparku

- Boisko siatkówki plażowej wraz z trybunami;

- Plac zabaw dla dzieci;

- Plac wypoczynkowy;

- Oświetlenie obiektów sportowych;

- Budowa linii kablowej zasilania monitoringu

- Wykonanie klombów  kwiatowych

Zakres rzeczowy obejmuje :

Ad.1. – Wycinka drzew wraz z ich karczowaniem

W związku z przygotowaniem terenu pod wykonanie takich elementów jak:

- Plac zabaw dla dzieci

- Siłownia terenowa zewnętrzna

- Piaskownica

należy uwzględnić wycinkę i karczowanie oraz wywóz  pozostałych drzew w poniższych ilościach:

- drzewa o Ø 10-15 cm – szt.2

- drzewa o Ø 16-25 cm – szt.12 oraz dodatkowo do wykarczowania – szt.1

- drzewa o Ø 26-35 cm – szt.5

Drewno pozyskane z wycinki ww. drzew stanowić będzie majątek Wykonawcy

Ad.2. – Linarium- linowy plac zabaw o powierzchni placu zabaw ( nawierzchnia poliuretanowa) 577,50 m2

Na zakres robót składają się następujące elementy:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty fundamentowe

- Ogrodzenie z koszy gabionowych

- Nawierzchnie

- Urządzenie placu linowego

Zestaw składa się z dwóch piramid linowych o wysokości 7m i 5m oraz czterech dodatków:

- Rakieta

- Wejście wspinaczkowe

- Rurka strażacka

- Moduł łączący – batut

połączonych w całość tworzącą ww. linarium.

Wytyczne dotyczące materiałów oraz technologii wykonania linarium jak i opis elementów – modułów oraz konstrukcji nawierzchni bezpiecznej podane zostały w pkt. 6.1. opisu technicznego Projektu zagospodarowania działki oraz na rysunku nr 2– w Projekcie Budowlanym / branża architektoniczna/oraz w Projekcie Zamiennym do Projektu Budowlanego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z lutego 2015 (rys. nr 1, 2, 3 ) opracowanym przez Pracownię Projektową „ VITARO”.

Ad.3. – Ciąg pieszo- jezdny przy linarium o powierzchni 145,50 m2 ( dostęp do boiska siatkówki)

Na zakres robót składają się następujące elementy:

- Roboty rozbiórkowe

- Jezdnia

Dla zapewnienia dostępności do istniejącego boiska, zaprojektowano ciąg pieszo jezdny
o szerokości 3.0 m. Parametry techniczne  oraz dane konstrukcyjne  nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego podano w opisie technicznym w Projekcie Zamiennym do Projektu Budowlanego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z lutego 2015 opracowanym przez Pracownię Projektową „ VITARO”.

W ramach zadania zakłada się wycinkę 9 drzew owocowych, o wieku poniżej 10 lat (nie wymagających pozwolenia na wycinkę), kolidujących z projektowanym ciągiem pieszo – jezdnym.

Istniejącą bramę wjazdową na boisko należy przesunąć z drugiej strony furtki, pozostawiając furtkę w istniejącym miejscu.

Ad.4 – Górka saneczkowa o powierzchni całkowitej 1 235,50  m2

Na zakres robót składają się następujące elementy:

- Roboty ziemne

- Ogrodzenie z koszy gabionowych

W miejscu istniejącej górki saneczkowej ma powstać nowa górka saneczkowa zaprojektowana jako nasyp gruntowy stabilizowany.

Stabilizację nasypu, zarówno skarp jak i warstwy wierzchniej należy wykonać z zastosowaniem geokraty z tworzywa sztucznego (polietylenu HDPE) o wysokości min. 50mm, z zasypaniem humusem. Montaż geokraty należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta.

Zastosowana geokrata musi posiadać wymagane przepisami odrębnymi atesty i inne dokumenty stwierdzające dopuszczenie do stosowania.

Opis konstrukcji górki saneczkowej oraz jej parametry  podane zostały w pkt.6.7. ww. opisu.   Dane konstrukcyjne  schodów terenowych przy ściance wg rys. nr 9.  w Projekcie Budowlanym / branża architektoniczna/ opracowanym przez Pracownię Projektową „ VITARO”.

Ad.5. – Siłownia terenowa

Na zakres robót składają się następujące elementy:

- Roboty przygotowawcze

- Nawierzchnie

- Urządzenie siłowni terenowej

- Tereny zielone i prace wykończeniowe

Opis konstrukcji nawierzchni siłowni terenowej oraz  opis urządzeń siłowni terenowej w skład której dobrano następujące urządzenia: rowerek ( nr 21759), drążek uniwersalny ( nr 21509), ławka udo
( nr 21309), brzuch ( nr 21409), sztanga w leżeniu ( nr 2119), biegacz ( nr 21709), motyl ( nr 21259), narciarz biegowy ( nr 21550) - podany został w pkt.6.4. ww. opisu technicznego w Projekcie Budowlanym / branża architektoniczna/ opracowanym przez Pracownię Projektową „ VITARO”.

Ponadto przy realizacji siłowni terenowej w wycenie należy uwzględnić urządzenie terenów zielonych oraz prace wykończeniowe.

Ad.6. – Ścianka wspinaczkowa o powierzchni łącznej ca. 90  m2 z placem przed ścianką

Na zakres robót składają się następujące elementy:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne

- Konstrukcje żelbetowe

- Ogrodzenie z koszy gabionowych

- Nawierzchnie

- Wyposażenie ścianki wspinaczkowej

- Tereny zielone i prace wykończeniowe

Opis konstrukcji nośnej ścianki wspinaczkowej, podstawowe wymiary i powierzchnie obiektu oraz ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe oraz dane materiałowe dotyczące nawierzchni w obrębie ścianki wspinaczkowej podane zostały w pkt.6.6. ww. opisu.

Dane konstrukcyjne  schodów terenowych przy ściance wg rys. nr 6. Przekrój przez ściankę wspinaczkową pokazano na rys. nr 8 w Projekcie Budowlanym / branża architektoniczna/ opracowanym przez Pracownię Projektową „ VITARO”.

Ponadto przy realizacji ścianki wspinaczkowej w wycenie należy uwzględnić ogrodzenia, urządzenie terenów zielonych oraz prace wykończeniowe.

Ad.7 – Zjazd publiczny z ulicy Belzackiej

Od strony ulicy Belzackiej, został zaprojektowany nowy zjazd publiczny. Projektuje się zjazd publiczny 
z ul. Belzackiej (dz. nr 2/656), na działkę o nr. ew. 2/18, obręb 0028, jedn. ewid. 106201_1 Piotrków Trybunalski.
 Parametry techniczne  ww. zjazdu podano w opisie technicznym w Projekcie Zamiennym do Projektu Budowlanego Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą z lutego 2015 opracowanym przez Pracownię Projektową „ VITARO”.:

Pod względem wysokościowym zjazd dowiązano do istniejących rzędnych nawierzchni ulicy Belzackiej. Pochylenie poprzeczne zjazdu w obrębie ulicy należy dostosować do jej ukształtowania.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni zjazdu podana została w pkt. 4.3. w ww. Projekcie Zamiennym

Ad.8 – Utwardzenie terenu w postaci chodnika dojścia do skateparku o powierzchni 17,60 m2

Utwardzenie terenu w postaci chodnika z kostki brukowej dla potrzeb dojścia do skateparku przy ulicy Belzackiej od strony zachodniej należy wykonać zgodnie z Projektem zagospodarowania działki 
o nr ewid. 11/10 w obr. 28 opracowanym w marcu 2015 r. przez firmę  Projektowanie Architektoniczne Jacek Sokołowski

Ad.9 – Boisko siatkówki plażowej o powierzchni 560,00 m2 wraz z trybunami o pow. 114,65 m2

Na zakres robót składają się następujące elementy:

- Roboty przygotowawcze

- Boisko

- Trybuny

- Nawierzchnie

Nawierzchnia boiska do siatkówki plażowej wykonana z piasku o fr. 0,1-2,0mm. Piasek  płukany i suszony. Projektuje się wymianę nawierzchni z piasku. W tym celu należy usunąć istniejącą nawierzchnię do głębokości min. 40cm. W następnej kolejności uzupełnić koryto nowym piaskiem 
o parametrach j.w.
Opis nowej nawierzchni boiska podany został w pkt.6.2. ww. opisu technicznego zagospodarowania działki zawartego w Projekcie Budowlanym / branża architektoniczna/ opracowanym przez Pracownię Projektową „ VITARO”.

Trybuny boiska do siatkówki plażowej o konstrukcji żelbetowej monolitycznej z betonu C30/37 zbrojonego stalą klasy A-IIIN.

Gabaryty trybun oraz opis techniczny konstrukcji trybun żelbetowych podany został w pkt.6.3. ww. opisu technicznego zagospodarowania działki. Jako wejście na trybuny, po obu stronach zaprojektowano schody terenowe z kostki betonowej.

Dane konstrukcyjne wg rys. nr 4 i 5 w Projekcie Budowlanym / branża architektoniczna/ opracowanym przez Pracownię Projektową „ VITARO”.

Ad.10. - Plac zabaw dla dzieci o powierzchni 125,02 m2

Na zakres robót składają się następujące elementy:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty fundamentowe

- Nawierzchnie

- Urządzenie placu zabaw

- Prace wykończeniowe

Opis konstrukcji systemowej nawierzchni syntetycznej oraz opis przykładowych urządzeń placu zabaw takich jak : karuzela ( nr 11304), zjeżdżalnia (nr 12410), sprężynowiec kucyk ( nr 11261) –podane zostały w pkt. 6.5 opisu technicznego zagospodarowania działki zawartego w Projekcie Budowlanym / branża architektoniczna/ opracowanym przez Pracownię Projektową „ VITARO”. Dane konstrukcyjne wg rys. nr 7

Ponadto przy realizacji placu zabaw dla dzieci w wycenie należy uwzględnić  prace wykończeniowe.

Ad.11. – Plac wypoczynkowy i piaskownica o powierzchni całkowitej 111,30  m2

Na zakres robót składają się następujące elementy:

- Roboty przygotowawcze

- Nawierzchnie

- Wyposażenie

- Tereny zielone i prace wykończeniowe

W południowej części kompleksu zaprojektowany został plac wypoczynkowy w kształcie koła . Plac będzie wyposażony w trzy ławki o konstrukcji betonowej z elementami siedziska wykonanymi z listew drewnianych  mocowanych mechanicznie do podłoża. Dwie ławki zaprojektowano po obwodzie

zewnętrznym placu, natomiast jedną w części centralnej, w której znajduje się również klomb kwiatowy. Wszystkie elementy drewniane ławek muszą być zabezpieczone poprzez impregnację
 i malowanie przed szkodliwym wpływem czynników środowiska zewnętrznego.

Nawierzchnia placu wypoczynkowego została zaprojektowana z kostki betonowej typu „Plaża Nova” (kształt) o grubości 8,0cm, na podbudowie kruszywowej.

Podstawowe parametry, wymiary i powierzchnie obiektu, zastosowane elementy wykończenia oraz opis konstrukcji nawierzchni placu podane zostały w pkt.6.8. ww. opisu technicznego .   Dane konstrukcyjne  schodów terenowych przy ściance wg rys. nr 9. zawartego w Projekcie Budowlanym / branża architektoniczna/ opracowanym przez Pracownię Projektową „ VITARO”.

Ponadto przy realizacji placu wypoczynkowego i piaskownicy w wycenie należy uwzględnić urządzenie terenów zielonych oraz prace wykończeniowe.

Ad.12. – Oświetlenie obiektów sportowych

Opis ww. robót podano w pkt.2 – Roboty elektryczne ppkt. 2.1. ust 1, 2, 4

Ad.13 – Budowa linii kablowej zasilania monitoringu

Opis ww. robót podano w pkt.2 – Roboty elektryczne ppkt. 2.1. ust 3

Ad.14. – Wykonanie klombów  kwiatowych

W ramach realizacji II etapu kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego należy uwzględnić w wycenie wykonanie klombów kwiatowych zgodnie z dokumentacją techniczna opracowaną przez Pracownię Projektową „VITARO”

Ciągi piesze - pozostałe, ogrodzenie gabionowe oraz elementy małej architektury

Na terenie kompleksu sportowo – rekreacyjnego zaprojektowano ciągi piesze. Ciągi te zaprojektowano w technologii z kostki betonowej typu „Plaża Nova” gr. 8,0cm, w kolorze żółtym, na podbudowie z kruszywa. Dane techniczno- i opis konstrukcji nawierzchni wg pkt. 6.10. . opisu technicznego zagospodarowania działki zawartego w Projekcie Budowlanym / branża architektoniczna/ opracowanym przez Pracownię Projektową „ VITARO”.

Ciągi rowerowe zaprojektowano o nawierzchni asfaltowej, barwionej, w kolorze

czerwonym. Szczegółowe parametry nawierzchni i podbudowy podano w części

drogowej opracowania.

Na terenie kompleksu zaprojektowane zostały ciągi ogrodzenia masywnego z koszy gabionowych posadowionych na fundamencie z kruszywa łamanego. Dane techniczne ww. ogrodzenia, gabaryty fundamentu wg pkt. 6.9. Przebieg murów gabionowych pokazano na  rys. 2, 4, 7, 8. Przekroje poprzeczny i podłużny ww. muru gabionowego pokazano na rysunku nr 10  zawartego w Projekcie Budowlanym / branża architektoniczna/ opracowanym przez Pracownię Projektową „ VITARO”.

Na terenie kompleksu zaprojektowano poniższe elementy małej architektury:

- ławki parkowe pojedyncze wolnostojące typ „I” o konstrukcji betonowej z listwami drewnianymi – szt.8

- ławki parkowe na konstrukcji betonowej typ „II”

- kosze parkowe o konstrukcji stalowej z obudową drewnianą – szt.24

- piaskownica otoczona murkiem betonowym o wysokości 35 cm nad terenem

- klomby kwiatowe o kształtach koła wydzielone w terenie za pomocą palisady betonowej w kolorze szarym

Pozostałe parametry – dane techniczne podane zostały w pkt.6.11. ww. opisu technicznego    zawartego w Projekcie Budowlanym / branża architektoniczna/ opracowanym przez Pracownię Projektową „ VITARO”.

2. ROBOTY ELEKTRYCZNE:

2.1. Przedmiot i zakres robót.

Projekt obejmuje swoim zakresem:

- Budowa linii kablowej oświetlenia terenu (obwód nr 2) - oświetlenie linarium i ciągu pieszego ul. Belzackiej

  - kabel ziemny YAKXS 4x25mm2 d . 82/97m.

  - kabel ziemny YKY 3x6mm2 d . 14/19m.

  - latarnie drogowe wys. 9m.  	- 3 szt.

  - oprawa uliczna LED 54W 	- 3 szt.

  - oprawa parkowa LED 28W 	- 2 szt.

  - oprawa najazdowa LED 15W 	- 2 szt.

- Budowa linii kablowej oświetlenia terenu (obwód nr 3) - oświetlenie terenu sportowo-rekreacyjnego

  - kabel ziemny YAKXS 4x25mm2 d . 364/506m.

  - kabel ziemny YKY 3x6mm2 d . 133/194m.

  - latarnie drogowe wys. 9m.  	- 4 szt.

  - latarnie parkowe wys. 4m.  	- 25 szt.

  - oprawa uliczna LED 54W 	- 4 szt.

  - oprawa parkowa LED 28W 	- 25 szt.

  - oprawa najazdowa LED 15W 	- 13 szt.

  - projektor LED 12W 	 	- 6 szt.

  - oprawa przeszkodowa LED  	- 21 szt.

- Budowa linii kablowej zasilania monitoringu (obwód nr 1), wykonanie monitoringu obiektu

  - kabel ziemny YAKXS 3x6mm2 d . trasy 286/317m.

  - montaż kamer monitoringu 	- 4 szt.

  - montaż przewodów antenowych i sterujących na budynku (dz. 2/18) - 60m.

  - montaż skrzynki monitoringu w pom. portierni - 1 szt.

- Montaż szafki oświetlenia ulicznego przy złączu kablowo-pomiarowym. szt. 1.

Uwagi końcowe

- Przy wykonywania prac należy zwrócić uwagę na istniejące urządzenia inżynieryjno - techniczne naziemne i podziemne oraz uwzględnić warunki podane przy uzgodnieniach branżowych projektu.

- Przed rozpoczęciem robót należy powiadomić pisemnie właścicieli tych urządzeń o zamiarze wykonywania prac w ich sąsiedztwie w celu sprawowania nadzoru.

- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami podanymi na wstępie.

- Przestrzegać przepisów BHP.

CPV

45111300-1       Roboty rozbiórkowe

45100000-8 	Przygotowanie terenu pod budowę

45112720-2       Roboty w zakresie kształtowania  terenów sportowych i rekreacyjnych

45212140-9       Urządzenia sportowe i rekreacyjne – dostawa i montaż

45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

45231400-9      Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

31527210-1      Latarnie

45312000-7      Instalowanie systemów alarmowych i anten

W wycenie należy uwzględnić również:

- Roboty pomiarowe, cięcie nawierzchni, rozbiórkowe, wywóz gruzu na składowisko,

- Wykopy wąskoprzestrzenne o pionowych ścianach, w pełni umocnione,

- Pełna wymiana gruntu pod terenami utwardzonymi – ciągi pieszo- jezdne, chodniki, zjazdy,

- Odtworzenie nawierzchni, w tym nawierzchni gruntowych i bitumicznych, po wykonywanych pracach, jak również podczas używania ciężkiego sprzętu, roboty ziemne wykonać zgodnie 
z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)

- Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia rurami osłonowymi ( w przypadku zaistnienia takiej konieczności) oraz bieżące ich inwentaryzowanie na trasie budowanych sieci,

Przedmiotem zamówienia jest całość robót przewidzianych 
w dokumentacji technicznej.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi także:

- Zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w każdej branży, na koszt własny,

- Uzyskanie koniecznych zezwoleń i uiszczenie opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego na czas robót,

- Właściwe oznakowanie dróg na czas budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, wykonanie przejść dla pieszych ,

- Dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,

- Zapewnienie dojść do posesji,

- Odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów do stanu pierwotnego, a w przypadku, gdy projekt drogowy przewiduje inne niż dotychczasowe zagospodarowanie terenu – doprowadzenie do stanu projektowanego,

- Wykonanie koniecznych badań zagęszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy nawierzchni drogowych zgodnie z Polską Normą: „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” PN-S-02205. Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z normą BN-77/8931-12,

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy,

- Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego.

UWAGA : Koszty zabezpieczenia terenu budowy wchodzą w zakres umowny

i nie podlegają odrębnej zapłacie.

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA ROBÓT:

- Przed przystąpieniem do przetargu należy dokonać wizji lokalnej obiektu 
w miejscu realizacji zamówienia

- Wszystkie roboty winny być prowadzone zgodnie z Prawem Budowlanym przez osoby posiadające:

  - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie                                         o specjalności: konstrukcyjno  – budowlanej w zakresie budowy dróg lub konstrukcyjno-budowlane oraz specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych-  elektroinstalacyjne w zakresie dozoru „D” (bez ogr. napięcia; do 20 kV) ,

UWAGA ! Zamówienie  należy  wykonać  ściśle  wg  projektu opracowanego przez Pracownię Projektową VITARO w IV kwartale 2012 r. wraz z Projektem zamiennym  opracowanym w I kwartale 2015 r., oraz zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją  Techniczną wykonania i odbioru robót.
Chodnik - dojście do skateparku wykonać wg Projektu zagospodarowania działki wraz
 z opisem technicznym opracowanym w I kwartale 2015 r. przez firmę  Projektowanie Architektoniczne- Jacek Sokołowski

Z uwagi na ryczałtowe rozliczenie za wykonanie  ww. zadania inwestycyjnego załączone 
w materiałach do przetargu przedmiary dla poszczególnych elementów kompleksu zamieszczono w celu INFORMACYJNYM .

Do wykonania i wyceny jest zakres robót zawarty w Projekcie budowlanym 
i wykonawczym opracowanym przez Pracownię Projektową „VITARO” oraz firmę  Projektowanie Architektoniczne- Jacek Sokołowski

UWAGA!!! W wycenie robót wg PT pierwotnego i zamiennego należy pominąć wycenę wykonania:

- 11 miejsc postojowych – ul. Bezacka / parkingu/

- Ogrodzenia z paneli stalowych

z uwagi na wykonanie tych elementów robót w I etapie.

Ewentualne pominięcie jakiegokolwiek elementu w załączonych przedmiarach a opisane dokumentacją projektową nie zwalnia Wykonawcy z jego wykonania bez prawa ubiegania się 
o dodatkowe wynagrodzenie.

Zadanie dofinansowane jest ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej  ogłoszonego przez Ministra Sportu i Turystyki . W załączonym Regulaminie przedstawione są warunki realizacji zadań inwestycyjnych w tym również sposób i zasady ich finansowania.

Wszystkie materiały użyte do budowy muszą posiadać:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, Normą Europejską lub Aprobatą Techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją.

    - Oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót, że „wyroby budowlane zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadały odpowiednie oznakowania B lub CE oraz załączoną informację o wyrobie”.

Rozpoczęcie prac należy zgłosić do odpowiednich jednostek – gestorów sieci, celem poinformowania o w/w robotach i czasie ich trwania.

    - Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. poz.401)

    - Warunkiem koniecznym dla prawidłowego przygotowania oferty przetargowej jest zapoznanie się z dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamówienia oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

    - Warunkiem ubiegania się o zamówienie jest konieczność przedstawienia wykazu wykonanych przez Wykonawcę  składającego ofertę,  w ciągu pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej trzech zamówień odpowiadających zakresowi i złożoności porównywalnej  z przedmiotem niniejszego zamówienia wraz z poświadczeniami / dawniej – referencjami / o wartości całkowitej co najmniej  1 000 000 PLN brutto każda, polegających na budowie w obszarze miejskim kompleksów sportowo- rekreacyjnych wraz
 z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Wykonawcy muszą spełniać wszystkie wymagania opisane w Opisie Technicznym Projektu Budowlanego Architektoniczno-Konstrukcyjnego

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  10 PAŹDZIERNIKA 2015R.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY.

- Obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cena ofertowa powinna być podana następująco:

  - Cena ofertowa netto (bez VAT)

  - Stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT)

  - Cena ofertowa brutto(z VAT)

- Podstawą obliczenia ceny za roboty budowlane ma być przekazany projekt budowlano – wykonawczy wraz z projektem zamiennym oraz specyfikacje techniczne wykonania
 i odbioru robót budowlanych.

- Przedmiary robót załączone przez Zamawiającego do SIWZ nie są podstawą obliczenia ceny, służy jedynie do ułatwienia oferentowi wyceny robót.

- Wymaganą metodą kalkulacji ceny za roboty budowlane jest metoda uproszczona. Na końcu kosztorysu ofertowego należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT.

- W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien zgłosić się do Zamawiającego            o wyjaśnienie.

- Wykonawca obliczy ilość robót na podstawie projektu budowlanego i projektów wykonawczych, zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót.

- Ceny jednostkowe robót Wykonawca określi na podstawie kalkulacji własnej lub danych rynkowych.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost               z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania oraz w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto ( z VAT);

- Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich;

- Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art.87 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr ...... do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podstawa obliczenia ceny za roboty budowlane ma być przekazany projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

- W przypadku stwierdzenia braku danych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót Wykonawca powinien zgłosić się do Zamawiającego                    o wyjaśnienie.

- Przekazane opracowanie, stanowiące załącznik nr ......, należy uzupełnić, przy każdej pozycji                   o wartość.

- Zamawiający nie dopuszcza ingerencji w treści przekazanego załącznika nr .......... Dotyczy to zakazu samowolnego dopisywania pozycji, zmiany opisów.

- Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost                      z dokumentacji projektowej, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do realizacji zadania oraz zawarte w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót.

- Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom, za wyjątkiem stosownych zapisów w załączonym projekcie umowy,             z których wynika inaczej.

- Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany będzie do inwentaryzacji stanu technicznego (dokumentacja fotograficzna) budynków znajdujących się w strefie oddziaływania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w przyległych budynkach, a związane z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca: Firma / Przedsiębiorstwo, z którą /ym zostanie podpisana umowa wypełni załączone przedmiary robót we wszystkich branżach – stanowić one będą składowe ceny ofertowej; Przedmiotem umowy jest realizacja projektu w sposób opisany w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru.

- Wykonawca określi cenę na wszystkie elementy zamówienia:

21.1. Wycinka drzew  wraz z ich karczowaniem

21.2. Linarium- linowy plac zabaw

21.3. Ciąg pieszo-jezdny przy linarium

21.4. Górka saneczkowa

21.5.Siłownia terenowa

21.6.Ścianka wspinaczkowa z  placem przed ścianką

21.7.Zjazd publiczny z ulicy Belzackiej

21.8.Utwardzenie terenu- dojście do skateparku

21.9.Boisko siatkówki plażowej wraz z trybunami

21.10.Plac zabaw dla dzieci

21.11.Plac wypoczynkowy i piaskownica

21.12.Oświetlenie obiektów sportowych

21.13.Budowa linii kablowej zasilania monitoringu

21.14.Wykonanie klombów  kwiatowych

W formularzu cenowym należy wprowadzić poniższą tabelę nr:..........;

Wartości poszczególnych elementów robót wg poniższej tabeli – załącznik nr………

| L.p. | Element robót | Wartość netto PLN | VAT PLN | Wartość brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wycinka drzew wraz z ich karczowaniem |  |  |  |
| 2 | Linarium- linowy plac zabaw |  |  |  |
| 3. | Ciąg pieszo-jezdny przy linarium |  |  |  |
| 4. | Górka saneczkowa |  |  |  |
| 5. | Siłownia terenowa |  |  |  |
| 6. | Ścianka wspinaczkowa z placem przed ścianką |  |  |  |
| 7. | Zjazd publiczny z ulicy Belzackiej |  |  |  |
| 8. | Utwardzenie terenu- dojście do skateparku |  |  |  |
| 9. | Boisko siatkówki plażowej wraz z trybunami |  |  |  |
| 10. | Plac zabaw dla dzieci |  |  |  |
| 11. | Plac wypoczynkowy i piaskownica |  |  |  |
| 12. | Oświetlenie obiektów sportowych |  |  |  |
| 13. | Budowa linii kablowej zasilania monitoringu |  |  |  |
| 14. | Wykonanie klombów kwiatowych |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

UWAGA:

Wyłoniony w niniejszym przetargu Wykonawca będzie zobowiązany do :

1./ udzielenia na wykonane roboty rękojmi na okres min. 5 lat, licząc od dnia odbioru robót,

2./ zabezpieczenia występujących kolizji budowanej infrastruktury z siecią energetyczną

(wykonanie przez elektryka z uprawnieniami w zakresie sieci elektro-energetycznych),

3./  zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem punktów osnowy geodezyjnej,

a w przypadku ich zniszczenia – do odtworzenia na własny koszt pod nadzorem

geodety,

4./  załączenia do dokumentacji odbiorowej, najpóźniej w dniu odbioru, powykonawczą mapę

inwentaryzacyjną, zawierającą w komplecie załącznik w postaci wykazu pomiarów,

potwierdzoną przez uprawnionego geodetę.

Ponad to Wykonawca zobowiązany jest:

- do złożenia do akceptacji Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót przed podpisaniem umowy,

- oświadczenia o wykonywaniu robót siłami własnymi lub z udziałem podwykonawców, których odpowiednie dokumenty powinna zawierać oferta,

- do zainstalowania w widocznych miejscach dwóch banerów o wym. 2,0 x 1,0 m wg poniższego wzoru.