|  |  95-200 Pabianice, ul. Żelazna 25  tel: +48 793 31 31 01 e-mail: konstruktorsb@interia.pl NIP: 731-120-11-64 Regon: 471415868 konto: mBank nr 31 1140 2004 0000 3102 4361 9815 |
| --- | --- |

| Zleceniodawca: | Miasto Piotrków Trybunalski |
| --- | --- |
| Adres zleceniodawcy: | Pasaż Karola Rudowskiego 10 Piotrków Trybunalski |
| Temat opracowania: | REMONT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH DACHU (WRAZ Z POKRYCIEM) I STROPU W CZĘŚCI BUDYNKU (SALA GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM) SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 |
| Adres obiektu : | Piotrków Trybunalski, ul. Roosevelta 1; dz. 23; obręb 0032 |
| Rodzaj opracowania: | ekspertyza techniczna, projekt budowlany i wykonawczy |
| Branża: | konstrukcja |
| Projektant: | mgr inż. Sławomir Białek upr. bud. nr 211/82/WMŁ §2 ust.1 p.1, §13 ust.1 p.2 |
| Opracował: | inż. Artur Byczkowski |
| Data opracowania: | lipiec 2015r. |
| Oświadczenie: | Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 5 grudnia 2003r. z późniejszymi zmianami w tym Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane Dz. U. Nr 93 p. 8) dot. art. 20 ust 4 Niniejszym oświadczam, że przedmiotowe opracowanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. mgr inż. Sławomir Białek upr. bud. nr 211/82/WMŁ §2 ust.1 p.1, §13 ust.1 p.2 |

|  | SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Załączniki: |  |
|  | Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego |  |
|  | Zaświadczenie PIIB o nr weryfikacyjnym ŁOD-JWB-23P-HZZ |  |
|  | Część opisowa: |  |
| I. | Opis techniczny |  |
| II. | Obliczenia statyczne |  |
|  | Część graficzna: |  |
| Rys. 01/K | Inwentaryzacja - rzut konstrukcji wsporczej dachu i stropu nad salą gimnastyczną z zapleczem | skala 1:100 |
| Rys. 02/K | Inwentaryzacja - rzut konstrukcji więźby dachowej | skala 1:100 |
| Rys. 03/K | Inwentaryzacja – przekrój A-A | skala 1:50 |
| Rys. 04/K | Inwentaryzacja – przekrój B-B | skala 1:50 |
| Rys. 05/K | Inwentaryzacja – przekrój C-C | skala 1:50 |
| Rys. 06/K | Elewacja północna i zachodnia – schemat naprawy zarysowań ścian zewnętrznych | skala 1:100 |
| Rys. 07/K | Elewacja południowa – schemat naprawy zarysowań ścian zewnętrznych | skala 1:100 |
| Rys. 08/K | Schemat wzmocnienia konstrukcji wsporczej stropu żelbetowego nad salą gimnastyczną oraz stropu drewnianego | skala 1:100 |
| Rys. 09/K | Schemat konstrukcyjny wiązarów dachowych | skala 1:100 |
| Rys. 10/K | Schemat montażowy wzmocnienia zniszczonych słupów wieszakowych ramy R1 | skala 1:20 |
| Rys. 11/K | Stalowe elementy wzmacniające uszkodzone słupy wieszakowe ramy nośnej R1 stropu nad salą gimnastyczną | skala 1:5 |
| Rys. 12/K | Podstawowe wiązary dachowe | skala 1:100 |

I.	OPIS TECHNICZNY

1.	DANE OGÓLNE

1.1.	Podstawa opracowania

- Orzeczenie stanu technicznego budynku sali gimnastycznej wraz z analizą możliwości wykonania drenażu opaskowego zawarte w dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót remontowych i modernizacji budynku Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Roosevelta 1 w Piotrkowie Trybunalskim opracowanej w czerwcu 2015r. przez „ARCHI-PROJEKT” Szymon Herman w Nowej Gadce.

- Oględziny budynku przeprowadzone w dniach 7 i 13 maja oraz 10 lipca 2015r.

- Inwentaryzacja budowalno – konstrukcyjna stropu nad salą gimnastyczną wykonana w dniu 13.05.2015r. i 10.07.2015r.

- Inwentaryzacja konstrukcji więźby dachowej wykonana w dniu 10.07.2015r.

- Inwentaryzacja zarysowań i uszkodzeń ścian zewnętrznych budynku.

- Inwentaryzacja uszkodzeń drewnianej konstrukcji dachu i stropu drewnianego.

- Norma PN-82/B-02000 „Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości”.

- Norma PN-82/B-02001 „Obciążenia budowli. Obciążenia stałe”.

- Norma PN-82/B-02003 „Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne”.

- Norma PN-80/B-02010/Az1 „Obciążenie śniegiem”.

- Norma PN-90/B-03200 “Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”.

1.2. 	Przedmiot, cel i zakres pracowania

Przedmiotem opracowania jest budynek sali gimnastycznej stanowiący część zabudowań Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 znajdujący się na terenie działki nr 23; obręb 0032 przy ul. ul. Roosevelta 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

Celem przedmiotowego opracowania jest:

- inwentaryzacja konstrukcji więźby dachowej i stropu drewnianego nad ostatnią kondygnacją  zaplecza sali gimnastycznej.

- ekspertyza techniczna w zakresie ustalenia sposobu zabezpieczenia i naprawy uszkodzonej żelbetowej konstrukcji nośnej stropu nad salą gimnastyczną uwzględniającą analizę zamiennego rozwiązania konstrukcji dachu nie obciążającej w sposób bezpośredni pyty stropowej i dostosowanie więźby dachowej do obowiązujących obciążeń śniegiem oraz w zakresie wzmocnienia uszkodzonego stropu drewnianego nad ostatnią kondygnacją.

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie remontu elementów konstrukcyjnych poddasza obejmującego m.in.:

- naprawy i wzmocnienia żelbetowej konstrukcji nośnej stropu nad salą gimnastyczną,

- całkowitą wymianę drewnianej konstrukcji dachu,

- wymianę, wzmocnienie wraz z zabezpieczeniem przed korozją biologiczną drewnianych belek nośnych stropu nad ostatnią kondygnacją

- wzmocnienie zarysowanych ścian zewnętrznych

2.	CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1.	Usytuowanie budynku

Budynek sali gimnastycznej stanowi północne skrzydło zespołu zabudowy usytuowane wzdłuż ulicy Stefana Żeromskiego.

2.2.	Opis ogólny budynku

Budynek sali gimnastycznej zrealizowany został o zróżnicowanej ilości kondygnacji połączony dwukondygnacyjnym łącznikiem z frontową główną częścią zespołu zabudowań szkoły. Główną część przedmiotowego budynku stanowi parterowa jednonawowa sala gimnastyczna ze strychem. Część szczytowa budynku od strony zachodniej stanowiąca zaplecze sali gimnastycznej zrealizowana została w układzie dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem. Budynek na całości został przekryty dachem dwuspadowym ze strychem nieużytkowym.

Budynek zrealizowany został w technologii tradycyjnej murowanej i żelbetowej monolitycznej. Układ konstrukcyjny w części sali gimnastycznej podłużny, a w części zachodniej szczytowej mieszany.

Budynek w chwili obecnej jest użytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

2.3.	Charakterystyczne parametry budynku

- długość sali gimnastycznej w świetle ścian – 20,46m

- długość sali gimnastycznej ze sceną w świetle ścian – 20,46m

- szerokość sali gimnastycznej w świetle ścian – 11,86m

- wysokość sali gimnastycznej w świetle sufitu i podłogi – 6,65m

- wysokość części podpiwniczonej (wymiar w świetle) – 2,35m

- wysokość parteru (scena przyległa do sali gimnastycznej) – 5,79m

2.4.	Opis poszczególnych elementów budowlanych obiektu

2.4.1.	Fundamenty

Ławy murowane z cegły ceramicznej pełnej. Fundamenty posadowione poniżej poziomu swobodnego zwierciadła wody gruntowej, o czym świadczy występowanie jej od dłuższego czasu powyżej poziomu posadzki piwnic.

2.4.2.	Ściany

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne piwnic murowane z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapiennej.

2.4.3.	Stropy

Strop nad piwnicą żelbetowy monolityczny z żebrami wzmacniającymi.

Strop nad salą gimnastyczną w postaci płyty żelbetowej monolitycznej podwieszonej do konstrukcji nośnej ramowej usytuowanej na poziomie strychu. Podstawowa płyta stropowa o grubości 10cm została wzmocniona od spodu usztywniającym rusztem żeber w układzie kasetonowym.

Strop nad zapleczem sali gimnastycznej w konstrukcji drewnianej belkowej ze ślepą podłogą. Belki drewniane o przekroju poprzecznym 13,5x26cm w rozstawie osiowym 92÷82cm.

2.4.4.	Konstrukcja wsporcza dachu i stropu nad salą gimnastyczną

Konstrukcja szkieletowa żelbetowa monolityczna w układzie czterech ram poprzecznych jednoprzęsłowych o załamanym kształcie.

Rozpiętość ram w świetle podpór wynosi 981cm.

Rozstaw osiowy ram wynosi 376cm, 375cm i 394cm.

Rygle ram o przekroju poprzecznym prostokątnym 40x50cm.

Płyta stropowa nad salą żelbetowa podwieszona została do rygli ram poprzecznych za pomocą pionowych wieszaków o przekroju poprzecznym 20x20cm. Słupy żelbetowe pełniące funkcję wieszaków usytuowane zostały w miejscach załamania rygli ram i skrzyżowań żeber usztywniających płytę stropową.

Ramy poprzeczne usztywniono podłużnie w miejscu załamań rygli żelbetowymi belkami o przekroju poprzecznym 20x30cm na których zamocowano drewniane murłaty pośrednie więźby dachowej.

2.4.5.	Więźba dachowa

Więźba dachowa drewniana krokwiowa wsparta na murłatach biegnących wzdłuż zewnętrznych ścian podłużnych budynku i pośrednio na murłatach wspartych na podłużnych belkach usztywniających ramy poprzeczne oraz na ścianie stolcowej kalenicowej.

Podstawowe elementy konstrukcyjne więźby dachowej:

- krokwie podstawowe drewniane o przekroju poprzecznym 9x18cm w rozstawie osiowym co ok. 105cm

- krokwie koszowe drewniane o przekroju poprzecznym 16x16cm

- murłaty drewniane o przekroju poprzecznym 16x16cm

- płatew kalenicowa ściany stolcowej o przekroju poprzecznym 16x16cm

- słupy ściany stolcowej kalenicowej o przekroju poprzecznym 16x16cm

2.4.6.	Poszycie dachu

Poszycie drewniane deskowe pełne .

2.4.7.	Kominy

Trzony kominowe murowane z cegły ceramicznej pełnej.

2.4.8.	Schody wewnętrzne

Schody żelbetowe monolityczne.

3. 	INWENTARYZACJA USZKODZEŃ

3.1.	Pokrycie, poszycie dachu

Poszycie deskowe dachu w rejonie przykominowych i w rejonie koszy uszkodzone w wyniku korozji biologicznej  W miejscu likwidacji komina poszycie dachu zostało naprawione w sposób nieprawidłowy. Stan poszycia dachu ocenia się jako niezadowalający z uwagi na liczne miejscowe uszkodzenia.

3.2.	Więźba dachowa

Podczas oględzin konstrukcji więźby stwierdzono:

- od strony południowej budynku całkowite zniszczenie krokwi koszowej w strefie przyokapowej – zmurszały materiał krokwi w wyniku długotrwałej korozji biologicznej krokwi;

- nieprawidłowo przeprowadzona naprawa krokwi koszowych – zmurszałe nakładki boczne krokwi, dokładanie kolejnych nakładek wzmacniających zamiast wymiany ich na nowe, niekorzystne sztukowanie krokwi w przęśle, nieprawidłowy sposób łączenia krokwi;

- liczne, głębokie spękania podłużne elementów konstrukcyjnych więźby – krowie i miecze ściany kalenicowej;

- nieprawidłowo wykonane oparcia krokwi koszowych – zastosowano luźno osadzone kliny z drewna iglastego zamiast z drewna twardego liściastego, stabilizacja klinów za pomocą sznurków;

- uszkodzenie przekroju płatwi w strefie podporowej w wyniku złego wykonanie połączenia płatwi kalenicowej na słupkach ściany stolcowej;

- brak zastosowania miecza podporowego w miejscu wspornika płatwi kalenicowej spowodowało jej zniszczenie poprzez podłużne rozwarstwienie materiału;

- brak pełnego podparcia dla końca murłaty w miejscu punktowego obciążenia krokwią spowodowało jej skręcenie i uszkodzenie materiału.

Stan techniczny elementów konstrukcyjnych więźby dachu ocenia się jako awaryjny.

3.3.	Wsporcza konstrukcja ramowa dla dachu i stropu na poziomie strychu

Największe zniszczenia żelbetowych elementów ram poprzecznych występują w skrajnych strefach konstrukcji wsporczej stropu – rama typu R1 w osi „1” i rama typu R4 w osi „4”.

Słup S1l skrajnej ramy typu R1 w osi „1” (strona zachodnia budynku) zniszczony na całej wysokości:

- zniszczenie połączenia słupa z ryglem w strefie głowicowej, rozwarstwienie o szerokości ok. 25mm,

- zarysowanie poprzeczne słupa w środkowej jego części w całym przekroju z rozwarciem rysy do 4mm,

- zniszczenie przekroju słupa w strefie stopowej na połączeniu ze stropem , brak otuliny zbrojenia na długości 15cm, struktura betonu przekroju poprzecznego słupa zniszczona powyżej 50%.

Słup S1p skrajnej ramy typu R1 w osi „1” (strona zachodnia budynku) zniszczony na całej wysokości:

- zniszczenie połączenia słupa z ryglem w strefie głowicowej, rozwarstwienie o szerokości do 20mm,

- w środkowej jego części słupa zniszczenie w całym przekroju w postaci zarysowania poprzecznego z rozwarciem rysy do 7mm, struktura betonu całkowicie zniszczona, odsłonięte zbrojenie na długości ok.25cm ,

- zniszczenie przekroju słupa w strefie stopowej na połączeniu ze stropem, pękniecie przekroju z rozwarciem do 5mm.

Skośny rygiel prawy ramy R1 w osi „1” uszkodzony miejscowo w postaci odsłoniętego zbrojenia górnego na długości 20cm, odsłonięte zbrojenie poprzeczne rygla na długości 35cm.

Słup S4l skrajnej ramy typu R4 w osi „4” (strona wschodnia budynku) uszkodzony miejscowo na całej wysokości:

- uszkodzenie miejscowe słupa w środkowej jego części w postaci odsłoniętego zbrojenia głównego i strzemion na ¼ obwodu i długości 20cm,

- uszkodzenie miejscowe słupa w dolnej strefie w postaci odsłoniętego zbrojenia głównego i zerwanego strzemienia w narożniku na długości 20cm.

Słup S4p skrajnej ramy typu R4 w osi „4” (strona wschodnia budynku) miejscowo uszkodzony:

- uszkodzenie słupa w górnej jego części w postaci odsłoniętego zbrojenia głównego w narożniku na długości 10cm,

- uszkodzenie słupa w dolnej strefie w postaci odsłoniętego zbrojenia głównego w narożniku na długości 10cm.

W skośnym ryglu lewym ramy R4 w osi „4” (strona północna budynku) stwierdzono brak odpowiedniej otuliny betonowej dla zbrojenia głównego i poprzecznego w postaci całkowicie odsłoniętych strzemion na całej dolnej powierzchni rygla.

W słupie S3l ramy typu R3 w osi „3” stwierdzono w dolnej jego strefie brak odpowiedniej otuliny zbrojenia, odsłonięte całkowicie zbrojenie poprzeczne z licznymi „rakami” w betonie.

W skośnym ryglu prawym ramy R2 w osi „2” (strona południowa budynku) stwierdzono brak odpowiedniej otuliny betonowej dla zbrojenia na dolnej powierzchni rygla, odsłonięte zbrojenie poprzeczne w wyniku odprysku zbyt małej otuliny.

Stan techniczny żelbetowej konstrukcji ramowej ocenia się jako awaryjny.

3.4.	Strop nad salą gimnastyczną

Nie zaobserwowano zarysowań na spodniej powierzchni stropu. Jednak z uwagi na brak pełnego podwieszenia jego konstrukcji nośnej do ramy R1 w osi „1” w wyniku zniszczonych słupów wieszakowych S1l iS1p (patrz poz. 3.3.) jego stan techniczny ocenia się jako awaryjny.

3.5.	Strop nad piętrem nad częścią zaplecza sali gimnastycznej (strona zachodnia budynku)

Stwierdzono skorodowanie biologiczne dwóch drewnianych belek stropowych - widoczne liczne ślady zerowania owadów. Strop pozbawiony jest podłogi - widoczna odsłonięta konstrukcja ślepej podłogi.

Stan techniczny drewnianego stropu ocenia się jako niezadowalający.

3.7.	Ściany części nadziemnej budynku

W sali gimnastycznej stwierdzono zarysowanie powierzchniowe górnej części ściany od strony południowej budynku - ściana podłużna zewnętrzna i na ścianie poprzecznej wewnętrznej od strony łącznika.

Na ścianie zewnętrznej od strony południowej stwierdzono:

- wykończenie ściany zniszczone w strefie środkowej i przy łączniku z budynkiem głównym,

- skorodowanie powierzchniowe wyprawy tynkarskiej na poziomie pasa okien i gzymsu dachowego,

- spękanie i odspojenie powierzchniowe tynku w strefach nadproży okiennych,

- widoczne miejsca napraw tynku w strefie rury spustowej przy łączniku.

Na ścianie zewnętrznej od strony północnej stwierdzono:

- w strefie attykowej uszkodzony fragment gzymsu – spękane, rozwarstwione, luźne części murowe gzymsu,

- zarysowanie pionowe na filarach międzyokiennych w górnych ich częściach,

- spękanie i ubytki gzymsu okapowego,

- silne zawilgocenie i korozję biologiczną tynku w strefie cokołowej,

- zarysowanie skośne strefy podokiennej.

Stan techniczny ścian nadziemia ocenia się jako mało zadowalający.

4.	WNIOSKI

Stwierdzone podczas oględzin budynku zniszczenia i trwałe uszkodzenia poszczególnych elementów konstrukcyjnych spowodowane zostały przez niewłaściwy sposób eksploatacji obiektu lub przez przeprowadzanie prac modernizacyjnych więźby dachowej w zakresie ingerującym w układ konstrukcyjny stropu nad salą gimnastyczną.

Rodzaj powstałych uszkodzeń elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych świadczy również o braku przeprowadzania ich okresowej konserwacji.

Na obecny stan techniczny budynku oceniony jako awaryjny wpłynęły również zaniedbania podczas bieżącej eksploatacji obiektu.

Zniszczenie żelbetowych słupów wieszaków typu S1l i S1p podtrzymujących strop nad salą gimnastyczną spowodowane zostały prawdopodobnie przeciążeniem stropu w strefie ramy poprzecznej R1 w osi „1”. Przeciążenie obciążeniowe stropu mogło nastąpić przez niewłaściwą jego eksploatację lub przez wprowadzone zmiany konstrukcyjne układu więźby dachowej w obszarze osi „1”. Świadczy o tym usytuowanie słupów pośrednich ścian stolcowych więźby dachowej na płycie stropowej w strefie słupów-wieszaków S1l i S1p.

Zniszczenie materiałowe obu słupów wieszakowych nastąpiło w wyniku obciążenia ich siłami przekraczającymi ich nośność o czym świadczy rodzaj i charakter powstałych uszkodzeń (całkowite pęknięcie betonu w strefie głowicowej, środkowej i stopowej słupów, rozwarcie rys przekraczające wielokrotnie wartości dopuszczalne, tj. a/adop=25/0,3=83 krotne).

Po wykonaniu analizy obecnego stanu żelbetowej konstrukcji nośnej stropu nad salą gimnastyczną wnioskuje się o odciążenie jej przekazując całkowite obciążenie z dachu bezpośrednio na ściany podłużne budynku. Naprawie i wzmocnieniu wymagają dwa słupy wieszakowe ramy nośnej w osi „1”. Pozostałe slupy i rygle ram wymagają jedynie napraw w miejscach powstałych ubytków otulin zbrojenia.

Istniejąca więźba dachu wymaga wymiany na nową konstrukcję z uwagi na zły stan techniczny wielu drewnianych elementów więźby i ich połączeń oraz prace naprawcze wykonane w sposób  niezgodny ze sztuką budowlaną co doprowadziło w wielu przypadkach do uszkodzeń i nadmiernego wytężenia przekrojów elementów płatwi ścian stolcowych, mieczy, krokwi koszowych ,murłat i poszycia dachu.

Zastosowano większość krokwi o zbyt dużej smukłości (środkowa część dachu nad całą salą gimnastyczną) λ>150 .

Przy założeniu obecnie obowiązujących obciążeń (w tym od śniegu) dla krokwi zostały przekroczone dopuszczalne wartości ugięć o 176% ( u z,fin = 60,7 > 34,4 = u net,fin), natomiast  wytrzymałość przekroju krokwi z uwagi na warunek stateczności została przekroczona o 175% (σ m,d = M/W =19,5 > 11,1 =11,08 = k crit f m,d ).

Strop drewniany nad zapleczem sali gimnastycznej z uwagi na znaczny stopień skorodowania biologicznego belek stropowych przez żerujące w drewnie owady wymaga naprawy. Podczas oględzin stropu stwierdzono zły stan techniczny w przypadku 2 belek stropowych, które wymagają całkowitej wymiany lub naprawy w przypadku stwierdzenia występowania mniejszego stopnia korozji biologicznej. Ostateczną decyzję odnośnie wymiany belek należy podjąć bezpośrednio podczas wykonywania prac remontowych po usunięciu podestów roboczych z uwagi na lepszy dostęp do powierzchni wszystkich belek stropowych.

Pozostawienie niezabezpieczonej konstrukcji stropu drewnianego w postaci braku deskowania  świadczy niedbalstwie użytkownika obiektu, co stwarza niebezpieczeństwo dla osób poruszających się po strychu. Wobec powyższego należy odtworzyć podłogę stropu drewnianego na całej jego powierzchni.

Do obecnego złego stanu konstrukcji budynku przyczynił się również brak przeprowadzania we właściwy sposób okresowej kontroli stanu technicznego budynku, o czym świadczy stwierdzony stan zniszczenia niektórych elementów konstrukcyjnych.

Stan wyłączenia przedmiotowego obiektu z użytkowania można zmienić dopiero wykonaniu poniższych zaleceń.

5. 	ZALECENIA WYKONAWCZE

W oparciu o przeprowadzoną analizę w celu doprowadzenia budynku do stanu technicznego umożliwiającego dalsze jego użytkowanie należy przeprowadzić poniższe zalecenia (ważność poszczególnych prac przedstawiono wg ich kolejności):

- wykonanie wzmocnienia uszkodzonych słupów typu S1l i S1p ramy nośnej R1 w osi „1”,

- wymiana istniejącą więźby dachu na układ konstrukcyjny złożony z wiązarów kratownicowych przekazujący obciążenia z dachu bezpośrednio na ściany zewnętrzne budynku z pominięciem ramowej konstrukcji nośnej stropu nad salą gimnastyczną,

- naprawa, wzmocnienie lub wymiana uszkodzonych fragmentów murłat i zabezpieczenie ich przed korozją biologiczną,

- naprawa ubytków betonowych otulin żelbetowej konstrukcji nośnej stropu nad salą gimnastyczną,

- wymiana, wzmocnienie i zabezpieczenie przed korozją biologiczną drewnianych belek nośnych stropu nad ostatnią kondygnacją,

- wykonanie pełnej podłogi na całej powierzchni stropu drewnianego,

- naprawa i wzmocnienie zarysowanych ścian zewnętrznych przy zastosowaniu „lekkiej” metody naprawy konstrukcji murowych.

5.1.	WZMOCNIENIE ZNISZCZONYCH SŁUPÓW RAMY NOŚNEJ W OSI „1”

Wzmocnienie zniszczonych żelbetowych słupów wieszakowych S1l i S1p należy wykonać za pomocą pionowych stalowych cięgien z prętów o średnicy D=20mm zakotwionych na stalowych ramkach z kątowników gorącowalcowanych usytuowanych nad ryglem ramy i pod żebrami usztywniającymi płytę stropu nad salą gimnastyczną.

Powstałe rozwarcia pomiędzy górą słupów a spodem rygli ramy po usunięciu odspojonych luźnych fragmentów betonu i dokładnym oczyszczeniu rozwarcia z pyłu należy wykonać wypełnienie metodą iniekcji ciśnieniowej przy użyciu żywicy epoksydowej.

5.2.	MODERNIZACJA KONSTRUKCJI DACHU

Przyjęto całkowitą wymianę istniejącej więźby dachu na układ konstrukcyjny złożony z wiązarów kratownicowych z zachowaniem istniejącego kształtu połaci dachu.

Wiązary kratowe wykonane metodą uprzemysłowioną z zastosowaniem łącznikowych płytek kolczastych z drewna iglastego konstrukcyjnego klasy C-24 o grubości 60mm i 45mm, zgodnego z PN-EN 1995-1-1: Eurokod 5.

Drewno użyte na wiązary powinno zostać zabezpieczone impregnatem przed korozją biologiczną  metodą zanurzeniową zgodnie z zaleceniami producenta wraz z podniesieniem odporności ogniowej do I stopnia palności.

Zastosowano usztywnienie przestrzenne dachu w postaci pasów kratownicowych usytuowanych w obu płaszczyznach połaci dachu.

Połacie dachu należy usztywnić dodatkowo za pomocą skrzyżowanych wiatrownic wg schematu konstrukcyjnego.

W przypadku pozostawienia nieskorodowanych biologicznie drewnianych element starej więźby np. murłaty należy zabezpieczyć antykorozyjnie preparatem owadochronnym i owadobójczym oraz grzybobójczym.

5.3. 	NAPRAWA UBYTKÓW OTULINY BETONOWEJ NA ŻELBETOWEJ KONSTRUKCJI 	NOŚNEJ STROPU NAD SALĄ GIMNASTYCZNĄ

5.3.1.	Przygotowanie podłoża

- Prace naprawcze należy rozpocząć od skucia luźnych skorodowanych fragmentów betonu, usunięcia zużytych i zniszczonych warstw wykładzin, tynków i oczyszczenia powierzchni do „zdrowej”, nośnej warstwy.

- Po oczyszczeniu powierzchni betonu należy sprawdzić jego pH feneloftaleiną lub innym wskaźnikiem. W procesie karbonizacji struktura betonu utwardza się, uszczelnia, ale równocześnie dealkalizuje. Sprawdzenie to jest niezbędne, aby pod warstwą naprawczą nie zamknąć warstwy starego betonu, który nie stanowi właściwej ochrony dla stali zbrojeniowej. Mechanizm zabezpieczenia antykorozyjnego stali zbrojeniowej w betonie opiera się na jego wysokiej zasadowości (pH 12-13,5). W takim silnie alkalicznym środowisku na powierzchni stali zbrojeniowej tworzy się szczelna warstewka ochronna.

- Przy stwierdzeniu korozji oczyszczonego betonu, skażone warstwy należy usunąć mechanicznie np. przez piaskowanie. Stosowane piaskowanie konstrukcji betonowych jest uciążliwe dla środowiska, wymaga odpowiedniego zabezpieczenia BHP pracowników i grozi wtórnym napyleniem już oczyszczonych powierzchni.

5.3.2.	Zabezpieczenie stali zbrojeniowej

- W przypadkach gdy korozja dotarła do zbrojenia konstrukcyjnego, ze skorodowanych prętów zbrojeniowych należy usunąć otulinę betonową aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty zbrojeniowe oczyścić z rdzy (ręczne lub mechaniczne szczotkowanie lub piaskowanie do stopnia czystości Sa2,5, tak aby uzyskały jasny, metaliczny wygląd, a potem oczyścić sprężonym, bezolejowym powietrzem i ewentualnie odtłuścić acetonem.

- Na tak przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć mineralną powłokę antykorozyjną z zaprawy do zabezpieczania powierzchni stalowych i betonowych. Podczas aplikacji zaprawy stal może być wilgotna. Zaprawę antykorozyjną należy nakładać najpóźniej do 3 godzin po oczyszczeniu prętów zbrojeniowych lub po wyschnięciu dodatkowej warstwy farby antykorozyjnej przesypanej piaskiem.

5.3.3.	Uzupełnienie zbrojenia

- Jeżeli w trakcie diagnostyki skorodowanej konstrukcji betonowej okaże się, że stopień korozji zbrojenia konstrukcyjnego jest na tyle duży, że konieczne jest jego uzupełnienie i będzie to zaprojektowane na zasadzie wklejenia dodatkowych prętów, to można to zrealizować bezpośrednio po zabezpieczeniu antykorozyjnym stali zbrojeniowej. Powyższą ocenę stanu technicznego zbrojenia powinna wykonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane.

- Dodatkowe pręty zbrojeniowe z zachowaniem normowych długości zakotwień można wklejać przy użyciu zaprawy montażowej z cementu szybkowiążącego do kotwienia elementów stalowych w betonie. Prześwit między elementem kotwionym a powierzchnią otworu montażowego nie powinien być większy od 20mm. Do zalewania otworów montażowych odpowiednia jest konsystencja w postaci ciekłej uzyskana wg wskazań producenta. Materiał wsypuje się do odmierzonej ilości wody i miesza do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy konieczności wypełnienia otworów o prześwicie większym od 20mm należy tą samą zaprawę montażową  wymieszać z czystym piaskiem w proporcji 1:1, a następnie zarobić wodą do wymaganej konsystencji. Dodatek piasku nie ma wpływu na czas wiązania, ale obniża wytrzymałość zakotwienia.

- Po wklejeniu dodatkowych prętów zbrojeniowych, ich powierzchnie również należy zabezpieczyć j.w. mineralną powłoką antykorozyjną z zaprawy do zabezpieczania powierzchni stalowych i betonowych

- Po 2 dniach tak przygotowane miejsca napraw mogą być przykryte szpachlówką do napraw betonu (cementowa zaprawa do wygładzania powierzchni betonowych do 5mm).

5.3.4.	Wykonanie warstwy kontaktowej

- Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełnienia ubytków betonu (również w przypadku napraw niekonstrukcyjnych) przygotowaną powierzchnię „starego” betonu należy obficie zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu matowowilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nakłada się warstwę kontaktową z mineralnej zaprawy.

- Kolejne zaprawy systemu naprawczego PCC należy nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie się matowowilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut po aplikacji.

- W przypadku przekroczenia tego czasu, warstwę kontaktową należy położyć ponownie, ale dopiero po całkowitym stwardnieniu warstwy poprzedniej. Zadaniem warstwy kontaktowej jest poprawienie przyczepności między „starym” betonem a materiałem wypełniającym ubytki oraz zniwelowanie niewielkich, nieuniknionych różnic we współczynniku pełzania, skurczu, module sprężystości, współczynniku odkształcalności termicznej (nawet jeżeli materiały do naprawy zostały dobrane zgodnie z zasadą kompatybilności).

5.3.5.	Uzupełnienie ubytków

- W zależności od głębokości ubytku w betonie, do jego uzupełnienia należy zastosować odpowiednią jednoskładnikową zaprawę do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych, stanowiące część systemu naprawy betonu PCC.

- Wyrównanie powierzchni, uzupełnienie ubytków o głębokości od 5 do 30mm należy wykonać przy zastosowaniu drobnoziarnistej zaprawy.

- Wyrównanie powierzchni, uzupełnienie ubytków o głębokości od 30mm do 100mm należy wykonać przy zastosowaniu odpowiedniej zaprawy.

- Wyrównanie powierzchni, uzupełnienie ubytków o głębokości do 5mm w celu uzyskania gładkiej powierzchni pod farbę lub w przypadku napraw niekonstrukcyjnych betonu można zastosować odpowiednią mineralną szpachlówkę systemu PCC.

5.4.	NAPRAWA I WZMOCNIENIE  ZARYSOWANYCH ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

5.4.1.	Zastosowana technologia

Naprawę i wzmocnienie zarysowanych ścian zewnętrznych proponuje się wykonać przy zastosowaniu „lekkiej” metody naprawy konstrukcji murowych, której głównym celem jest zahamowanie procesów pękania ścian, ich stabilizacja oraz zapobiegnie tym tendencjom w przyszłości. Istota technologii polega na montażu w uszkodzonych konstrukcjach budowlanych dodatkowego zbrojenia w postaci specjalnych prętów spiralnych, cięgien i kotew stalowych zatopionych w zaprojektowanej dla nich zaprawie.

5.4.2.	Zastosowane materiały

- Systemowe profile zbrojeniowe - elastyczne pręty o średnicy 6mm wykonane z austenitycznej stali nierdzewnej o charakterystycznym, helikoidalnym (śrubowym) kształcie. Standardowa, handlowa długość prętów wynosi 10m.

- Systemowa szybkowiążąca zaprawa (wytrzymałość 27MPa) – niekurczliwa, elastyczna, wykonana na bazie cementu przeznaczona do napraw murów.

- Do przygotowania zaprawy należy używać składników dostarczanych przez producenta (nie wolno dolewać wody, dosypywać cementu, piasku, plastyfikatorów, itp.).

5.4.3.	Montaż profili w szczelinach

- wyfrezowaniu, zgodnie z określoną w projekcie lokalizacją i wymiarami szczelin (niezależnie od rodzaju materiału, z którego wykonany jest obiekt – cegła, beton – szczeliny mogą być frezowane w spoinach lub bezpośrednio w materiale konstrukcyjnym),

- oczyszczeniu szczelin z pozostałości frezowania, a następnie wyczyszczeniu pyłu i drobnych  cząsteczek przy pomocy sprężonego powietrza i wody pod ciśnieniem,

- wypełnieniu wilgotnych szczelin (przy pomocy pistoletu iniekcyjnego) pierwszą warstwą zaprawy o grubości około 10mm,

- zatopieniu w zaprawie przygotowanych wcześniej  profili i pokryciu ich przy pomocy pistoletu kolejną warstwą zaprawy o tej samej grubości (w niektórych przypadkach włożone do szczelin profile na czas wiązania zaprawy należy zablokować przy pomocy klinów drewnianych),

- po związaniu zaprawy (około 20÷40 minut) - wypełnieniu pozostałej szczeliny zwykłą zaprawą do spoinowania,

- w przypadkach montażu w szczelinie więcej niż 1 pręta, czynności należy powtarzać zgodnie z powyższą procedurą.

Wszystkie roboty wykonywane tą metodą powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia powyżej 5oC, zgodnie z wytycznymi firmy oraz Aprobaty Technicznej ITB przez wykonawców posiadających autoryzację na wykonawstwo robót z zastosowaniem tej technologii.

5.4.4.	Porady praktyczne

Z uwagi na ceny stosowanych materiałów (głównie zaprawy), należy:

- przestrzegać ich norm zużycia podanych przez producenta,

- do zaprawy nie dodawać innych składników, niż dostarczone w zestawie przez producenta,

- jednorazowo przygotowywać taką ilość zaprawy, aby można ją było zużyć w przeciągu 20 – 30 minut (pojedynczy zestaw proszek + płyn dostarczony przez producenta),

- do montażu cięgien i kotew, w szczególności do aplikacji zaprawy używać narzędzi preferowanych,

- w trakcie prowadzenia robót korzystać ze środków ochrony osobistej i przestrzegać zasad BHP właściwych dla określonego rodzaju wykonywanych prac.

5.4.5.	Wytyczne wykonania wzmocnień zarysowanych fragmentów ścian zewnętrznych

- Lokalizację poszczególnych wzmocnień oraz ich rodzaj i ilość zamieszczono na schematach elewacji.

- Naprawę zarysowanych fragmentów ścian zewnętrznych należy wykonać w postaci cięgien o średnicy Ø6mm osadzonych w bruzdach wyfrezowanych w murze i zatopionych w zaprawie Powder S. Poziome bruzdy należy wykonać w rozstawie 3÷4 warstw cegieł. Szerokości bruzd powinny wynosić 10mm, a ich głębokość min. 35mm (bez tynku). W każdej bruździe należy osadzić 1 pręt Ø6 o długości min. 120cm tj. min. 50cm poza przebiegającą linię zarysowania. Dokładną długość prętów należy ustalić w naturze

Technologia wykonania:

- Wyfrezować poziome bruzdy o szerokości, głębokości, długości i w odstępach określonych jak w części rysunkowej,

- Bruzdy wyczyścić odkurzaczem i dokładnie spłukać wodą,

- Przy pomocy pistoletu iniekcyjnego wypełnić bruzdę pierwszą warstwą zaprawy systemowej o grubości ok. 10 – 15mm,

- Zamontować profil zbrojeniowy w bruździe i dociskając szpachelką zatopić go w zaprawie,

- Nałożyć kolejną warstwę zaprawy systemowej i wyrównać ją szpachelką do fugowania tak, aby zaprawa całkowicie pokryła profil,

- Po związaniu zaprawy sysemowej pozostałą szczelinę wypełnić zwykłą zaprawą murarską.

Uwagi:

- minimalna długość profili zbrojeniowych w bruździe – 50cm po obu stronach pęknięcia,

- bruzdy można frezować w fugach lub w cegle.

- głębokość bruzd należy odmierzać zawsze od lica ściany konstrukcyjnej. Nigdy od lica ściany wraz z wyprawą tynkarską, lica opaski wokółokiennej lub gzymsu podokiennego.

5.5.	NAPRAWA USZKODZONYCH NAROŻNIKÓW ŚCIAN, GZYMSÓW

- Spękane i skorodowane biologicznie fragmenty muru należy rozebrać i na nowo przemurować nową cegłą ceramiczną pełną kl. 150 na zaprawie cementowo – wapienniej.

5.6.	NAPRAWA STRPU DREWNIANEGO

Uszkodzone, skorodowane drewniane belki stropu należy wymienić na nowe z zachowaniem przekroju poprzecznego lub wzmocnić obustronnie bocznymi nakładkami z desek o grubości min.40mm i szerokości 20cm.

Ostateczną decyzję odnośnie wymiany belek należy podjąć bezpośrednio podczas wykonywania prac remontowych po usunięciu podestów roboczych z uwagi na lepszy dostęp do powierzchni wszystkich belek stropowych.

Wszystkie elementy drewniane stropu należy zabezpieczyć antykorozyjnie preparatem owadochronnym i owadobójczym oraz grzybobójczym.

Na całej powierzchni stropu drewnianego wykonać należy pełną podłogę z trudnozapalnych płyt drewnopochodnych o grubości min. 25mm.

6.	ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALOWYCH ELEMENTÓW

Skorodowane stopki wszystkich istniejących stalowych belek stropów odcinkowych zabezpieczyć antykorozyjnie przez:

- oczyszczenie powierzchni elementów do II stopnia czystości,

- 1x pomalowanie farbą chlorokauczukową do gruntowania chemoodporną,

- 2x pomalowanie emalią chlorokauczukową ogólnego stosowania.

7.	WARUNKI TECHNICZNE PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane wykonać zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” i z zachowaniem obowiązujących przepisów BHP pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i zawodowe i stosowne uprawnienia.

Materiały projektowanego budynku powinny posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do stosowania.

II. OBLICZENIA STATYCZNE

1. Sprawdzenie wytrzymałości słupa wieszaka typu S1p ramy R1 w osi „1”

1.1. Zestawienie obciążeń

1.2. Sprawdzenie wytrzymałości

Cechy przekroju:

zadanie wieszak-wariant 1, pręt nr 1, przekrój: xa=1,75m, xb=0,00m

Wymiary przekroju [cm]: h=20,0,  b=20,0, Cechy materiałowe dla sytuacji stałej lub przejściowej

BETON:

B15 	fck= 12,0MPa, fcd=α·fck/c=1,00×12,0/1,50=8,0MPa

Cechy geometryczne przekroju betonowego: Ac=400cm2,  Jcx=13333cm4,  Jcy=13333cm4

STAL ZBROJENIOWA:

A-0 (St0S-b)

fyk=220MPa, s=1,15, fyd=190MPa 	ξlim=0,0035/(0,0035+fyd/Es)=0,0035/(0,0035+190/200000)=0,787,

Zbrojenie główne:

As1+As2=10,18 cm2, ρ=100 (As1+As2)/Ac =100×10,18/400=2,54 %,  Jsx=430 cm4, Jsy=430 cm4,

Siły przekrojowe:

zadanie: wieszak-wariant 1, pręt nr 1, przekrój: xa=1,75m, xb=0,00m

Obciążenia działające w płaszczyźnie układu: A

Momenty zginające: 	Mx = 0,000kNm, 	My = 0,000kNm,

Siły poprzeczne:	Vy = 0,000kN,	Vx = 0,000kN,

Siła osiowa:	N = 130,206 kN = NSd, .

Zbrojenie wymagane:

(zadanie wieszak-wariant 1, pręt nr 1, przekrój: xa=1,75 m, xb=0,00 m)

Wielkości obliczeniowe:	NSd=131,448 kN, 	MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-0,0002+0,0002) =0,000 kNm

fcd=8,0 MPa,  fyd=190 MPa =ftd,

Zbrojenie rozciągane (s1=10,00 ‰):	As1=3,46 cm2  (218 = 5,09 cm2),

Zbrojenie  mniej rozciągane (s2=10,00 ‰) :

As2=3,46 cm2  (218 = 5,09 cm2) 	As=As1+As2=6,92 cm2, =100As/Ac= 1006,92/400=1,73 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=20,0,  d=16,5,  x=0,0 (=0,000), 	a1=3,5, a2=3,5, 		s2=10,00 ‰, s1=10,00 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fs1 = 65,724, Fs2 = 65,724,	Ms1 = 4,272, Ms2 = -4,272,

Warunki równowagi wewnętrznej:

+Fs1+Fs2=+(65,724)+(65,724)=131,448 kN (NSd=131,448 kN)

+Ms1+Ms2=+(4,272)+(-4,272)=-0,000 kNm (MSd=0,000 kNm)

Nośność przekroju prostopadłego:

zadanie wieszak-wariant 1, pręt nr 1, przekrój: xa=1,75 m, xb=0,00 m

Wielkości obliczeniowe:	NSd=131,448 kN, 	MSd=(MSdx2+ MSdy2) = (-0,0002+0,0002) =0,000 kNm

fcd=8,0 MPa,  fyd=190 MPa =ftd,

Zbrojenie mniej rozciągane: As2=10,18 cm2,

As=As1+As2=10,18 cm2, =100As/Ac= 10010,18/400=2,54 %

Wielkości geometryczne [cm]:

h=8,0,  d=8,0,  x=0,0 (=0,000), a2=4,0, 	s2=0,65 ‰,

Wielkości statyczne [kN, kNm]:

Fs2 = 131,448,		Ms2 = -0,000,

Warunek stanu granicznego nośności:

NRd = |193,417| kN  > NSd =+Fs2= |+(131,448)| = |131,448| kN

Zarysowanie

zadanie wieszak-wariant 1, pręt nr 1,

Położenie przekroju:	x = 1,750 m

Siły przekrojowe od obc. Całkowitych:

MSd = 0,000 kNm	NSd = 97,680 kN	VSd = 0,000 kN

Wymiary przekroju:

bw  = 20,0 cm	d = h - a1 = 20,0 - 3,5 = 16,5 cm		Ac = 400 cm2	Wc = 1333 cm3

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciąganego dla rozciągania osiowego, przy naprężeniach wywołanych przyczynami zewnętrznymi, wynosi:

As = kc k fct,eff Act / s,lim = 1,0×1,0×1,6×400 / 220 = 2,91 cm2	As1 = 10,18 > 2,91 = As

Zarysowanie:

Mcr = fctm Wc = 1,6×1333 ×10-3 = 2,133kNm

Ncr =  =  ×10-1 = 64,000 kN	NSd = 97,680 > 64,000 = Ncr

Przekrój zarysowany.

Szerokość rozwarcia rysy prostopadłej do osi pręta:

1 = (NSd / Ac - MSd / Wc1) / Ecm = (97,680 / 400 ×10 - 0,000 / 1333×103) / 27000 = 0,0904 ‰

2 = (NSd / Ac - MSd / Wc2) / Ecm = (97,680 / 400 ×10 - 0,000 / -1333 ×103) / 27000 = 0,0904 ‰

k2 = (1 + 2) / 21 = (0,0904 + 0,0904) / (2×0,0904) = 1,00

r = As / Act,eff = 10,18 / 350 = 0,02908

srm = 50 + 0,25 k1 k2  / r = 50 + 0,25×1,6×1,00×18/0,02908 = 297,57

sm = s / Es [1 - 12 (sr / s)2] = 95,96/200000 ×[1 - 0,5×0,5×(64,000/97,680)2] = 0,00043

wk =  srm sm = 1,7×297,57×0,00043 = 0,22 mm		wk = 0,22 < 0,3 = wlim

Szerokość rozwarcia rysy ukośnej:

Rysy ukośne nie występują.

2. Sprawdzenie wytrzymałości krokwi

2.1. Zestawienie obciążeń

2.2. Wymiarowanie krokwi

Założenia do wymiarowania krokwi istniejącej więźby dachu na podstawie inwentaryzacji budowlanej:

- krokwie o przekrój poprzecznym 9x17cm w rozstawie co 1,00m

- rozpiętość krokwi w osiach podparć – 4,75m, kat pochylenia krokwi - 25o

Wymiary przekroju:  h=170,0mm  b=90,0mm.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=3684,8;  Jyg=1032,8 cm4;  A=153,00 cm2;  ix=4,9; iy=2,6 cm;  Wx=433,5; Wy=229,5 cm3.

Własności techniczne drewna

Przyjęto 1 klasę użytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotności powyżej 65% tylko przez kilka tygodni w roku) oraz klasę trwania obciążenia: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

Kmod = 0,60		γ M =1,3

Cechy drewna: Drewno C24.

f m,k = 24,00		f m,d = 11,08 MPa

f t,0,k = 14,00		f t,0,d = 6,46 MPa

f t,90,k = 0,40		f t,90,d = 0,18 MPa

f c,0,k = 21,00		f c,0,d = 9,69 MPa

f c,90,k = 5,30		f c,90,d = 2,45 MPa

f v,k = 2,50		f v,d = 1,15 MPa

E 0,mean = 11000 MPa		E 90,mean = 370 MPa

E 0,05 = 7400 MPa		G mean = 690 MPa

ρ k = 350 kg/m3

Sprawdzenie nośności pręta nr 1

Sprawdzenie nośności przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzględniono ekstremalne wartości wielkości statycznych przy uwzględnieniu niekorzystnych kombinacji obciążeń.

Nośność na rozciąganie

Wyniki dla  xa=5,16 m; xb=0,00 m, przy obciążeniach “APS”.

Pole powierzchni przekroju netto  An = 153,00 cm2.	σ t,0,d = N / An = 2,3 / 153,00 ×10 = 0,2 < 6,46 = f t,0,d

Nośność na ściskanie

Wyniki dla  xa=0,00 m; xb=5,16 m, przy obciążeniach “APS”.

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie układu(wyznaczona na podstawie podatności węzłów):

l c = μ l = 1,000×5,157 = 5,157 m

- długość wyboczeniowa w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny układu:

l c = μ l = 1,000×5,157 = 5,157 m

Długości wyboczeniowe dla wyboczenia w płaszczyznach prostopadłych do osi głównych przekroju, wynoszą:	l c,y = 5,157 m;	lc,z = 5,157 m

Współczynniki wyboczeniowe:

λ y = l c,y / iy = 5,157 / 0,0491 = 105,08	λ z = l c,z / iz = 5,157 / 0,0260 = 198,48

Zbyt duża smukłość pręta (λ > 150).

σ c,crit,y = π2 E0,05 / λ2y = 9,87×7400 / (105,08)2 = 6,61 MPa

σ c,crit,z = π2 E0,05 / λ2z = 9,87×7400 / (198,48)2 = 1,85 MPa

λ rel,y = =

λ rel,z = =

ky = 0,5 [1 + βc (λ rel,y - 0,5) + λ2rel,y] = 0,5×[1+0,2×(1,782 - 0,5) + (1,782)2] = 2,216

kz = 0,5 [1 + βc (λ rel,z - 0,5) + λ2rel,z] = 0,5×[1+0,2×(3,366 - 0,5) + (3,366)2] = 6,450

k c,y =  =

k c,z =  =

Powierzchnia obliczeniowa przekroju  Ad = 153,00 cm2.

Nośność na ściskanie:

σ c,0,d = N / Ad = 2,3 / 153,00 ×10 = 0,2 < 0,81 = 0,084×9,69 = k c f c,0,d

Ściskanie ze zginaniem dla  xa=2,58 m; xb=2,58 m, przy obciążeniach “APSW”:

= 1,765 > 1

= 1,254 > 1

Nośność na zginanie

Wyniki dla  xa=2,58 m; xb=2,58 m, przy obciążeniach “APSW”.

Długość obliczeniowa dla pręta swobodnie podpartego, obciążonego równomiernie lub momentami na końcach, przy obciążeniu przyłożonym do powierzchni górnej, wynosi:

l d = 1,00×5157 + 170 + 170 = 5497 mm

λ rel,m =  =  ×  = 0,468

Wartość współczynnika zwichrzenia: 	dla λ rel,m ≤ 0,75		k crit = 1

Warunek stateczności:	σ m,d = M / W = 8,4 / 433,50 ×103 = 19,5 > 11,1 = 1,000×11,08 = k crit f m,d

Nośność dla  xa=2,58 m; xb=2,58 m, przy obciążeniach “APSW”:

= 1,8 > 1

= 1,2 > 1

Nośność ze ściskaniem dla  xa=2,58 m; xb=2,58 m, przy obciążeniach “APSW”:

= 1,8 > 1

= 1,2 > 1

Nośność na ścinanie

Wyniki dla  xa=4,83 m; xb=0,32 m, przy obciążeniach “APSW”.

Naprężenia tnące z uwzględnieniem redukcji sił poprzecznych przy podporach:

τ z,d = 1,5 V z / A = 1,5×4,9 / 153,0 ×10 = 0,5 MPa	τ y,d = 1,5 V y / A = 1,5×0,0 / 153,0 ×10 = 0,0 MPa

Przyjęto  k v = 1,000.

Warunek nośności

τ d =  =  = 0,5 < 1,2 = 1,000×1,15 = k v f v,d

Stan graniczny użytkowania

Wyniki dla xa=2,58 m; xb=2,58 m, przy obciążeniach “APSW”.

Ugięcie graniczne	u net,fin = l / 150 = 34,4 mm

Ugięcia od obciążeń stałych (ciężar własny + “ ”):

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -1,1×(1 + 0,60) = -1,8 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcia od obciążeń zmiennych (“APSW”):

Klasa trwania obciążeń zmiennych: Stałe (więcej niż 10 lat, np. ciężar własny).

u z,fin = u z,inst (1+k def) = -36,8×(1 + 0,60) = -58,9 mm

u y,fin = u y,inst (1+k def) = 0,0×(1 + 0,60) = 0,0 mm

Ugięcie całkowite: 	u z,fin = -1,8 + -58,9 = 60,7 > 34,4 = u net,fin

3. Zamienny dach (wiązary kratowe

3.1. Zestawienie obciążeń

Opracował:

mgr inż. Sławomir Białek

upr. bud. nr 211/82/WMŁ §2 ust.1 p.1, §13 ust.1 p.2