- ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

| Lp. |  |  |  | Strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spis rysunków |  |  |  | 2 |
| Oświadczenie projektanta |  |  |  | 3 |
| Opis techniczny |  |  |  | 5 |
| 1. |  | Zakres i cel opracowania |  | 5 |
| 2. |  | Podstawa opracowania |  | 5 |
| 3. |  | Stan istniejący |  | 5 |
| 4. |  | Stan projektowany |  | 6 |
| 4.1. |  | Instalacja kablowa |  | 6 |
| 4.1.1. |  | Kable i przewody |  | 6 |
| 4.1.2. |  | Kanalizacja kablowa |  | 6 |
| 4.1.3. |  | Konstrukcje wsporcze |  | 6 |
| 4.1.4. |  | Ochrona przed korozją |  | 7 |
| 4.1.5. 4.1.6. 4.2. |  | Ochrona przeciwporażeniowa i kompatybilność elektromagnetyczna Bilans mocy Sygnalizatory |  | 7 7 7 |
| 5. |  | Uwagi końcowe |  | 7 |
| 6. |  | Zespół projektowy – uprawnienia i członkostwo w DOOIB |  | 9 |
|  |  | Załączniki |  | 15 |

- SPIS RYSUNKÓW

Rys. 1	Plan orientacyjny								1 : 10000

Rys. 2 	Plansza zbiorcza uzbrojenia						1 :  500

Rys. 3. Tabele realizacyjne							   b/s

Rys. 4   Rozmieszczenie elementów nadjezdniowych				   b/s

.

OŚWIADCZENIE

Projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Projekt został sprawdzony.

PROJEKTANT SYGNALIZACJI:

| inż. Jerzy Narożny |  |  |
| --- | --- | --- |

Nr upr. 168/79/WBPP

Przedsiębiorstwo Projektowe Inżynierii Ruchu

T R A F F P O L ®

Jerzy Narożny

ul. Letniskowa 7, 55-114 Ligota Piękna

tel. 71 312 96 27, +48 601 700 964

NIP: 898-101-14-95  Regon: 930687020

..........................................

Jednostka autorska

Ligota Piękna, grudzień 2015 r.

- OPIS TECHNICZNY

- ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy modernizacji sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Piłsudskiego – Sienkiewicza – Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim w ramach przebudowy ulicy Sienkiewicza. Zakresem prac objęto:

- usunięcie istniejących elementów dotychczasowej sygnalizacji,

- ustawienie nowych elementów wsporczych w miejscach zgodnych z Projektem Docelowej Organizacji Ruchu,

- wymianę okablowania wraz z budową kanalizacji kablowej dla potrzeb sygnalizacji świetlnej,

- wymianę sterownika sygnalizacji.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawą opracowania jest zlecenie Pracowni Projektów Budownictwa Lądowego (ul. Wiślana 5B, 97-200 Piotrków Trybunalski), działającej w imieniu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski) z dnia 19. listopada 2015 r.

Wykorzystano następujące elementy:

- mapę do celów projektowych dostarczoną przez Zamawiającego, wykonaną w skali 1:500;

- PBUE - elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Przepisy budowy;

- Polską Normę PN - IEC 60364-4-41 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa;

- Polską Normę PN-EN 12368. Urządzenia do sterowania ruchem drogowym. Sygnalizatory;

- Polską Normę PN-EN 50293;

- Polską Normę PN-EN50293:2002;

- PW stałej organizacji ruchu i programów sygnalizacji  autorstwa GTS  Sp. z o.o. z Przeźmierowa,

- uwagi i sugestie Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

- STAN ISTNIEJĄCY

Skrzyżowanie Piłsudskiego – Sienkiewicza – Kopernika jest skrzyżowaniem pełnym drogi dwujezdniowej (Piłsudskiego i Kopernika) z drogą jednojezdniową (Sienkiewicza). Na skrzyżowaniu znajduje się sygnalizacja świetlna, której parametry jak i stan techniczny nie odpowiadają potrzebom ruchowym i obowiązującym przepisom. Stan techniczny urządzeń jest zły, brak jest kanalizacji kablowej, a przepusty kablowe istnieją tylko pod jezdniami (jako rury stalowe). Brak przejścia dla pieszych przez ul. Sienkiewicza od strony północnej, brak sygnalizatorów dla wydzielonych pasów do skrętu w lewo na wlotach ulic: Piłsudskiego i Kopernika. Sterownik jest wyeksploatowany i nie zapewnia możliwości rozbudowy.

- STAN PROJEKTOWANY

  - Instalacja kablowa

    - Kable i przewody

- Projektowane sygnalizatory należy połączyć ze sterownikiem kablami YKSXSżo 7x1,5  na napięcie 0,6/1 oraz YKSYżo 5x1,5, a prowadzić je należy bez rozcinania w systemie ‘jeden kabel – jeden odbiornik’. Przyciski przyzewowe dla pieszych połączyć ze sterownikiem kablami YKSXS 10x1,5, kamery detekcyjne podłączyć do sterownika kablem wizyjnym CCTV XzWDXpek 75 – 1,05/5,0, do zasilenia kamer zastosować przewód YLYżo 5x1,5.

- Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów rezystancji uziomów oraz rezystancji izolacji między przewodami napięciowymi oraz przewodem neutralnym i przewodem ochronnym oraz osobno między przewodami napięciowymi, ciągłości przewodu ochronnego i ciągłości przewodów napięciowych, jak również skuteczności działania wyłączników ochronnych (różnicowo – nadprądowych i nadprądowych). Z przeprowadzonych pomiarów należy sporządzić protokół stanowiący integralną część dokumentów odbioru wykonanej sygnalizacji.

    - Kanalizacja kablowa

- Należy zbadać stan kanałów kablowych pod jezdniami i ewentualnie wykorzystać je do wciągnięcia nowych kabli. W projekcie przewidziano jednak brak takiej możliwości i zaprojektowano wybudowanie nowej kanalizacji kablowej z rur typu Arot o średnicy 110 i 50 mm (DVK) pod chodnikami i SRS 130 mm (pod jezdniami).

- Trasę rur ochronnych oraz liczbę rur pomiędzy poszczególnymi elementami (studnie, sygnalizatory) pokazano na rysunku nr 2.

- Studnie kablowe typu SKR-2 należy wbudować w miejscach zmiany kierunku przebiegu rur ochronnych lub/i zmiany głębokości ich ułożenia. Pod jezdniami należy wbudować rury ochronne metodą przewiertu kontrolowanego na głębokości 1,0 m, pod chodnikami metodą wykopu otwartego na głębokości 0,8 m.

- Pokrywy studni oznaczyć trwale literą „X”; w miejscach narażonych na najechanie kołem samochodu zastosować pokrywy wzmocnione (typu jezdniowego); rodzaj pokryw podano w tabeli na rysunku 3.

- Na bocznych ściankach studni kablowych zamocować w dwóch rzędach uchwyty do mocowania kabli (jeżeli nie ma takich uchwytów w gotowej studni). Dno studni wysypać 20-cm warstwą żwiru średniej granulacji dla zapewnienia odwodnienia.

    - Konstrukcje wsporcze

- Wszystkie konstrukcje wsporcze sygnalizacji na skrzyżowaniu są konstrukcjami nowymi. Konstrukcje dla przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów należy mocować do masztów typu HY (jeżeli nie wskazano inaczej), sygnalizatory dla pojazdów – do masztów typu HY i na bramkach sygnalizacyjnych nad każdym wlotem na skrzyżowaniu.

- Dla zminimalizowania liczby słupów bramkowych połączono po dwie bramki do jednego słupa (patrz rys. nr 4); są to słupy nr VII i XVI, pozostałe słupy (konstr. nr II, IV, X i XIV) są wspirnikami pojedynczymi. Bramki mają dużą rozpiętość (15, 17, 20 i 22 metry), w związku z czym zastosowano odpowiednie słupy i fundamenty. Projekt oparto na elementach produkcji Spółki MIRS ze Spalic k. Oleśnicy, która takie duże konstrukcje ma w profilu produkcyjnym. Dla ułatwienia montażu bramek przewidziano słupy z mocowaniem kołnierzowym. Rysunki fundamentu i masztów zamieszczono w załączniku do niniejszego opisu.

- Maszty HY dla sygnalizatorów obok jezdni mocować na płycie chodnikowej 50 x 50 x 7, obetonować i ubijać warstwami do takiej wysokości, aby na powierzchni terenu można było wykonać chodnik lub urządzić trawnik.

    - Ochrona przed korozją

- Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zabezpieczyć powłokami hydroizolacyjnymi do betonu np. ABIZOL R+P. Elementy metalowe oczyścić do 2. stopnia czystości i pokryć dwukrotnie warstwą cynku przy pomocy metody ogniowej. Słupy i maszty pomalować farbą w kolorze ocynku oraz farbą antygraffiti i antyplakatową do wysokości 2,5 m nad poziomem terenu. Niezależnie od w/w powłok malarskich należy pomalować stopkę masztów farbą bitumiczną do wysokości 0,25 m nad poziomem terenu.

- Wszystkie konstrukcje wsporcze muszą być pomalowane fabrycznie.

    - Ochrona przeciwporażeniowa i kompatybilność elektromagnetyczna

- Wszystkie elementy metalowe niebędące trwale pod napięciem należy połączyć między sobą przewodem YDY 6 mm2 w celu utworzenia połączenia wyrównawczego; ponadto wszystkie konstrukcje należy indywidualnie uziemić. Przewód podłączyć do listwy ochronnej PE w sterowniku. Połączenia indywidualnych uziomów prętowych z przewodem zabezpieczyć przy pomocy taśmy DENSO.

- Przewód wyrównawczy należy układać w wykopach dla kanalizacji kablowej, pogłębionych o 10 cm w stosunku do poziomu kanalizacji kablowej. Na dnie pogłębionego wykopu należy ułożyć przewód i przysypać go 10-cm warstwą piasku, a następnie ułożyć przepusty wraz z studzienkami zgodnie ze stosowaną technologią i z projektem.

- Na słupach i masztach wykonać rozłączany zacisk probierczy umieszczając go powyżej poziomu gruntu, dla umożliwienia przeprowadzenia eksploatacyjnych pomiarów uziemienia.

- Instalacja musi spełniać wymagania kompatybilności elektromagnetycznej, określone w normie PN-EN 50293:2002.

    - Bilans mocy

- Obecne obciążenie skrzyżowania (biorąc pod uwagę liczbę i moc źródeł światła) wynosi 3150 W. Po modernizacji i zastąpieniu żarówek ledówkami wartość ta wyniesie 1380 W co będzie bez znaczenia dla bilansu mocy zainstalowanej w sterowniku. Obciążenie to nie wpłynie również w jakikolwiek sposób na zwiększenie spadku napięcia w sposób odczuwalny dla użytkowników.

  - Sygnalizatory

- Wszystkie sygnalizatory muszą być sygnalizatorami diodowymi, zgodnymi z normą PN-EN-12368. Sygnalizatory nadjezdniowe wyposażyć w ażurowe ekrany kontrastowe.

- Uwagi końcowe

Wszelkie prace związane z wykonaniem instalacji należy prowadzić ręcznie i z zachowaniem należytej ostrożności. Na dwa tygodnie przed planowanym rozpoczęciem robót należy powiadomić gestorów sieci uzbrojenia podziemnego o zamiarze prowadzenia prac ziemnych w rejonie projektowanej sygnalizacji

Domiary elementów instalacji znajdują się na Planszy Zbiorczej Uzbrojenia (rys. nr 2).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r (Dz. U. Nr. 120, poz. 1126) dla niniejszej pracy nie jest wymagane opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanego planem BIOZ.

Projektant:

inż. Jerzy Narożny

Nr upr. 168/79/WBPP

Ligota Piękna, grudzień  2015 r.

- ZESPÓŁ PROJEKTOWY -  UPRAWNIENIA  I CZŁONKOSTWO W DOIIB