„VIA” USŁUGI TECHNICZNE

I PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE DROGOWYM

mgr inż. Tadeusz Budkowski

ul. Wiślana 22B

97-300  Piotrków Tryb.

Tel :    508 424 577                                                                 Regon : 291932175             NIP:655-000-50-81

e-mail: viabusko@poczta.onet.pl

EGZ. 1

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

NA RONDZIE SULEJOWSKIM – SKRZYŻOWANIE DROGI KRAJOWEJ NR 91 (UL. ŚLĄSKA I UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE) I DRÓG POWIATOWYCH: NR 1560E (AL. KOPERNIKA 
I UL. SULEJOWSKA) ORAZ NR 1542E (UL. JEROZOLIMSKA)

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

W ramach inwestycji pn.:

„ ROZBUDOWA RONDA SULEJOWSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ PRZYLEGŁYCH ULIC W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

Teren inwestycji: Piotrków Trybunalski

Obręb 21 dz. nr 33/3, 33/4, 33/5, 33/6, 33/7, 48, 107/1, 107/2, 107/8, 221/2,
274, 280, 283, 285, 286, 287, 288/1, 288/2, 289/1, 289/2,

Obręb 20 dz. nr  83, 95,

Obręb 34 dz. nr 1, 7/1, 7/2, 8/5, 8/6, 128/2, 128/6, 128/7 i 603/1.

Jedn. ewidencyjna 106201_1

Inwestor:	Miasto Piotrków Trybunalski

Pasaż Karola Rudowskiego 10

97-300 Piotrków Tryb.

| Branża drogowa organizacja ruchu |  | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

NA RONDZIE SULEJOWSKIM – SKRZYŻOWANIE DROGI KRAJOWEJ NR 91 (UL. ŚLĄSKA I UL. SKŁODOWSKIEJ-CURIE) I DRÓG POWIATOWYCH: NR 1560E (AL. KOPERNIKA I UL. SULEJOWSKA) ORAZ NR 1542E (UL. JEROZOLIMSKA)

W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

1.  Podstawa  opracowania:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 października 2002r., poz. 1393),

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

- inwentaryzacja stanu istniejącego w terenie.

2.  Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie Projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla potrzeb przebudowy Ronda Sulejowskiego, znajdującego się na skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 91 (ul. Śląska i ul. Curie-Skłodowskiej) z drogami powiatowymi - Nr 1560E (Al. Kopernika i ul. Sulejowska) i Nr 1542E (ul. Jerozolimska) w Piotrkowie Trybunalskim. Opracowanie to odnosi się zarówno do starej jak i nowej geometrii przebudowywanego ronda, które projektowane jest jako turbinowe wraz ze zmianą wlotu Al. Kopernika i wykonaniem nowych prawoskrętów 
z Al. Kopernika w ul. Śląską.

3.  Stan istniejący:

Ul. Śląska i ul. Skłodowskiej-Curie leżą w ciągu drogi krajowej nr 91, Al. Kopernika i ul. Sulejowska w ciągi drogi powiatowej Nr 1560E, zaś ul. Jerozolimska 
w ciągi drogi powiatowej nr 1542E.

Ulica Śląska, leżąca w ciągu drogi krajowej nr 91, na chwilę obecną posiada przekrój uliczny z jedną jezdnią o szerokości około 8.0m, o nawierzchni bitumicznej. Nawierzchnia ta jest w złym stanie, ale przedmiotowa ulica podlegać ma przebudowie na odcinku od projektowanego Ronda Sulejowskiego do Ronda Kaczyńskich. W ciągu ul. Śląskiej istnieją obustronne chodniki z płyt betonowych, 
o szerokościach 1.5m - 2.0m, które również zostaną przebudowane w ramach planowanej przebudowy tej ulicy. Planuje się tutaj budowę ciągu pieszo-rowerowego.

Ul. Skłodowskiej-Curie, leżąca w ciągi drogi krajowej Nr 91, posiada przekrój uliczny z jedną jezdnią o szerokości około 8.0m o nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie. W ciągu tej ulicy wykonane są obustronne chodniki, o szerokości od 2.0 do 3.0m, o nawierzchni z kostki betonowej.

Ul. Sulejowska, leżąca w ciągu drogi powiatowej Nr 1560E, posiada przekrój uliczny, jedną jezdnię o szerokości około 7.0m, o nawierzchni bitumicznej 
w dobrym stanie technicznym. Chodniki obustronne z kostki betonowej, o szerokości około 2.0 – 2.5m, po stronie północnej ścieżka rowerowa z kostki betonowej.

Al. Kopernika, leżąca w ciągu drogi powiatowej Nr 1560E, posiada przekrój uliczny o dwie jezdnie o trzech padach ruchu dla każdego z kierunków. Szerokość każdej z jezdni około 10.0m, nawierzchnia bitumiczna w złym stanie technicznym. 
W ciągu tej ulicy zlokalizowane są obustronne chodniki z kostki betonowej, 
o szerokości około 2.5m, oraz ścieżka rowerowa po stronie północnej. W ramach przebudowy Ronda Sulejowskiego planowana jest zmiana geometrii wlotów tej ulicy.

Ul. Jerozolimska leży w ciągu drogi powiatowej Nr 1542E, posiada przekrój uliczny z jedną jezdnią o szerokości około 8.0m o nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie. W ciągu tej ulicy wykonane są obustronne chodniki i ciągi pieszo-rowerowe po obu stronach ulicy, o szerokości od 2.5 do 3.0m, o nawierzchni z kostki betonowej.

4.  Stan projektowany:

W ramach planowanej przebudowy Ronda Sulejowskiego na tondo turbinowe całkowicie zostaje zmienione istniejąca geometria, wszystkie wloty na rondo będą podporządkowane, a wokół ronda wydzielona nowa ścieżka rowerowa – oddzielona od chodnika pasem zieleni.

W związku ze znacznym natężeniem ruchu oraz newralgicznym położeniem, wykluczającym całkowite wyłączenie skrzyżowania z ruchu, projektuje się etapowanie planowanej przebudowy poprzez zamykanie poszczególnych wlotów:

ETAP I – zamknięcie wlotu ul. Sulejowskiej:

W tym etapie przewiduje się całkowite zamknięcie wlotu ul. Sulejowskiej wraz z zawężeniem ul. Śląskiej po wschodniej stronie – przed wlotem na rondo i na wschodniej stronie ronda oraz wydzielenie terenu pod roboty na Al. Kopernika 
w rejonie prawoskrętu z Al. Kopernika w ul. Śląską. Główny tranzyt – DK91 – będzie drożny. Dla ruchu lokalnego przewiduje się objazd – ul. Wyzwolenia, ul. Wolborską 
i ul. Skłodowskiej-Curie (znakowanie wg rys. nr 2). Taki sam objazd dla pojazdów MZK, przy czym w tym etapie dojdzie do ominięcia dwóch przystanków na ul. Sulejowskiej – odcinek od ronda W. Pileckiego do ronda Sulejowskiego. W ich miejsce wejdą przystanki na ul. Wyzwolenia (przy ul. Leonarda) oraz na ul. Sulejowskiej w rejonie ul. Szmidta (przystanek na żądanie).

Dla tego etapu projektuje się następujące oznakowanie (ustawione wg rys. nr 1):

- w ciągu ul. Śląskiej przed wlotem na rondo – znak B-33 (do 30 km/h) oraz oznakowanie A-12b i A-14 wraz z tablicą kierującą U-3d i wydzieleniem terenu tablicami U-21b, a przy zjeździe z ronda w ul. Śląską - znaki A-12c i A-14;

- w ciągu Al. Kopernika – przed wlotem na rondo – znak B-33 (do 30 km/h) oraz oznakowanie A-14 wraz z tablicami kierującymi U3c i U-3d oraz wydzielenie terenu tablicami U-21a i U-21b, zaś na rondzie – przed wylotem Al. Kopernika znak A-14;

- na samym rondzie – tablice kierujące U-21a i U-21b;

- w ciągu ul. Sulejowskiej (wlot na rondo od strony wschodniej) – za skrzyżowaniem 
z ul. Żurawią - tablica kierująca U-3d wraz ze znakiem B-1 i tabliczką o treści „Nie dotyczy dojazdów do posesji i budowy” (wg rys. nr 1) oraz za Rondem 
W. Pileckiego – tablica F-5 (wg rys. nr 2);

- na ul. Żurawiej – przed skrzyżowaniem z ul. Sulejowską – znak C-2 (wg rys. nr 1);

- przy wjeździe z ronda na teren po stacji benzynowej – znak B-1 wraz z tabliczką 
o treści: „Nie dotyczy dojazdów do posesji i budowy” ustawione na zaporze U-20a (wg rys,. nr 1).

Nadto w tym etapie należy przed każdym wlotem na rondo ustawić tablice F-8 nr 1, nr 2, nr 4 i nr 5), tablice o treści „UWAGA! Zmiana organizacji ruchu” oraz oznakować objazd – tablice F-9 – wg rys. nr 2. Na tablicach kierunkowych na rondzie Sulejowskim należy nakleić znaki B-1, informujące o zamkniętym wylocie ul. Sulejowskiej.

ETAP II – prace na rondzie oraz ruch w starym układzie - bez zamykania wlotów:

W tym etapie przewiduje się wydzielenie terenu zaporami U-20a - wg rys. nr 
3 oraz – na każdym z wlotów na rondo znaki B-33 (do 30 km/h), A-12c i A-14. Nadto w ciągu ul. Śląskiej oraz Al. Kopernika - tablice kierujące U-3c. Ruch będzie odbywał się po „starej” jezdni, zaś powyższy etap pozwoli na realizację fragmentu nowego układu – w szczególności nowego wlotu Al. Kopernika i nowej wyspy centralnej.

ETAP III – prace na rondzie oraz ruch w nowym układzie bez zamykania wlotów:

W tym etapie przewiduje się wydzielenie terenu zaporami U-20a - wg rys. nr 
4 oraz tablicami kierującymi U-21a i U-21b. Na każdym z wlotów na rondo znaki B-33 (do 30 km/h) i A-14, zaś w ciągu Al. Kopernika dodatkowo znaki A-12b i tablice kierujące U-3d. Ruch będzie odbywał się częściowo po „starym” i częściowo po „nowym” układzie – włączeniu Al. Kopernika i wyspie centralnej. W tym celu należy na wybudowanym włączeniu Al. Kopernika wykonać dodatkowo oznakowanie poziome – znaki P-8e i P-8f (wg rys. nr 4), a przed wlotami na rondo z Al. Kopernika oraz ul. Śląskiej ustawić oznakowanie A-7 wraz z C-12. Przed wlotem ul. Śląskiej znak C-9 na tablicy kierującej U-21a. Nadto należy przed każdym wlotem na rondo ustawić tablice o treści „UWAGA! Zmiana organizacji ruchu”.

ETAP IV – zamknięcie wlotu ul. Skłodowskiej-Curie:

W tym etapie przewiduje się całkowite zamknięcie wlotu ul. Skłodowskiej-Curie, co wiąże się z wprowadzeniem objazdów dla głównego tranzytu – DK91. Objazd ten poprowadzony zostanie następująco (wg rys. nr 5 i 6):

– dla kierunku z południa – ul. Sulejowską do ronda Bugaj i dalej ul. Miast Partnerskich do ul. Rakowskiej;

- dla kierunku z północy – ul. Zamkową do ul. Jerozolimskiej i dalej do ronda Sulejowskiego.

Dla tego etapu, oprócz oznakowania w/w objazdów, projektuje się następujące oznakowanie (ustawione wg rys. Nr 5):

- w ciągu ul. Śląskiej, Al. Kopernika i ul. Jerozolimskiej przed wlotami na rondo – znaki B-33 (do 30 km/h) oraz A-14;

- w ciągu ul. Sulejowskiej – znak B-33 (do 30 km/h) oraz znak A-12b i A-14 oraz zamknięcie prawoskrętu w ul. Skłodowskiej-Curie zaporami U-20a; dodatkowo należy zasłonić oznakowanie B-5 na wlotach i za Rondem W. Pileckiego;

- na rondzie – na wylocie ul. Skłodowskiej-Curie – znak B-1 na tablicy kierującej 
U-3d;

- w ciągu ul. Skłodowskiej-Curie (przed zamkniętym wlotem na rondo od strony północnej) zapora U-20b ze znakiem B-1, nadto za skrzyżowaniem z ul. Zamkową tablica F-5 (rys. nr 6)

- na ul. Bugajskiej – przed skrzyżowaniem z ul. Skłodowskiej-Curie – znak C-2 (rys. nr 6).

Nadto w tym etapie należy przed każdym wlotem na rondo ustawić tablice F-8 (od nr 1 do nr 3) oraz tablice o treści „UWAGA! Zmiana organizacji ruchu”, a także oznakować objazd – tablice F-9 – wg rys. nr 5 i 6. Dodatkowo na tablicach kierunkowych na rondzie Sulejowskim należy nakleić znaki B-1, informujące 
o zamkniętym wylocie ul. Skłodowskiej-Curie.

ETAP V – zamknięcie wlotu ul. Jerozolimskiej:

W tym etapie przewiduje się całkowite zamknięcie wlotu ul. Jerozolimskiej. Główny tranzyt – DK91 – będzie drożny. Objazd dla ruchu lokalnego zostanie poprowadzony zostanie następująco (wg rys. nr 8):

– dla kierunku z południa – Al. Kopernika do ul. Krakowskie Przedmieście i dalej ul. Garncarską do ul. Jerozolimskiej;

- dla kierunku z północy – ul. Zamkową do ul. Skłodowskiej-Curie i dalej do ronda Sulejowskiego.

Dla tego etapu, oprócz oznakowania w/w objazdów, projektuje się następujące oznakowanie (ustawione wg rys. Nr 7):

- w ciągu ul. Śląskiej, Al. Kopernika przed wlotami na rondo – znaki B-33 (do 30 km/h) oraz A-14;

- w ciągu ul. Sulejowskiej i ul. Skłodowskiej-Curie – znaki B-33 (do 30 km/h) oraz znaki A-12b i A-14;

- na rondzie – na wylocie ul. Jerozolimskiej – znak B-1 na tablicy kierującej U-3d;

- w ciągu ul. Jerozolimskiej (przed zamkniętym wlotem na rondo od strony północnej) zapora U-20b ze znakiem B-1, nadto za skrzyżowaniem z ul. Garncarską znak D-4a (rys. nr 8)

- na ul. Garncarskiej – przed skrzyżowaniem z ul. Jerozolimską – znak D-4b (rys. nr 8).

Nadto w tym etapie należy przed każdym wlotem na rondo ustawić tablice o treści „UWAGA! Zmiana organizacji ruchu”, a także oznakować objazd – tablice F-9 – wg rys. nr 7 i 8. Należy także umożliwić dojazd do posesji na ul. Jerozolimskiej 
i ul. Wesołej oraz na tablicach kierunkowych na rondzie Sulejowskim należy nakleić znaki B-1, informujące o zamkniętym wylocie ul. Jerozolimskiej.

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu należy ustalić 
z zarządcą drogi.

U W A G I:

- Projektowane oznakowanie naniesiono w kolorze, znaki pionowe średnie.

- Wszystkie ustawione znaki winny odpowiadać wymogom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

- Przed rozpoczęciem robót projekt podlega zatwierdzeniu przez zarządcę drogi, a projektowane oznakowanie podlega komisyjnemu odbiorowi przed wprowadzeniem.

W Y K A Z    O Z N A K O W A N I A:

ETAP I

| L.p. | Typ znaku | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | A-12b | 1 |
| 2 | A-12c | 1 |
| 3 | A-14 | 4 |
| 4 | B-1 z tabliczką „Nie dotyczy dojazdów do posesji i budowy” | 2 |
| 5 | B-33 (do 30 km/h) | 2 |
| 6 | C-2 | 1 |
| 7 | Tablica kierująca U-3d | 3 |
| 8 | Tablica kierująca U-3c | 1 |
| 9 | Tablice kierujące U-21a | Wg potrzeb |
| 10 | Tablice kierujące U-21b | Wg potrzeb |
| 11 | Zapora U-20a | 1 |
| 12 | Tablica F-5 | 1 |
| 13 | Tablica F-8 | 4 |
| 14 | Tablica F-9a | 1 |
| 15 | Tablica F-9b | 1 |
| 16 | Tablica F-9c | 1 |
| 17 | Tablica F-9e | 1 |
| 18 | Tablica F-9g | 2 |
| 19 | Tablice o treści „UWAGA! Zmiana organizacji ruchu” | 4 |

ETAP II

| L.p. | Typ znaku | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | A-12c | 5 |
| 2 | A-14 | 5 |
| 3 | B-33 (dom 30 km/h) | 5 |
| 4 | Tablica kierująca U-3c | 2 |
| 5 | Zapory U-20a | Wg potrzeb |

ETAP III

| L.p. | Typ znaku | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | A-7 | 2 |
| 2 | A-12b | 1 |
| 3 | A-14 | 5 |
| 4 | B-33 (do 30 km/h) | 5 |
| 5 | C-9 | 1 |
| 6 | C-12 | 2 |
| 7 | Tablica kierująca U-3d | 1 |
| 8 | Tablice kierujące U-21a | Wg potrzeb |
| 9 | Tablice kierujące U-21b | Wg potrzeb |
| 10 | Zapora U-20a | Wg potrzeb |
| 11 | Tablica o treści „UWAGA! Zmiana organizacji ruchu” | 5 |
| 12 | Oznakowanie tymczasowe poziome P-8e | 2 |
| 13 | Oznakowanie tymczasowe poziome P-8f | 2 |

ETAP IV

| L.p. | Typ znaku | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | A-12b | 1 |
| 2 | A-14 | 4 |
| 3 | B-1 | 2 |
| 4 | B-33 (do 30 km/h) | 4 |
| 5 | C-2 | 1 |
| 6 | Tablica kierująca U-3d | Wg potrzeb |
| 7 | Zapora U-20a | Wg potrzeb |
| 8 | Zapora U-20b | Wg potrzeb |
| 9 | Tablica F-5 | 1 |
| 10 | Tablica F-8 | 3 |
| 11 | Tablica F-9a | 2 |
| 12 | Tablica F-9b | 3 |
| 13 | Tablica F-9c | 1 |
| 14 | Tablica F-9g | 2 |
| 15 | Tablica F-9f | 3 |
| 16 | Tablice o treści „UWAGA! Zmiana organizacji ruchu” | 4 |

ETAP V

| L.p. | Typ znaku | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | A-12b | 2 |
| 2 | A-14 | 4 |
| 3 | B-1 | 2 |
| 4 | B-33 (do 30 km/h) | 4 |
| 5 | D-4a | 1 |
| 6 | D-4b | 1 |
| 7 | Tablica kierująca U-3d | 1 |
| 8 | Zapora U-20a | Wg potrzeb |
| 9 | Zapora U-20b | Wg potrzeb |
| 10 | Tablica F-9a | 4 |
| 11 | Tablica F-9b | 5 |
| 12 | Tablica F-9g | 2 |
| 13 | Tablica F-9f | 1 |
| 14 | Tablice o treści „UWAGA! Zmiana organizacji ruchu” | 4 |