Inwestor: OFERENT: Miasto Piotrków Tryb.

Kosztorys  ofertowy

Data Oprac.:

Nazwa budowy: Przebudowa skrzyżowania ulic Sulejowskiej i Żurawiej w Piotrkowie Tryb.

Adres budowy:Piotrków Trybunalski

Kod CPV:  45233129-9

Obiekt: ulica

Tytuł / Rodzaj robót: drogowe

Załączniki:

Podstawa opracowania:

Waluta:	PLN

Wartość robót netto: .........................................................................PLN

Podatek VAT..................................PLN

Kwota brutto ..................................PLN

Słownie: ....................................................................................................................................... PLN

Sprawdził:                                                                                                                  Sporządził:

Przebudowa skrzyżowania ulic Sulejowskiej i Żurawiej w Piotrkowie Tryb.

Charakterystyka inwestycji

Projekt zakłada korektę  istniejącego po stronie zachodniej krawężnika ulicznego, wykonanie na części jezdni frezowania warstwy ścieralnej  oraz ułożenie nowej warstwy  nawiązującej do nawierzchi jezdni ulicy Sulejowskiej.

Na odcinku 4m licząc od granicy pasa drogowego ulicy Sulejowskiej i Żurawiej przewiduje się wykonanie następujących robót:

- rozbiórkę betonowego krawężnika ulicznego 20x30 wraz z ławami oraz ściekiem przykrawężnikowym,

- rozbiórkę  jezdni w śladzie  projektowanego krawężnika,

- wykonanie koryta pod ławy betonowe,

- wykonanie ław betonowych pod krawężnik i ściek przykrawężnikowy,

- ustawienie krawężników betonowych typ uliczny 20x30,

- na części powierzchni jezdni frezowanie  warstwy ścieralnej na głębokość  maxymalnie 4cm,

- wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej,

- wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm po uwałowaniu z SMA 8,

- uporządkowanie terenu,

Przebudowa skrzyżowania  nia narusza praw osób trzecich.

Uwagi końcowe

- Połączenia warstwy ścieralnej  powinny być zabezpieczone przed penetracją wód opadowych poprzez oblanie asfaltem lub emulsją asfaltową.

- Wszystkie wyroby stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie deklaracje

i znaki dopuszczające do stosowania w budownictwie. Prace powinny być wykonane

zgodnie ze sztuką budowlaną przez pracowników posiadających odpowiednie

kwalifikacje.

- W trakcie realizacji projekt należy czytać łącznie z projektem przebudowy/rozbudowy Ronda Sulejowskiego.

Kosztorys ofertowy

Przebudowa skrzyżowania ulic Sulejowskiej i Żurawiej w Piotrkowie Tryb.

Branża drogowa

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Ilość | J.m. | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym. | 0,005 | km | 1 166,01 |  |
| 2 | D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm sposobem ręcznym - analogia | 1,00 | m2 | 3,75 |  |
| 3 | D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm | 5,0 | m | 4,48 |  |
| 4 | D-01.02.04 | Rozebranie ław z betonu (podkrawężnikowych) | 0,06 | m3 | 85,41 |  |
| 5 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości średnio 16 cm | 2,29 | m2 | 16,49 |  |
| 6 | D-01.02.04 | Rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennegoj grub. 15 cm - analogia | 2,29 | m2 | 6,13 |  |
| 7 | D-01.02.04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | 1,11 | m3 | 53,62 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Roboty drogowe |  |  |  |  |
| 8 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni zjazdów, zatok autobusowych i ław betonowych. | 2,90 | m2 | 1,25 |  |
| 9 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem | 5,00 | m | 64,90 |  |
| 10 | D-05.03.23a | Ławy betonowe zwykłe pod ściek, beton C 12/15 | 0,25 | m3 | 406,41 |  |
| 11 | D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową ( ściek) | 1,00 | m2 | 62,31 |  |
| 12 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grub. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odległość 1 km (skrzyżowanie) | 20,00 | m2 | 2,76 |  |
| 13 | D-05.03.11 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku za każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km (docelowo 5 km) | 0,80 | m3 | 3,81 |  |
| 14 | D-04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej po frezowaniu; zużycie emulsji 0,3 kg/m2 | 20,00 | m2 | 0,91 |  |
| 15 | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA 8 grubości po zagęszczeniu 4 cm | 20,00 | m2 | 30,72 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Roboty wykończeniowe |  |  |  |  |
| 16 | D-06.01.01 | Profilowanie i obrobienie na czysto korony | 2,50 | m2 | 2,82 |  |
| 17 | D-06.01.01 | Humusowanie i obsianie korony przy grubości warstwy humusu 10 cm. | 2,50 | m2 | 8,85 |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys : |  |  |  |  |