Przedmiotem inwestycji jest ::

A-remont budynku głównego szkoły w zakresie:

- remontu kominów i wypraw tynkarskich na kominach

- wymiany obróbka ogniomurów od strony budynku szpitala

- demontażu krat okiennych piwnic i parteru

- wymiany pakietów  w oknach piwnic parteru (tylko od pomieszczeń -księgowości ,sekretariatu i gabinetu dyrektora)

- remontu elewacji wraz z robotami naprawczymi ścian zewnętrznych

- wkucia instalacji na froncie budynku

- wymiany stolarki okiennej (12 szt.) i drzwiowej zewnętrznej (2 szt.)

- wymiany parapetów zewnętrznych wszystkich okien

- wykonania zadaszenia nad wejściem ( 2 szt od strony dziedzińca)

- remontu balkonu nad wejściem głównym

- wykonania iluminacji kolumn przy wejściu do budynku

- wymiany pozostałej kostki brukowej w ciągach pieszych ( od ul. Roosevelta)

- zabezpieczenia drewnianej więźby dachu

- wymiany instalacji odgromowej

B-remont sali gimnastycznej i łącznika  w zakresie:

- wymiany stolarki drzwiowej (1szt.) ,

- remontu stolarki drzwiowej (3szt.)

- wymiany podłogi wejście na salę gimnastyczną

- wymiany płytek podłogowych na posadzce i schodach w wejściu na salę gimnastyczną.

- Wymiany grzejnika w magazynie sportowym

wymiany urządzeń wentylacji wyciągowej na sali gimnastycznej

- Istniejący stan zagospodarowania działki przedstawia się w sposób następujący:

Działki o nr ewidencyjnym   23,  obręb 0032

(o układzie stron świata WSCHÓD- ZACHÓD) położone są w :

PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, ul. ROOSEVELTA 1 dz. 23

Istniejący zjazd z terenu ww posesji zlokalizowany jest od strony północnej ww działki tz. ul. S. Żeromskiego

- Działka jest gruntem budowlanym zabudowanym budynkami oświatowymi

- Działka  posiadają dostęp do drogi poprzez istniejący zjazd .

- Działka jest ogrodzone oraz   posiadają bramę wjazdową i furtkę.

- Działka  posiada   zieleń wysoką , a ukształtowanie terenu  nie wykazuje charakterystyczny spadków .

- Działka  posiadają infrastrukturę techniczną zapewniającą odbiór mediów w zakresie :  linii energetycznej, przyłącza 	wody, kanalizacji ogólnospławnej, kanalizacji deszczowej przyłącze cieplne.

- Projektowany stan zagospodarowania terenu przedstawia się w sposób następujący:

Na terenie ww działki  przewiduje się w zakresie zagospodarowania terenu projektuje się :

- REMONT I WYMIANĘ OPASKI  (CZĘŚCIOWE UTWARDZENIA TERENU W ISTNIEJĄCYM ZARYSIE ) Z TRYLINKI ORAZ PŁYT BETONOWYCH I ASFALTU NA KOSTKĘ BRUKOWĄ UKŁADANĄ NA PIASKU STABILIZOWANYM CEMENTEM.

- Powyższy działka jest wpisane do rejestru zabytków oraz podlegają ochronie konserwatorskiej.

- Powyższa działka nie znajduje się w granicach terenów górniczych.

- Powyższa inwestycja nie wpłynie na środowisko, higienę i zdrowie użytkowników oraz nie wpływa negatywnie na otoczenie.

- Zestawienie powierzchni zagospodarowania działki: bez zmian

Opracował:

mgr inż. arch. Szymon Herman