INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Dane podstawowe:

| Temat projektu: | PROJEKT OBEJMUJE: A-remont budynku głównego szkoły w zakresie: - remontu kominów i wypraw tynkarskich na kominach - wymiany obróbka ogniomurów od strony budynku szpitala - wymiany instalacji odgromowej - demontażu krat okiennych piwnic i parteru - wymiany pakietów w oknach piwnic parteru (tylko od pomieszczeń -księgowości ,sekretariatu i gabinetu dyrektora) - remontu elewacji wraz z robotami naprawczymi ścian zewnętrznych - wkucia instalacji na froncie budynku - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (2 szt.) - wymiany parapetów zewnętrznych wszystkich okien - wykonania zadaszenia nad wejściem ( 2 szt od strony dziedzieńca) - remontu balkonu nad wejściem głównym - wykonania iluminacji kolumn przy wejściu do budynku - wymiany pozostałej kostki brukowej w ciągach pieszych ( od ul.Roosevelta) B-remont sali gimnastycznej i łącznika w zakresie: - wymiany stolarki drzwiowej (1szt.) , - remontu stolarki drzwiowej (3szt.) - wymiany podłogi wejście na salę gimnastyczną - wymiany płytek podłogowych na posadzce i schodach w wejściu na salę gimnastyczną. - Wymiany grzejnika w magazynie sportowym - wymiany urządzeń wentylacji wyciągowej na sali gimnastycznej |
| --- | --- |
| W ramach zadania: | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO -KOSZTORYSOWEJ ROBÓT REMONTOWYCH I MODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 PRZY UL. ROOSEVELTA 1 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM |
| Lokalizacja inwestycji: | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI . obręb 0032 ul. ROOSEVELTA 1 dz. 23 , |
| Inwestor: | MIASTO PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| Adres inwestora: | PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI |
| Data wykonania opracowania: | 01 Kwiecień 2017r |
| Kat. obiektu. budowlanego | IX |

Projektanci

| Projekt architektoniczno-budowlany wykonał: | mgr inż. arch. Szymon Herman upr. proj. 12/R-253/ŁOIA/04 ŁOIA LO 0477 |
| --- | --- |
| Projekt konstrukcyjny wykonał : | mgr inż. Sławomir Białek upr. bud i proj. nr 211/82/WMŁ |
| Projekt instalacji wod. –kan., C.O. wykonał: | inż. Marcin Wężyk upr. proj. nr LOD/0526/POOS/06 |
| Projekt w zakresie instal. elektrycznych wykonał: | mgr inż. Stanisław Lewandowski upr. proj. nr St 138/73 |

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.

(Dziennik Ustaw Nr 120 poz.1126 z dnia 10 lipca 2003r.)

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

PROJEKT OBEJMUJE: A-remont budynku głównego szkoły w zakresie: - remontu kominów i wypraw tynkarskich na kominach - wymiany obróbka ogniomurów od strony budynku szpitala - wymiany instalacji odgromowej - demontażu krat okiennych piwnic i parteru - wymiany pakietów w oknach piwnic parteru (tylko od pomieszczeń -księgowości ,sekretariatu i gabinetu dyrektora) - remontu elewacji wraz z robotami naprawczymi ścian zewnętrznych - wkucia instalacji na froncie budynku - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej (2 szt.) - wymiany parapetów zewnętrznych wszystkich okien - wykonania zadaszenia nad wejściem ( 2 szt od strony dziedzińca) - remontu balkonu nad wejściem głównym - wykonania iluminacji kolumn przy wejściu do budynku - wymiany pozostałej kostki brukowej w ciągach pieszych ( od ul. Roosevelta) B-remont sali gimnastycznej i łącznika w zakresie: - wymiany stolarki drzwiowej (1szt.) , - remontu stolarki drzwiowej (3szt.) - wymiany podłogi wejście na salę gimnastyczną - wymiany płytek podłogowych na posadzce i schodach w wejściu na salę gimnastyczną. - Wymiany grzejnika w magazynie sportowym - wymiany urządzeń wentylacji wyciągowej na sali gimnastycznej

Wykaz istniejących obiektów

Na działce poza wymienionym budynkiem  zlokalizowane są:

- zieleń wysoka

- murowane ogrodzenie

Elementy zagospodarowania działki mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na przedmiotowej działce (w bliskiej odległości) nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na wszelkie prace wykonywane w wykopach w strefie chodnika, dojść, oraz zieleni wysokiej.

Zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

- roboty ziemne (w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego budynku)

- przeprowadzenie prac ziemnych w wykopach i z użyciem maszyn

- wszelkie prace wykonywana w czynnym obiekcie

- wszelkie roboty na wysokości związane z remontem  ścian

- prace realizowane przy pomocy maszyn i urządzeń elektrycznych.

- Stosowanie środków chemicznych

Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych pracownicy powinni zostać przeszkoleni w zakresie bezpiecznego sposobu prowadzenia tych prac. Po zapoznaniu się z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robót pracownicy winni potwierdzić pisemnie, iż zostali do nich odpowiednio przygotowani.

Przed przystąpieniem do realizacji tych prac należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe i zapoznać pracowników z ryzykiem.

Kierownik budowy zapewni udzielenie pracownikom instruktażu, ustali imienny podział pracy i kolejność wykonywania zadań oraz zapewni sprawdzenie znajomości BHP przy poszczególnych czynnościach.

Bezpośredni nadzór nad pracami prowadzić będą odpowiednio przeszkoleni mistrzowie. W przypadku, gdy wykonawcą projektowanego zakresu będzie wyspecjalizowana firma wykonawstwa, firma taka powinna posiadać przeszkoloną kadrę pracowniczą zarządzaną przez pracowników kadry kierowniczej o stosownych uprawnieniach.

Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia

- Na okres wykonywania robót budowlanych na wysokościach należy:

- pracownicy powinni być wyposażeni w pasy ochronne. Przy większych spadkach powinni być asekurowani liną zamocowaną do wytrzymałych części budynku.

- przy wykonywaniu robót papowych i z użyciem palnika lub stosowaniem wysokiej temperatury należy bezwzględnie przestrzegać zasad przepisów  P.poż

- wydzielić bezpieczny pas ruchu dla pracowników ,interesantów  oraz przechodniów .

- ogrodzić w sposób tymczasowy i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół wykonywanego budynku w postaci tablic informacyjnych o przeprowadzanych robotach na wysokościach i z użyciem sprzętu, stosować środki przeciwdziałające spadaniu z dachu wszelkich przedmiotów.

- w razie potrzeby wykonać tymczasowe zadaszenia zabezpieczające przed spadającymi materiałami

- wyklucza się wykonywanie na dachu prac przygotowawczych np. prasowanie blachy

- podczas gołoledzi i silnej mgły wykonywanie robót na rusztowaniach musi być wstrzymane

W czasie wykonywania robót ziemnych należy:

- w sposób szczególny zabezpieczyć wykopy oraz szalunki wokół fundamentów budynku ,wydzielić bezpieczny pas ruchu dla pracowników oraz uczniów i personelu szkoły. –zapewniając bezpieczną komunikację.

- ogrodzić w sposób tymczasowy i odpowiednio oznakować strefę niebezpieczną wokół wykonywanego budynku w postaci tablic informacyjnych o przeprowadzanych robotach ziemnych.

- zabezpieczyć wykopy przed możliwością zawalenia lub obsunięcia

W czasie wykonywania robót z użyciem narzędzi oraz wszelkich prac związanych z instalacja elektryczną należy:

- maszyny zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.

- uruchomienie maszyn, urządzeń i narzędzi używanych na budowie może nastąpić po uprzednim zbadaniu ich stany technicznego i działania.

- przekraczanie parametrów technicznych określonych dla maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy jest zabronione.

- zabrania się używania narzędzi uszkodzonych mogących stanowić realne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

- miejsca pracy maszyn i urządzeń należy odgrodzić i oznakować w celu uniemożliwienia dostępu osobom nieupoważnionym,

- roboty montażowe mogą być wykonywane wyłącznie przy wyłączonym napięciu.

Wszystkie prace winne być wykonane na podstawie:

  - zatwierdzonego Projektu Budowlanego i Wykonawczego

  - Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) wykonanego przez kierownika robót w Rozp. Mi z dn. 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. z dn. 10.07.2003),

  - Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (Zmiana: Dz. z 2002 r. nr 91, poz. 811),

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

  - Do pracy mogą być dopuszczone tylko osoby przeszkolone z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia przy wykonywaniu robót na określonym stanowisku pracy. Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawuje kierownik budowy i mistrz budowlany stosownie do zakresu obowiązków.

Wszystkie osoby przebywające na terenie budowy obowiązane są stosować wymagane środki ochrony indywidualnej, obuwia i ubrania ochronnego. Należy stosować tylko właściwe i sprawne narzędzia.

Dla zabezpieczenia stanowisk pracy należy stosować środki ochrony zbiorowej.

Plac budowy należy zabezpieczyć w podręczny sprzęt gaśniczy.

Ewentualna ewakuacja prowadzona będzie z przyjętymi ogólnie zasadami przy współudziale pracowników prowadzących prace budowlane. Drogi ewakuacyjne na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń wyznaczone będą z zachowaniem stałej przejezdności.

Czynności organizacyjne i ustalenia końcowe.

Prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego udokumentowania, co do założeń i przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi uzgodnieniami oraz dokumentacji instruktażowej, czyli kompletu instrukcji stanowiskowych, bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia.

Plan BIOZ powinien również zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób, w zależności od ich przygotowania zawodowego (wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).

Zgodnie z Prawem Budowlanym opracowanie planu BIOZ jest obowiązkiem kierownika budowy, w którego kompetencjach leży między innymi koordynacja realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa pracy i służących ochronie zdrowia pracowników budowy. Plan ten ma pomóc kierownikowi budowy w prowadzeniu robót budowlanych zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w projektowaniu stanowisk pracy i lepszej organizacji robót, w przewidywaniu i eliminowaniu zagrożeń, a także zawierać założenia techniczne, organizacyjne i czasowe planowanych robót budowlanych oraz ich określonych etapów.

Przy opracowaniu planu BIOZ, przed rozpoczęciem budowy, mogą być niedostępne wszystkie informacje związane z danym przedsięwzięciem np. nie są znani wszyscy wykonawcy realizujący dane prace budowlane. Dlatego plan BIOZ będzie w praktyce weryfikowany w miarę napływu dokumentacji i informacji o podwykonawcach.

Z tego względu kierownik budowy jest zobowiązany do wprowadzenia w planie niezbędnych zmian dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Wprowadzone zmiany powinny być opatrzone adnotacją kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Opracowanie :

| Projekt architektoniczno-budowlany wykonał: | mgr inż. arch. Szymon Herman upr. proj. 12/R-253/ŁOIA/04 ŁOIA LO 0477 |  |
| --- | --- | --- |
| Projekt konstrukcyjny wykonał : | mgr inż. Sławomir Białek upr. bud i proj. nr 211/82/WMŁ |  |
| Projekt instalacji , C.O. wykonał: | inż. Marcin Wężyk upr. proj. nr LOD/0526/POOS/06 |  |
| Projekt w zakresie instal. elektrycznych wykonał: | mgr inż. Stanisław Lewandowski upr. proj. nr St 138/73 |  |