| Przedmiar roboty drogowe Budowa wjazdu ulica Twardosławicka w Piotrkowie Trybunalskim. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Nazwa | Jednost ka miary | ilość | Cena jedn. | Wartość |

1 rury osłonowe

| 10 | KNNR 5 701-2 Kopanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat. III | m3 | 2,88 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12*0,4*0,6 2,88 |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 5 705-2 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych | m | 12,00 |  |  |
| 30 | KNNR 5 702-1 Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie, grunt kat. I-II | m3 | 2,60 |  |  |
| Razem rozdział 1: rury osłonowe |  |  |  |  |  |

2 nawierzchnia z kostki

| 40 | KNNR 6 806-2 Rozebranie opornika betonowego | m | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | KNNR 1 202-6 Roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km koparki o poj. łyżki 0.40 m3, grunt kat. III-IV | m3 | 9,00 |  |  |
|  | 25*0,36 9,00 |  |  |  |  |
| 60 | KNNR 1 208-2 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl. transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. gruntu I-IV [S=3] | m3 | 9,00 |  |  |
| 70 | KNNR 6 103-3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat. gruntu II-VI | m2 | 25,00 |  |  |
|  | 5*5 25,00 |  |  |  |  |
| 80 | KNNR 6 109-1 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa , gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 25,00 |  |  |
|  | 25 25,00 |  |  |  |  |
| 90 | KNNR 6 204-2 Podbudowa z kruszywa łamanego , gr. warstwy po uwałowaniu 15 cm | m2 | 25,00 |  |  |
| 100 | KNNR 6 502-3 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem | m2 | 25,00 |  |  |
|  | 25 25,00 |  |  |  |  |
| Razem rozdział 2: nawierzchnia z kostki |  |  |  |  |  |

3 oporniki i obrzeża

| 110 | KNNR 6 403-3 Ustawienie opornika betonowego 12-25 na ławie betonowej - opornik z rozbiórki | m | 5,00 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 120 | KNNR 6 404-4 Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową | m | 10,00 |  |  |
| Razem rozdział 3: oporniki i obrzeża |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys netto: |  |  |  |  |  |
| VAT (23%): |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys + VAT: |  |  |  |  |  |