OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA

„ BUDOWA Z PRZEBUDOWĄ ULICY BRONIEWSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

1. Rodzaj inwestycji

Planowana inwestycja polega na rozbudowie ulicy Władysława Broniewskiego na odcinku  od skrzyżowania z ul. Ignacego Krasickiego do istniejącego zjazdu na działkę 211/6, oraz z rozbudową/budową/przebudową  infrastruktury technicznej i wydzielonej linii oświetlenia ulicznego.

Zakres robót obejmuje:

- wycinkę kolidujących drzew i krzaków,

- przebudowę i budowę pasa drogowego ulicy w zakresie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, skrzyżowań, zatok postojowych,

- budowę/rozbudowę istniejącego wydzielonego oświetlenia ulicznego,

- nowe nasadzenia drzew i urządzenie terenów zieleni,

- montaż elementów małej architektury.

- Budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej

- Remont /przebudowę kanalizacji sanitarnej

- Przebudowę wodociagu

Inwestycja  podyktowana jest realizacją zadania   „  Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/Wierzeje”

## Skala inwestycji

Inwestycja ma charakter miejscowy.

Zakres robót obejmuje:

- wycinkę drzew i krzaków kolidujących z przewidywanymi robotami,

- rozbiórkę nawierzchni  istniejących jezdni, chodników, zjazdów,

- budowę/rozbudowę istniejącego wydzielonego oświetlenia ulicznego,

- demontaż na odpowiednich odcinkach nasłupowej linii oświetlenia ulicznego,

- wykonanie nowej nawierzchni jezdni oraz chodnika po stronie południowej,

- przebudowę i budowę pasa drogowego ulicy w zakresie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów, skrzyżowań, zatok postojowych,

- montaż elementów małej architektury,

- wykonanie nasadzeń drzew oraz urządzenie zieleni.

- Budowę/przebudowę  sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i przyłączami w granicach pasa drogowego,

- Przebudowę odcinków istniejącej sieci wodociągowej wraz z wymianą istniejących przyłączy oraz budową nowych przyłączy do nieruchomości,

- Remont/przebudowę kanału sanitarnego wraz z wymianą istniejących przyłączy,

Planowane przedsięwzięcie nie zmienia w istotny sposób wykorzystania terenu i nie wprowadza istotnych zmian w oddziaływaniu na środowisko.

Klasa techniczna dróg pozostaje bez zmian. Inwestycja planowana jest w ramach zadania pn.: „ Budowa infrastruktury w rejonie ul. Broniewskiego/Wierzeje”.

## Teren inwestycji

Teren inwestycji  obejmuje działki oznaczone numerami ewidencyjnymi miasta  Piotrków Tryb.

Przed podziałem obręb 20 dz. nr 122/2,  122/3, 127/13, 128/3,  130/1, 130/2, 130/3, 143/150, 143/161, 143/163, 217, 218/2, 218/4, 219/2, 219/3.

Obszar objęty opracowaniem stanowią pasy drogowe ulic: Ignacego Krasickiego, Władysława Broniewskiego, projektowanej 12KDD,  13KDL oraz tereny zabudowane.

Klasa dróg objęta projektem:

- ul. Ignacego Krasickiego  – D,

- ul. Władysława Broniewskiego – D,

- ul. Projektowana (13KDL) – L,

- ul. 12KDD-D

Wszystkie ulice objęte opracowaniem zaliczono do dróg o kategorii gminne.

# Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną

| Obr-Nr działki | Pow.nierucho- mości objęta wnioskiem (m2) | Istn. zagospodarowanie/ pokrycie szatą roślinną | Dotychczasowy sposób wykorzystania | Planowany sposób wykorzystania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20-122/2 | 4,00* | nawierzchnia bitumiczna, zieleńce, chodniki | droga gminna | bez zmian proj. jezdnia, chodnik, zieleń |
| 20-122/3 | 264,00 | inne tereny zabudowane, zjazd, zieleńce | zieleń drogowa | bez zmian proj. chodnik, zieleńce, zjazd |
| 20-127/13 | 122,00 | nawierzchnia bitumiczna, nieużytki, krzaki | droga gminna | bez zmian proj. chodnik, ścieżka rowerowa, zjazd, zieleń |
| 20-128/3 | 170,00 | nieużytek, krzaki | tren przeznaczony pod bud. dróg publ. | skrzyżowanie z drogą 12KDD proj. jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, zieleń |
| 20-130/1 | 63,00 | nieużytek | droga gminna | bez zmian proj. jezdnia, chodnik, ścieżka rowerowa, zieleń |
| 20-130/2 | 5621,00 | nawierzchnia z trylinki, zjazdy, zieleńce, chodnik, nieużytek | droga gminna | bez zmian proj. jezdnia, zjazdy, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki parkingowe, zieleńce, |
| 20-130/3 | 2 490,00 | nawierzchnia z trylinki, zieleńce, chodniki, zjazdy | droga gminna | bez zmian proj. jezdnia, zjazdy, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoki parkingowe, zieleńce, |
| 20-143/150 | 27,00* | stacja trafo,trawnik, nawierzchnia żużlowa | tereny mieszkaniowe | bez zmian proj. wziemna linia oświetleniowa |
| 20-143/161 | 27,00* | trawnik | tereny mieszkaniowe | bez zmian proj. wziemna linia oświetleniowa |
| 20-143/163 | 25,00* | nawierzchnia bitumiczna, chodnik | droga gminna | bez zmian proj. chodnik, jezdnia |
| 20-217 | 542,00 | nawierzchnia bitumiczna, nieużytek, krzaki | droga gminna | bez zmian proj. jezdnia, ścieżka rowerowa, chodniki, zjazd zieleń |
| 20-218/2 | 329,00 | nawierzchnia bitumiczna, nieużytek, krzaki | droga gminna | bez zmian proj. jezdnia, ścieżka rowerowa, chodniki, zieleń |
| 20-218/4 | 797,00 | nawierzchnia bitumiczna, nieużytek, krzaki | tren przeznaczony pod bud. dróg publ. | droga gminna 13KDL proj. jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zieleń |
| 20-219/2 | 543,00 | nieużytek, krzaki | droga gminna | bez zmian proj. jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zatoka parkingowa, zieleń |
| 20-219/3 | 574,00 | nieużytek, krzaki | droga gminna 13KDD | bez zmian proj. jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, zieleń |

* teren objęty warunkiem koniecznym przebudowy dróg innej kategorii

Zestawienie powierzchni nieruchomości objętych wnioskiem

Łączna powierzchnia inwestycji objętej wnioskiem  wynosi 11 598,00 m2  w tym:

Stan istniejący

- powierzchnia chodników o nawierzchni z płyt betonowych w tym opaski ( tym obrzeża)  - 1378,50 m2

- powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej – 6,50 m2

- powierzchnia jezdni o nawierzchni z trylinki ( w tym krawężniki) – 3206,60 m2

- powierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej w tym ciąg pieszo-rowerowy– 418,60 m2

- powierzchnia jezdni o nawierzchni z żużla – 6,30 m2

- powierzchnia zjazdów o nawierzchni z płyt betonowych – 56,00 m2

- powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej – 70,6 m2

- powierzchnia zjazdów o nawierzchni mineralno-bitumicznej – 26,80 m2

Razem powierzchnia utwardzona- 5 169,90 m2

Powierzchnia zieleni – 6428,10m2.

Stan projektowany

- powierzchnia chodników o nawierzchni z kostki betonowej w tym opaski , obrzeża i krawężnik  - 2848,00 m2

- powierzchnia ściezki rowerowej o nawierzchni mineralno-bitumicznej w tym krawężnik  - 1244,00 m2

- powierzchnia ściezki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej w tym krawężnik  - 26,00 m2

- powierzchnia jezdni o nawierzchni mineralno-bitumicznej (w tym zjazdy) – 3881,00 m2

- powierzchnia zatok postojowych - 712,00 m2

- powierzchnia zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej– 203,00 m2

Razem powierzchnia utwardzona- 8 914,00 m2

Powierzchnia zieleni – 2684,00m2  co stanowi 24% terenu objętego wnioskiem.

# Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia):

3.1 Stan istniejący

Opracowaniem objęto odcinek ulicy Wł. Broniewskiego od skrzyżowania z ulicą Ignacego Krasickiego do  skrzyżowania  z ulicą Projektowaną. Na tym odcinku  od skrzyżowania z ulicą Krasickiego do zjazdu na działkę nr 211/6  ulica jezdnię szerokości od 6 do 7m o dwóch pasach ruchu o nawierzchni z trylinki. Poza zjazdem na działkę nr 211/6 ulica przechodzi w ciąg pieszo rowerowy szerokości około 2,7m o nawierzchni mineralno-bitumicznej skierowany w kierunku północnym oraz drogę dojazdową skierowaną w kierunku południowym umożliwiającą dojazd do przyległych gruntów oraz stadionu piłkarskiego. Szerokość jezdni wynosi ok. 4,5m. Na wprost występują nieużytki oraz krzaki i drzewa wysiane samoistnie.

Na odcinku występowania nawierzchni jezdni z trylinki droga posiada przekrój uliczny o następujących parametrach:

- jezdnia szerokości 6-7 m o przekroju daszkowym obramowana obustronnie krawężnikiem  betonowym,

- po stronie północnej na długości ogrodzenia działki 122/3 występuje przyległy do jezdni chodnik szerokości 1,5m o nawierzchni z płyt betonowych, na dalszym odcinku po tej stronie chodnik nie występuje.

- po stronie południowej do działki nr 143/163 występuje chodnik przyległy do jezdni o szerokości od 3do 3,5m,

- po stronie południowej na długości zespołu garaży występuje teren szerokości ok. 5m o nawierzchni z płyt betonowych, betonu, trylinki stanowiący dojazd do poszczególnych nieruchomości,

- na odcinku od działki nr 210 ( ulica Działkowa) do końca działki nr 211/6 występuje chodnik szerokości od 2,0 do 2,5m o nawierzchni z płyt betonowych oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokości ok. 2,5m  oraz opaską szerokości 0,5m przyległą do krawężnika.

Miejscami pas drogowy ul. Broniewskiego oddzielony jest od działek przyległych ogrodzeniami trwałymi natomiast na terenach pomiędzy ogrodzeniami a jezdnią występują także trawniki oraz drzewa liściaste.

Na odcinku objętym opracowaniem występują skrzyżowania i zjazdy.

Na terenie objętym projektem występują następujące elementy infrastruktury technicznej:

- sieć kanalizacji deszczowej z przyłączami

- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami

- sieć gazownicza z przyłączami

- sieć wodociągowa z przyłączami

- wziemna sieć  teletechniczna z przyłączami

- wziemna sieć elektroenergetyczna z przyłączami

- nasłupowa sieć elektroenergetyczna z przyłączami

- nasłupowa linia oświetlenia ulicznego.

3.2. Stan Projektowany

Projektowane roboty przewiduje się wykonać w technologii powszechnie stosowanej  przy użyciu wyrobów tradycyjnie  stosowanych w budownictwie drogowym takich  jak: beton asfaltowy, beton cementowy, asfalt, kruszywa mineralne (piaski, żwiry, pospółki, kruszywa łamane), wyroby kamienne, betonowe itp.

Budowę/przebudowę infrastruktury technicznej przewiduje się wykonać w technologii powszechnie stosowanej przy użyciu wyrobów tradycyjnych (rury PVC, studnie żelbetowe, wpusty tradycyjne z osadnikami, oprawy, kable, oprawy  oświetleniowe typu LED, słupy stalowe)

Na odcinku objętym opracowaniem projektuje się ulicę o następujących parametrach:

- jezdnia dwupasowa szerokości 6,0m o nawierzchni mineralno-bitumicznej obramowana krawężnikiem betonowym 20x30,

- po stronie północnej ścieżkę rowerową szerokości 2,0 m o nawierzchni mineralno-bitumicznej

z przyległym do niej chodnikiem szerokości od 1,5 do 2m o nawierzchni z kostki betonowej oraz na

długości terenu szkoły zatoki postojowe szerokości 2,5m o nawierzchni z kostki betonowej,

- po stronie południowej na odcinku od skrzyżowania do istniejącego w km 0+184,05 zjazdu projektuje się przyległy do jezdni chodnik szerokości od 2,8 do 3,7m obramowany krawężnikiem betonowym 20x30,

- po stronie południowej na odcinku od zjazdu w km 0+184,05 do końca opracowania projektuje przyległą do krawężnika opaskę szerokości 0,5m o nawierzchni z kostki betonowej ,  zatoki postojowe szerokości 2,5m o nawierzchni z kostki betonowej oraz oddzielony o zatok i jezdni pasem zieleni chodnik szerokości od 2,0 do 2,5m o nawierchni z kostki betonowej

Projekt obejmuje budowę projektowanych zjazdów oraz skrzyżowań ulicy Broniewskiego z drogami 12 KDD i 13 KDL w zakresie jezdni, chodników i ścieżek rowerowych . Przebudową  w granicach pasa drogowego objęto istniejące skrzyżowania i zjazdy.

Zakres przewidzianych robót obejmuje także w niezbędnym zakresie:

- przebudowę wraz z rozbudową linii wydzielonego oświetlenia ulicznego,

- regulację wysokościową studni teletechnicznych, studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wpustów ulicznych oraz armatury zewnętrznej

Na powierzchniach wolnych od zabudowy zostaną urządzone tereny zielone w postaci krzewów, trawników oraz nasadzeń drzew.

Konstrukcja jezdni

Uwzględniając kategorię ruchu KR 3 oraz istniejące podłoże gruntowe zaliczone do grupy nośności G3, dobre warunki wodne przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni jezdni ul. Broniewskiego wraz z ulicami dolotowymi:

warstwa ścieralna z SMA 8 grubości 5 cm

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 6 cm z AC 16W

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 8 cm z AC 22P

podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie

grubości 25 cm

warstwa  górna wzmacniająca podłoże z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie o Rm =2,5 MPa

grubości 20 cm

Obramowania jezdni przewidziano z krawężników betonowych typu ulicznego 15x30 układanych na ławach betonowych z oporem.

Konstrukcja chodników

Na odcinku dopuszczającym parkowanie samochodów osobowych zaprojektowano następującą konstrukcję chodników :

- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej grubości 8 cm ,

- podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm

- warstwa wzmacniająca podłoże grubości 10 cm  z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie

o Rm= 2,5  MPa.

Obramowania chodnika przewidziano obrzeżami betonowymi 8x25 na ławach piaskowo-cementowych

Na pozostałych odcinkach w tym opaskach:

- warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej grubości 8 cm ,

- podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm,

- podbudowa zasadnicza  z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie o Rm= 2,5 MPa

grubości 15 cm.

Obramowania chodnika przewidziano obrzeżami betonowymi 8x25 na ławach piaskowo-cementowych.

W rejonach przejść dla pieszych na szerokości 0,6m przewiduje się nawierzchnię chodników z kostki betonowej z wypustkami koloru żółtego.

Konstrukcja nawierzchni ścieżki rowerowej

- warstwa ścieralna  grubości 3 cm z barwionego na kolor czerwony betonu asfaltowego AC 5S,

- warstwa wiążąca grubości 6 cm z AC 11W

- podbudowa zasadnicza grubości 15 cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezwiązanego

- warstwa grubości 10 cm wzmacniająca z kruszywa związanego hydraulicznie cementem o Rm=2,5 MPa.

Obramowanie stanowią obrzeża betonowe 8x25 na ławach piaskowo-cementowych.

Konstrukcja zjazdów

warstwa ścieralna z kostki betonowej grubości 8 cm w kolorze grafitowym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm

podbudowa zasadnicza grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie

warstwa grubości 10 cm z kruszywa związanego hydraulicznie cementem o Rm=2,5MPa.

Na zjazdach z nawierzchnią mineralno-bitumiczną przewiduje się frezowanie warstwy ścieralnej i ułożenie nowych warstw w nawiązaniu do rzędnych istniejących.

Wciągu przebiegu ścieżki rowerowej na zjazdach przewiduje się pogrubienie podbudowy zasadniczej do 20 cm. Pozostałe warstwy pozostawia się bez zmian.

Konstrukcja zatok postojowych

- warstwa ścieralna z kostki betonowej grub. 8 cm koloru czerwonego

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm

podbudowa zasadnicza grubości 20 cm z mieszanki kruszywa 0/31,5 niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa grubości 15 cm wzmacniające podłoże z kruszywa związanego hydraulicznie cementem o Rm= 2,5 MPa.

Oświetlenie uliczne

Projektuje się  budowę nowego oświetlenia ulicznego z oprawami energooszczędnymi w technologii typu „LED” – 48 LED 500mA NW o mocy 80W  zamontowane na słupach oświetleniowych o wysokości 8m. Słupy oświetleniowe stożkowe, aluminiowe montowane na prefabrykowanych fundamentach betonowych. Sposób montowania opraw na słupach oświetleniowych - bezpośrednio na słupie. Zasilanie oświetlenia kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2 0,6/1kV.

Mała architektura

Projekt przewiduje montaż wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego i chodnika ławek oraz koszy na odpadki

i odchody zwierzęce. Kosze na śmieci przewiduje się także do zamontowania w okolicach przejść dla pieszych.

Zieleń

Na odcinku od ul. Krasickiego do ul. Działkowej  przewiduje się  wycinkę 28 drzew liściastych kolidujących       z inwestycją. Na dalszym odcinku przewiduje się wycinkę drzew i krzaków z terenów tworzących zarośla na  których planuje się elementy drogi.

Na powierzchniach wolnych od zabudowy zostaną urządzone tereny zielone w postaci krzewów, trawników oraz nasadzeń drzew w ilości nie mniejszej niż usunięte.

# Opis wariantów przedsięwzięcia

Z uwagi na istniejące zagospodarowanie terenu w tym przebieg istniejacej ulicy i projektowanej trasy na nie przedstawia się innych możliwości.

Wariant „0” polegający na niepodejmowaniu przedsięwzięcia  skutkuje dalszym występowaniem utrudnień komunikacyjnych , koniecznością przeznaczania środków publicznych na utrzymanie i bieżące naprawy jezdni , chodników i zjazdów, które znajdują się w złym stanie technicznym .  Konieczność realizacji inwestycji spowodowana jest także planowaną zabudową wielorodzinną usytuowaną na terenie przyległym do ulicy Broniewskiego. Realizacja inwestycji umożliwi skomunikowanie ul. Broniewskiego z ulicą Sulejowską poprzez ulicę Projektowaną.  Dodatkowo budowa ulicy wpłynie pozytywnie na estetykę krajobrazu oraz ułatwi komunikację pieszo-rowerową z terenami rekreacyjnymi.

# Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii

Na etapie budowy występować będzie zużycie paliwa w ilościach analogicznych jak dla placów budowy oraz niewielkie zużycie wody. Ponadto na etapie budowy nastąpi zużycie materiałów budowlanych koniecznych do zrealizowania przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na etapie eksploatacji  zmniejszy się zapotrzebowanie na energię elektryczna z uwagi na zastosowanie opraw oświetleniowych w technologii LED.

# Rozwiązania chroniące środowisko

Planowane obiekty budowlane zostaną wykonane przy użyciu materiałów i technologii powszechnie stosowanych w budownictwie drogowym, które nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Materiały z rozbiórki nie nadające się do odzysku i odpady, które powstaną w czasie realizacji przedsięwzięcia zostaną odwiezione z terenu budowy i podane utylizacji.

Na terenach wolnych od zabudowy przewiduje się tereny z zielenią niską, wysoką oraz trawniki. Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko

## Ilość i sposób odprowadzania ścieków socjalno – bytowych

Eksploatacja obiektu budowlanego będącego przedmiotem inwestycji nie powoduje powstawania ścieków socjalno-bytowych.

## Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Eksploatacja obiektu budowlanego będącego przedmiotem inwestycji nie powoduje powstawania ścieków technologicznych.

## Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych

Wody opadowe z terenu ulicy Broniewskiego oraz terenów przyległych odprowadzone zostaną poprzez projektowane według oddzielnego opracowania wpusty uliczne do istniejącej w ulicy Broniewskiego oraz projektowanej w ul. Projektowanej  kanalizacji deszczowej .

Zwiększenie o 3810,00 m2 powierzchni utwardzonych  spowoduje powiększenie ilości ścieków deszczowych  spływających do istniejącego systemu.

Obliczenia przeprowadzono wg wzoru:

Q = F * Ψ *  H

gdzie: Q – ilość ścieków deszczowych odprowadzanych w ciągu roku

F – powierzchnia jezdni i chodników z której odprowadzane będą ścieki deszczowe

Ψ- średni współczynnik spływu powierzchniowego

H – średni opad roczny dla Piotrkowa Trybunalskiego

Q = 3810 m2 * 0,9 * 560 mm = 1920,24 m3

Projektowana kanalizacja deszczowa zostanie włączona w istniejący system odprowadzenia wód opadowych na terenie objętym opracowaniem.

6.4  Emisja hałasu

Emisję hałasu na obszarze objętym opracowaniem podzielono na następujące fazy:

a)  faza budowy – przy robotach budowlanych wystąpią okresowe i punktowe uciążliwości

w rejonie miejsca budowy, związane są z ruchem samochodów i pracą sprzętu ciężkiego.

Oddziaływania prac przy przebudowie charakteryzują się tym, że są okresowe,

krótkotrwałe – przemieszczają się wraz  z wykonywanymi pracami, będą miały niewielki wpływ i będą           ograniczać się do terenu budowy.

- faza eksploatacji – przedmiotowy odcinek usytuowany jest w terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej          i usługowej, stąd przyjęte wartości dopuszczalnego poziomu hałasu kształtują się następująco:

L=60 dB w porze dziennej

L= 50 dB w porze nocnej.

Emisja hałasu związana jest z ruchem pojazdów ul. Broniewskiego oraz wlotach ulegnie zmniejszeniu poprzez poprawę płynności przejazdu, oraz zastosowanie „cichej” nawierzchni.

Teren objęty inwestycją nie należy do terenów chronionych akustycznie zgodnie z art. 113.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

Rodzaj, przewidywane ilości i sposób postępowania z odpadami

Eksploatacja obiektu budowlanego będącego przedmiotem inwestycji nie powoduje powstawania odpadów.

## 6.5.  Ilości i rodzaje zainstalowanych i planowanych maszyn, urządzeń

Nie przewiduje się.

6.6. Zanieczyszczenie gleby:

Z uwagi na brak znaczących oddziaływań na komponenty: powietrza i wody pomija się oddziaływanie inwestycji na glebę.

W trakcie budowy zdjęty humus w części zostanie wykorzystany do ukształtowania  terenów zielonych pozostała część zostanie odwieziona na miejsce wskazane przez Inwestora.

# Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Zasięg oddziaływania na środowisko jest ograniczony do bezpośredniego sąsiedztwa ulicy Broniewskiego oraz ulic dolotowych i nie wykracza poza granice objęte wnioskiem.

Oddziaływania transgraniczne nie jest możliwe.

# Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie ma obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92/2004 poz.880, z późn. zm.).

Sporządził:

Tadeusz Budkowski